Приложение № 2

Раздел XII. Техническое задание

Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения  и водоотведения по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, ул. 60 Лет СССР, д. 12

| Основные данные и требования: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и адрес объекта | Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения и водоотведения по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, ул. 60 Лет СССР, д. 12 |
| 2 | Основание для выполнения работ | Приказ Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 1 марта 2017 года № 54 «О краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 декабря 2013 года №1638, на 2017-2019 годы» |
| 3 | Вид ремонтных работ | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения и водоотведения |
| 4 | Заказчик | Администрация муниципального образования Кавказский район |
| 5 | Исполнитель | По результатам проведения электронного аукциона |
| 6 | Срок выполнения работ | Начало работ: с дат заключения договора(по результатам проведения электронного аукциона) Окончание: не позднее 60 дней, с даты заключения договора |
| 7 | Основные требования к выполняемым работам | Капитальный ремонт включает в себя подготовительный и основной периоды. Подготовительный период включает работы: - приемка объекта для производства работ по акту передачи от заказчика и уполномоченного представителя жилого многоквартирного дома. - развертывание складского хозяйства по материально-техническому снабжению капитального ремонта, обеспечение работ электроэнергией, водой, средствами связи и пожаротушения; - организация инструментального хозяйства для обеспечения необходимыми средствами малой механизации, инструментом, средствами измерения, контроля и монтажной оснасткой в составе и количестве, предусмотренным нормокомплектами, а так же средствами индивидуальной защиты специальной одеждой; - получение при необходимости всех необходимых документов на право производства работ. Основной период включает работы: - подрядчик обязуется до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с заказчиком в виде акта. Все материалы, используемые в ходе работ должны иметь сертификаты качества соответствия; - подрядчик обязуется выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, монтажу временных строений и сооружений (при необходимости), устройству складских и монтажных площадок, установке освещения и подключению временных инженерных сетей; - подрядчик при проведении работ обязуется составлять и согласовывать исполнительные технологические схемы производства работ; - подрядчик обязуется обеспечить уборку территории прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения, обеспечить своевременный вывоз отходов строительных работ. |
| 8 | Требования к охране труда и технике безопасности при производстве работ | Работы должны выполняться с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка в соответствии с нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, в том числе: -Федеральный закон от 22,07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий сооружений» (постановление Минстроя России от 13.02.1997 №18-7); СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (постановление Госстроя России от 23.07.2001 № 80); - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (постановление Госстроя России от 17.09.2002 №123). При производстве работ следует соблюдать требования к безопасности работ, установленные СП 48.13330.2011 «СНиП 12.01.2004 Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12.01-2004. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям к качеству работ в соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подрядчик обязан обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а так же предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц. На протяжении установленного гарантийного срока. |
| 9 | Основная нормативная документация по производству работ | Производство работ вести в соответствии с нормативными документами: - СП 48.13330.2011 «СНиП 12.01.2004 Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12.01-2004. - СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия; - СНиП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуальная редакция СНиП 2.04.01-85. - СНиП 3.01.04.-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; -СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87; - СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования» |
| 10 | Требования к контролю качества, приемке выполненных работ, исполнительной документации | - строительный контроль организацией, привлекаемой заказчиком |
|  | Особые условия строительства | нет |
| 7 | Основные технико-экономические показатели объекта | Количество этажей – 3 Количество квартир - 18 |
|  | Перечень выполняемых работ | Работы выполнить в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1), локальным сметным расчетом (Приложение 2). |
| 11 | Основные проектные решения, материалы | Протяженность трубопроводов ГВС, общая – 162,5 м, в т.ч.: -Трубы напорные армированные для горячей (холодной) воды из полипропилена PN 20, наружным диаметром 32 мм – 9,85 м: -Трубы напорные армированные для горячей (холодной) воды из полипропилена PN 20, наружным диаметром 25 мм–128,2 м; -Трубы напорные армированные для горячей (холодной) воды из полипропилена PN 20, наружным диаметром 20 мм– 12,6 м -Кран шаровый муфтовый для воды диаметром 32 мм, тип в/в– 4 шт; -Кран шаровый муфтовый для воды диаметром 25 мм, тип в/в – 10 шт; -Кран шаровый муфтовый для воды диаметром 20 мм, тип в/в – 4 шт; Протяженность трубопроводов водоотведения , общая – 129,6 м, в т.ч.: - Трубы полипропиленовые для внутренней канализации с раструбом, диаметром 110 мм, длиной 2000 мм– 82,1 м: - Трубы полипропиленовые для внутренней канализации с раструбом, диаметром 50 мм, длиной 2000 мм–47,5 м; Все строительные и отделочные материалы должны отвечать санитарным и противопожарным нормам, требованиям СНиП, СанПин, ГОСТ, проектному решению и иметь сертификат для применения на территории Российской Федерации. |
| 12 | Объем работ и затрат, составляющих предмет торгов. | Согласно локально- сметному расчету документации: контрактом предусматривается следующие работы: -замена трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50мм, 110мм, 20мм, демонтаж и установка унитазов, вывоз мусора. |
| 13 | Наличие допуска СРО | Согласно ст. 55.8 главы 6.1 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г., Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624, с учётом изменений, внесённых Приказом Минрегиона № 294 от 23.06.2010 г., приказом от 26.05.2011 "№ 238". Наличие действующего Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, и предусматривающее виды работ согласно данному техническому заданию: 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 33.3 Жилищно-гражданское строительство |

- Дополнительные требования:

| 1 | Порядок выбора и применения материалов, конструкций, оборудования | При выборе конструкций материалов и оборудования приоритет отдавать материалам, конструкциям и оборудованию, производимым и распространяемым в Краснодарском крае. А также они должны быть выполнены в соответствии с требованиями СанПин и СНиП, ГОСТ, регламентов и иметь сертификат для применения на территории Российской Федерации, паспорта качества и согласование на применение с органами Ростехнадзора (при необходимости). |
| --- | --- | --- |
|  | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ | Представлять Заказчику акты выполненных работ (формы № КС-2, № КС-3) по факту выполнения работ, указанных в Графике выполнения работ (приложение №4 к договору). Освидетельствование скрытых работ производить в присутствии представителя Заказчика, по результатам составлять акты на скрытые работы. Выполненные работы принимаются комиссией ЗАКАЗЧИКА, с подписанием Акта приемки законченного строительством объекта. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. При приёмке должна быть представлена следующая документация: - сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов, оборудования применённых при производстве работ; - сертификаты пожарной безопасности, гигиенические сертификаты; - акты освидетельствования скрытых работ. Все материалы и монтируемое оборудование, используемое при выполнении работ, согласовывается с Заказчиком. |