| ООО «Проектный институт территориального планирования» |  |
| --- | --- |
| часть 1 Генеральный план муниципального образования Темижбекское сельское поселение Кавказского района Краснодарского края Положения о территориальном планировании (утверждаемая часть) Пояснительная записка Муниципальный контракт № 7 – ГП-ПЗ. Том 1. КРАСНОДАР 2009. |  |

Введение

«Генеральный план муниципального образования Темижбекское сельское поселение Кавказского района Краснодарского края» разработан на основании муниципального контракта от 11.08.2008 г. № 7 по заданию администрации Темижбекского сельского поселения Кавказского района Краснодарского края и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития на ближайшие 20 лет до 2029 года, долгосрочную перспективу до 2044 года и на I очередь строительства до 2019 года планировочной организации территории населенного пункта поселения: станицы Темижбекской, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд федерального, регионального и местного значения, зон с особыми условиями использования территорий.

Территориальное планирование Темижбекского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана.

При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой документации:

- проекта «Генеральный план Темижбекского сельского поселения применительно к территории населенного пункта ст.Темижбекской Кавказского района Краснодарского края», разработанного ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2007 году;

- проекта «Внесение изменений в генеральный план Темижбекского сельского поселения применительно к территории населенного пункта ст.Темижбекской Кавказского района Краснодарского края», разработанного ООО «Персональной творческой мастерской архитектора Семченко В.В. в 2008 году;

- разработанных для проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Кавказский район Краснодарского края»:

- раздел «Охрана историко-культурного наследия», выполненный ОАО «Наследие Кубани» в 2008 году (договор № 05/2008-р от 10.01.2008 г.);

- раздел «Инженерно-геологическое районирование», выполненный Азовским отделением ГУП «Кубаньгеология» в 2008 г. (договор № 4 от 14.03.2008 г.);

- раздел «Сельское хозяйство», выполненный ЮФ ФГУП «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ в 2008 г. (договор № 58 от 31.03.2008 г.).

Настоящий проект генерального плана учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Необходимость разработки градостроительной документации Темижбекского сельского поселения обусловлена введением в действие с 29.12.2004 г. нового Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Положения о территориальном планировании, содержащиеся в разработанном проекте генерального плана, включают в себя:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Генеральный план Темижбекского сельского поселения является правовым актом муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем инженерной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территории первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда;

- установлению статуса особо охраняемых территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана городского поселения.

Проект генерального плана подлежит согласованию и утверждению в порядке, установленном статьями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению.

Основанием для проектирования генерального плана являются следующие материалы и документы:

- краевая целевая программа «Государственная поддержка муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению подготовки документов территориального планирования на 2008-2010 годы»;

- протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 22.07.2008 г. № 1/2;

- муниципальный контракт на разработку проектной документации от 11.08.2008 г. № 7.

- задание на разработку генерального плана, утвержденное Главой Темижбекского сельского поселения и согласованное руководителем департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- исходные данные, предоставленные администрацией муниципальных образований Темижбекское сельское поселение и Кавказский район и районными организациями (представлены в томе «Исходные данные и материалы согласований» настоящего проекта);

- технические условия соответствующих служб района и края.

Основные положения территориального планирования решаются с учетом анализа существующего использования территории населенного пункта, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития городского поселения.

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания.

Выявлены территориальные ресурсы для развития населенного пункта, прослежены демографические процессы увеличения населения за счет внешней миграции.

В разработке генплана принимали участие:

- администрация муниципального образования Темижбекское сельское поселение;

- управление по архитектуре и градостроительству Кавказского района;

- комитет по земельным ресурсам и землеустройству Кавказского района;

- комитет по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей Краснодарского края.

Проектирование осуществлялось в соответствии с требованиями:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Москва 1997 г.);

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004г.;

- Градостроительного кодекса Краснодарского края от 16 июля 2008 г.

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция);

- противопожарных и других норм проектирования.

Графические материалы разработаны на топографической съемке М.1:25000, изготовленной филиалом ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» Экспедиция № 205 в 2007 году в составе проекта «Схема территориального планирования Кавказский район Краснодарского края».

Генеральный план является основой для выполнения последующих стадий проектирования. Для осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий.

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

- 1. Цели и задачи территориального планирования

- 1.1. Положение генерального плана в системе документов

территориального планирования

Генеральный план Темижбекского сельского поселения является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план городского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана городского поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

1.2. Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется не государственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа, существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития  муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

- 1.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане Темижбекского сельского поселения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Темижбекского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенного пункта, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Темижбекского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель различных категорий промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Темижбекского сельского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территории ст.Темижбекской проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития станицы, а именно:

-  комплексное территориальное развитие населенного пункта на I очередь (до 2019 года), расчетный срок (до 2029 года) и на перспективу (до 2044 года);

-  функциональное зонирование территории;

-  организация структуры транспортных магистралей и увязка ее с внешней транспортной структурой;

-  освоение новых территорий, прилегающих к существующей застройке, на основе развития инфраструктуры, транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания;

-  реконструкция центральной части населенного пункта и существующего общественного центра;

-  организация новых центров обслуживания в проектируемых жилых районах;

-  внедрение наукоемких экологически чистых технологий с целью реконструкции и модернизации вредных производств;

-  развитие и освоение рекреационной природной зоны;

-  определение проектных границ населенных пунктов.

За основу проектных границ Темижбекского сельского поселения с учетом перспективного развития принята существующая граница на основании Закона Краснодарского края от 7 июня 2004 г. N 728-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Кавказский район, наделение его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений - и установлении их границ» и откорректированная с учетом сведений, имеющихся в государственном кадастре недвижимости.

Проектная граница населенного пункта станицы Темижбекской подлежит корректировке в части увеличения площади территории западном направлении, предназначенных для развития жилой и производственной зон станицы на 1 очередь до 2019 года, расчетный срок до 2029 года и перспективу до 2044 года.

Земли, предусмотренные под развитие населенного пункта и подлежащие включению в его границы, используются настоящими землепользователями по прямому назначению до момента их освоения под застройку с соблюдением условий и ограничений, определенных генеральным планом.

Изъятие земель у землепользователей под конкретное строительство будет производиться постепенно по мере востребованности земельных участков для муниципальных нужд на условиях, определенных действующим законодательством.

В составе проекта выполнен комплексный анализ существующего использования территории поселения с отображением границ земель различных категорий, границ ограничений, диктующих определенные регламенты по использованию земельных участков, границ территорий объектов историко-культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

- Генплан Темижб.СП

- ГП-1

- 1

- 2

- Схема ограничений исп.терр

- ГП-4

- 2

- Фрагмент ГП ст.Темижб. ГП-2

- 2

- 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

- 2.1. Планировочная организация территории

- Темижбекского сельского поселения

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Сложившаяся территориально-планировочная структура Темижбекского сельского поселения в границах муниципального образования представлена населенным пунктом – станицей Темижбекской, расположенной среди землепользований сельскохозяйственного назначения: крупных землепользователей, а также крестьянско-фермерских и крестьянских хозяйств.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены животноводческие фермы, производственные территории, сохраняемые проектом по прямому назначению.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития Темижбекского сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенным пунктом;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры станицы, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

2.1.1. Проектируемая территориально-планировочная организация

станицы Темижбекской

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие и совершенствование территориально-планировочной структуры станицы.

Станица Темижбекская – сложившийся населенный пункт, представляющий собой планировочное образование, расположенное между железной дорогой и береговым уступом поймы реки Кубани.

Композиция станицы в целом обусловлена наличием сложившейся сетки улиц и существующей застройки. В основу композиционного решения взят принцип взаимного пересечения двух осей – двух улиц станицы: ул.Вокзальной и ул.Расшеватской, на пересечении которых исторически сформировался общественный центр станицы.

Общественный центр обслуживания представлен двумя административными зданиями: администрации муниципального образования Темижбекское сельское поселение и администрации СПК «Восток», и Домом культуры на 600 мест.

Восточнее по ул.Расшеватской расположены магазин, аптека, рынок. В этой же части станицы находятся больница с поликлиникой и детский сад.

Южнее, в квартале при пересечении ул.Вокзальной и ул.Трактовой, и далее по ул.Красной размещаются два торговых центра, в составе которых основная часть магазинов, имеющихся в станице.

Генпланом сохраняются общественные центры обслуживания жилых районов в северной части станицы по ул.Вокзальной и в восточной части станицы по ул.Ленина. Дополнительно в восточной части станицы в квартале рядом с проектируемой застройкой предусматривается организация небольшого центра обслуживания населения, состоящего из магазина товаров повседневного спроса и объектов бытового обслуживания.

Для обслуживания жителей западного микрорайона станицы запроектирован общественный центр, который представлен зданием торгово-бытового назначения, в составе которого парикмахерская, приемный пункт КБО, кафе, видеосалон, гостиница, и рыночным комплексом.

Генеральным планом сохраняются существующие здания школ и детского сада. Для обеспечения необходимой потребности и радиуса пешеходной доступности в западном микрорайоне запроектирован детский сад на 160 мест.

Существующие зеленые насаждения представлены парком Дома культуры и скверами в северной части станицы. Предусматривается их благоустройство и благоустройство сквера, прилегающего к церкви. В жилых кварталах проектируются небольшие скверы с детскими игровыми площадками и площадками для отдыха.

В пойме реки Кубань проектируется зона отдыха с культурно-развлекательными и торговыми объектами. Здесь предусматривается также размещение конкурного поля для комплекса по содержанию лошадей.

В целях защиты склона от эрозии и организации удобных транспортных и пешеходных связей зоны отдыха с жилой зоной станицы, склон террасируется, предусматривается высадка древесно-кустарниковых насаждений в сочетании с залужением травами. В верхней части склона, с учетом рельефа, предусматривается устройство видовых площадок.

Жилая застройка станицы представлена существующими и проектируемыми малоэтажными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Система общественных центров транспортными и пешеходными связями объединена в единую структуру.

Проектом сохраняются существующие производственные комплексы, как на территории станицы, так и в производственной зоне, расположенной севернее станицы. Предусматривается развитие юго-западной и северо-восточной производственных зон.

В юго-западной производственной зоне предусматривается размещение предприятий производств III класса санитарной вредности, малых предприятий по переработке сельхозпродукции V класса вредности, объектов коммунально-складского назначения и малых предприятий стройиндустрии. Ориентировочно показаны площадки для карьеров кирпичного завода.

В северо-восточной части станицы предусматривается строительство кирпичного завода, предприятий производств III класса санитарной вредности, малых предприятий по переработке сельхозпродукции IV-V класса вредности, тепличного комплекса.

Площадки проектируемых производственных комплексов размещены в зависимости от предусматриваемых видов использования, класса их санитарной вредности, ограничений на использование территорий.

Проектом сохраняется для новых захоронений существующее кладбище в центре станицы. Но, для создания 50-метровой санитарно-защитной зоны до жилой застройки, территория кладбища частично закрывается для новых захоронений (западная часть). Резервные земли под кладбище для новых захоронений предусматриваются севернее станицы по поселковой дороге, связывающей ст.Темижбекскую с автодорогой «г.Темрюк-г.Краснодар-г.Кропоткин-граница Ставропольского края».

В направлении перспективного территориального развития станицы и ее функциональных зон - в западном направлении - выделены резервные территории для развития жилой и производственной зон.

К резервным относятся территории, предназначенные для развития поселка за пределами расчетного срока. Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенного пункта.

2.2. Функциональное зонирование Темижбекского сельского поселения

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана муниципального образования Темижбекское сельское поселение - является функциональное зонирование.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Темижбекское сельское поселение как одного из сельскохозяйственных регионов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Темижбекское сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

  - зоны интенсивного градостроительного освоения;

  - зоны сельскохозяйственного использования территории;

  - зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населенного пункта, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

    - территория населённого пункта и его развития;

    - территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения – это территория центра поселения – станицы Темижбекской и основные планировочные оси территориальных автомобильных дорог.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения;

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

•	зоны рекреационного использования;

•	зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

•	водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населенного пункта. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Особо охраняемые территории - земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

На территории Темижбекского сельского поселения согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани», выполненным в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Кавказский район», числятся объекты историко-культурного наследия, и объекты археологии (курганы и курганные группы), которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия. На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана.

Водоохранные зоны и их прибрежные защитные полосы. Водоохранные зоны – территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьёв, каналов, озёр, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной деятельности. Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек и ручъёв, расположенных на территории Краснодарского края, по инициативе уполномоченного органа исполнительной власти, отображаются на картографических материалах по результатам межевания (Постановление ЗС КК от 15.07.2009г. №1492-П).

Водоохранные зоны на территории Темижбекского сельского поселения отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). По территории Темижбекского сельского поселения, южнее станицы Темижбекской, протекает река Кубань, граница водоохранной зоны от неё составляет 200м. Размер водоохраной зоны реки Челбас так же 200м., а балок расположенных на территории поселения - 50м.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ).

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения. На территории муниципального образования Темижбеское сельское поселение на основании действующих лицензий на недропользование осуществляют добычу пресных подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения 3 водопользователя, имеющих на балансе 17 водозаборных скважин: 7524, 7574, 2002, 5654, 7209, 30221,7121,7123,1765 (расположены на землях хозяйства), 2825/1, 7564, 5318, 5328, 5314, 5320, 5323, 5321 (расположены на территории станицы).

В поселении в основном установлены зоны первого пояса водоохраны.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых на территории Темижбекского сельского поселения представлены зоной от месторождения кирпичных суглинков. Разведка и добыча кирпичных суглинков ведется юго-западнее территории станицы.

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны…..» выполненному в составе проекта.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане поселения - и схеме ограничений использования территорий Темижбекского сельского поселения, существующие - на «Схеме современного состояния и использования территории с комплексной оценкой территории» ГП- 7 материалов по обоснованию.

Увеличение территории центра поселения происходит за счет сокращения земель сельскохозяйственного назначения.

Изменение целевого использования земель, включенных в границы населенных пунктов (сельхозугодья) будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.3. Функциональное зонирование территории станицы Темижбекской

В свою очередь зона интенсивного градостроительного освоения в границе населенного пункта состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- рекреационная зона;

- зона особо охраняемых территорий;

- зона специального назначения.

- зона режимных территорий.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенного пункта в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

2.3.1.Жилая зона

Жилая зона занимает большую часть территории населенного пункта и предназначена для размещения жилой застройки различного типа.

В жилой зоне размещаются:

- отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовое здание;

- стоянки для автомашин;

- гаражи индивидуальных машин;

- станции технического обслуживания;

- автозаправочные станции;

- промышленные, коммунальные, складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных норм и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Предусматривается поэтапное освоение территорий жилой зоны. Проектом определены территории для освоения на первую очередь – до 2019 года, на расчетный срок - до 2029г, резервные территории, т.е. территории возможного развития за расчетным сроком - до 2044г.

Жилая зона представлена территориями существующей застройки, а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого жилья в восточной и западной части станицы.

Размещение резервной застройки планируется в западной части станицы.

Предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приложение 5.

2.3.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена общепоселковым центром, состоящим из нескольких зон, и проектируемыми общественными подцентрами, расположенными в жилых кварталах.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Разрешенные виды использования на территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных и административных учреждений, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

Для удобства обслуживания населения в кварталах усадебной застройки по основным улицам проектом рекомендуется размещать индивидуальные жилые дома со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что в свою очередь способствует развитию малого бизнеса.

2.3.2.1. Размещение учреждений культурно-бытового назначения

При формировании системы культурно-бытового обслуживания поселения основными направлениями приняты:

- определение опорных центров обслуживания;

- обоснование путей перспективного обслуживания;

- предложения по составу и вместимости объектов обслуживании.

Система культурно-бытового обслуживания поселения, в состав которого входит один населенный пункт, означает размещение полного комплекса обслуживающих учреждений в данном населенном пункте.

Основными принципами оптимизации системы обслуживания поселения, подборе и определении мощности предприятий явилось:

- повышение уровня и качества обслуживания при одновременном сокращении расходов времени населения на поездки в культурно-бытовых целях;

- возможность мобильного обслуживания и доставки товаров и услуг периодического и эпизодического спроса на основе заказов и заявок;

- максимально возможное приближение и равномерное рассредоточение в населенном пункте обслуживающих центров периодического и массового спроса для удовлетворения потребностей населения.

При такой организации длительные поездки сельского населения поселений в районный и краевой центры станут не основной, а дополнительной формой обслуживания по удовлетворению преимущественно бытовых услуг.

На территории станицы Темижбекской предусматривается трехступенчатая система учреждений соцкультбыта, состоящая из первичных центров I ступени, центров II ступени. Первичные центры сложились на базе каждого жилого района поселка, II ступень обслуживания – в общественном центре ст.Темижбекской. Объекты III ступени системы обслуживания располагаются в районном центре.

Определение потребности в учреждениях культурно-бытового и коммунального обслуживания произведены в соответствии со СНиП 2.07.01.-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

По временной доступности и частоте спроса все проектируемые и существующие учреждения обслуживания делятся на категории:

- учреждения повседневного спроса – первая ступень обслуживания: детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, магазины продовольственных и промышленных товаров, комплексные физкультурные площадки, столовые, приемные пункты КБО, бани, кафе и т.д. Учреждения повседневного спроса находятся в пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом жилом районе поселка;

- учреждения периодического пользования – вторая ступень обслуживания: средние школы, поликлиника, амбулатория, клубы, стадионы, кафе, комбинаты бытового обслуживания, магазины – обслуживают население в пределах 30 минутной транспортной доступности;

- учреждения эпизодического пользования (реже 1 раза в месяц): административно-хозяйственные, деловые, финансово-кредитные учреждения, библиотека, учреждения стационарного медицинского обслуживания, соцобеспечения, крупные спортивные комплексы, гостиницы, торговые центры и др. размещаются в центре муниципального образования Кавказский район – г.Кропоткине.

Это третья ступень обслуживания. Радиус обслуживания составляет 60-70 минут транспортной доступности.

Кроме того, населенные пункты района могут пользоваться учреждениями обслуживания в городе Краснодаре.

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составляющей частью социального развития населенного пункта.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

В основном, существующая сеть учреждений соцкультбыта сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации. В связи с дальнейшим развитием станицы генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов.

Общестаничный центр формируется на базе исторически сложившегося центра станицы. Он является главным композиционным ядром архитектурно-планировочного решения и формируется существующими зданиями администрации Темижбекского сельского поселения, администрации СПК «Восток» и Домом культуры.

Генеральным планом сохраняются существующие общественные центры, обслуживающие восточную, южную и западную части станицы.

Для обслуживания жителей проектируемого западного района предусматривается общественный центр, в котором сосредоточены здания культурно-развлекательного и торгово-бытового назначения.

В восточной части станицы предусматривается строительство небольшого общественного центра, в составе которого магазины товаров повседневного спроса, отделение связи.

Для удобства обслуживания населения в кварталах усадебной застройки по основным улицам предусматриваются индивидуальные жилые дома со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что в свою очередь способствует развитию малого бизнеса.

Проектом предусматривается реконструкция существующих школ и строительство внешкольного учреждения. С учетом нормативного радиуса пешеходной доступности в проектируемом западном микрорайоне размещается детский сад.

Вместимость больниц и поликлиник рассчитывается согласно социальным нормативам и нормам, одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р.

Согласно расчетам предусматривается реконструкция и увеличение вместимости больницы до 90 коек, поликлиники - до 120 посещений в смену, строительство молочной кухни и станции скорой медицинской помощи.

Генеральным планом предусматривается благоустройство спортплощадки в северной части станицы. В существующей застройке рекомендуется наиболее активно использовать спортивные залы школ. В центральной части станицы запроектирован спортивный корпус и плавательный бассейн.

В таблице 11 приводится перечень существующих и проектируемых объектов культурно-бытового обслуживания.

Таблица 11

| № по ГП | # Наименование | Кол-во | ##### Этаж-ность | # Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 | # 4 | # 5 |
| 1. | Административное здание СПК «Восток» - Памятный знак в честь 200-летия основания ст.Темижбекской | 1 1 | 2 | существ. существ. |
| 2. | Административное здание Темижбекского сельского поселения - Кропоткинское отделение сбербанка - ОКВКУ 1586/036 - АТС | 1 | 2 | существ. |
| 3. | Общежитие на 400 мест -отделение почтовой связи | 1 1 | 4 | существ. встр. в 4эт. зд.существ. |

Продолжение 1 таблицы 11

| № по ГП | Наименование | Кол-во | Этаж-ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Дом культуры на 600 мест Блок-пристройка к ДК в составе: - сельская библиотека на 29 тыс.томов; - исторический музей | 1 1 | 2 2 | существ. проект. |
| 5. | Внешкольное учреждение на 90 мест | 1 | 1 | проект |
| 6. | Церковь св.Михаила Архангела, нач. XIX в. | 1 |  | пам.архитект. |
| 7. | Колокольня, нач. 1910 гг. | 1 |  | пам.архитект. |
| 12. | Детский сад № 9 «Ягодка» на 50 мест | 1 | 1 | существ. |
| 13. | Детский сад на 160 мест | 1 | 1-2 | проект. |
| 14. | Средняя общеобразовательная школа на 1000 учащихся Спортзал 206 м2 на 90 чел. | 1 | 2 | существ. |
| 15. | Школа, нач.ХХ в. | 1 | 1 | ценная истор.застр. |
| 16. | Школа-сад № 15 на 290 мест Спортзал 80 м2 | 1 1 | 2 | существ. существ. |
| 17. | Темижбекская участковая больница на 90 коек с поликлиникой на 120 посещений в смену Молочная кухня Станция ссорой медицинской помощи | 1 1 1 | 2 1 1 | существ./реконстр. проект. проект. |
| 18. | Аптека | 1 | 1 | существ. |
| 19. | Спортивный корпус с залом 30х15 м | 1 |  | проект. |
| 20. | Плавательный бассейн с ванной 25х11 м | 1 |  | проект. |
| 21. | Стадион | 1 |  | проект. |
| 22. | Конкурное поле | 1 |  | проект. |
| 23. | Объекты культурного и торгового назначения, общественного питания для обслуживания отдыхающих в лесопарковой зоне |  |  | проект. |
| 24. | Кафе «Уют» | 1 | 1 | существ. |
| 25. | Столовая на 50 пос.мест | 1 | 1 | существ. |
| 26. | Магазин | 4 | 1 | существ. |
| 27. | Магазин «Продукты» | 1 | 1 | существ. |
| 28. | Магазин «Сельпо» | 3 | 1 | существ. |
| 29. | Магазин «Автозапчасти» | 1 | 1 | существ. |
| 30. | Магазин «Копейка» | 1 | 2 | существ. |
| 31. | Магазин «У Ксюши» | 1 | 1 | существ. |

Продолжение 2 таблицы 11

| № по ГП | Наименование | Кол-во | Этаж-ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32. | Магазин Магазин «Сельпо» Магазин «Хозтовары» Магазин «Стройматериалы» | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | существ. существ. существ. существ. |
| 33. | Магазин Магазин «Сельпо» | 1 1 | 1 1 | существ. существ. |
| 34. | Магазин Газовая служба Парикмахерская | 1 | 1 | существ. |
| 35. | Магазины повседневного обслуживания населения |  | 1 | проект. |
| 36. | Объекты торгово-бытового обслуживания |  | 1 | проект. |
| 37. | Торгово-складские предприятия предпринимателей |  |  | проект. |
| 38. | Здание торгово-бытового назначения: - парикмахерская - приемный пункт КБО - кафе, видеосалон - гостиница | 1 | 1-2 | проект. |
| 39. | Рыночный комплекс Западного жилого района | 1 |  | проект. |
| 40. | Рынок | 1 |  | существ. |
| 41. | Гостиница СПК «Восток» на 20 мест со столовой на 50 пос.мест | 1 | 2 | существ. |
| 42. | Банно-оздоровительный комплекс на 45мест | 1 | 1 | проект. |
| 43. | Прачечная на 400 кг. белья в смену с химчисткой на 8 кг вещей в смену | 1 | 1 | проект. |
| 44. | Ветеринарный участок | 1 |  | существ. |
| 73. | Железнодорожный вокзал станции «Темижбекская» | 1 | 1 | ценная истор. застройк |
| 88. | Пожарное депо | 2 | 1 | Сущ./проект. |

2.3.3. Производственная зона

Основу планировочной организации сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большей части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают направление трудовых связей.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение производственных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

Основная производственная зона ст.Темижбекской расположена в северной части станицы, некоторые предприятия расположены в кварталах жилой застройки. К территории станицы по всему ее периметру примыкают существующие фермы.

Генеральным планом предусматривается:

- развитие многофункциональной производственной зоны на базе существующих предприятий в западном и восточном направлениях, а также развитие производственной зоны в северном направлении;

- развитие и реконструкция существующих производственных территорий на территории сельского поселения;

- повышение плотности застройки производственных территорий;

- упорядочение функционально-планировочного зонирования производственных зон;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной до границ занимаемого участка;

Учитывая капитальность зданий и сооружений, права собственности владельцев, генеральным планом сохраняются территории существующих производственных предприятий, как расположенных на территории станицы, так и прилегающих к ее территории. Предусматривается их реконструкция.

Наиболее крупные предприятия расположены в северной части станицы. Здесь находятся Темижбекский мукомольный завод, фермерское хозяйство и пекарня «Чепегино», хоздвор колхоза, Кавказское управление оросительных систем КУОС. Проектируется площадка для хранения спецавтотранспорта по уборке территории станицы и площадка для размещения малых предприятий по переработке сельхозпродукции V класса вредности.

Севернее за железной дорогой расположены существующие склад ГСМ, мельница, маслозавод, склад маслоцеха. Территория не действующего склада минудобрений рекомендуется под развитие малых предприятий.

Вдоль дороги намечено развитие производственной зоны. Здесь предусматриваются производственные территории для размещения объектов коммунально-складского назначения, малых предприятий стройиндустрии.

Генеральным планом сохраняются и предусматриваются под развитие и использование по назначению свиноферма и молочная ферма (не действовавшие на момент разработки проекта), которые расположены севернее границы населенного пункта, за рекой.

Недействующая молочная ферма, которая располагалась западнее станицы, сносится под застройку западного микрорайона.

В северо-восточной части станицы сохраняется МТФ-1, на свободной территории предусматриваются территории для размещения теплицы, предприятий производств III класса санитарной вредности, малых предприятий по переработке сельхозпродукции IV и V класса вредности.

Генеральным планом Темижбекского сельского поселения откорректировано местоположение нового кирпичного завода, строительство которого теперь предусматривается в северо-восточной производственной зоне.

Планировка существующих предприятий должна обеспечивать наиболее благоприятные условия для производственного процесса и труда на предприятиях, рациональное и экономное использование земельных участков. Следует предусматривать упорядочение функционального зонирования и размещение инженерных сетей в генпланах реконструируемых предприятий.

Незастроенные и свободные от транспорта и складов участки целесообразно занять под зеленые насаждения.

На предприятиях, размещенных в непосредственной близости к жилой застройке, размеры санитарно-защитной зоны которых до жилой застройки не выдерживаются, должны быть проведены мероприятия по сокращению вредного воздействия на окружающую среду в направлении совершенствования технологических процессов.

Все производственные территории имеют связь с различными районами станицы, а также с внешними автомагистралями.

2.3.3.1. Расчет объектов пожарной охраны

На расчетный срок (2029 г.) население станицы Темижбекской составит, 6620 человек. Из этого следует, согласно приложению № 1 и приложению № 7 НПБ 101-95 «Нормы пожарной безопасности», что требуемое количество пожарных депо – 1 шт. на 3 пожарных автомобиля. Из них специальных пожарных автомобилей: автолестница (или автоподъемник) – 1 единица, автомобиль газодымозащитной службы – 1 единица.

Генеральным планом сохраняется существующее пожарное депо, расположенное на территории Темижбекского мукомольного завода на 1 автомашину. Для обеспечения нормативного количества автомашин согласно расчетам, пожарное депо в хоздворе колхоза предлагается расширить до 2 автомашин.

2.3.4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.

Разрешенные виды использования: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины.

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) - разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельных участков для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водопроводные сооружения, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранными зонами.

Зона транспортной инфраструктуры подразделяется на следующие подзоны:

А. Зона автомагистралей

Региональная  автодорога «г.Темрюк-г.Краснодар-г.Кропоткин - граница Ставропольского края» проходит по территории Темижбекского сельского поселения с запада на восток 2,5 км севернее станицы. Связь станицы с ней осуществляется по поселковой дороге.

По автодороге «Кропоткин-Темижбекская-граница Ставропольского края» старого направления, проходящей через станицу, осуществляется связь со ст.Кавказской.

Б. Зона железной дороги

По северной окраине станицы проходит железная дорога Краснодар–Кропоткин-Ставрополь. В станице расположена железнодорожная станция «Темижбекская».

Ширина санитарно-защитной зоны от железной дороги составляет 100 м.

В. Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры представлена инженерными сетями и сооружениями:

- водоснабжения (водозаборные сооружения, водозаборы), охранные зоны I, II, III пояса;

- канализации;

- электроснабжения;

- теплоснабжения;

- газоснабжения.

Водоснабжение станицы осуществляется от артезианских скважин существующего и проектируемого водозаборов;

В станице канализована малоэтажная секционная застройка. Очистные сооружения расположены юго-восточнее станицы.

Электроснабжение станицы от подстанции 35/10 кв «Темижбекская».

Теплоснабжение осуществляется от существующей и проектируемой котельных.

Более подробно вопросы инженерной инфраструктуры представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

2.3.5. Рекреационная зона

Цель организации рекреационной зоны состоит в сохранении ценных природных особенностей и ландшафтов, одновременно стимулируя создание условий для отдыха населения при условии, что планируемые мероприятия будут осуществляться с минимальным воздействием на уязвимые элементы окружающей среды.

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Неосновные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

Рекреационная зона сельского поселения представлена системой парков, скверов, бульваров и лесопарковой зоной с озером в пойме реки Кубань.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

2.3.6. Зоны специального назначения

Разрешенные виды использования: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Неосновные и сопутствующие виды использования зоны: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства, административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения, инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения не утилизируемых производственных отходов и другие объекты.

Зоны специального назначения представлены существующим кладбищем, которое проектом предлагается частично закрыть для новых захоронений.

Резервные земли под новые захоронения предусматривается проектом 1 км севернее станицы по поселковой дороге на автодорогу «г.Темрюк-г.Краснодар-г.Кропоткин - граница Ставропольского края».

- 2.3.7. Зоны особо охраняемых территорий

В состав зон особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В составе генерального плана отражены все типы зон ограничения использования:

- территории памятников истории и культуры, историко-культурных комплексов и объектов;

- археологическая зона;

Иных зон, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, на территории поселения не имеется.

На территории Темижбекского сельского поселения в настоящее время расположены объекты историко-культурного наследия, стоящие на государственной охране, как памятники истории, культуры и археологии.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

На данной стадии выполнения работ определяются временные границы зон охраны.

В соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ от 06.06.2002, вокруг памятников историко-культурного значения определены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную  и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника. Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны.

Зоны охраны

В соответствии со ст.25 указанного Закона, для сохранения объектов культурного наследия, устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

- для памятников архитектуры – в размере 100 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников истории – в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру;

для памятников архитектуры, не являющихся зданиями, и памятников монументального искусства – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметр

Рекомендации по эксплуатации и сохранению объектов культурного наследия:

- экскурсионный показ;

- своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях обеспечения нормального технического состояния памятника;

- благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности памятника;

- использовать преимущественно по первоначальному назначению;

- все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и реставрации памятника истории и монументального искусства необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по охране памятников.

Зоны охраны и режимы использования памятников археологии

Для памятников археологии (первое тысячелетие до н.э. - IV век н.э.) в зависимости от типа памятника устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

для поселений, городищ, грунтовых некрополей, селищ независимо от места их расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру;

для курганов высотой:

- до 1 метра - 50 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 2 метров - 75 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 3 метров - 125 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- свыше 3 метров - 150 метров от подошвы кургана по всему его периметру.

Границы зон охраны памятников археологии определяются индивидуально краевым органом охраны памятников с указанием границы территории, занятой данным памятником и его охранной зоной, по картографическим материалам, в случае их отсутствия - путем визуального обследования памятника археологии на местности специалистами - археологами, а при определении границ древних поселений, городищ и грунтовых могильников - путем визуального обследования территории и (или) закладки разведочных шурфов специалистами - археологами и оформляются в установленном порядке землеустроительной документацией.

Временные границы зон охраны памятников являются предупредительной мерой по обеспечению сохранности памятников  истории и культуры до разработки и утверждения проектов зон охраны.

Во временных границах зон охраны памятника устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

запрещается:

- любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

- раскопки, расчистки;

- посадка деревьев;

- рытье ям для хозяйственных и иных целей;

- устройство дорог и коммуникаций;

- использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора.

разрешается:

- использовать территорию памятников и их охранных зон под сельхознужды со вспашкой на глубину не более 0,35м.

Все виды работ на памятнике археологии и в его охранной зоне необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

- 2.3.8. Зоны сельскохозяйственного назначения

В пределах проектной границы населенного пункта располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые пашней, овощными севооборотами.

Территории зон сельскохозяйственного назначения могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида и перевода в другие категории, в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

Включение земельных участков в границы населенных пунктов является переводом из других категорий в земли населенных пунктов.

Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ, иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории Темижбекского сельского поселения Кавказского района Краснодарского края на стадии разработки проекта генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием, архитектурно-планировочными решениями и схемой инженерной подготовки территории ст.Темижбекской, выполненной на стадии генерального плана в М 1:5000.

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке установлен с учетом функционального зонирования и планировочной организации территории сельского поселения. Сложные инженерно-геологические условия определили архитектурно-планировочную структуру и комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся:

- организация поверхностного стока;

- защита территорий от затопления, подтопления;

- понижение уровня грунтовых вод;

- борьба с оврагообразованием, эоловыми и оползневыми  процессами, осыпями, и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям ООО "Кубаньгеология" в 2008 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- частичное подтопление;

- просадочность грунтов;

- повышенная агрессия грунтовых вод к бетонам;

- заиление балок и дна реки;

- ветровая дефляция; пыльные бури (эоловые процессы);

- оползневые процессы;

- эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков;

- боковая (связанная с р. Кубань) и плоскостная эрозия (район IV);

- оползневые процессы и овражная эрозия.

- сейсмичность.

В соответствии с Приложением Б, СП II-105-97, часть 1 изученная площадь очень разнообразна и характеризуется простыми инженерно-геологическими условиями (I кат.), условиями средней сложности (II кат.) и сложными условиями (III кат.).

В целом природные условия для территории современной поймы реки Кубань относятся к III категории (высокой) категории сложности, для остальной - к средней (СП II-105-97).

Согласно СНиП II-7-81* в редакции 2000г., карты ОСР-97-А сейсмичность Темижбекского сельского поселения составляет 6 баллов. На территории поймы р.Кубани категория грунтов по сейсмическим свойствам – третья, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

При разработке генерального плана Темижбекского сельского поселения учитывались рекомендации СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах", СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления", СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов", а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных решений.

На основании этих материалов предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

- организация водостоков.

- Защита от опасных физико-геологических процессов:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления;

- защита от ветровой дефляции;

- противооползневые мероприятия;

- берегозащита.

- Благоустройство водоемов.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод, подтопление пониженных участков; оползневые и обвальные процессы.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на дальнейшей стадии проектирования.

Состав защитных сооружений на территориях следует назначать в зависимости от характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины им приносимого ущерба.

Защитные сооружения должны быть направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и запроектированы дополнительно на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» (чертеж ГП-10 в М 1:25000). Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

3.1. Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

Организация водостоков

Генеральным планом предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всего водосборного бассейна ст.Темижбекской и регулируются поверхностные водостоки с территории Темижбекского сельского поселения.

Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать поверхностный водосток по всей территории.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Согласно решениям генерального плана на территории Темижбекского сельского поселения предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием в основном открытой сети водостоков и устройством закрытой системы водоотвода в центральной части станицы и на участках с уклонами меньше нормативных, на всей территории Темижбекского сельского поселения - открытая система водостоков по рельефу с планировкой территории.

Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений.

Выполняется планировочными работами по всей территории Темижбекского сельского поселения, по открытым лоткам (кюветам), балкам, каналам.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:1,5. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным  проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

С территорий вне населенных пунктов водостоки направляются в водоприемники по естественному рельефу, балкам, каналам без очистки.

Основными водоприемниками водостоков являются реки Челбас и Кубань.

На стадии проекта генплана в соответствии со СНиП 11-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков.

Для полного благоустройства застроенной центральной территории населенного пункта рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в общестаничную водосточную сеть.

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

В границах ст.Темижбекской водосточную сеть закрытого типа рекомендуется предусмотреть в центральной части, в местах общественного назначения.

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населенных пунктов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.

Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей.

Расчетный расход дождевых вод в проектируемых границах ст.Темижбекской составляет 9708 л/сек.

Расчет выполнен на 20 минут интенсивного ливня.

Данным проектом решается вопрос отведения дождевых стоков с центральной территории населенного пункта закрытой сетью дождевой канализации через дождеприемные колодцы на очистные сооружения. Очистные сооружения предназначены для очистки поверхностных стоков с доведением степени очистки до уровней ПДС, допускающих сброс стоков в водоприемники.

Отвод поверхностных вод предусматривается осуществлять со всего водосборного бассейна Темижбекского сельского поселения по естественному рельефу с корректировкой водоотвода по балкам.

Территория ст.Темижбекской в проектируемых границах разбита на 10 водосборных бассейна.

В каждом из них проектируются очистные сооружения дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоемы без очистки.

Согласно требованиям СН 496-77, п. 1.3 на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее загрязненные порции дождевого стока.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками в водоприемники, согласно техническим условиям.

Расчет очистных сооружений поверхностного стока выполняется в соответствии со справочником «Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП. М. Стройиздат 1990 г.».

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Для очистки дождевых стоков на небольших площадях водосборных бассейнов рекомендуется применять локальные очистные сооружения производительностью до 20 л/сек. полной заводской готовности типа SOR II-JKS фирмы «Фортекс» или на основе оборудования ″ИНСТЭБ″.

При большой площади водосборных бассейнов типы и мощности очистных сооружений и схемы систем водоотведения определяются расчетом, произведенным специализированной проектной организацией на стадии рабочего проекта.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в сеть дождевой канализации:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые (дренажные) воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на дальнейшей стадии проектирования.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на дальнейшей стадии проектирования.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод  является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на дальнейшей стадии проектирования.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

3.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Неблагоприятными факторами, приводящими к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков, а также к загрязнению поверхностных вод являются: интенсивная застройка окраин, прокладка трубопроводов (газовых, канализационных и др.), прокладка автомобильных и железных дорог, сбросы недостаточно очищенных вод.

Влияние на природную геологическую среду оказывает техногенное воздействие – трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории Темижбекского сельского поселения от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет наличия линейной эрозии склонов, заиливания дна прудов, балок и т.д., подтопления территорий, образования оврагов, с их подробной характеристикой и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка проектов регулирования русла реки, балок, с защитой от подтопления территории станицы с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана ст.Темижбекской в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от подтопления пойменных территорий;

- защита от ветровой дефляции;

- противооползневые мероприятия.

3.2.1. Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

На территории Темижбекского сельского поселения наблюдается повышенное стояние грунтовых вод, в основном в пониженных местах пойме реки, ложбинах стока. В период выпадения обильных осадков имеет место образование верховодки, которая способствует подтоплению территории и снижению ее инженерных и санитарных свойств.

Проектом предложена расчистка балок, агролесомелиорация, обвалование прибрежной территории.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод предусматривается через пруды-отстойники в водоприемники.

Необходимо перечисленные работы выполнить на дальнейшей стадии проектирования.

3.2.2. Противоэрозионные мероприятия

Выделяются два типа деятельности временных текучих вод.

Первый – плоскостная эрозия и делювиальная аккумуляция – происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, мигрирующие струйками, скатываясь по склону, захватывают, уносят и откладывают мелкие частицы.

Второй – линейная эрозия – вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

Ливневой характер дождей и неорганизованный поверхностный сток на территории способствуют интенсивному развитию эрозии. Она проявляется как в руслах постоянных водотоков, так и в сухих руслах временных. Очень быстро на территории вырабатываются каналы стока различной глубины.

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русла балок, профилирование и укрепление подрезанных склонов, регулирование стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

- профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

- укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

3.2.3. Защита от подтопления и затопления, заболачивания

Подтопление и затопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м.

Затопление территории поверхностными водами распространено  вблизи русла рек, балок, ложбинах стока и замкнутых понижениях во время паводков.

Заболачивание наблюдается в балках, прибрежной части реки.

Причинами заболачивания являются недостаточные уклоны русла, заиление дна, вследствие устройства многочисленных дамб, для проездов через реку и обводненные балки, кальматации родников, вследствие заиления, слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов.

В целях защиты от подтопления пойменных территорий проектом кроме вышеперечисленных предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русел балок и рек Челбас и Кубань, создание уклона русел рек и балок, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости.

3.2.4. Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

3.2.5. Противооползневые мероприятия

В пределах Кавказского района наиболее подвержены воздействию оползневого процесса территории населенных пунктов: ст.Темижбекская,

ст.Кавказская, ст.Казанская.

Вдоль правого берега реки Кубань развиты процессы боковой эрозии и аккумуляции, отмечаются также оползневые процессы.

На оползневых территориях предусмотреть осуществление полного комплекса противооползневых мероприятий в составе:

- отвода напорных вод путем строительства дренажей (дренажных штолен, прорезей, арочных контрфорсных и пр. разгрузочных скважин в основании склонов);

- отвода поверхностных вод;

- террасирование склонов;

- агролесомелиорации.

Строительство удерживающих сооружений может быть выполнено в зависимости от категории оползней.

Освоение территорий необходимо производить после детального изучения оползней с точным определением их строения и динамики каждого блока и каждого яруса.

При освоении оползней III категории сложности может быть выполнен относительно несложный комплекс противооползневых мероприятий. В этом случае строительство удерживающих сооружений может быть выполнено в основном из железобетонных подпорных стен, иногда с применением свай, в зависимости от мощности оползневого тела.

Оползни IV категории самые простые, обычно не вызывают сложностей при освоении.

Достаточно выполнить поверхностный водоотвод, террасирование. Иногда построить невысокие подпорные стены – бутовые или железобетонные, выполнить агролесомелиорацию.

На данной стадии подсчитать объемы оползневых территорий, занятых под вновь проектируемые жилые, курортные и прочие массивы, не представляется возможным и будет произведено на последующих стадиях проектирования.

В данном проекте к противооползневым мероприятиям отнесено:

- правильная организация стока дождевых и талых вод, не допускающая поступление их на оползневые склоны;

- правильная организация сети фекальной канализации, водопровода и других сооружений, связанных с хранением запасов воды, обеспечивающая невозможность утечки воды и обводнение склонов;

- организация постоянно действующих противооползневых станций для наблюдения за состоянием поверхности оползневых склонов и процессов, происходящих в их глубине;

- максимально использовать территории оползневых склонов для посадки деревьев и кустарников и приспосабливать для прогулок и отдыха населения; при озеленении склонов не следует делать загущенную посадку деревьев и кустарников для нормального проветривания склонов и предотвращения их переувлажнения;

- фундаменты при строительстве объектов выполнять свайными, способом забуривания (во избежание динамических нагрузок и сотрясений запрещается применение копра для забивки свай);

- здания и сооружения вписывать в рельеф, без срезки пластов земли на склонах. Укрепление склонов с посевом трав предохранит горные породы от выветривания.

3.2.6. Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы рек и балок необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища. Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Реки в своем течении имеют незначительный продольный уклон русла. Необходимо выполнить расчистку дна от ила, наносов, создать уклон.

После рекультивации (при застройке новых жилых массивов), вывоз грунта рекомендуется направить на берега рек, для благоустройства набережных, устройство прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства  в прибрежной части.

Берегоукрепительные работы необходимо предусмотреть устройством обвалования, профилированием откосов и укреплением их одерновкой и посевом трав по берегам, а так же посадкой по берегам деревьев, кустарников.

3.3. Устройство набережных

Согласно представленному генеральному плану в состав рекреационной зоны ст.Темижбекской входят скверы, спортивные площадки, общественная зона отдыха.

Устройство набережной проектом не предусмотрено.

В южной части станицы предусмотрено устройство пляжа с намывом и отсыпкой на территории пляжа гравийного материала.

При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки станицы для планирования территории согласно генеральному плану, а также улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и повышения уровня благоустройства территории, а также на берега р.Челбас для устройства обвалования с профилированием береговых откосов 1:2 и укреплением их одерновкой.

Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

3.4. Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное.

Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью, незарегулированный сток атмосферных вод с прилегающей территории, затопление пониженных участков - все эти причины требуют мероприятий по благоустройству.

Прибрежные территории рекомендуется спланировать с одновременной подсыпкой грунтом пониженных участков и устройством общественных мест отдыха. Предусматривается благоустройство прогулочных связей, озеленение. На данных участках при строительстве необходимо выполнить дополнительные меры по инженерной защите зданий и сооружений по отдельному проекту.

Инженерная подготовка планируемой территории предусматривает целый ряд мероприятий по благоустройству водоемов. К ним относятся:

- регулирование русла;

- расчистка, углубление дна, профилирование берегов;

- вертикальная планировка территории и организация поверхностного стока;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, устройство удобных подъездов и подходов к воде;

- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

3.5. Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

В зоне реконструкции при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. максимально сохранять зеленые насаждения.

Проектируемая система зеленых насаждений определяется в соответствии с архитектурно-планировочным решением, а также существующими зелеными насаждениями.

Проектируемая система зеленых насаждений будет играть огромную роль в обеспечении наиболее оптимальных условий жизни и отдыха.

Зеленые насаждения общего пользования выполняют основные функции: санитарно-гигиеническую, рекреационную, а также являются местом развлечений. Кроме того, зеленые насаждения используются в качестве метода борьбы с оползневыми и эрозионными явлениями.

Система зеленых насаждений будет состоять из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- лесопарков;

- зеленых насаждений специального насаждения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

Насаждения общего пользования являются основным ядром проектируемой системы. Проектируемая система четко увязана с общей структурой застройки.

Все существующие насаждения общего пользования сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации должны быть включены: посев многолетних трав, посадка деревьев, кустарников и специальных пород деревьев, выполняющих функции защиты природных ландшафтов.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями, и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″.

3.6. Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность для жизни человека.

Построенные в прежние годы здания и сооружения не рассчитаны на сейсмичность. Это обстоятельство создает опасность возникновения аварийной ситуации и требует проведения дополнительных мероприятий не только по усилению конструкций зданий и сооружений, но и более усиленной защите от процессов плоскостной эрозии.

При проектировании объектов в Темижбекском сельском поселении следует руководствоваться СНиП 22-01-95 и СНиП 11-7-81.

Строительство новых зданий и сооружений в районах с повышенной сейсмичностью должно осуществляться с учетом требований СНиП.

При освоении территории для целей строительства на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- наличие просадочных грунтов;

- подтопление пониженных участков рельефа;

- повышенная агрессивность подземных вод.

В связи с чем, на территории Темижбекского сельского поселения необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

3.7. Заключение и рекомендации по строительству

На основании технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям установлено, что основная часть территории перспективного развития Темижбекского сельского поселения пригодна под застройку.

Ведение строительства на отдельных площадях возможно при условии выполнения мероприятий, снижающих неблагоприятные физико-геологические процессы.

При строительстве на территории Темибекского сельского поселения необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (1,0 – 1,6 м), но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85;

- во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания.

По карте инженерно-геологического районирования выделены районы благоприятные для застройки, условно-благоприятные для застройки и неблагоприятные для застройки.

На площадях с условно-благоприятными условиями для строительства необходим комплекс мероприятий, предусмотренных СНиП 2.02.01-83 для грунтов I типа просадочности и организация поверхностного стока и мероприятия по предотвращению подтопления и проведению противоэрозионных мероприятий.

На территориях с неблагоприятными условиями для строительства требуется проведение всего комплекса мероприятий по инженерной подготовке и строгое соблюдение строительных рекомендаций. Это подтапливаемая припойменная часть и русла р.Кубань и р.Челбас, долины балок и мелких водотоков, крутой склон водораздела. На данной территории необходим комплекс противоэрозионных мероприятий, организация поверхностного стока, защита от агрессивности подземных вод.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно-благоприятные условия для строительства на площадях отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

4. Инженерное оборудование территории

4.1. Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения, канализации и дождевой канализации на стадии разработки генерального плана Темижбекского сельского поселения Кавказского района Краснодарского края.

В состав муниципального образования Темижбекское сельское поселение входит станица Темижбекская.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, санитарного задания, справок и схем существующих сетей водоснабжения и канализации, выданных заказчиком, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия

В геологическом строении площади принимают участие эолово-делювиальные покровные лессовидные суглинки четвертичного возраста, подстилающиеся скифскими глинами верхнего плиоцена.

На водораздельной возвышенности и склонах водораздела и поверхности первой надпойменной террасы р.Челбас, под почвенно-растительным слоем (pd QIV) мощностью 0,5 - 1,0 м, залегает толща покровных эолово-делювиальных отложений верхнечетвертичного и современного возраста (vd QIII-IV), представленных лессовыми суглинками от бурого до палевого цвета в верхней части разреза слабогумусированных, с включениями карбонатов в нижней части. Мощность покровных отложений от 3,0 м до 19 м.

Осадки первой надпойменной террасы р. Челбас представлены глинами с прослоями песка, твердыми, плотными, с включениями карбонатов (a QIII) мощностью 4,0 - 5,0 м.

Современные русловые отложения представлены песками мелкозернистыми, рыхлыми, насыщенными водой (a QIV) мощностью 1,0 - 1,5 м.

Днища балок покрыты слоем суглинков тяжелых пылеватых (a QIV), мощностью до 1 м.

Лабораторные анализы грунтов ст. Темижбекской обработаны методами математической статистики по ГОСТ 20522 - 36 и разделены на инженерно-геологические элементы (ИГЭ) по ГОСТ 25100-95

ИГЭ-1 – почва современная (еd QIV).

ИГЭ-2 – суглинки лесовые (vd QIII IV) твердые и полутвердые, макропористые, слабогумусированные, просадочные.

ИГЭ-3 – глины с прослоями песка (а QIII) твердые, средней плотности с известковыми включениями, непросадочные.

ИГЭ-4 – суглинки тяжелые пылеватые (а QIV) непросадочные.

ИГЭ-5 – пески мелкие, (а QIV) рыхлые, ненасыщенные водой.

Удельное электросопротивление грунтов колеблется от 7 до 68 Ом/м.

Коррозийность суглинков в интервале глубиной 1 – 2 м высокая.

Сейсмичность исследуемой территории согласно изменению №5 к СНиП II-7-81* в редакции 2000 г. для объектов массового строительства - 6 баллов, для объектов повышенной ответственности - 7 баллов.

Грунты ИГЭ-2 обладают просадочными свойствами. Просадочными грунтами сложена вся площадь водораздельного пространства и склонов.

Тип грунтовых условий по просадочности - I.

Мощность толщи, определяющих возможность появления просадки, варьирует от 2,0 м до 10,0 м.

Грунтовые воды в пределах водораздельного пространства и склона выработками глубиной 8 м не встречены. По данным опроса местного населения они залегают на глубине до 30 м.

4.1.1. Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время существующее население ст.Темижбекской Темижбекского сельского поселения Кавказского района снабжается водой от 6 артезианских скважин.

Дебит скважин от 16 м3/ч до 32 м3/ч.

Скважины расположены по ул.Российской (скв.№2825), по ул.Симоняна (скв.№ 7564).

Головные водозаборные сооружения расположены в восточной части станицы. В состав водозаборных сооружений входят:

- резервуары емк.500 м3 - 2 шт.;

- насосная станция 2 подъема.

Существующие водопроводные сети тупиковые Ø32-300 мм, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен.

Глубина залегания 1.0м - 2.5м.

Качество питьевой воды коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Табл. 12 водопотребл. 1 стр.

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения Темижбекского сельского поселения, общественных и коммунальных объектов, пожаротушения.

Промышленные предприятия снабжаются водой от собственных водозаборов.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения. Расчетное водопотребление принято по планируемой численности населения согласно степени благоустройства, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84*, таблицы 1 с учетом существующего положения застройки. Источником водоснабжения являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительный расход воды на нужды предприятий в размере 25% расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 12.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

- на современное состояние Q=1336,11 м3/сут.;

- на расчетный срок Q=2254,23 м3/сут.;

- в т.ч. на I очередь строительства Q=1849,50 м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

Проектом предлагается схема централизованного водоснабжения населенного пункта, учитывающая существующее положение.

Скважины, находящиеся на существующем водозаборе, могут быть загрязнены и за период эксплуатации, вследствие интенсивного использования подземных вод, создается большая и глубокая районная депрессия их уровня и снижение дебита.

В связи с расширением объема водопотребления населения, возникла необходимость в реконструкции существующего узла водопроводных сооружений на производительность 2254 м3/сут с 2-мя кустами артезианских скважин (две скважины в кусте), с полным набором сооружений и оборудования, что обеспечит регулярную подачу воды потребителям, создаст противопожарный запас воды и обеспечит экономическую эффективность водозабора. На площадках водозаборных сооружений необходимо дополнительно пробурить 2 артезианские скважины. В состав реконструируемых сооружений войдут:

1. Артезианские скважины с насосной станцией I подъема – 2 куста (2 скважины в кусте -1 раб.,1 рез.).

2. Два резервуара хозпитьевого противопожарного запаса воды.

3. Насосная станция II подъема с электролизной.

4. Фильтры-поглотители – 2 шт.

5. Трансформаторная подстанция, зона строгого режима.

6. Дизельная.

7. Проходная с бытовками.

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Проектом генерального плана Темижбекского сельского поселения предусматривается строительство кольцевой водопроводной сети с включением существующих сетей в расчетную схему для пропуска расхода воды на хозпитьевые противопожарные нужды.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 15 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров - один. Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 1 струя 2.5 л/с.

Общий расход составляет 17.5 л/с (151+12.5).

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая из стальных электросварных труб Ø100-150мм по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 30,70 км.

Водоводы в две нитки Ø200мм от узла водопроводных сооружений до кольцевой сети - L=100,00м, от артскважин до узла водопроводных сооружений Ø100 мм, L=580,00 м.

Объем работ по водопроводу

Таблица 13

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 100-150 | Сталь, полиэтилен | 30000,00 |
| 2 | Водовод (2 нитки) | 2Ø 200,100 | Сталь | 700,00 |
| 3 | Резервуары железобетонные |  |  | 2 |
| 4 | Насосная станция II подъема с электролизной |  |  | 1 |

4.1.2. Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации разработана в соответствии с решением генерального плана, санитарным заданием и с учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Согласно справке МУП ЖКХ «Темижбекское» в станице хозбытовой канализацией охвачено 10% населения, очистные сооружения отсутствуют.

Табл. 14 Водоотведен. 1 стр.

Проектируемая канализация

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* с учетом существующей застройки. Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 14.

Расход стоков составляет:

- на современное состояние  Q=1263,71 м3/сут.

- на проектный срок  Q=2174,58 м3/сут.

- В т.ч. на I очередь строительства  Q=1777,10 м3/сут.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой.

Прием и отведение производственно-бытовых сточных вод намечается сетью самотечных и самотечно-напорных коллекторов (с подкачкой насосными станциями).

С учетом вертикальной планировки территории проектом канализации в ст.Темижбекской запроектированы канализационные насосные станции перекачки для уменьшения глубины заложения канализационных сетей в количестве 9 штук.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации.

Проектом генерального плана Темижбекского сельского поселения принята централизованная схема канализации для ст.Темижбекской и строительство канализационных очистных сооружений производительностью 2,2 тыс. м3/сут на расчетный срок.

Проектируемые очистные сооружения производительностью 2,2 тыс. м3/сут. запроектированы на восточной окраине станицы Темижбекской. Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении производительностью 2,2 тыс.м3/сут., разработанные предприятием ООО «Комплект экология».

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.).

В. В.        < 3 мг/л

БПКпол     < 3 мг/л

NH4 → N <0,4 мг/л

NО3 → N <9,1 мг/л

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения.

Предприятием ООО «Комплект Экология» разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зонах.

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 у.е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- сброс очищенных сточных вод водоем (водоприемником является река Кубань).

Принимается глубоководный рассеивающий выпуск. Рассеивающая часть выпуска представляет собой насадок по аналогии с т.п. 4.902-11 «Детали и узлы рассеивающих выпусков сточных вод».

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5м. Материал труб – армированный стеклопластик.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 54,80км.

Объем работ по канализации

Таблица 15

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 150-200-300 | полиэтил. | 39800,00 |
| 2 | Трубы напорные | 65-80-150 | полиэтил. | 15000,00 |

Продолжение таблицы 15

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Канализационная насосная станция (ГКНС) | 9м | ж/бет. | 1 |
| 4 | Канализационная насосная станция | 2м | метал. | 8 |
| 5 | Станция биологической очистки производительностью 2,20 тыс.м3/сут |  |  | 1 |

Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений

Согласно требованиям Водного кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ (статья 43), в соотвествии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (статья 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») и порядком, установленным субъектом Российской Федерации для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственного водоснабжения, должны быть установлены зоны санитарной охраны.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 150 м с термической обработкой осадка.

Мероприятия по охране окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 16

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2029 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 1336,11 | 2254,23 | 1849,50 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 1102,11 | 1883,43 | 1520,40 |
|  | - на производственные нужды |  | 234,00 | 370,80 | 329,10 |
| 1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 1300 | 2250 | 1850 |
|  | - водозаборов подземных вод |  | 1300 | 2250 | 1850 |
| 1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-300 | 200-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-300 | 200-250 |
| 1.5 | Протяженность сетей | км | 18,00 | 30,70 | 26,00 |
| 2. Канализация |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | - | 2174,58 | 1777,10 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 1803,78 | 1448,00 |
|  | - производственные сточные воды | - | - | 370,80 | 329,10 |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | - | 2,20 | 1,80 |
| 2.3 | Протяженность сетей | км | 23,00 | 54,80 | 34,00 |
| 3 | Дождевая канализация |  |  |  |  |
| 3.1 | Очистные сооружения с накопительными ёмкостями | шт. | - | 1 | 1 |

4.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для проекта «Генеральный план Темижбекского сельского поселения Кавказского района Краснодарского края» на расчетный срок 2029г. выполнен на основании задания на проектирование, предварительных технических условий, выданных ОАО «Кубаньэнерго» за №201-53-11/2 от 29.10.09г., справки об электроснабжении и схемы существующих сетей электроснабжения, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схемы электроснабжения на напряжении электрической сети 10кВ.(см. чертеж ЭС-2 проекта А1-050185), на напряжении 35-110 кВ (см. чертеж ЭС-1)

в). Определение основных показателей раздела.

Краткая характеристика объекта

Темижбекское сельское поселение располагается в Кавказском районе Краснодарского края. В состав поселения входит ст.Темижбекская с жилой застройкой, объектами соцкультбыта, сельхозпредприятиями и объектами инженерной инфраструктуры. Проектная численность населения на расчетный срок 2029г. составит 6620 человек, в том числе на I очередь строительства 2019г. – 6220 человек.

В схему развития поселения включены вопросы электроснабжения жилой зоны станицы с одноэтажной и усадебной застройкой, административных зданий, учреждений культуры, образования, здравоохранения и спорта, сельхозпредприятий, а также предприятий торговли и бытового обслуживания, находящихся в границах генерального плана поселения на расчётный срок.

4.2.1. Электрические нагрузки

Существующие электрические сети подлежат реконструкции с учетом перспективного развития поселения.

Проектируемые и существующие электрические нагрузки жилищно-коммунального и производственного сектора определялись по типовым проектам, а также в соответствии с СП 31-110-2003г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» в её последней редакции за 1999г. Результаты расчётов сведены в таблицы 17 и 18.

Расчёт электрических нагрузок

Таблица 17

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка кВт. 2029г. | Расчётная нагрузка кВт. 2019г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | - существующий | 3104 | 3104 |
|  | - проектируемый | 272 | 68 |
| 2 | Общественно, деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: - существующий - проектируемый | 4901 5497 | 4901 3970 |
| 3 | Наружное освещение | 105 | 84 |
| 4 | Итого: а) Существующие б) Проектируемые | 8005 5874 | 8005 4122 |
| 5 | Итого: а) + б) | 13879 | 12127 |
| 6 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД34.20.185-94 | 9715 | 8489 |

4.2.2. Источники питания и трансформаторные подстанции

Источником электроснабжения объектов Темижбекского сельского поселения в настоящее время и на расчётный срок (2029г.) приняты существующие трансформаторные подстанции 35/10кВ «Темижбекская» и ПС 110/35/10кВ «ГНС-1».

Реконструкция указанных подстанций на присоединение дополнительной мощности 8515кВА – для ПС 35/10кВ «Темижбекская» и 1200кВА – для ПС110/35/10кВ «ГНС-1», определённых в настоящем проекте, должна быть учтена при выдаче технических условий Армавирскими электрическими сетями ОАО «Кубаньэнерго» на дальнейших стадиях проектирования.

Разработанная проектом схема электроснабжения предусматривает строительство 22 новых трансформаторных подстанций 10/0,4кВ и использование 41 существующей трансформаторной подстанции, в том числе 6 с заменой мощности на увеличение.

Проектируемые подстанции приняты следующих типов:

1. Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 40кВА, типа КТП-40 (№ 08).

2. Тоже, мощностью 63кВА, типа КТП-63 (№ 09; 022).

3.Тоже, мощностью 100кВА, типа КТП-100 (№05; 011; 012; 013; 014; 015; 017; 018; 019; 020).

4. Тоже, мощностью 160кВА, типа КТП-160 (№ 04; 07; 010).

5. Тоже, мощностью 160кВА, типа КТП-160 (№ 04; 07; 010).

6.Блочная трансформаторная подстанция мощностью 2х160кВА (№01; 03;).

7. Тоже, мощностью 250кВА, типа БКТП-250 (№ 04; 07; 010).

8 Реконструкция существующих подстанций 10/0,4кВ на увеличение мощности: 875/400(630); 843/2х160(2х250); 103п/25(63); 711/180(250); 120/63(160); 725/100(160).

4.2.3. Линии 10кВ

Трассы ВЛ-10кВ выбраны с учётом перспективного развития станицы.

Местность, по которой проходят проектируемые ВЛ10кВ, относится к IV району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам на провода.

Опоры приняты железобетонные по типовому проекту АРХ Л56-97-«Одноцепные ж/б опоры со стойками СВ110, С112, С105 ВЛ10кВ с защищёнными проводами».

Протяжённость проектируемых ВЛ-10кВ – 7,75км.

Протяжённость реконструируемых ВЛ-10кВ – 26,5км.

Воздушные линии 10кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 70кв.мм. на магистральных линиях и 50кв.мм. на отпайках.

Размещение подстанций 10/0,4кВ и коридоры проектируемых ВЛ10кВ приведены на чертеже ЭС-1 проекта А1-050185.

4.2.4. Линии 35кВ

Электроснабжение объектов Темижбекского сельского поселения осуществляется от электрических сетей 35кВ, являющихся частью энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго».

Источником электроснабжения станицы являются трансформаторные подстанции 35/10кВ «Темижбекская» и ПС 110/35/10кВ «ГНС-1».

Реконструкция линий 35кВ и указанных трансформаторных подстанций будет рассмотрена при рабочем проектировании после выдачи технических условий Армавирскими электрическими сетями ОАО «Кубаньэнерго».

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Электроснабжение»

Таблица 18

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2006г. | Расчётный срок/ I оч. стр-ва кВт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2029г. | 2019г. |
| ст.Темижбекская |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн.кВт/ год |  | 56,74 | 49,58 |
|  | на производственные нужды | -«- |  | 42,94 | 37,21 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 13,80 | 12,37 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 8570 | 7970 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 2219 | 1988 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт |  | 20,0 | 20,0 |
| 4 | Протяжённость сетей – всего, | км | 25,4 | 33,85 | 30,01 |
|  | в том числе: - сети 10кВ | км | 25,4 | 33,85 | 30,01 |
|  | - сети 35-110кВ | км | - | - | - |
| Темижбекское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн.кВт/ год |  | 56,74 | 49,58 |
|  | на производственные нужды | -«- |  | 42,94 | 37,21 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 13,80 | 12,37 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 8570 | 7970 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 2219 | 1988 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт |  | 20,0 | 20,0 |
| 4 | Протяжённость сетей – всего, | км | 25,4 | 33,85 | 30,01 |
|  | в том числе: - сети 10кВ | км | 25,4 | 33,85 | 30,01 |
|  | - сети 35-110кВ | км | - | - | - |

4.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для проекта «Генеральный план Темижбекского сельского поселения Кавказского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных и технических решений, принятых ранее при разработке генерального плана ст.Темижбекской, справок о теплоснабжении и схем существующих тепловых сетей ст.Темижбекской, выданных заказчиком.

Для оценки потребности в тепле и разработки проектных предложений была проанализирована и использована следующая нормативная документация: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86*), СНиП II-35-76 «Котельные установки» СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение

В состав Темижбекского сельского поселения в настоящее время входит ст.Темижбекская с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой.

В настоящее время теплоснабжение объектов осуществляется от одной отдельно стоящей котельной, которая отапливает административные, общественные, коммунально-бытовые и производственные здания. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 19

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №1 | 9,60 | 8,71 | Газ |
| Итого | 9,60 | 8,71 |  |

Проектное решение

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие населенного пункта Темижбекского сельского поселения – ст.Темижбекской в связи с увеличением численности населения и строительства объектов инфраструктуры.

Теплоснабжение объектов ст.Темижбекской в границах проектируемого генерального плана предусматривается от одной существующих и четырех новых районных котельных, две из которых планируется построить на I очередь строительства. А также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Согласно проекту котельные будут обслуживать культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы, административные здания, др. объекты общественного назначения и коммунального хозяйства. Для проектируемых котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров. Предварительная прогнозируемая оценка тепловых нагрузок выполнена по комплексным укрупненным показателям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению, а также по аналогии с нагрузками объектов, планируемых к размещению ранее выпущенными проектами. Величины тепловых нагрузок подлежат корректировке и уточнению на последующих стадиях проектирования.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - вода с параметрами 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус  21°С.

2. Средняя температура отопительного периода – 0,7°С.

3. Продолжительность отопительного периода – 157 дней.

Расчет тепловых нагрузок на I очередь строительства

(2019г.)

Таблица 20

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| Котельная №1 (существующая) | 8,97 | - | - | 8,97 | 9,60 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,30 | 0,25 | 0,60 | 1,15 | 1,23 |
| Котельная №3 (проектируемая) проектируемая) | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,54 |
| Итого |  |  |  |  | 11,37 |

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства

(2029г.)

Таблица 21

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| Котельная №1 (существующая) | 8,97 | - | - | 8,97 | 9,60 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,40 | 0,15 | 0,45 | 1,00 | 1,07 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,30 | 0,25 | 0,60 | 1,15 | 1,23 |
| Котельная №3 (проектируемая) проектируемая) | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,54 |
| Котельная №4 (проектируемая) проектируемая) | 2,50 | 1,50 | 1,00 | 5,00 | 5,35 |
| Итого |  |  |  |  | 17,79 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами. Все расчетные данные являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные, электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 22

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2007г | Расчетный срок 2029г. | На I очередь стр-ва 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст.Темижбекская |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,031047 | 0,019843 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,031047 | 0,019843 |

Продолжение таблицы 22

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2007г | Расчетный срок 2029г. | На I очередь стр-ва 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 17,79 | 11,37 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 17,79 | 11,37 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | 12,80 | 11,50 |
| Темижбекское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,031047 | 0,019843 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,031047 | 0,019843 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 17,79 | 11,37 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 17,79 | 11,37 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | 12,80 | 11,50 |

4.4. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Темижбекского сельского поселения Кавказского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, техническими соображениями о газоснабжении, выданными ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КУБАНЬ» за №05/0240-14/1265 от 02.09.09г., справок ОАО «Кропоткингоргаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданных заказчиком, а также имеющейся схемой газоснабжения ст.Темижбекской.

Источником газоснабжения Темижбекского сельского поселения Кавказского района является существующая ГРС ст.Григорополисской.

Давление газа на выходе из ГРС ст.Григорополисской – 0,6 МПа (6,0кгс/см²).

Подача природного газа потребителям Темижбекского сельского поселения Кавказского района осуществляется по существующим газопроводам высокого и низкого давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемой газоснабжения ст.Темижбекской (проект № 404Г4-89345 «Система газоснабжения ст.Темижбекской, колхоза «Восток» Кавказского района. 1-ая очередь строительства», откорректированной институтом «Краснодаргражданпроект» в 2004 году».)

Состояние газоснабжения

На момент разработки генерального плана Темижбекского сельского поселения Кавказского района, потребители снабжаются природным газом от существующей ГРС ст.Григорополисской. Объем газификации приближается к 20 %.

От ГРС ст.Григорополисской по Темижбекскому сельскому поселению проложены газопроводы высокого давления к ШРП и котельным.

Схема газоснабжения двухступенчатая: газопроводы высокого и низкого давления.

К газопроводам высокого давления подключаются ШРП и общественные потребители.

К газопроводам низкого давления подключается жилой фонд.

На данной стадии проектирования газопроводы низкого давления не рассматриваются.

Протяженность существующих газовых сетей составляет 14,7 км, в том числе:

высокого давления – 7,6 км,

низкого давления – 7,1 км.

Снижение давления газа с высокого до низкого осуществляется в 2 шкафных газорегуляторных пунктах (ШРП).

На проектный срок для обеспечения газом потребителей Темижбекского сельского поселения, с учетом перспективного развития, необходимо построить дополнительно еще 8 шкафных ГРП и выполнить к ним прокладку газопроводов высокого давления протяженностью – 11,242 км.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Проектом предусмотрено строительство 4 новых котельных для теплоснабжения объектов в границах генерального плана административного центра Темижбекского сельского поселения Кавказского района – ст. Темижбекской.

Расходы газа на I очередь строительства

Согласно заданию на разработку генерального плана Темижбекского сельского поселения, максимальные часовые расходы газа по выполненному расчету на I очередь строительства 2019г. составляют 7607 м³/ч., в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды составляют 5081 м³/ч., на общественные здания и котельные – 2526 м³/ч.

Максимальные годовые расходы газа по выполненному расчету составляют 13963 тыс.м³/год., в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды – 9395 тыс.м³/год., нагрузки на общественные здания и котельные – 4568 тыс.м³/год.

Расходы газа на расчетный срок

Максимальные часовые расходы газа по выполненному расчету на расчетный срок 2029г. составляют 8208 м³/ч., в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды составляют 5387 м³/ч., на общественные здания и котельные - 2821 м³/ч.

Максимальные годовые расходы газа составляют 14734 тыс.м³/год., в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды – 9914 тыс.м³/год., нагрузки на общественные здания и котельные – 4820 тыс.м³/год.

После утверждения генерального плана Темижбекского сельского поселения Кавказского района Краснодарского края необходимо выполнить корректировку существующей схемы газоснабжения.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Газоснабжение»

- Таблица 23

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2008г | Расчетный срок 2029г | В т.ч. на Iоч. стр. 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темижбекское сельское поселение, всего |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | - | 100 | 100 |
| 2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | - | 14,73 | 13,97 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 9,91 | 9,40 |
|  | - на котельные и общественные здания | -»- | - | 4,82 | 4,57 |
| 3 | Источники подачи газа, |  | - | ГРС, ШРП | ГРС, ШРП |
| 4 | Протяженность сетей высокого давления | км | - | 19.11 119,8421- 2»» 2,0 | 2 19,842 2»» 2,0 |

4.5. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Темижбекского сельского поселения Кавказского района Краснодарского края на расчетный срок (2029г.) является определение центров телефонной нагрузки по развитию квартирного и хозяйственного сектора, расчета номерной емкости для принятия решения о реконструкции существующих АТС или проектирования новых с учетом проектных планировочных решений, с целью максимального охвата населения сельского поселения возможностью уверенного пользования новыми инфотелекоммуникационными услугами при минимальных затратах бюджетных денежных средств. Аналогичные задачи решаются и по радиотрансляционной сети Темижбекского сельского поселения.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации ст.Темижбекской, выданной Кавказским линейно-техническим цехом связи Кропоткинского УЭС.

Проектные решения раздела по развитию средств связи приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Темижбекского сельского поселения.

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

Телефонизация

В состав Темижбекского сельского поселения входит только ст.Темижбекская. В настоящее население на данной территории обслуживается квазиэлектронной АТС типа «Квант-Е», расположенной в ст.Темижбекской по адресу: улица Вокзальная дом 70.

Монтированная емкость АТС - 1152NN, задействованная емкость станции - 966NN. Соединительные линии проложены в направлении ст.Кавказской.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации абонентов Темижбекского сельского поселения на 2029г., определяется по нормам телефонной плотности НП.2.008-6-85.

Расчеты основываются на следующих положениях:

1. Каждой семье обеспечить установку телефона.

2. Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство    -   210 тлф.;

- торговля                                                                 -   270 тлф.;

- наука и образование                                             -   710 тлф.;

- здравоохранение                                                  -   580 тлф.;

- управление                                                            -  1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, связь, строительство - 76%;

- торговля - 12%;

- образование  и наука - 6%;

- здравоохранение - 4%;

- управление - 2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.74+2700.13+7100.08+5800.04+10000.01=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

2790.4=111 тлф.

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

- для сектора хозяйственной деятельности - 111 тлф.;

- для квартирного сектора - 330 тлф.

Таким образом, на расчетный срок для полного удовлетворения потребности в телефонной связи потребуется 441 телефон на 1000 человек населения.

Общее количество телефонов при условии полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения квартирного сектора должно составить:

– на расчетный срок - 2029г.    66200.441= 2 919 телефонов;

– на первую очередь - 2018г.   62200.441= 2 743 телефона;

Данные по распределению расчетной номерной емкости квартирного сектора по проектируемым и существующим кварталам сведены в таблицу 24.

Таблица 24

| № квартала | Существующая сохраняемая застройка, домов |  | Кол-во квартир в секционных домах | Количество проживающих человек |  | Проектное количество домов, шт |  |  | Количество проживающих человек |  | Расчетное количество телефонов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | усадебных | секционных |  | в усадебной | в секционной | Усадебных | Секционных | Кол-во квартир в секционных домах | В усадебной застройке | В секционной застройке |  |
| 1 | 17 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 2 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 |  |  |  |  |  | 12 |
| 3 | 31 | 0 | 0 | 84 | 0 | 20 |  |  | 60 |  | 51 |
| 4 | 26 | 0 | 0 | 71 | 0 |  |  |  |  |  | 26 |
| 5 | 27 | 0 | 0 | 73 | 0 |  |  |  |  |  | 27 |
| 6 | 20 | 0 | 0 | 54 | 0 |  |  |  |  |  | 20 |
| 7 | 20 | 0 | 0 | 54 | 0 |  |  |  |  |  | 20 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 |  |  |  |  |  | 4 |
| 9 | 56 | 0 | 0 | 152 | 0 |  |  |  |  |  | 56 |
| 10 | 30 | 0 | 0 | 82 | 0 |  |  |  |  |  | 30 |
| 11 | 48 | 0 | 0 | 130 | 0 |  |  |  |  |  | 48 |
| 12 | 80 | 0 | 0 | 221 | 0 |  |  |  |  |  | 80 |
| 13 | 31 | 0 | 0 | 84 | 0 |  |  |  |  |  | 31 |
| 14 | 22 | 0 | 0 | 60 | 0 |  |  |  |  |  | 22 |
| 15 | 17 | 0 | 0 | 46 | 0 |  |  |  |  |  | 17 |
| 16 | 35 | 0 | 0 | 95 | 0 |  |  |  |  |  | 35 |
| 17 | 23 | 0 | 0 | 63 | 0 |  |  |  |  |  | 23 |
| 18 | 32 | 0 | 0 | 87 | 0 |  |  |  |  |  | 32 |
| 19 | 35 | 0 | 0 | 95 | 0 |  |  |  |  |  | 35 |
| 20 | 45 | 0 | 0 | 122 | 0 |  |  |  |  |  | 45 |
| 21 | 23 | 0 | 0 | 63 | 0 |  |  |  |  |  | 23 |
| 22 | 26 | 0 | 0 | 71 | 0 |  |  |  |  |  | 26 |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  |  |  |  | 1 |
| 24 | 22 | 0 | 0 | 60 | 0 |  |  |  |  |  | 22 |
| 25 | 46 | 0 | 0 | 125 | 0 |  |  |  |  |  | 46 |
| 26 | 41 | 0 | 0 | 111 | 0 |  |  |  |  |  | 41 |
| 27 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 |  |  |  |  |  | 8 |
| 29 | 23 | 0 | 0 | 63 | 0 |  |  |  |  |  | 23 |
| 30 | 42 | 0 | 0 | 114 | 0 |  |  |  |  |  | 42 |
| 31 | 7 | 1 | 24 | 19 | 65 |  | 1 | 18 |  | 54 | 49 |
|  | 0 | 2 | 36 | 0 | 98 |  |  |  |  |  | 36 |
| 33 | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 |  |  |  |  |  | 7 |
| 34 | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 |  |  |  |  |  | 18 |
| 35 | 7 | 3 | 72 | 19 | 196 |  |  |  |  |  | 79 |
|  | 0 | 6 | 108 | 0 | 293 |  |  |  |  |  | 108 |
| 36 | 22 | 9 | 216 | 60 | 587 | 6 | 1 | 30 | 18 | 91 | 286 |
|  | 0 | 1 | 77 | 0 | 209 |  |  |  |  |  | 77 |
| 37 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 |  |  |  |  |  | 16 |
| 38 | 13 | 0 | 0 | 35 | 0 |  |  |  |  |  | 13 |
| 39 | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 |  |  |  |  |  | 7 |
| 41 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 |  |  |  |  |  | 16 |
| 42 | 31 | 0 | 0 | 84 | 0 |  |  |  |  |  | 31 |
| 43 | 20 | 0 | 0 | 54 | 0 |  |  |  |  |  | 20 |
| 44 | 15 | 0 | 0 | 41 | 0 |  |  |  |  |  | 15 |
| 45 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 |  |  |  |  |  | 16 |
| 46 | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 |  |  |  |  |  | 18 |
| 47 | 22 | 0 | 0 | 60 | 0 |  |  |  |  |  | 22 |
| 48 | 20 | 0 | 0 | 54 | 0 |  |  |  |  |  | 20 |
| 49 | 20 | 0 | 0 | 54 | 0 |  |  |  |  |  | 20 |
| 50 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 |  |  |  |  |  | 9 |
| 51 | 26 | 0 | 0 | 71 | 0 |  |  |  |  |  | 26 |
| 52 | 17 | 0 | 0 | 46 | 0 |  |  |  |  |  | 17 |
| 53 | 21 | 0 | 0 | 57 | 0 |  |  |  |  |  | 21 |
| 54 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 |  |  |  |  |  | 5 |
| 55 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 |  |  |  |  |  | 5 |
| 56 | 11 | 0 | 0 | 30 | 0 |  |  |  |  |  | 11 |
| 57 | 13 | 0 | 0 | 35 | 0 |  |  |  |  |  | 13 |
| 58 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 |  |  |  |  |  | 9 |
| 59 | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 |  |  |  |  |  | 7 |
| 60 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |  | 2 |
| 61 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |  | 2 |
| 62 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |  | 2 |
| 63 | 10 | 0 | 0 | 27 | 0 |  |  |  |  |  | 10 |
| 64 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 |  |  |  |  |  | 12 |
| 65 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 |  |  |  |  |  | 6 |
| 66 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 |  |  |  |  |  | 9 |
| 67 | 10 | 0 | 0 | 27 | 0 |  |  |  |  |  | 10 |
| 68 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 |  |  |  |  |  | 6 |
| 69 | 13 | 0 | 0 | 35 | 0 |  |  |  |  |  | 13 |
| 70 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  |  | 3 |
| 71 | 10 | 0 | 0 | 27 | 0 |  |  |  |  |  | 10 |
| 72 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 |  |  |  |  |  | 8 |
| 73 | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 |  |  |  |  |  | 7 |
| 74 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 |  |  |  |  |  | 5 |
| 75 | 13 | 0 | 0 | 35 | 0 |  |  |  |  |  | 13 |
| 76 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 |  |  |  |  |  | 8 |
| 77 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 |  |  |  |  |  | 9 |
| 78 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  |  | 3 |
| 79 | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 |  |  |  |  |  | 7 |
| 80 | 13 | 0 | 0 | 35 | 0 |  |  |  |  |  | 13 |
| 81 | 14 | 0 | 0 | 38 | 0 |  |  |  |  |  | 14 |
| 82 | 15 | 0 | 0 | 41 | 0 |  |  |  |  |  | 15 |
| 83 | 20 | 0 | 0 | 54 | 0 |  |  |  |  |  | 20 |
| 84 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 |  |  |  |  |  | 8 |
| 85 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 |  |  |  |  |  | 6 |
| 86 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 |  |  |  |  |  | 5 |
| 87 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 |  |  |  |  |  | 4 |
| 88 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 |  |  |  |  |  | 5 |
| 89 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  |  | 3 |
| 90 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 |  |  |  |  |  | 12 |
| 91 | 15 | 0 | 0 | 41 | 0 | 13 |  |  | 39 |  | 28 |
| 91/1 |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 98 |  | 32 |
| 92 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 |  |  |  |  |  | 19 |
| 93 | 21 | 0 | 0 | 57 | 0 |  |  |  |  |  | 21 |
| 94 | 13 | 0 | 0 | 35 | 0 |  |  |  |  |  | 13 |
| 95 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 |  |  |  |  |  | 34 |
| 96 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 |  |  |  |  |  | 12 |
| 97 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  |  |  |  | 1 |
| 98 | 14 | 0 | 0 | 38 | 0 |  |  |  |  |  | 14 |
| 99 | 20 | 0 | 0 | 54 | 0 |  |  |  |  |  | 20 |
| 100 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 |  |  |  |  |  | 19 |
| 101 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 |  |  |  |  |  | 5 |
| 102 | 15 | 0 | 0 | 41 | 0 |  |  |  |  |  | 15 |
| 103 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 |  |  |  |  |  | 9 |
| 104 | 11 | 0 | 0 | 30 | 0 |  |  |  |  |  | 11 |
| 105 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 |  |  |  |  |  | 8 |
| 106 |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 68 |  | 23 |
| 107 |  |  |  |  |  | 21 |  |  | 63 |  | 21 |
| 108 |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 42 |  | 14 |
| Итого | 1707 | 22 | 533 | 4639 | 1448 | 129 | 2 | 48 | 388 | 145 | 2429 |
| ВСЕГО | 1729 |  | 533 | 6087 |  | 131 |  | 48 | 533 |  | 2429 |
|  | - первая очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 домов (76 человек) заселяются на первую очередь строительства, 7 домов (22 человека) заселяются на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Из расчетов, представленных в таблице видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития станицы, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующей АТС, поэтому, проектом генерального плана не предусматривается строительство новой АТС.

Для развития средств связи проектом генерального плана Темижбекского сельского поселения на расчетный срок предусматривается:

- замена квазиэлектронной АТС типа «Квант-Е» на цифровой узел доступа телекоммуникационной системы SI-3000 с возможностью предоставления абонентам станицы мультисервисного доступа по технологии NGN (Next Generation Networks). Емкость цифрового узла доступа должна быть 2 912NN на расчетный срок и 2 720NN на первую очередь строительства;

- реконструкция соединительной линии связи (СЛ) на участке между узлом доступа ст.Темижбекской и узлом коммутации ст.Кавказской с использованием волоконно-оптических кабелей и оборудования оптического мультиплексирования, для передачи информационных потоков в одном из стандартов: Е1,STM-1, ATM, или V5.x;

- строительство магистральной и распределительной сети на участках от узла доступа до пользователя с использованием как медных, так и оптических кабелей;

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве магистральных сетей для отдельных групп, компактно проживающих абонентов, предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов ст.Темижбекской.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон», предусматривающей добровольное участие населения станицы в развитии и модернизации местных сетей связи, являющихся наиболее инвестиционно емкими частями телефонной сети общего пользования.

На стадии разработки генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все проектные решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Радиофикация

В настоящее время на территории Темижбекского сельского поселения местный радиоузел отсутствует.

Учитывая большие затраты по обслуживанию радиосети проводного вещания, проектом генерального плана для радиофикации Темижбекского сельского поселения предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией УКВ-ЧМ. В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:

- передатчик;

- 3-х программный кодер;

- абонентские 3-х программные приемники.

3-х программные сигналы могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и 3-х программного вещания. Приемники можно устанавливать как в частных домах, так и в многоквартирных жилых домах.

Для обеспечения радиовещания в зоне жилой застройки Темижбекского сельского поселения проектом генерального плана на расчетный срок предлагается выполнить монтаж радиоузла с установкой передатчика типа «Октод-FM». Мощность передатчика определяется на последующих стадиях проектирования. Помещение для радиоузла предусматривается выделить в существующем здании узла связи ст.Темижбекской.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания, предусматривается, на базе существующего телевизионного узла, в зоне вещания которого находится Темижбекское сельское поселение, обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате. В качестве рекомендации предлагается на коммерческой основе в местах компактного проживания (гостиницы, многоэтажная жилая застройка, общественно-деловые центры) создавать системы кабельного телевидения.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Проводные средства связи»

Таблица 25

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2006г. | Расчётный срок, до 2029г. | В т.ч. I оч. стр-ва, до 2019г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров / на 100 семей | 59 | 100 | 100 |  |
| 3 | Расчетное количество телефонов, всего | шт. |  | 2919 | 2743 |  |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. |  | 2429 | 2420 |  |

5. Озеленение

Существующее положение

Территория населенного пункта Темижбекского сельского поселения представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Территория сельского поселения относится к району умеренно-континентального климата и к сухой зоне по влажности.

В целом станица хорошо озеленена.

Зеленые насаждения общего пользования в станице представлены центральным парком при Доме культуры, парком и скверами в северной и южной части станицы, озеленением жилых улиц, участков общественных зданий, зелеными насаждениями, произрастающими на приусадебных участках.

Зеленых насаждений общего пользования в станице недостаточно, существующий показатель озеленения – 4,2 м2 на 1 человека.

Проектное решение

Одним из важнейших мероприятий генерального плана является создание на территории населенных пунктов многофункциональной системы зеленых насаждений. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3, – 12 м2  на 1человека.

Проектный показатель озеленения по генеральному плану с учетом зоны отдыха в пойме р.Кубань 62,3 м2  на 1человека.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

- ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.);

- индивидуального пользования (приусадебные участки, выполняются непосредственно проживающими жителями);

- рекреационные (лесопарки и т.д.).

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенности каждой из них в отдельности и с учетом их композиционного единства.

В состав зеленых насаждений общего пользования в соответствии с генеральным планом станицы, наряду с существующими, входят проектируемые парки и скверы в жилых районах, зеленые зоны отдыха, бульвары и аллеи, объединяющий все элементы озеленения в единую систему.

Генеральным планом предусматривается устройство небольших скверов с площадками для отдыха населения и детскими игровыми площадками в районах проектируемой застройки.

В пойме реки Кубань проектируется зона отдыха с культурно-развлекательными и торговыми объектами. Здесь предусматривается размещение конкурного поля для комплекса по содержанию лошадей.

В целях защиты склона от эрозии и организации удобных транспортных и пешеходных связей зоны отдыха с жилой зоной станицы, склон террасируется, предусматривается высадка древесно-кустарниковых насаждений в сочетании с залужением травами. Вблизи дорожек по бермам и на 3 метра вверх по склону следует высаживать деревья и низкорослые почвенные кустарники. Верхнюю часть откоса проектируется укрепить посадкой кустарника, хорошо размножающегося отводками. Верхняя бровка откоса укрепляется посадкой кустарника в два ряда на расстоянии 1,5 м от края. Поверхность откоса между деревьями и кустарником залужается посевом трав. В ассортименте лесомелиорации следует применять засухоустойчивые, выносливые породы. На 1 га высаживается 2100 штук древесных и 10000 кустарниковых саженцев, расход семян трав 240 кг/га.

При детальном проектировании следует учитывать агротехнические правила, привязанные к условиям конкретного участка.

Предложения по созданию зеленой зоны и рекреационной зоны в проекте генерального плана предусматриваются в качестве прогноза. Регламенты их использования и детальное функциональное зонирование необходимо разработать на следующих стадиях проектирования.

Схема транспорта ГП -6

1

2

6. Развитие транспортной инфраструктуры

Прогноз транспортных потоков и предложения по модернизации и развитию сети дорог Краснодарского края выполнены Северо-Кавказским филиалом ОАО ГИПроДорНИИ в составе градостроительной документации «Схеме территориального планирования Краснодарского края», выполненной в 2007 году.

Расчеты были произведены исходя из прогнозных параметров оптимистического сценария развития экономики, предусматривающего рост объемов производства, грузовых и пассажирских перевозок на автотранспорте, численности автопарка и уровня автомобилизации населения.

Темпы развития сети автомобильных дорог края во многом определяются предстоящими структурными изменениями экономики, инвестиционными возможностями и будут соответствовать реализуемому варианту социально-экономического развития.

Наиболее актуальные проблемы дорожной сети Краснодарского края:

- отсутствие необходимого количества широтных магистралей, обеспечивающих межрегиональные связи, отсутствие кратчайших автодорожных связей между соседними субъектами региона;

- отсутствие обходных дорог для вывода транзитного транспорта из ряда городов и станиц.

Развитие транспортной инфраструктуры Темижбекского сельского поселения основано на совершенствовании существующей системы внешнего транспорта и уличной сети с учетом роста интенсивности движения на расчетный срок.

По территории Кавказского района проходит федеральная автомобильная дорога М-29 «Кавказ», что имеет важное значение для экономики района и Темижбекского сельского поселения.

#### По территории Темижбекского сельского поселения через станицу Темижбекская с запада на восток проходила автомобильная дорога «Кропоткин–Темижбекская–граница Ставропольского края» старого направления. В 2,5 км к северу от ст.Темижбекская проходит новое направление региональной автомобильной дороги «г.Темрюк-г.Краснодар-г.Кропоткин–граница Ставропольского края» - II-III технической категории, что практически представляет обход не только ст.Темижбекской, но и районного центра ст.Кавказской.

Обеспечение постоянной связи станицы с автомобильной дорогой «г.Темрюк-г.Краснодар-г.Кропоткин–граница Ставропольского края» нового направления предусмотрено по поселковой дороге, переходящей на территории ст.Темижбекской в ул.Красную. Пересечение поселковой дороги с железнодорожной линией должно быть оборудовано охраняемым железнодорожным переездом.

Анализ интенсивности движения транспортных средств показывает, что за последние годы интенсивность стабильно растет.

Следует отметить, что произошли резкие изменения в составе движения, возросла доля пассажирского транспорта до 63-73%, а доля грузовых автомобилей уменьшилась до 18-35%. Но за счет резкого увеличения в потоке доли автомобилей большой грузоподъемности произошло увеличение средней грузоподъемности по дороге.

Поэтому новое проложение региональной дороги обеспечивает проход увеличивающегося транзитного транспорта вне территории станицы, что значительно улучшает экологические показатели и обеспечивает большую безопасность движения автотранспортных средств в станице.

Старое направление дороги «Кропоткин – Темижбекская – граница Ставропольского края» обеспечивает связь станицы с районным центром ст. Кавказской.

По автомобильной дороге «г.Темрюк-г.Краснодар-г.Кропоткин–граница Ставропольского края» обеспечивается связь с автомагистралью М-29 «Кавказ», с автодорогой «ст.Кавказская-ст.Новопокровская», с районными межпоселковыми дорогами.

Чтобы максимально исключить подъезд к существующим и проектируемым производственным предприятиям по жилым улицам станицы, по западной, северной и восточной окраинам предусматривается хозяйственная дорога.

Схема предлагаемых проектом решений по модернизации сети автомобильных дорог приведена на чертеже ГП-6.

На чертеже показаны также основные элементы существующей и проектируемой дорожной сети поселения, обозначены дороги, характеризующиеся наиболее интенсивной загрузкой. Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, общественные центры обслуживания, выходы на транзитные автодороги краевого уровня.

Проектируемая транспортная схема поселения является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и разработана с учетом увеличения ее пропускной способности, организации дублирующих направлений, создании новых автодорог, обеспечивающих удобные, быстрые и безопасные связи со всеми населенными пунктами поселения и функциональными зонами, отдельно стоящими объектами на межселенных территориях и автомобильными дорогами общей сети.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено расширить сеть придорожного автосервиса (станций технического обслуживания, автозаправочных станций и т.д.), новое строительство которых предусмотрено на западной и восточной окраине станицы.

7. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенных пунктов – это часть мероприятий по охране окружающей среды. В современных условиях она представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства, призванную обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенного пункта, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Все виды отходов подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды и оговариваются в «Проектах нормативов образования отходов и лимитов на их размещения» (ПНООЛР).

Очистку населенного пункта Темижбекского сельского поселения – ст.Темижбекской – осуществляет МУП ЖКХ, базирующееся в ст.темижбекской.

Количество всех бытовых отходов на расчетный срок проекта генерального плана и первую очередь строительства определяется согласно приложению 11 СНиП 2.07.01-89* с учетом постоянного и временного населения.

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам сбор и удаление бытовых отходов предлагается осуществлять по планово - регулярной системе, включающей в себя:

- Организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

- Своевременное удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- Осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз производится по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

В настоящее время в станице Темижбекской мусор вывозится на спецплощадку в г.Гулькевичи.

Количество всех бытовых отходов, определение необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза, расчет потребности в спецмашинах для уборки улиц и дорог с усовершенствованным покрытием приведен в разделе «Охрана окружающей среды», том 3.

При реализации данной схемы обращения с твердыми бытовыми отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории отсутствует.

8. Проектное предложение по изменению категории земель

Темижбекского сельского поселения

Комплексный анализ территории планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели Темижбекского сельского поселения определили параметры территориального развития различных функциональных зон.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Темижбекское сельское поселение Кавказского района обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

Территориальное и функциональное развитие центра сельского поселения станицы Темижбекской предусматривается в соответствии с ранее разработанным генеральным планом. Граница ст.Темижбекской, определенная законом Краснодарского края, взята за основу и откорректирована с учетом сведений, имеющихся в государственном кадастре недвижимости. Проектом даны рекомендации по изменению проектных границ станицы на расчетный срок в случае оптимистического прогноза развития населенного пункта.

Общая площадь включаемых земель составит 69,97 га. Общая площадь ст.Темижбекской составит 1374,31 га.

Данным проектом предусматривается незначительная трансформация и перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения на расчетный срок генерального плана. Далее в таблице 23 приводится проектный баланс земель по категориям в процентном соотношении в сравнении с существующим положением.

Распределение земель Темижбекского

сельского поселения по категориям

Таблица 26

| Категория земель | Площадь земель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % | на расчетный срок, га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая площадь земель Темижбекского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | 12916,00 | 100 | 12916,00 | 100 |
| 1.Земли населенного пункта – ст.Темижбекской в т.ч. | 1301,33 | 10,07 | 1371,31 | 10,62 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | 8998,39 | 69,67 | 8924,22 | 69,09 |
| 2.1. Земли сельскохозяйственного производства | 104,56 | 1,16 | 83,70 | 0,94 |
| в том числе, включаемые в проектную границу населенного пункта | 20,86 |  |  |  |
| 2.2. Земли сельскохозяйственного назначения | 8893,83 | 98,84 | 8840,52 | 99,06 |
| в т.ч. включаемые в границу населенного пункта | 48,10 |  | - |  |
| в т.ч. земли, предусмотренные для новых захороненией (резервные территории | 5,2 |  | - |  |
| Из них особо ценные земли | 7402,58 |  | 7402,58 |  |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 277,47 | 2,15 | 281,66 | 2,18 |
| 3.1. Земли промышленности | 7,0 | 2,52 | 7,0 | 2,48 |
| 3.2. Земли, предусмотренные для новых захоронений | - |  | 5,2 | 1,85 |

Продолжение таблицы 26

| Категория земель | Площадь земель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % | на расчетный срок, га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3. Земли транспорта в т.ч. | 270,47 | 97,48 | 269,46 | 95,67 |
| автомобильного (с полосой отвода) | 66,20 |  | - |  |
| в т.ч. включаемые в проектную границу населенного пункта | 1,01 |  |  |  |
| железнодорожного (с полосой отвода) | 204,27 |  | 204,27 |  |
| 4. Земли водного фонда, в т.ч. | 718,0 | 5,56 | 718,0 | 5,56 |
| 4.1. Земли водного фонда | 342,83 | 47,75 | 342,83 | 47,75 |
| 4.2. Земли прибрежно-защитной полосы | 375,17 | 52,25 | 375,17 | 52,25 |
| 5. Земли лесного фонда | 1226,09 | 9,49 | 1226,09 | 9,49 |
| 6. Земли запаса | 394,72 | 3,06 | 394,72 | 3,06 |

9.  Основные технико-экономические показатели

генерального плана Темижбекского сельского поселения

Таблица 27

| № пп | Показатели | Единица измерения | Современное состояние |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Территория |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель Темижбекского сельского поселения в установленных границах | га |  | 12916,00 | 12916,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Земли в административных границах населенного пункта – ст.Темижбекской | га/% |  | 1301,33/10,07 | 1371,31/10,62 |
| 1.2. | Земли сельхозназначения, из них | га/% |  | 8998,39/69,67 | 8924,22/69,09 |
|  | - земли сельскохозяйственного производства | га |  | 104,56 | 853,70 |
|  | - земли сельскохозхяйственного назначения | га |  | 8893,83 | 8840,,52 |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения, из них: | га/% |  | 2777,47/2,15 | 281,66/2,18 |
|  | - земли промышленности | га |  | 7,0 | 7,0 |
|  | - земли транспорта | га |  | 270,47 | 269,46 |
| 1.4 | Земли водного фонда | га/% |  | 718,00/5,56 | 718,00/5,56 |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га/% |  | 1226,09/9,49 | 1226,09/9,49 |
| 1.6 | Земли запаса | га/% |  | 394,72/3,06 | 394,72/3,06 |
| Население |  |  |  |  |  |
| 2. | Численность населения Темижбекского сельского поселения | чел. |  | 6073 | 6620 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | - ст.Темижбекская | чел. |  | 6073 | 6620 |
| 3. | Число населенных пунктов всего | единиц |  | 1 | 1 |

Продолжение таблицы 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Инженерная инфраструктура по Темижбекскому сельскому поселению, всего |  |  |  |
| 4.1 | Водопотребление | м3/сут | 1336,11 | 2254,23 |
| 4.2. | Водоотведение | м3/сут | 1263,71 | 2174,58 |
| 4.3. | Электропотребление | млн. кВт/год | - | 56,74 |
| 4.4. | Потребление тепла | млн.Гкал/год | - | 0,031047 |
| 4.5. | Потребление газа | млн. м3/год | - | 14,73 |
| 4.5.1. | Процент газификации | % | - | 100 |
| 4.6. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 59 | 100 |