Генеральный план

округа муниципального образования

город Кропоткин Краснодарского края

Пояснительная записка

Материалы по обоснованию генерального плана

Часть 1

Муниципальный контракт № 1-ГП-ПЗ

Том 1

| Генеральный директор | А.В. Волков |
| --- | --- |
| Главный инженер | А.В. Филоныч |
| Руководитель АПМ-1 | Г.Б. Дорошенко |
| Главный архитектор проекта | Г.Б.Дорошенко |

Краснодар

2008

Введение

Проект генерального плана округа муниципального образования г.Кропоткин  разработан по заказу администрации муниципального образования г.Кропоткин. Он выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом РФ и другими действующими нормативными и правовыми актами.

Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня.

Проектные решения являются основой для комплексного решения вопросов территориального, инфраструктурного, социально-экономического развития города и городского округа в целом.

Генеральный план устанавливает правовой режим использования территориальных зон и земельных участков, определяет инвестиционно-привлекательные территории с целью привлечения инвестиционных потоков в экономику муниципального образования.

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения функциональных систем городского округа.

Выявлены территориальные ресурсы для развития города и муниципального образования, прослежены демографические процессы увеличения населения.

Разработанный проект корректировки генерального плана округа муниципального образования  г. Кропоткин учитывает требования действующего законодательства и новых экономических условий, и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие городского округа на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Проект генерального плана подлежит согласованию и утверждению в порядке, установленном статьями  24 и 25 Градостроительного кодекса РФ.

Генеральный план округа муниципального образования г.Кропоткин является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно должны осуществляться последующие этапы градостроительной деятельности на территории муниципального образования:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

-  подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения;

-  подготовка градостроительных планов земельных участков.

Согласно действующему законодательству разработанным генеральным планом устанавливаются и утверждаются:

- границы функциональных зон территории округа муниципального образования город Кропоткин с отображением параметров планируемого развития таких зон;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня;

- границы территорий объектов культурного наследия;

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границы зон инженерной и транспортной инфраструктуры;

- границы земель различной категории.

Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ и детализированы техническим заданием, утвержденным заказчиком проекта – администрацией муниципального образования город Кропоткин.

В состав материалов генерального плана округа муниципального образования город Кропоткин входят:

Том I Часть II. Генеральный план округа муниципального образования город Кропоткин (утверждаемая часть проекта),

в составе которого разработаны положения о территориальном планировании, включающие в себя:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения. (Том I Часть II.).

В состав утверждаемой части входят также соответствующие графические материалы (Том II Часть II.).

В целях утверждения генерального плана подготовлены соответствующие материалы по обоснованию проекта:

Том I Часть I. Материалы по обоснованию проекта генерального плана округа муниципального образования город Кропоткин,

в состав которых входит:

- пояснительная записка по обоснованию генерального плана (Том I Часть I.);

- графические материалы по обоснованию проекта (Том II Часть I.);

При разработке генерального плана произведён анализ и учтены основные положения ранее выполненной градостроительной документации:

- генерального плана г.Кропоткина, разработанного институтом «Гипрогор» в 1969 году и утверждённого решением Краснодарского крайисполкома № 817 от 24.09.1969 г.;

- проекта городской черты, разработанного институтом «Гипрокоммунстрой» в 1972 году и утверждённого решением исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета депутатов трудящихся № 227 от 20.03.1974 г.;

- комплексной социально-экономической оценки территории г.Кропоткина, разработанной фирмой «АРК» в 1992 году;

- схемы территориального развития Кропоткинской городской администрации, разработанной ВТК комитета по архитектуре и градостроительству Краснодарского края в 1995 году;

- отчёта о геоэкологической съёмке г.Кропоткира, выполненного научно-производственным геоэкологическим центром «Геоэкология Кубани» в 1996 году;

- генерального плана с пригородной зоной г.Кропоткина, разработанного институтом «Краснодарагропомпроект» в 2001 году.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработка проектов генеральных планов должна осуществляться на основании положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечисленными документами должны определяться:

- основные принципы развития территории муниципального образования (в данном случае городского округа г.Кропоткин) во взаимной увязке решений по территориальному планированию с соседними муниципальными образованиями (муниципальными образованиями Кавказский и Гулькевичский районы);

- коридоры и территории размещения транспортных и инженерных коммуникаций федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального и регионального значения;

- нормативы градостроительного проектирования, определяющие социально-экономическую основу разработки градостроительной документации (своего рода – социальный заказ на разработку генерального плана).

К моменту начала и завершения работ по подготовке данного генерального плана  из вышеперечисленной градостроительной документации разработана и в настоящее время находится в стадии утверждения «Схема территориального планирования Краснодарского края», основные положения которой, касающиеся развития данного региона, учтены в разработанном генеральном плане.

В связи с этим в проекте Генерального плана особое внимание уделялось анализу факторов федерального и регионального уровня, определяющих особенности развития планируемой территории, в том числе:

- анализу местоположения и специфики развития округа муниципального образования г.Кропоткин в системе экономики Краснодарского края;

- проработке вариантных решений развития промышленных зон города с целью создания на базе Западного промузла Особой экономической зоны, предусмотренной в схеме территориального планирования Краснодарского края;

- проработка вариантных решений трассировки федеральных и региональных транспортных связей.

Графические материалы разработаны на электронной карте М 1:5000, изготовленной в 2007 году Южным филиалом ФГУП «Госземкадастрсъёмка» - «Висхаги».

Проектирование осуществлялось в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской федерации от 29 декабря 2004 года;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Лесного кодекса Российской федерации;

-СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

1.  Анализ современного состояния планируемой территории

1. 1. Характеристика природных условий

1.1.1. Климатические условия

Согласно климатическому районированию по СНиП 23-01-99 г.Кропоткин относится к III району и подрайону III Б, для которого характерны следующие природно-климатические факторы (метеостанция г. Кропоткин): среднемесячная температура воздуха составляет: в январе - от -5°С до +2°С, в июле - от +21 °С до +25 С, среднегодовая температура - +10.6°С. Абсолютный минимум температур зимой составляет -33°С, абсолютный максимум температур летом достигает +42°С.

Средняя дата наступления заморозков 24 октября, окончания - 10 апреля. Средняя продолжительность безморозного периода - 196 дней в году.

Среднегодовая сумма осадков в г. Кропоткин достигает 666мм. Распределение осадков в году неравномерное, в теплый период выпадает 396мм, в холодный - 270мм. Число дней со снежным покровом 47.Снежный покров неустойчив (53% зим с неустойчивым снежным покровом). Средняя высота снежного покрова за зиму достигает 13см, максимальная - 44см.

Кропоткин характеризуется сравнительно небольшой скоростью ветра (2.9м/сек). В течение всего года преобладают ветры северо-восточного (16%) и восточного (20%) направлений. Среднее число дней с сильным ветром (более 15м/сек) - 29, наибольшее - 53дня. Наибольшие скорости ветра в данном районе возможны один раз в год - 29м/сек, в пять лет -33м/сек, в десять лет - 35м/сек, в двадцать лет - 37м/сек. Среднее число дней с пыльной бурей составляет 4 дня в год. Роза ветров приведена на рис. 1.

По приложению 5 СНиП 2.01.07 - 85 и СНКК 20-303-2002 для г.Кропоткина принимаются:

-по расчетным значениям веса снегового покрова (район II, карта 2 СНКК 20-303-2002г.); ветровой район по средней скорости ветра, м/с, за зимний период - район 5(карта 2); ветровой район по расчетному значению давления ветра - район II (карта 1, СНКК 20-303-2002);

-по толщине стенки гололеда - район III;

-по средней месячной температуре воздуха, °С, в январе - район 0°С (карта 5); по средней месячной температуре воздуха, °С, в июле - район 25°С (карта 6); по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от средней месячной температуры, °С, в январе - район 15°С (карта 7).

По характеру и степени увлажнения местность относится к I типу: поверхностный сток обеспечен, грунтовые не влияют на увлажнение верхней толщи грунтов.

1.1.2. Геоморфологическое положение

В соответствии с геоморфологическим районированием (И.И. Потапов, И.Н. Сафронов, Л.И. Чередниченко) территория округа муниципального образования г.Кропоткин и прилегающие к нему территории находятся на стыке двух крупных геоморфологических таксонов: - равнины аккумулятивной аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной, лессовой, пологоволнистой (Прикубанская равнина) и равнины возвышенной, наклонной, аллювиально-пролювиальной, террасированной, аккумулятивно-эрозионной (Закубанская равнина).

В пределы Прикубанской равнины входит возвышенная часть города, а в пределы Закубанской равнины входит пониженная часть города.

Рельеф Прикубанской равнины характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.

В пределах равнины выделяется аккумулятивный рельеф рек и их притоков и денудационно-аккумулятивный рельеф водораздельных пространств.

Главными водными артериями равнины являются реки северо-западного направления: Бейсуг, Челбас, Ея и др. Они берут начало в пределах самой равнины и в большинстве не достигают побережья Азовского моря, изобилующего лиманами и косами. На пологих склонах речных долин и некоторых крупных балок выделяются поймы и верхнеплейстоценовые надпойменные террасы.

Более мелким геоморфологическим таксоном Прикубанской равнины, в пределы которого входит территория изысканий является - равнина возвышенная, покатая, аккумулятивно-денудационная, эрозионно-аккумулятивная, лессовая, пологоволнистая (юго-восточная часть Прикубанской равнины). Граничит с востока со Ставропольской возвышенностью. Аккумулятивно-денудационный рельеф характерен для водоразделов Челбаса, Бейсуга, Калалы и Кубани.

Эрозионно-аккумулятивный лощинно-балочный рельеф характерен для склонов водоразделов. Отмечается неглубокая расчлененность многочисленными балками и лощинами, которые придают склонам слабоволнистый характер. Из покровных отложений развиты эолово-делювиальные отложения, представленные суглинками просадочными.

В пределах вышеописанной равнины на территории города  выделены более мелкие элементы рельефа:

-склон лессовой равнины;

-склоны межбалочных водоразделов;

-межбалочные водоразделы;

-ложбины стока, овраги и балки.

Закубанская равнина отличается ступенчатым строением, площадь ее занята надпойменными террасами реки Кубани. В основном, среднеплейстоценовой и пойменной, в меньшей степени – нижнеплейстоценовой, которая расчленяется левобережными притоками р. Кубани на ряд вытянутых террасовых массивов.

Более мелким геоморфологическим таксоном Закубанской равнины, в пределы которого входит изучаемая территория, является равнина наклонная аллювиально-пролювиальная, аккумулятивная, террасированная (правобережье р. Кубани).

В пределах вышеописанной равнины на территории города  выделены более мелкие элементы рельефа:

- пойма р. Кубани;

- надпойменные террасы р. Кубани.

1.1.3. Почвы и растительность

Почвы Краснодарского края в связи с неоднородностью рельефа, климата, растительного покрова весьма разнообразны. Типы почв отражают совокупное воздействие природных процессов, а также влияние человека, и поэтому являются  показателем типа географических комплексов.

Придерживаясь географических принципов, почва края разделена на 4 основные группы:

- почвы равнинной и предгорно-степной зоны края – это черноземы типичные, обыкновенные, карбонатные, выщелоченные, слитные, тучные, каштановые;

- почвы лесостепи, горных и субтропических лесов – серые горно-лесные, темно-серые лесные и горно-лесные, светло-серые горно-лесные, бурые горно-лесные, горные дерново-карбонатные, горно-луговые, желтоземы;

- почвы речных долин и дельты р. Кубани – луговые, лугово-черноземные, лугово-болотные, аллювиально-луговые, плавневые, торфяные;

- почвы плавневых районов Азовского побережья и Таманского полуострова – солончаки, солонцы, солоди.

Почвы на территории поймы  отнесены к 3-ей группе, в частности к аллювиально-луговым почвам. Почвообразующей породой является слоистый аллювий. Дифференциация почвенного профиля на генетические горизонты выражена слабо, механический состав слоев почвенного профиля неоднороден, в пределах 1-2м встречаются погребенные горизонты, часто глинистые и оглеенные. Окраска гумусного слоя может быть серая, с оливковым оттенком, содержание гумуса не превышает 3-5%.

Почвы на территории надпойменных террас, склонов и водораздела отнесены к 1-ой группе – черноземы карбонатные среднегумусные мощные и сверхмощные. Основным признаком, отличающим их от малогумусных карбонатных черноземов, является более высокое содержание перегноя, что вызывает более темную окраску, лучше выраженную структуру, большую емкость поглощения.

Растительность. Равнинная часть Кубани, за исключением района плавней, лежит в полосе степей. В эту зону входит и территория города Кропоткина.

Так как более 70% степей распахано, занято сельскохозяйственными культурами, степная растительность сохранилась вдоль дорог и рек, балок, в местах непригодных для сельского хозяйства.

Для степей характерно господство травянистого типа растительности.

У многих степных растений имеются луковицы (лук, птицемлечник, тюльпан) или корневые клубни (зопник, лабазник, чина клубненосная).

Жизненный цикл протекает быстро, и уже к началу лета растения успевают зацвести, образовать плоды и накопить питательные вещества в органах запаса.

Степи, за исключением непродолжительных периодов, находятся в состоянии недостатка влаги. Кроме ковыля и типчака – засухоустойчивых плотно дерновинных злаков, на участках с более влажными почвами в травостой входят коротко корневищные злаки: мятлик луговой,  костер  безостый, а на   залежах - пырей ползучий.

На склонах сухих степных балок растет терн.

Островки леса в степной зоне занимают более низкие места и склоны балок. Господствуют дубравы, образованные дубом черешчатым.

В большом количестве к дубу примешаны берест (вяз листоватый и гладкий), клены полевой и татарский, ясень. На опушках – боярышник, из кустарников – розы шиповника. Площадь картирования относится к степной зоне и растительности степи представлена разнотравьем. Она формируется на черноземных почвах, мощность которых достигает 1.5 -2.0м.

Почвообразующей породой для черноземов служат главным образом четвертичные лессы и лессовидные породы.

Гранулометрический состав в большинстве случаев суглинистый или супесчаный. Характерный гумусовый профиль обязан воздействию травянистой растительности с ее мощной, быстро отмирающей и легко гумифицирующей корневой системой.

1.1.4. Животный мир

В настоящее время степи в крае повсеместно распаханы, уменьшилось количество видов животных, снизилось и численность оставшихся.

В первоначальном составе животный мир степей сохранился на небольших участках, не освоенных сельским хозяйством (участки пойм, пойменный лес). В степях много грызунов: обыкновенные полевки, землеройки, мыши, суслики. Встречаются зайцы – русаки, лисицы, ежи, хорьки. У водоемов встречаются водяные крысы.

Из птиц обитателями степей являются серые куропатки, хохлатки, удоды, перепела. В весенне-летний период многочисленные колонии грачей, много хищных птиц (степные орлы, коршуны,  канюки), питающиеся грызунами и насекомыми.

Истинно степные птицы – дрофы и стрепет – встречаются все реже.

Из пресмыкающихся в степях водятся ящерицы, ужи, полозы, степные гадюки. Многочисленны насекомые: клопы-черепашки, медведки, оводы, слепни, клещи, кузнечики, сверчки,   богомолы, луговые мотыльки, божьи коровки.

1.1.5. Гидрография

Главной водной артерией площади изысканий является река Кубань, и в целом, влияние  реки на формирование природных условий города является доминирующим фактором.

Река Кубань является главной водной артерией не только города Кропоткина, но и  Краснодарского края и всего Северного Кавказа. Истоки реки находятся на высоте 2970м, в ледниках горы Эльбрус (5642м). Слияние двух ручейков – Уллукама и Учкулана и является истоком реки Кубани. Длина р. Кубани 906км, из них на территорию края приходится 700км.

Кубань является типично горной рекой с отвесными склонами, порогами, водопадами, ущельями. У станицы Темижбекской поворачивает на запад и приобретает равнинный характер.

Глубина реки в некоторых местах достигает 10м, но есть и много мелководных участков, которые затрудняют судоходство. Питание реки за счет атмосферных осадков, подземных вод и ледников. У Кубани более 14000 притоков, более 10000 из них протекают по территории края.

Площадь бассейна реки – 57,9тысяч кв.км.

Годовой сток Кубани в среднем составляет 12-13 км2, водный режим изменчив. Подъем уровня начинается в конце марта-начале апреля, в это время тают снега на равнинах и в предгорьях. До октября высокий уровень поддерживается за счет летнего таяния ледников в горах, а иногда вследствие увеличения количества атмосферных осадков наблюдаются паводки.

В нижнем течении, от Краснодара до устья, долина Кубани расширяется, становится плохо выраженной. На своем пути к морю р. Кубань у х. Тиховского, в 116км от устья, делится на два рукава: собственно Кубань, впадающую в Азовское море у г. Темрюка, и Протоку, впадающую в это же море у п. Ачуево.

Кубань имеет обширную дельту, на месте которой десятки тысяч лет назад находился огромный залив Азовского моря. Оно достигало места, где теперь расположен Краснодар, и в ширину простиралось от Таманского полуострова до нынешнего Приморско-Ахтарска. Постепенно залив стал заноситься речными наносами, отделился от моря и превратился в современную дельту с многочисленными лиманами, протоками (ериками) и плавнями.

Дельта Кубани по площади равна Дунайской (4300км2). Устьем является Темрюкский залив Азовского моря.

1.1.6. Геологическое строение

1. Стратиграфия, генезис отложений, стратиграфо – генетические комплексы

Геологическое строение района работ до изученной глубины 25.0м включает  толщу четвертичных отложений, подстилаемых грунтами акчагыльского яруса неогена.

Распространение четвертичных и неогеновых отложений по площади и по глубине отражено на инженерно-геологическом разрезе 1-1  (Приложение 13.3).

В пределах изученной площади выделяют следующие стратиграфо-генетические комплексы (СГК) отложений:

-голоценовые современные техногенные отложения (tQIV);

-голоценовые элювиальные отложения (eQIV);

-голоценовые пролювиально-делювиальные отложения (pdQIV);

-голоценовые аллювиальные отложения (aQIV);

-верхнеплейстоценово-голоценовые делювиальные отложения (dQIII-IV);

-верхнеплейстоценовые аллювиальные отложения (aQIII);

-верхнеплейстоценовые эолово -делювиальные отложения (vdQIII);

-среднеплейстоценовые аллювиальные отложения (aQII).

Под вышеназванными покровными отложениями на лессовой равнине залегают более древние покровные эолово-делювиальные отложения, представленные просадочными суглинками и глинами (vd QII,  vd QI, vd QЕ ).

Под вышеназванными аллювиальными отложениями на террасированной равнине залегают более древние аллювиальные отложения, представленные песками и гравийными грунтами акчагыльского яруса, плиоцена неогеновой системы (N23 ak).

Техногенные отложения распространены на поверхности надпойменных террас и пойме р. Кубани, в пределах застроенной части города, автомобильных дорог и железнодорожного полотна.

Элювиальные покровные отложения распространены повсеместно на поверхности водоразделов, надпойменных террас и склонов. Представлены почвами суглинистыми, супесчаными, реже песчаными, твердыми, макропористыми, от темно-серых до черных. Почвы обладают просадочными свойствами, мощностью от 1.0м до 1.7м.

Пролювиально-делювиальные отложения - распространены в пределах балок, пересекающих поверхность исследуемой площади в субширотном направлении. Представлены суглинками и супесями буровато-желтыми, твердыми, непросадочными. Мощность отложений до 2.5м.

Аллювиальные отложения поймы р. Кубани представлены суглинками от тугопластичных до мягкопластичных, песками мелкими и гравийными грунтами с песчаным заполнителем. Грунты от желтовато-бурых до темно-серых, влажные и водонасыщенные. Мощность отложений от 5.3м до 11.3м.

Делювиальные отложения распространены на склонах. Представлены они суглинками просадочными различной мощности.

Аллювиальные отложения надпойменных террас представлены песками мелкими, средней крупности и гравелистыми, суглинками твердыми, непросадочными, гравийными грунтами с песчаным заполнителем. Грунты от желто-бурых до темно-серых, от влажных до водонасыщенных. Общая мощность отложений увеличивается к реке Кубань от 1.3м до 13.5м.

Эолово-делювиальные отложения надпойменных террас р. Кубани представлены лессовыми супесями и песками мелкими и средней крупности. Грунты от темно-желтых до желто-бурых, влажные, рыхлые. Мощность грунтов от 1.1м до 4.5м. Грунты обладают просадочными свойствами.

Эолово-делювиальные отложения поверхности водораздела и склонов (vdQIII) вскрываются повсеместно с поверхности либо под слоями почв на водоразделе, склонах, в днищах и склонах крупных и неглубоких балок. Грунты представлены лессовидными песками пылеватыми и мелкими, супесями и суглинками. С глубины 1.0-1.7м до 6.0-11.0м. Окраска у них буровато-желтая, серовато-бурая до коричневато-бурой. Грунты, как правило, легкие, твердые, обладают просадочными свойствами I и II типа. В толще вышеописанных грунтов встречаются от 1 до 3-х горизонтов ископаемых почв, которые придают лессовым грунтам полосчатое строение и не всегда четко прослеживаются в плане.

Нижне-средне-плейстоценовые отложения распространены в нижней части разреза поверхности водораздела и склонов. Представлены они бурыми, коричневато-бурыми, темно-коричневыми с красноватым оттенками суглинками, влажными, твердыми, плотными,  просадочными и непросадочными. По механическому составу суглинки тяжелые. Здесь же можно выделить от одного до двух не четко выраженных в плане горизонтов ископаемых почв, которые сложены тяжелыми суглинками или глинами окрашенными в темно-коричневый цвет.

Эоплейстоценовые эолово-делювиальные отложения (vdQE) представлены глинами темно-коричневыми, легкими, твердыми.

Общая мощность эолово-делювиальных четвертичных отложений лессовой равнины составляет более 20.0м. Грунты обладают просадочными свойствами I и II типа просадочности по грунтовым условиям. Общая мощность просадочной толщи составляет 20.0 и более метров.

Отложения акчагыльского яруса неогеновой системы (N23 аk). Отложения яруса подстилают повсеместно четвертичные отложения. Представлены они песками средней крупности, суглинками и глинами.

2. Тектоническое строение, неотектоника

В соответствии со схемой неотектонического районирования (Л.И. Турбин, Н.В. Александрова, 1979г.) территория округа муниципального образования г. Кропоткин расположена на стыке двух тектонических структур третьего порядка: Платформенного склона  Скифской плиты и Восточно-Кубанского прогиба.

Платформенный склон, куда входит северная часть г. Кропоткина, представляет собой нерасчлененный комплекс формаций краевой части платформы, включающий платформенную карбонатно-терригенную формацию позднеальпийского структурного этажа осадочного чехла Скифской эпигерцинской плиты и Ростовского погребенного выступа Украинского щита и позднеальпийские молласовые формации пояса Предкавказских предгорных прогибов.

Более  мелкой структурой, в пределы которой входит территория городского округа, является Алексеевская антиклинальная зона. Она прослеживается вдоль юго-западного борта Транскавказского разлома, которому она обязана своим образованием.

Антиклинальную зону образуют: Алексеевская, Малороссийская, Западно-Малороссийская, Митрофановская, Мирская и т. д.

Восточно-Кубанский прогиб, куда входит южная часть г. Кропоткина, являясь непосредственным продолжением Западно-Кубанского прогиба, прослеживается в субширотном направлении от Усть-Лабинского разлома на западе до Ставропольского свода на востоке на протяжении около 230км.

В отличие от Западного Восточно-Кубанский прогиб отличается не только гораздо меньшей мощностью, но и меньшей выдержанностью состава заполняющих его моласс.

Заложен прогиб в майкопский век, как единая конседиментационная депрессия, которая позже разделилась на две синклинальные впадины – Курганинскую и Тбилисскую.

Непосредственно район изысканий входит в пределы более мелкой структуры – Тбилисской синклинальной впадины. Впадина имеет субширотное простирание и обладает сложной лопастной формой в плане, простираясь до северо-западного склона Ставропольского поднятия, от которого отделена Западно-Ставропольским разломом.

Наибольшая глубина впадины по подошве верхнего сармата зафиксирована в 21км восточнее Усть-Лабинского разлома и составляет 772м.

Территорию округа муниципального образования г. Кропоткин пересекают два тектонических разлома. С восточной стороны – Транскавказский, а с западной стороны – Гиагинский.

Транскавказский тектонический разлом простирается от Минераловодского выступа до Таганрогского залива. Вдоль зоны разлома, а также оперяющих и соприкасающихся с ним нарушений низких порядков, протягивается Северо-Кавказский вулканоплутонический пояс. Разлом ограничивает распространение образований триаса и юры, широко развитых западнее его зоны, практически отсутствующих в восточном крыле, где осадки мела ложатся непосредственно на палеозойские образования значительно приподнятого и глубоко размытого фундамента.

Транскавказский разлом является правосторонним взбросо-сдвигом и относится к категории шарнирных. Время активного развития взбросо-сдвига, судя по возрасту интрузий и экструзий сопровождающего его Северо-Кавказского вулканно-плутонического пояса, растягивается с конца среднего палеозоя по конец антропогена. Заложение разлома, видимо, произошло еще в начале палеозоя.

Гиагинский разлом, пересекает территорию в западном направлении.

Суммарная амплитуда разлома достигает 0.8-1.0км и быстро уменьшается вниз к северо-востоку. Разлом смещает только отложения юры и подстилающие образования палеозоя, но хорошо выражен в рельефе и считается молодым. В зоне разлома зафиксирован эпицентр землетрясения силой более 7 баллов.

Гиагинский крутой разлом, по видимому, с относительно приподнятым юго-восточным крылом, прослеживается по разным признакам по азимуту 380 от южного фланга Усть-Лабинского разлома до Транскавказского разлома, на протяжении около 130км.

1.1.7. Гидрогеологические условия

На территории Краснодарского края исследователями выделяются гидрогеологические структуры первого порядка:

-Азово-Кубанский артезианский бассейн;

-Система малых артезианских бассейнов Таманского полуострова;

-Большекавказский бассейн подземных вод.

Азово-Кубанский бассейн занимает порядка 60% территории края. Внутри бассейна выделяются структуры:

-Западно-Кубанский краевой прогиб;

-Восточно-Кубанский прогиб;

-Платформенный склон Скифской плиты.

По схеме гидрогеологического районирования Азово-Кубанского артезианского бассейна (АКАБ) [22] район г. Кропоткина расположен в бассейне подземных вод Прикубанской равнины Западно-Кубанского прогиба (ЗКП), входящего в область систем бассейнов подземного стока предгорных эрозионно-денудационных равнин.

Для настоящего картирования изучался первый от поверхности водоносный горизонт, оказывающий непосредственное воздействие на инженерное состояние города.

На изучаемой территории распространены безнапорные воды первого от поверхности водоносного горизонта, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

По характеру естественных режимообразующих условий площадь, занимаемая городом, входит в состав провинции круглогодичного  преимущественно зимнего питания (III тип режима по В.С Ковалевскому, 1973г) с эпизодическими кратковременным промерзанием зоны аэрации и относится к зоне (подтип режима) умеренного питания. По степени естественной дренированности (класс режима) оцениваемая территория находится в слабодренированной области с глубинами эрозионных врезов не более 50 -60м. В целом, всю территорию города и городского округа можно отнести к одному классу режима, характеризуемого развитием аллювиально-морских и аллювиальных песчано-глинистых отложений водоразделов, склонов и кубанских террас с повсеместным, за исключением современной поймы, распространением покровных лессовых песчано-глинистых отложений [25].

По преобладающему воздействию основных режимообразующих факторов на картируемой территории условно можно выделить 3 вида режима: водораздельно-склоновый, террасовый, приречный.

Водораздельно-склоновый вид режима выделен в пределах развития лессовой эрозионно-аккумулятивной равнины, являющейся водоразделом рек Кубань - Бейсуг. Для него характерны глубокие уровни залегания подземных вод (более 10м) и незначительной амплитуды их колебания. Водовмещающими породами служат песчано-глинистые грунты акчагыльского яруса неогена. Питание их происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Общим базисом дренирования подземных вод являются р. Кубань, с которой они имеют гидравлическую связь. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 0.68 г/л.

Террасовый вид режима выделен в пределах надпойменных террас р. Кубани. Уровни залегания грунтовых вод колеблются в пределах 2 - 10 и более 10м. Водовмещающими породами служат аллювиальные песчаные грунты. Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, притока со стороны водораздела и склонов. Областью разгрузки подземных вод служит р. Кубань. По своему химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 1.12 г/л.

В центральной части города Кропоткина выделен террасовой вид режима подземных вод, осложненный техногенными процессами: барражный эффект от автомобильных и железных дорог, утечки из водонесущих коммуникаций, нарушение естественного стока поверхностных вод. В результате этого создались благоприятные условия для формирования «верховодки». В период обильного выпадения атмосферных осадков горизонт «верховодки» смыкается с постоянным горизонтом подземных вод, и ввиду очень слабого оттока воды в стороны; уровень грунтовых вод здесь выше, чем на соседних участках (0 - 2м).

Приречный вид режима выделен на участках современной поймы р. Кубань и характеризуется непосредственной гидравлической связью с ее поверхностным водотоком. Водовмещающими породами служат аллювиальные песчаные грунты поймы р. Кубани.

По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатные кальциевые с минерализацией 2.5г/л.

Общее направление потока подземных вод на территории изысканий, в основном, западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Колебание уровня подземных вод зависит от  сезонных и многолетних изменений погодно-климатических факторов.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 1.0-2.0м, уменьшаясь с глубиной.

В пределах изученной территории по среднемноголетним наблюдениям уровень подземных вод изменяет свое положение от 0-2.0 м до 10,0 м и более, в зависимости от геоморфологического положения. Положение уровня подземных вод указано на схематической карте инженерно-геологического районирования (Приложение 13.1.).

Подземные воды, в целом, не агрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям. Локально на склонах в процессе изысканий (СКВ. 2) выявлены подземные воды, обладающие сильноагрессивными свойствами к бетонам по содержанию сульфатов (Приложение 12.4.) в соответствии с т. 6, СНиП 2.03.11-85.

1.1.8. Опасные геологические процессы и рекомендации по инженерной защите

Основными процессами, влияющими на освоение и эксплуатацию зданий и сооружений на территории города, являются:

-просадка лессовых отложений;

-развевание и перенос и песчаных и пылеватых масс;

-эрозионные процессы;

-затопление поверхностными водами;

-подтопление подземными водами;

- сейсмичность.

Просадка грунтов распространена на всех геоморфологических элементах, за исключением поймы и крупной балки в восточной части города, пересекающей водораздел в широтном направлении.

Устранение просадочных свойств грунтов достигается:

в пределах верхней зоны просадки или ее части -

-уплотнение тяжелыми трамбовками;

-устройство грунтовых подушек;

-вытрамбовывание котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала;

-химическим или термическим способом.

В пределах всей просадочной толщи:

-глубинным уплотнением грунтовыми сваями;

-предварительным замачиванием грунтов основания.

Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания.

На территориях, сложенных просадочными грунтами с поверхности, необходимо исключить замачивание из-за утечек из водонесущих коммуникаций.

Эоловые процессы, дефляция, развевание и перенос песчаных и пылеватых масс при вскрытии лессовых просадочных грунтов на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

По данным регионального обследования экзогенных геологических процессов всего на территории края эоловым процессам подвержено 727 народохозяйственных объектов. Наибольшее количество НХО, подверженных эоловой аккумуляции, находятся в следующих районах: Кавказский, Новокубанский, Кущевский, Тбилисский.

В 1969 году в Кущевском районе в хуторах Степной, Заводской, Воровской и др. эоловая аккумуляция достигла 3 метра мощности.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части  раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Склоновые процессы, поверхностный смыв - развиты в пределах распространения склонов крутизною до 5°. К ним относятся оврагообразоание, образование осыпей, обвалов, активный поверхностный смыв. По классификации эрозионных процессов Краснодарского края [24] принято следующее соотношение степени смыва в зависимости от крутизны склона:

-слабый смыв до 3°;

-средний смыв - 3°-5°;

-сильный смыв - 5°-70;

-очень сильный смыв - более 8°;

Чем круче и длиннее склон, тем больше разрушительная работа воды. Эти данные рекомендуется учесть при проектировании противоэрозионных процессов.

Эрозионный процесс на территории округа муниципального образования г.Кропоткин - размыв правого берега р. Кубани (боковая эрозия). Наблюдается на р. Кубани в самой южной части картируемой территории.

Вдоль южной окраины г. Кропоткина с востока на запад протекает р. Кубань. Русло реки меандрирует по пойме, средний радиус меандр составляет 1.5км. Скорость течения 0.9-0.8 м/сек, уклон русла 0.0005, ширина русла 75-120м. Пойма имеет низкий и высокий уровни, соответственно 2 и 3-4м. На поверхности поймы выделяются старицы, большей частью заболоченные, имеющие подковообразную форму.

Вдоль берегов р. Кубани развиты процессы боковой эрозии и аккумуляции, отмечаются также оползневые процессы.

По наблюдениям ГУП «Кубаньгеология» (марки 4,5) в 750м от автомобильного моста вверх по течению в районе пересечения русла высоковольтной линией скорость размыва берегов от 0.2 до 1.3м в год. По обследованию 2007г от ЛЭП до моста берег эрозионный, высота уступа 2-2.5м. В районе водозабора на юго-восточной окраине г. Кропоткина боковая эрозия сильная (обрушаются деревья, растущие на береговом обрыве, Рис. 1.

В интервале 210-250м по обе стороны моста на правом берегу сооружены лодочные гаражи и причалы. Берег в районе гаражей местами укреплен бетонными плитами и сваями и оценивается как равновесный, Рис. 2.

На левом берегу у моста берег эрозионный, боковая эрозия слабая. По данным промеров размыв берега с 1983 по 1992г. составил 0.8-1.0м, т.е. до 0.1м в год. Выше моста по течению в русле сформировался остров, Рис. 3, 4.

В 300м вниз по течению реки Кубани современное русло зарегулировано. Меандра р. Кубани, первая от моста вниз по течению, отшнурована широкими дамбами и превращена в озеро, поэтому ее берега находятся в равновесном состоянии. На отрезке искусственного русла берега эрозионные, протяженность около 550м, данных о скорости размыва нет.

Ниже по течению от искусственного русла оба берега крутые до 60 градусов, высотой до 4м слабо эрозионные или равновесные на протяжении 0.5км по правому берегу. В конце эрозионных участков вдоль правого и левого берегов протягиваются полоски пляжа, шириной до 30м и длиной от 100 до 300м.

Далее в вершине 2-ой меандры русло подходит к уступу второй надпойменной террасы. Высота уступа здесь достигает 12-15м. Уступ эрозионно-оползневой, крутизной 45-60 градусов. Активные оползни не отмечены, склон порос кустарником, старый оползень засыпан строительным мусором, Рис. 5. У восточного окончания уступа второй надпойменной террасы в 1983-1984г.г. отступание уступа составило 0.7-1.1м. Позже этот участок был укреплен бутовым камнем. На левом берегу напротив эрозионно-оползневого участка сформировался узкий песчаный пляж, Рис. 6.

В 200м к западу от окончания уступа второй надпойменной террасы (в районе водокачки) в 2003г на уступе высокой поймы образовался оползень шириной около 30м, длиной до 20.0м. Стенка срыва оползня проходила в 1.5-3.0м от здания кафе, деляпсий выдвинулся в русло на 5-6м и позже был размыт. Вдоль берега отсыпана узкая дамба для защиты от дальнейшего разрушения. Для сооружения дамбы был использован грунт из оползня и строительные отходы. В настящее время на месте оползня находится небольшой водоем, Рис. 7.

Ниже по течению от уступа второй надпойменной террасы (район водокачки и пейнбольного клуба) до детского санатория правый берег эрозионный (Рис. 8), левый эрозионно-равновесный.

Для инженерной защиты эрозионных уступов можно применять следующие виды сооружений  и мероприятий:

-подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, свай;

-ступенчатые крепления с укреплением основания террас;

-наброска из камня, наброска или укладка из фасонных блоков;

-струенаправляющие дамбы из грунта;

-и т.д.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований судоходства и водопользования.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Затопление поверхностными водами отмечено в пойме р. Кубань, в балках в восточной части города и происходит оно при паводках и в период выпадения большого количества атмосферных осадков.

При необходимости использования этой территории необходимо предусмотреть до строительства защиту от затопления:

-в качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной защиты.

-В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К ним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки и спрямления русел и стариц.

-В состав проекта инженерной защиты территории надлежит включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

- Инженерная защита территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

Подтопление. В северной части надпойменных террас р. Кубани на участке, ограниченном склоном водораздела, крупными древними балками, с погребенным предполагаемом конусом выноса, сложенным слабофильтрующимися глинистыми грунтами, под аллювием и полотном железной дороги, развито техногенное подтопление от 0 до 2м.

Поверхность участка слабоволнистая и имеет общий уклон в юго-западном направлении. Абсолютные отметки изменяются от 82.0м до 78.6м. Наиболее низкая отметка на юго-западной окраине участка в районе железнодорожной насыпи. Далее к юго-западу за пределами рассматриваемого участка абсолютные отметки поверхности повышаются. Таким образом участок представляет собой практически бессточную впадину, к тому же оконтуренную насыпью железной дороги, что в значительной степени затрудняет возможность отвода атмосферных осадков с территории участка. В результате происходит формирование горизонта грунтовых вод типа «верховодка», которая смыкаясь с основным горизонтом вызывает подтопление данного участка. Дополнительный подъем уровня грунтовых вод, приводящий к подтоплению происходит из-за хозяйственной деятельности человека на застроенных территориях (потери воды водопроводной и канализационных сетей, воды, используемые на орошение приусадебных участков, полив улиц и т.д.).

Кроме техногенного подтоплении, естественное сезонное подтопление происходит вблизи современного русла реки в половодье, когда поверхностные и подземные воды образуют временно единый горизонт.

Защита от подтопления:

-при необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать    комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и устранения отрицательных воздействий подтопления.

-Защита от подтопления должна включать: локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом; водоотведение; утилизацию дренажных вод; систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

-Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

-Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (головной, береговой, отсечный, систематический и сопутсвующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование уровенного режима водных объектов.

Сейсмичность.

Согласно СНиП П-7-81* (в редакции 2000г. карты ОСР - 97 -А) фоновая сейсмичность г. Кропоткин для зданий и сооружений массового строительства составляет 6 баллов. На территории поймы реки Кубани категория грунтов по сейсмическим свойствам – третья, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме составит – 7баллов.

Также на территориях, сложенных просадочными грунтами второго типа грунтовых условий по просадочности, категория грунтов по сейсмическим свойствам третья, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

Основания сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7,8 и 9 баллов, должны проектироваться с учетом требований СНиП II-7-81* и СНКК  22-301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края).

1.1.9. Инженерно-геологическое районирование территории

В соответствии с картой инженерно-геологического районирования Краснодарского края масштаба 1:200 000 район работ расположен на стыке двух регионов:

– I – Платформенные склоны умеренных поднятий и прогибаний и - IV- Зоны предгорных прогибов;

и на стыке двух инженерно-геологических подобластей:

-I-А2- равнины возвышенной, покатой, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной

и

-IV-Б4- равнины аллювиально-пролювиальной, террасированной, аккумулятивно-эрозионной.

Исходя из классических принципов, предложенных И.В. Поповым, для масштаба 1:10 000, территория разделена на инженерно-геологические таксоны:

-районы;

-подрайоны;

-участки.

На карте инженерно-геологического районирования районы обозначены римскими цифрами, подрайоны – арабскими цифрами, а участки – прописными буквами русского алфавита. Нумерация районов, подрайонов и участков сквозная. Окраска карты инженерно-геологического районирования для строительства по принципу светофора: красный -неблагоприятные условия, желтый – условно благоприятные условия, зеленый благоприятные условия.

Инженерно-геологические районы выделены по геоморфологическим элементам.

На территории - Зоны предгорных прогибов и входящей в нее равнины аллювиально-пролювиальной, террасированной, аккумулятивно-эрозионной выделены два района:

- I-инженерно-геологический - район  пойменной террасы р. Кубани;

- II-инженерно-геологический - район надпойменных террас р. Кубани;

На территории -  платформенных склонов и входящей в нее равнины возвышенной, лессовой, пологоволнистой выделены четыре района:

- III -инженерно-геологический - район  ложбин стока, балок и оврагов;

- IV-инженерно-геологический район - склон лессовой равнины;

- V-инженерно-геологический район – склоны межбалочных водоразделов;

- VI-инженерно-геологический - район  межбалочных водоразделов.

Инженерно-геологические подрайоны выделены по стратиграфо-генетическим комплексам, составу, состоянию и специфическим свойствам грунтов.

Доминирующим условием разделения на подрайоны являются специфические свойства грунтов.

В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – I-1:

I-1 – инженерно-геологический подрайон распространения аллювиальных отложений, представленных суглинками и глинами иловатыми с линзами и прослоями песка, песками, гравийными грунтами.

Во втором инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона - II-2; II-3:

II-2 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками, супесями и песками просадочными, перекрытыми почвой просадочной;

II-3 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных непросадочных отложений, представленных суглинками и супесями непросадочными.

В третьем  инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон - III-4:

III-4 – инженерно-геологический подрайон распространения пролювиально-делювиальных непросадочных и просадочных отложений, представленных суглинками непросадочными и суглинками просадочными, перекрытыми почвой просадочной.

В четвертом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – IV -2:

IV-2 – инженерно-геологический подрайон распространения делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками и супесями просадочными, перекрытыми почвой просадочной. Просадочные грунты первого типа грунтовых условий по просадочности.

В пятом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – V -2:

V-2 – инженерно-геологический подрайон распространения делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками и супесями просадочными, перекрытыми почвой просадочной. Просадочные грунты первого типа грунтовых условий по просадочности.

В шестом инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона – VI -5, VI -6:

VI-5 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками и супесями просадочными, перекрытыми почвой просадочной. Просадочные грунты второго типа грунтовых условий по просадочности.

VI-6 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками и супесями просадочными, перекрытыми почвой просадочной. Просадочные грунты первого типа грунтовых условий по просадочности.

Инженерно-геологические участки выделены по залеганию уровня подземных вод от поверхности земли:

а - подземные воды на глубине от 0 до 2.0м;

б - подземные воды на глубине от 2.0до 5.0 м;

в - подземные воды на глубине от 5.0 до 10.0 м;

г – подземные воды на глубине более 10.0м.

В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический участок:

с уровнем залегания подземных вод на глубинах от 0.0 до 2.0 м - (I-1-а).

Во втором инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от  2.0 м до 5.0м -  (II-2-б);

с уровнем залегания подземных вод от  5.0 м до 10.0м -  (II-2-в);

с уровнем залегания подземных вод от  0.0 м до 2.0м -  (II-3-а).

В третьем  инженерно-геологическом районе выделено четыре инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от  0.0 м до 2.0м -  (III-4-а);

с уровнем залегания подземных вод от  2.0 м до 5.0м -  (III-4-б);

с уровнем залегания подземных вод от  5.0 м до 10.0м -  (III-4-в).

с уровнем залегания подземных вод  более 10.0м -  (III-4-г).

В четвертом   инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от  2.0 м до 5.0м -  (IV-2-б);

с уровнем залегания подземных вод от  5.0 м до 10.0м -  (IV -2-в);

с уровнем залегания подземных вод  более 10.0м -  (IV- 2-г).

В пятом    инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от  2.0 м до 5.0м -  (V-2-б);

с уровнем залегания подземных вод от  5.0 м до 10.0м -  (V -2-в);

с уровнем залегания подземных вод  более 10.0м -  (V- 2-г).

В шестом  инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический участок:

с уровнем залегания подземных вод  более 10.0м -  (VI- 5-г, VI- 5-г).

Распространение инженерно-геологических районов, подрайонов и участков по площади отражено на карте инженерно-геологического районирования  и описано в легенде (см. раздел проекта технический отчёт. Составления карты инженерно-геологического районирования).

Благодаря систематизации инженерно-геологических условий, территория разделена по совокупности геологических процессов, наличия специфических грунтов, глубины залегания уровня подземных вод на участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий.

В целом по такому набору информации, ее анализу и систематизации по инженерно-геологическим условиям дана оценка пригодности территории для строительства с позиций экономической целесообразности.

Под экономической целесообразностью надо понимать капиталовложения, необходимые для инженерной защиты территории от опасных геологических процессов, с учетом специфических свойств грунтов, сейсмичности, рельефа местности.

Выводы по  инженерно-геологическому районированию

В результате анализа изученных инженерно-геологических условий территория разделена по совокупности геологических процессов, наличия специфических грунтов, глубины залегания  уровня подземных вод и сейсмичности  на участки благоприятные для строительства, условно благоприятные для строительства и не благоприятные для строительства в прямой зависимости от   сложности инженерно-геологических условий.

В целом по такому набору информации, ее анализу и  систематизации по инженерно-геологическим условиям дана оценка пригодности территории для строительства с позиций экономической целесообразности. Под экономической целесообразностью надо понимать капиталовложения, необходимые для инженерной защиты строительных площадок от опасных геологических процессов, с учетом специфических свойств грунтов, сейсмичности, рельефа местности.

Исходя из экономического подхода на уровне самого мелкого инженерно-геологического таксона – участка – дана оценка пригодности территории для строительства. По легенде к карте инженерно-геологического районирования дана оценка  -   17- ти выделенным таксонам.

На карте инженерно-геологического районирования участки благоприятные для строительства (простые условия) окрашены зеленым цветом, условно благоприятные для строительства (условия средней сложности) желтым цветом, не благоприятные для строительства (сложные условия) красным цветом. Всего выделено:

– 6 таксонов - благоприятных для строительства, занимающих до 50% территории края (зеленый цвет на карте);

- 4 таксона – условно благоприятных для строительства, занимающих до 20% территории (желтый цвет на карте);

- 7 таксонов не благоприятных для строительства, занимающих до 30% территории (красный цвет на карте).

В легенде к карте  при описании каждого таксона ему дана конкретная оценка пригодности для строительства на современном этапе.

После анализа инженерно-геологических условий  выяснилось, что простых инженерно-геологических условий в пределах территории изысканий практически нет, простыми их можно назвать условно. Необходимость проведения инженерной подготовки различной степени сложности продиктована объективными геологическими условиями.

Благодаря информации карты создается возможность обоснованно обращать внимание планирующих органов, проектировщиков и изыскателей на те районы, где с меньшими затратами и в обычно более короткие сроки можно возводить объекты массового строительства. При необходимости повсеместного освоения территорий ориентировочно может быть определен возможный уровень требующихся дополнительных затрат для участков разной сложности. Ниже приведена характеристика выделенных инженерно-геологических таксонов:

1. Территория пойменной террасы р. Кубани

(инженерно-геологический таксон - I-1-а) – характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, требующими инженерной защиты  до массового строительства со значительными капиталовложениями (окрашено в красный цвет). Эта поверхность пойменной террасы со старицами, рукавами и протоками, подтопляемая подземными водами, затопляемая в паводки, местами заболоченная, эродируемая, практически незастроенная. Для застройки этой живописной территории необходимо произвести дренаж, осушение заболоченных мест, берегозащиту и т.д. Рекомендуется строительство малоэтажных зданий без подвалов, предпочтительны свайный или плитный варианты фундаментов.

Но, в целом, без значительных затрат эту территорию рекомендуется  использовать как культурно-парковую и туристическую  зону.

2. Территория надпойменных террас р. Кубани:

(инженерно-геологический таксон - II-2-б) - территория условно благоприятна для строительства (окрашено в желтый цвет), так как подземные воды расположены на глубине от 2.0 до 5.0м, т.е. это территория потенциального подтопления, кроме того, распространены просадочные грунты и боковая эрозия. Рекомендуется строительство без подвалов или их гидроизоляция, устройство дренажа,  устранение просадочных свойств грунтов первого типа. Свайный вариант фундаментов наиболее предпочтителен.

(инженерно-геологический таксон - II-2-в) - благоприятен для строительства (окрашено в зеленый цвет), так как это территория на повышенной части террас, т.е. не подтопляемая, но на участках близко подходящих к руслу возможна боковая эрозия. В целом строительство требует оптимальных затрат на учет просадочных свойств грунтов первого типа. Свайный вариант фундаментов наиболее предпочтителен.

(инженерно-геологический таксон - II-3-а) - территория неблагоприятна для строительства (окрашено в красный цвет), так как это территория с нарушенным естественным режимом подземных вод, распространена «верховодка», территория в данный период подтоплена.   Рекомендуется сооружение дренажа, осушение, снижение уровня подземных вод, исключение утечек из коммуникаций.

3. Территория ложбин стока, оврагов и балок

(инженерно-геологические таксоны III-4-а, III-4-б, III-4-в,  III-4-г) – это территория ложбин стока от истоков до устья, пораженная эрозионными процессами, не благоприятна для строительства, вне зависимости даже от расположения уровня подземных вод, поскольку здесь активны процессы эрозии, смыва, затопления паводковыми водами. Необходимы дорогостоящие мероприятия инженерной защиты: противоэрозионные, дренаж, расчистка русел и сохранение естественного стока.

4.  Территория склона лессовой равнины:

(инженерно-геологический таксон - IV-2-б) - территория подножья склона условно благоприятна для строительства (окрашено в желтый цвет) так как подземные воды расположены на глубине от 2.0 до 5.0м, т.е. это территория потенциального подтопления. Рекомендуется строительство без подвалов или их гидроизоляция, устранение просадочных свойств и закрепление склона при подрезке.

(инженерно-геологический таксон - IV-2-в, IV-2-г) -  территория благоприятна для строительства (окрашено в зеленый цвет), так как это территория не подтопляемая, т.е. подземные воды расположены на глубинах более 5.0м. Необходимо учесть просадку грунтов первого типа и при подрезке склона его укрепить.

(инженерно-геологический таксон - IV-2-в) - территория не благоприятна для строительства (окрашено в красный цвет), хотя подземные воды расположены на глубине от 5.0м до 10.0м, т.е. это территория не подтопляемая, но склоны крутизной от 5 до 10 градусов требуют проведения дорогостоящих планировочных работ и их укрепления. Кроме того, необходимо учесть просадку грунтов первого типа.

(инженерно-геологический таксон - IV-2-г) - территория не благоприятна для строительства (окрашено в красный цвет), хотя подземные воды расположены на глубине более 10.0м, т.е. это территория не подтопляемая, но склоны крутизной от 10 до 15 градусов требуют проведения дорогостоящих планировочных работ и их укрепления. Кроме того, необходимо учесть просадку грунтов первого типа.

5. Территория склонов межбалочных водоразделов:

(инженерно-геологический таксон - V-2-г) - территория склона благоприятна для строительства (окрашено в зеленый цвет) так как подземные воды расположены на глубине более 10.0м, т.е. это территория неподтопляемая. Основным негативным процессом является просадка грунтов первого типа. При подрезке склона рекомендуется его укрепление.

(инженерно-геологический таксон - V-2-г) -  территория не благоприятна для строительства (окрашено в красный цвет), так как это территория не подтопляемая, но склоны крутизной от 5 до 10 градусов требуют проведения дорогостоящих планировочных работ и их укрепления. Кроме того, необходимо учесть просадку грунтов первого типа.

6. Территория межбалочных водоразделов:

(инженерно-геологический таксон - VI-5-г) - территория водораздельных пространств условно благоприятна для строительства (окрашено в желтый цвет), хотя  подземные воды расположены на глубине более 10.0м, т.е. это территория неподтопляемая. Основным негативным процессом является просадка грунтов второго типа, за счет чего повышена сейсмичность территории и, следовательно, произойдет удорожание строительства на 20-25%. Необходимо исключить строительство сооружений с мокрым технологическим процессом, исключить утечки из водонесущих коммуникаций. Рекомендуется свайный вариант фундаментов.

(инженерно-геологический таксон - VI-6-г) -  территория благоприятна для строительства (окрашено в зеленый цвет), так как это территория не подтопляемая, и основным негативным процессом является просадка грунтов первого типа.

Выбор средств и способов  по инженерной защите от опасных геологических процессов на конкретных объектах строительства принадлежит проектировщику после инженерных изысканий соответствующей стадии и направленности.

1.2. Краткая историческая справка

История города Кропоткина начинается с создания Кавказской оборонительной линии вдоль новой границы Российской империи, образовавшейся на юге после окончательной победы над Турцией. Для охраны границы было принято решение об организации двух крепостей: Кавказской и Усть-Лабинской. Было повелено переселить на новую линию 3000 донских казаков.

При крепости Кавказской в конце 1792 года началось строительство станицы.

Хутор Романовский своему названию обязан посту № 1 (в районе консервного завода), который был построен в 1778 году для охраны переправы через реку Кубань, которая с поста хорошо просматривалась как по течению, так и против него. Сначала этот пост назывался «Пост у горелого дуба». А когда на службу прибыли казаки из донской станицы Романовской, этот пост стали именовать Романовским.

Позднее Романовский стал известен тем, что через него проходил «Ставропольский шлях», который соединял столицу Черномории - Екатеринодар со столицей Кавказского наместничества - Ставрополем. Этим шляхом пользовались вплоть до постройки железной дороги станция Кавказская - Ставрополь в 1897 и станция Кавказская-Екатеринодар в 1901 году.

Со временем крепость потеряла свое первоначальное значения и была упразднена. В связи с этим были упразднены и посты по реке Кубани, в том числе и Романовский. На их месте организовали летние казачьи лагеря.

Во второй половине XIX столетия не Кубани была открыта нефть и было решено построить железную дорогу Ростов-на-Дону и бывший пост Романовский и далее по долинам рек Кубани, Кумы, Молоки, Терека до Владикавказа.

Железнодорожная станция у поста Романовского, расположенная на землях Кавказского станичного юрта, получила название «Кавказская», а поселок, который должен возникнуть у строящейся станции, стал называться «Кавказский». Место для станции было выбрано не случайно. Именно здесь железная дорога пересекалась с почтовой - Екатеринодар-Ставрополь («Ставропольский шлях»).

К июню 1874 года были уложены рельсы от станции Кавказская до Мирской и далее на Ростов и 18 июня 1874 года от станции отошел первый поезд.

Вокруг станции стали строить дома и времянки рабочие, торговцы, казаки станицы Кавказской. Так возник хутор Романовский (ныне город Кропоткин), дата рождения которого и считается 18 июня 1874 года - день открытия движения поездов на участке Кавказская-Мирская и далее на Ростов. Первоначально застройка велась хаотично.

В июле 1875г. проследовал первый пассажирский поезд.

До начала ХХ века станция Кавказская являлась центром почтовых перевозок окрестных городов, деревень и хуторов.

С каждым годом на станции возрастали объемы перевозок, а это вело, в свою очередь, к увеличению подвижного парка, числа работающих. Через одиннадцать лет после открытия движения здесь насчитывалось 300 дворов и более 2,5 тысяч жителей.

Первая официальная перепись хутора Романовского состоялась в 1894 году. Было 959 дворов - (65 - казачьих, или 7%), а проживало 8147 человек.

В конце XIX столетия хутор начал приобретать характерные городские черты, появлялись новые постройки, уже в то время хуторское правление располагалось в двухэтажном здании.

В 1886году был открыт базар, где шла торговля промышленными и сельскохозяйственными продуктами. Через восемь лет в хуторе открыли скотный базар.

К началу XX века в хуторе существовали двухклассные железнодорожные училища (1886г.), одноклассное казачье училище им.А.С.Пушкина (1900г.).

С 1886 года начала действовать почтово-телеграфная контора, а также телеграф, который обслуживал только железную дорогу.

В 1896г. сдан в эксплуатацию клуб железнодорожников, а через два года при клубе открыли первую библиотеку общего пользования.

В 1901 году открывается движение по новой железной дороге Екатеринодар-Ставрополь. Это послужило очередным стимулом большого притока, как промышленников и торговцев, так и крестьянской бедноты из центральных областей России, оставшихся без земли после реформы 1861 года.

К 1905 году здесь насчитывалось 1619 дворов и без малого 20 тысяч жителей, то есть за одиннадцать лет, с момента переписи 1894 г. население увеличилось почти в два с половиной раза.

В 1903 году в эксплуатацию сдается новое здание вокзала.

В 1910 г. была построена электростанция для снабжения хутора электроэнергией.

14 октября 1910 года начал действовать водопровод.

К 1912г. на хуторе уже было 380 торговых заведений, 38 промышленных предприятий, среди которых кирпичные и черепичные заводы, маслобойня, чугуно-литейный, винокурильный и колбасные заводы.

Многие жители занимались сельским хозяйством.

В 1907г. в хуторе открываются мужская, а в 1911г. - женская гимназии с ежегодным выпуском около 40 учащихся.

К концу второго десятилетия ХХ в хутор Романовский имел все признаки городского образования. Функционировали паровозное и вагонное депо (2500 рабочих), станция первого класса, дистанция пути и сооружений, элеватор на 20 тысяч четвериков, пожарное депо, электростации, магазины. При хуторском плавлении содержались пристав с командой полицейских, податной инспектор, казначейство, ветврачи. При нем содержались также гимназии, четыре начальных школы и одна церковно-приходская (в Покровском монастыре).

В хуторе располагалось отделение Азово-Донского коммерческого банка, два общества взаимного кредита, кредитное товарищество и нотариальная контора.

Промышленность представляла пять кирпичных, четыре мыловаренных завода, шесть пекарен. Действовали Георгиевская, Успенская, армянская церкви, а также Покровский мужской монастырь.

В первый раз в 1898 и второй раз в 1905 году хуторским правлением было возбуждено ходатайство перед правлением Кубанской области об отделении хутора Романовского от станицы Кавказской в хозяйственном и земельном отношении и о преобразовании его в город с упрощенным управлением. Однако они отклонялись.

Лишь только после революции, в 1920 году, были решены все земельные и хозяйственные вопросы, связанные с преобразованием хутора Романовского в город.

14 марта 1921г. хутор Романовский переименован в город Кропоткин в честь крупного географа XIX века Петра Алексеевича Кропоткина.

В новом городе районного подчинения в 1921 году насчитывалось около 35 тысяч жителей.

В довоенный период г.Кропоткин развивался, главным образом, как крупный транспортный узел и административный центр сельскохозяйственного района.

С 1924 года город стал центром Кропоткинского района, входившего в Армавирский округ Северо-Кавказского края.

В 20-е годы все силы были брошены на восстановление народного хозяйства, прежде всего паровозного и вагонного парка, путевого хозяйства. С 1925 года началось строительство и реконструкция городских предприятий.

За неполные три года построен маслоэкстракционный завод - в 1928г. В этом же году начал работать консервный завод.

1930 год - вступили в действие мясокомбинат и молокозавод. Начала издаваться городская газета «За коммуну», ныне «Огни Кубани».

1935 г. - построены и введены в действие мелькомбинат, новая электростанция мощностью 10 тыс.киловатт-часов. Годом позже построен хлебокомбинат.

В 30 годы в городе строятся новые школы - им.Островского и им.Маяковского, городская баня. Открыто педучилище, затем - медучилище.

Создано 8 производственных артелей, выпускавших товары народного потребления и обеспечивающих работой многих жителей.

В городе размещались правления трех колхозов, снабжавших население зерном, овощами и другой сельхозпродукцией. Из года в год росло материальное благосостояние трудящихся. Повышался культурный уровень жителей. Работали клубы, городской театр, кинотеатры, бильярдная, библиотеки, различные добровольные общества.

Мирная созидательная жизнь была нарушена войной.

Годы Великой Отечественной войны - особая страница в истории города. Помощь фронту - главная забота всех предприятий. Сбор денежных средств и передача их в фонд обороны, перевод всей хозяйственной жизни на военные рельсы, особенно железнодорожного транспорта; обеспечение нужд фронта - вот главные задачи того времени нашего города, как и всей страны.

Шестимесячная оккупация немецкими фашистами Кропоткина - самая скорбная страница в истории города. Оккупация длилась с 4 августа 1942 года по 29 января 1943г. Десятки разрушенных зданий, промышленных предприятий и сотни замученных, уничтоженных жителей г.Кропоткина - итог полугодового пребывания фашистских оккупантов.

В 1943 году постановлением ВЦИК РСФСР от 6 декабря город Кропоткин преобразован в город краевого подчинения. К этому времени население города насчитывало чуть более 40 тысяч человек.

После освобождения города от немецко-фашистских захватчиков началось восстановление разрушенного, которое завершилось в 1950 году.

В послевоенное время ресурсы сельскохозяйственного сырья района и удобные железнодорожные связи города с прилегающими сельскохозяйственными районами обеспечили дальнейшее развитие пищевой промышленности.

Начался период строительства новых заводов, промышленных предприятий, жилых домов.

Именно в 50-е годы основаны заводы: химический, деревообрабатывающих станков, «Спецэлеватормельмаш», Автоколонна        № 1199, городская больница, кинотеатры «Мир» (1953г.) и «Россия» (1960г.), музыкальная и спортивная школы.

Успешно решался жилищный вопрос, именно: широко развернулось индивидуальное и государственное строительство жилья.

Выросли два поселка - поселок железнодорожников в северо-западной части города и Северный.

60-70-е годы - дальнейшее строительство новых заводов, результатом которого явилось создание Западной промышленной зоны. Идет и реконструкция имеющихся промышленных предприятий.

В настоящее время Кропоткин - город с населением 80 тысяч человек, имеющий 13 средних школ, 19 детских садов, два стадиона, спортивную, музыкальные и художественную школы, медучилище, два профтехучилища, два дома культуры, музей, несколько кинотеатров и множество других объектов социальной инфраструктуры - является центром эпизодического обслуживания населения таких районов как Кавказский, Гулькевичский, Тбилисский.

Город Кропоткин является одним из крупных промышленных и культурных центров Кубани.

1.3. Расположение округа муниципального образования

город Кропоткин в системе расселения

Краснодарского края и прилегающих районов

1.3.1. Административное устройство округа муниципального образования город Кропоткин

Муниципальное образование г. Кропоткин расположено в восточной части Краснодарского края на правом возвышенном берегу реки Кубань. Прилегающие к городу районы - Гулькевичский с юга и Кавказский с востока, севера и запада Расстояние до краевого центра г.Краснодара составляет - 144 км.

Площадь территории городского округа - 9 768 га.

Площадь территории города в границах городского округа – 8395 га.

На основании закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования город Кропоткин и наделении его статусом городского округа», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 24 марта 2004 года, были установлены границы округа муниципального образования город Кропоткин.

Кропоткин – административный центр городского округа - по численности населения относится к средним городам краевого подчинения. По состоянию на 1 января 2007 года в городе Кропоткине проживает 80 039 человек, плотность населения составляет 811 человек на 1 кв. км.

Исторически город сложился вдоль реки Кубань. С краевым центром и другими населенными пунктами город связан автомобильными дорогами федерального значения М-29 «Кавказ» Ростов-Баку (автомагистраль I технической категории) и Темрюк-Краснодар-Кропоткин-граница Ставрополья (II - технической категории) и линиями железных дорог тех же направлений.

Таким образом, г.Кропоткин занимает выгодное геополитическое положение, располагаясь на важных транспортных артериях Российской Федерации и Краснодарского края. Он является крупным промышленно-транспортным узлом, обеспечивающим связь в четырех направлениях: на север - Москва, Ленинград, на восток - Ставрополь, на запад - Краснодар, на юг - Кавказ.

Непосредственно к границе округа муниципального образования город Кропоткин с востока, севера и запада примыкают земли сельскохозяйственного назначения Кавказского района. С юга городской округ граничит с Гулькевичским районом по пойме реки Кубань.

Ближайшими населенными пунктами, тяготеющими к городу Кропоткину и связанными с ним производственными и культурно-бытовыми отношениями являются:

на востоке- станица Кавказская  - административный центр Кавказского района, станица Темижбекская – административный центр Темижбекского сельского поселения Кавказского района;

на юго-востоке – город Гулькевичи - административный центр Гулькевичского района;

- поселок Гирей - административный центр Гирейского городского поселения Гулькевичского района;

- поселок Венцы - административный центр сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района;

на юге - поселок Красносельский – административный центр Красносельского городского поселения; и село Новоукраинское - административный центр Новоукраинского сельского поселения Гулькевичского района;

на юго-западе - поселок Кубань - административный центр сельского поселения Кубань Гулькевичского района;

на западе – станица Казанская - административный центр Казанского сельского поселения Кавказского района;

- на северо-западе – посёлок Мирской - административный центр Мирского сельского поселения Кавказского района;

- на севере - хутор Привольный - административный центр Привольненского сельского поселения, хутор Лосево - административный центр Лосевского сельского поселения Кавказского района;

- на северо-востоке - станица Дмитриевская - административный центр Дмитриевского сельского поселения, поселок им.М.Горького - административный центр сельского поселения им.М.Горького Кавказского района.

Город Кропоткин является городом краевого подчинения. Это крупный промышленный центр Краснодарского края, обеспечивающий занятость своего трудоспособного населения, а также населения близлежащих населенных пунктов. Являясь центром тяготения, город играет существенную роль в административном, хозяйственном, культурно-просветительском и торгово-бытовом обслуживании прилегающих населенных пунктов

Кропоткин в СТП

1.3.2. Экономическая база развития округа

муниципального образования город Кропоткин

Муниципальное образование город Кропоткин является крупным промышленным и транспортным центром на юге России в Краснодарском крае.

Геополитическое расположение городского округа экономически выгодно. Более полувека назад город  Кропоткин получил статус крупного транспортного узла, города, экономика которого основывалась на высокотехнологичных, наукоемких производствах. Это способствовало развитию таких отраслей экономики, как машиностроение, пищевая и химическая промышленности. Удобство транспортных связей и положение в центре густозаселенной группы сельских районов способствовало формированию вокруг города агломерации крупных станиц, поселков и хуторов с общим числом жителей, включая кропоткинцев, около 163 тысяч человек.

По состоянию на 1.01.2007 года экономический потенциал округа муниципального образования г.Кропоткин составляют 1686 предприятий всех форм собственности, в том числе 369 филиалов. В разрезе отраслей народного хозяйства с учетом малых предприятий функционирует 96 предприятий, относящихся к промышленности, 81 строительная организация, 15 предприятий бытового обслуживания, 513 предприятий, занимающихся торговлей, 7 предприятий связи и 53 транспортных предприятий. В общей сложности действует половина зарегистрированных предприятий, более сотни предприятий дают сведения об отсутствии деятельности. Состоит на учете в налоговой инспекции 3411 индивидуальных предпринимателей.

Рис.1 Структура экономики города Кропоткина

Удельный вес муниципального образования г.Кропоткин в основных общекраевых экономических показателях в 2006 году выглядит следующим образом:

- объем промышленной продукции                                                     - 1,1%,

- инвестиции в основной капитал                                                        - 0,5 %,

- объем работ, выполненных по договорам строительного подряда 	- 0,1 %,

- ввод в действие жилых домов                                                           - 0,9 %,

- продукция сельского хозяйства	                                                         - 0,1 %,

- оборот розничной торговли -                                                           - 1,0 %,

- объем платных услуг населению                                                      - 0,9 %.

Основу экономического потенциала городского округа составляет промышленность, доля в общем объеме базовых видов деятельности - около 50%. Промышленное производство представлено 19 базовыми и 70 малыми предприятиями.

В разрезе отраслей промышленности в городе выделяются:

- машиностроение (ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод», ОАО ПО завод «Радуга», ОАО «Элеватормельмаш», ОАО завод МиССП);

- пищевая промышленность (ОАО «Кропоткинский молочный комбинат», ООО «Завод по экстракции растительных масел», ОАО «Хлебокомбинат»);

- металлопереработка (ОАО «КрЭМЗ» - производятся очистительные и изоляционные машины, ООО «Штекк» - дочернее предприятие ОАО «КрЭМЗ», ОАО «Кропоткинский завод МиССП» вместе с дочерними предприятиями производит оборудование для изготовления полиэтиленовой тары);

- строительная индустрия (ОАО «Кропоткинское объединенное предприятие стройиндустрии» - изготовление изделий из железобетона).

Основные виды выпускаемой промышленной продукции: машины для строительства нефте-газопроводов, технологическое оборудование для предприятий АПК, оборудование для производства изделий из пластмасс, инвентарные здания, ученическая мебель, лакокрасочная продукция, железобетонные конструкции, швейные изделия. Свыше 70% общего объема промышленного производства приходится на предприятия перерабатывающей промышленности, выпускающие следующие основные виды продукции: молочная, хлебобулочная продукция, масло растительное, пиво, мука, соевые продукты.

Ведущее место в структуре промышленного производства принадлежит пищевой промышленности, обеспечивающей выпуск более 50% продукции.

Предприятия пищевой промышленности получают сельскохозяйственное сырьё из хозяйств близлежащих районов: Кавказского, Гулькевичского, Тбилисского; предприятия стройиндустрии ориентированы на сбыт продукции внутри города и на территории края. Других жестких технологических, сырьевых и потребительских связей в городе и в крае предприятия городского округа не имеют.

Список основных промышленных предприятий муниципального образования г.Кропоткин представлен в таблице 1.

Список ведущих промышленных предприятий,

расположенных на территории городского округа

муниципального образования г. Кропоткин

Таблица 1

| №№ п/п | # Наименование предприятия, адрес |  | Численность работающих, чел. | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Промышленность |  |  |  |
| 1. | ОАО КрЭМЗ (промзона 7) | 229 |  | Производство оборудования для строительства нефтегазопроводов |
| 2. | ОАО «Завод МиССП» (промзона 7) | 301 |  | Производство оборудования для переработки пластмасс (выдувные автоматы) |
| 3. | ОАО «Элеватормельмаш» (ул. Пушкина, 79) | 275 |  | Производство оборудования сельскохозяйственного назначения |
| 4. | ОАО ПО КМЗ «Радуга» (промзона 7) | 226 |  | Производство металлоконструкций, дорожных ограждений |
| 5. | ООО «Кропоткинский «АГРОХИМ» (ул. Заводская, 6) | 180 |  | Производство химической продукции промышленного назначения строящ. |
| 6. | ООО «Лакокраска» (ул.Московская, 340) | 65 |  | Производство лакокрасочной продукции (производство лаков и красок) временно не работает |
| 7. | ООО «Кропоткинский ЗДС» (пер. Обрывной, 14) | 165 |  | Производство деревообрабатывающих станков временно не работает |
| 8. | ЗАО завод «ДОСААФ» ( ул. Мира, 167) | 30 |  | Производство ученической мебели, мобильных зданий |
| 9. | ОАО «КОПС» (промзона 7) | 291 |  | Производство сборного железобетона |
| 10. | ООО СКТБ «Стройдеталь» (промзона 7) | 64 |  | Производство инвентарных зданий, металлоконструкций |
| 11. | ООО «Кроп-пиво» (пер. Редкодубный, 10) | 106 |  | Производство пива |
| 12. | ОАО «Кропоткинский хлебокомбинат» (ул. Пушкина, 159) | 297 |  | Производство хлебобулочных и кондитерских изделий |
| 13. | ОАО «Кропоткинский молочный комбинат» (пер. Восточный, 1) | 408 |  | Производство молочной продукции |
| 14. | ООО «Завод по экстракции растительных масел» (ул. Красная, 1) | 381 |  | Производство масла растительного |
| 15. | ЗАО «Кропоткинский мясокомбинат» (ул. Мостовая, 6) | 275 |  | Переработка мяса Производство мясной продукции |
| 16. | ОАО «Кропоткинский элеватор», (промзона, п/я 47) | 191 |  | Заготовка, хранение и переработка зерна, производство макарон. Производство хлебобулочной продукции |
| 17. | ООО «Анжелика Мэнифэкчирен» (ул. Базарная, 43) | 44 |  | Пошив швейных изделий (в т.ч. постельное белье, рабочие костюмы) |
| 18. | ООО «Паллар» (промзона 7) | 78 |  | Обработка металлических изделий |
| 19. | ООО «Аверс» (ул. Мира, 167) | 75 |  | Производство мобильных зданий контейнерного типа, металлоконструкций бытового назначения |
| 20. | ООО «Квент» (западная промзона) | 15 |  | Производство промышленных вентиляторов |
| 21. | ООО «Совпласт» (промзона 7, территория з-да МИССП) | 50 |  | Переработка пластмасс |
| 22. | ООО «Символъ» (ул. Комсомольская, 220) ООО «Символъ Экспресс» ООО «Символъ плюс», ООО «Символъ 21 век», ООО «Символъ реклама», ООО «Символъ NEXT» | 27 25 25 25 25 18 |  | Изготовление флагов, символики, урн для голосования (производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки) |
| 23. | ООО «Южный полюс» (г. Кропоткин-14, а/я 39) | 93 |  | Производство подсолнечного масла (производство неочищенных растительных масел) |
| 24. | ООО «Кубаньмост» (ул. Заводская, 20) | 20 |  | Производство железобетонных конструкций (в т.ч. опор для мостов) |
| 25. | ООО «Восход» (ул. Магистральная 63) | 88 |  | Производство неочищенных растительных масел |
| 26. | ОАО «Кропоткинское полиграфобъединение (ул. Красная, 131) | 55 |  | Полиграфическая продукция |
| 27. | ООО «Комбинат строительных материалов» (ул. Московская, 280) | 112 |  | Производство строительных материалов (кирпич) |
| 28. | ООО «Александрия» (ул. Базарная) | 8 |  | Производство обуви |
| 29. | ООО «Кубань-модуль» (промзона 7) | 50 |  | Производство деревянных, строительных конструкций и столярных изделий |
| 30. | ООО «Монолит» (ул.30 лет Победы,. 74) | 5 |  | Производство металлоконструкций |

Общий объем отгрузки промышленной продукции по крупным и средним предприятиям за 2006 год составил  1 627,8 млн. руб. (109,6% от уровня соответствующего периода предыдущего года в действующих ценах), в том числе обрабатывающие производства – 1318,8 млн.руб.

По итогам 2006 г. производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, несмотря на увеличение объёмов производства отдельных предприятий, снизилось на 6,7 % (в сравнении с 2005 г.), по отрасли производство машин и оборудования наблюдается увеличение объёмов производства на 20,6 % (в сравнении с 2005 г.). Кризисной отраслью промышленного производства является производство деревообрабатывающих станков, объём выпуска которых в 2005 г. по сравнению с 2001 г. сократился в 3,5 раза.

Увеличился выпуск оборудования для производства изделий из пластмасс и других полимерных материалов, сборного железобетона, технологического оборудования для АПК, оборудования для ремонта и прокладки трубопроводов, масла растительного, муки и макаронных изделий.

Объем прибыли от деятельности крупных и средних предприятий города составил 117,4 млн. руб.

Производство основных видов промышленной продукции предприятиями округа муниципального образования г.Кропоткин

Таблица 2

| Производство основных видов промышленной продукции | Единица измерения | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2006 год к 2005,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборный железобетон | тыс.куб.м. | 45,5 | 44,1 | 44,5 | 100,9 |
| Технологическое оборудование для отраслей АПК. | млн. руб. | 58,7 | 69,5 | 76,8 | 110,5 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 6532 | 6608 | 6650 | 100,6 |
| Цельномолочная продукция | тонн | 27110 | 28393 | 27500 | 96,9 |
| Масло животное | тонн | 344 | 264 | 250 | 94,7 |
| Сыры жирные | тонн | 151 | 398 | 400 | 100,5 |
| Масло растительное | тонн | 55122 | 91044 | 114730 | 126,0 |
| Мука | тонн | 27441 | 16810 | 29400 | 174,9 |
| Крупа | тонн | 150 | 362 | 370 | 102,2 |

Основную долю (около 50%) в общем выпуске промышленной продукции занимают предприятия по производству пищевых продуктов, включая напитки, и табака крупнейшими из которых являются:

ОАО «Кропоткинский молочный комбинат», объем выпуска продукции за 2006 г. составил 380,5 млн. руб. (рост к уровню прошлого года – 13%).

Комбинат перерабатывает 42 тыс.тонн молока в год, выпускает более 100 наименований продукции. Удельный вес объема выпуска товарной продукции предприятия составляет около 10% в молочной промышленности Кубани. Отдельные производства хлебобулочных изделий и сыров плавленых выделены в самостоятельные малые предприятия.

ООО «Завод по экстракции растительных масел» является основным бюджетообразующим предприятием города. Объём отгрузки товаров и услуг предприятия за 2006 г. составил 139,8 млн. руб. или 38,3% от уровня прошлого года. Это обусловлено работой только на давальческом сырье, доля которого составила 100% (85% в 2005году). В период 2001 – 2005 г. производство растительного масла в городе выросло более чем в два раза.

ЗАО «Кропоткинский мясокомбинат» в данное время на котором заканчивается реконструкция, восстанавливается производство. За 2006 год выпущено 3,0 тыс. тонн мяса и полуфабрикатов, объем производства составил 49,6 млн. руб.

Рост объемов отгрузки продукции на предприятиях машиностроительного комплекса в 2006 году составил: ОАО «Элеватормельмаш» - 12,6%, ОАО «Кропоткинский завод МиССП» - 18,2%, ОАО «КрЭМЗ» - 27,6%, ОАО ПО КМЗ «Радуга» -  24,5%.

Крупнейшими предприятиями машиностроения являются два завода ОАО «Кропоткинский завод «МИССП» и ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод».

ОАО «Кропоткинский завод «МИССП» выпускает высокотехнологическое оборудование для производства ПЭТ – емкостей. Объем производства за 2006 год составил 160,2 млн. руб. Выпускаемое заводом оборудование реализуется в крае, российских регионах, а так же в странах СНГ и дальнего зарубежья. В 2006 году освоен выпуск более производительного оборудования, образец был представлен на выставке в Москве,  разработана линия розлива.

ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод» - объем отгрузки товаров составил 95,7 млн. руб. или 127,6% от уровня прошлого года. Предприятие производит оборудование для ремонта и прокладки трубопроводов. Номенклатура выпускаемой продукции включает свыше 70 наименований. Продукция предприятия конкурентоспособна, участвует в строительстве трубопроводов наряду с импортными образцами. Предприятие осуществляет сервисное обслуживание выпускаемых машин, проводит пуско-наладочные работы.

Стройиндустрия города представлена двумя крупными предприятиями: ОАО КОПС (производство железо-бетонных конструкций) и ООО «Комбинат стройматериалов» (производство кирпича).

ОАО КОПС является бюджетообразующим предприятием городского округа, объем отгрузки товаров за 2006 год составил 133,3 млн. руб. или 131,9 % от уровня прошлого года. Прибыль – 16,8 млн.руб., налоговые поступления – 7,3 млн.руб., рост на 10%. В отчетном году предприятием освоены новые виды продукции для строительства промышленных и гражданских сооружений: ригели, колонны, плиты ребристые сантехнические.

Основными проблемами промышленного комплекса на современном этапе являются:

- высокая степень износа основных производственных фондов (50%);

- недостаток оборотных средств, что мешает организовать ритмичную работу предприятия;

- низкий уровень использования производственных мощностей, который составляет в среднем 52 процента;

- усиление конкуренции на рынках сбыта продукции и сырьевых рынках;

- значительный рост цен на теплоэнергоресурсы, сырье, покупные изделия, что ведет к повышению затрат на выпускаемую продукцию;

-низкий уровень внедрения новых технологий;

-отсутствие документов, регламентирующих промышленную застройку.

- недостаток высококвалифицированных кадров.

Администрацией города проводится работа по обеспечению единой позиции по финансовому оздоровлению и сохранению производственного потенциала платежеспособных предприятий города.

В настоящее время на территории города в стадии банкротства находятся предприятия: ОАО «Кропоткинский химический завод», СП ОАО «Аккумуляторы «Пума».

Сельскохозяйственный комплекс городского округа представлен 40 КФХ и 8 сельскохозяйственными организациями (СПК с небольшими площадями земельных угодий), занимающимися в основном растениеводством. Среди культур, выращиваемых сельскохозяйственными производителями – соя, озимая пшеница, подсолнечник, озимый ячмень, кукуруза.

Общая посевная площадь во всех категориях хозяйств в 2006 году составила 1478 га. Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур представлена следующим образом:

-зерновые культуры – 24,1 %;

- технические культуры – 27,7 %;

- картофель и овощебахчевые культуры – 39,2 % га;

- кормовые культуры – 9%.

Кроме того, 22 га занято под виноградными насаждениями, 496 га под плодово-ягодными насаждениями.

Объём продукции сельского хозяйства по итогам 2006 года во всех категориях хозяйств составил 80,1 млн.руб. или 75 % от уровня прошлого года. Продукции растениеводства выпущено на сумму 69 млн. рублей, животноводства – на сумму 11 млн. рублей. Индекс физического объёма продукции сельского хозяйства по отношению к предыдущему году составил 70 %.

Наиболее крупным фермерским хозяйством на территории муниципального образования г.Кропоткин является КФХ «Столярово» – имеет площадь 75,4 га сельхозугодий, а также 7 га закрытого грунта (единственное хозяйство на территории города, имеющее действующие теплицы), специализируется на выращивании помидоров и огурцов.

Основной проблемой сельскохозяйственного комплекса городского округа является проблема подтопления посевов. Часть КФХ  расположена в пойме реки Кубань, ежегодно во время разливов реки подвергаются затоплению. Так в 2006 году составлялись акты о списании урожая в результате затопления на общую площадь – 17,9 га, в 2005 году списано 55,5 га.

Строительный комплекс округа муниципального образования г.Кропоткин представлен 35 предприятиями, из них 1 предприятие относится к крупным и средним (ОАО ПМК-19 «Краснодарстрой»). Наибольший удельный вес от общего объема работ приходится на долю малых предприятий – свыше 70%.

Объем работ, выполненных собственными силами, по виду деятельности строительство, по крупным и средним предприятиям за 2006 год составил 22,6 млн.руб. или 149,6% от соответствующего периода прошлого года.

В 2006 году ОАО ПМК-19 «Краснодарстрой»  велись строительно-монтажные работы на шести крупных объектах (налоговая инспекция в г.Кропоткине, поликлиника в ст. Кавказской, магазин «Мебель», 82-х квпртирный жилой дом, юридический техникум, водопровод северного поселка), был проведён капитальный ремонт на 12 объектах.

Предприятиями и организациями всех форм собственности за 2006 год  освоено капитальных вложений на общую сумму 315 млн.руб. с учетом ввода жилья, что составляет 106,6% к соответствующему периоду прошлого года.

Из общего объема капитальных вложений на строительство объектов производственного назначения направлено 54%.

За отчетный период было приобретено оборудование и проведена реконструкция ОАО «Кропоткинский молочный комбинат», ЗАО «Кропоткинский мясокомбинат», ООО «Завод по экстракции растительных масел», ОАО «Кропоткинский хлебокомбинат».

135,6 млн.руб. было направлено на строительство объектов непроизводственного назначения.

За 2006 год индивидуальными застройщиками введено 23,1 тыс.кв.метров жилья, за прошлый год – 22,0 тыс.кв.м.

В округе муниципального образования г.Кропоткин развито малое предпринимательство во всех отраслях экономики

По состоянию на 1.01.2007 года в ИМНС России состоят на учете 3411 физических лиц (индивидуальных предпринимателей), что превышает данный показатель на 9,5% по сравнению с предыдущим годом.

Динамика развития малого предпринимательства

Таблица 3

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество предприятий на конец 2006 года (юридические лица) | тыс. ед. | 0,45 | 0.47 | 0.49 | 0.49 |
|  | - в том числе в торговле и общественном питании | тыс. ед. | 0.185 | 0.199 | 0.204 | 0.21 |
| 2 | Среднесписочная численность работников | тыс. чел. | 3.194 | 3.237 | 3.310 | 3.376 |
|  | -в том числе в торговле и общественном питании | тыс. чел. | 0.808 | 0.815 | 0.835 | 0.850 |
| 3 | Выпуск товаров и услуг малыми предприятиями (без НДС и акциза) по всем видам деятельности | млрд. руб. | 1.893 | 2.297 | 2.773 | 3.380 |
|  | - к предыдущему году | % | 141 | 121.4 | 120.7 | 121.9 |
|  | в том числе по отраслям экономики: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - промышленность | млрд. руб. | 0.495 | 0.561 | 0.650 | 0.775 |
|  | - к предыдущему году | % | 322,1 | 282.8 | 115.9 | 119.2 |
| 3.2 | - строительство | млрд. руб. | 0.144 | 0.136 | 0.193 | 0.254 |
|  | - к предыдущему году | % | 194,3 | 94.4 | 141.9 | 131.6 |
| 3.3 | - торговля и общественное питание | млрд. руб. | 1.153 | 1.472 | 1.771 | 2.106 |
|  | - к предыдущему году * | % | 171,8 | 127.7 | 120.3 | 118.9 |

Удельный вес объема продукции (работ, услуг), произведенных субъектами малого предпринимательства, в общегородском объеме составляет около 38%, удельный вес численности работающих – 14%.

Наиболее развитой областью малого предпринимательства является потребительская сфера (розничная, оптовая торговля, общественное питание). В 2006 году увеличилось количество предприятий занимающихся торговлей автотранспортом, сейчас в данной сфере функционируют 3 предприятия и 4 предпринимателя.

Увеличилось количество малых предпринимателей в сфере сельского хозяйства за счет включения в территорию городского округа части земель Кавказского района в результате уточнения границ муниципальных образований.

Основную долю в объеме промышленной продукции малых предприятий занимают предприятия перерабатывающей промышленности – около 50%. Наиболее крупными из них являются  ООО «Восход», ООО «Южный полюс» (производство масла растительного), открытые в 2004 году ООО «Хлеб» и  ООО «Сыр».

Значительные объемы (около 15%) дают предприятия машиностроительного комплекса: ООО «Совпласт» (производство оборудования для изготовления изделий из пластмасс), предприятия, специализирующихся на производстве помещений контейнерного типа - ООО «Кубаньмодуль», ООО «Аверс», ООО СКТБ «Стройдеталь», предприятие ООО «Элит» (производство металлопластиковых изделий), предприятия группы ООО «Символ» (изготовление флагов, символики и прочее).

Следует отметить важную роль г.Кропоткина в южном регионе страны в качестве транспортного узла. Через город проходят грузопотоки в Ставропольский край и Ростовскую область, а также в Краснодар и далее на побережье Черного моря.

В увязке с превращением края в приграничный (со всеми вытекающими отсюда таможенными и пограничными проблемами) Кропоткин, очевидно, можно рассматривать как достаточно крупный железнодорожный и автодорожный узел и как потенциально возможный терминальный центр.

В крае, как приграничной зоне, стали размещаться части и подразделения армии. Последнее обстоятельство должно сказаться на тяготении членов семей военнослужащих (и их самих) к городу, в котором имеет развитие сеть высших и средних учебных заведений, благоприятными климатическими и другими факторами, которые могут стать аргументом в пользу выбора г.Кропоткина, как места постоянного проживания.

Трудовые ресурсы

Городской округ муниципального образования г.Кропоткин располагает существенным интеллектуальным потенциалом и готовыми квалифицированными кадрами, а также вполне достаточной базой подготовки специалистов для многих отраслей промышленности.

Численность населения в трудоспособном возрасте составляет 48,2 тыс. чел. или 60% от общей численности населения города.

Численность экономически активного населения составляет 32,1 тыс. чел., из которых занято в экономике 29,8 тыс. чел. или 92%.

Преобладающая часть населения, свыше 70% занятого в экономике городского округа, сосредоточена в материальном производстве. Свыше 20% - в обрабатывающих производствах.

В отраслях непроизводственной сферы основная доля – более 60% приходится на образование и здравоохранение.

Общая численность работающих меняется за счет увеличения численности занятых индивидуальным трудом и по найму. Основными точками роста остаются розничная, оптовая торговля, платные услуги и обрабатывающие производства.

Распределение работающего населения муниципального образования г.Кропоткин по отраслям экономики

Таблица 4

| Наименование показателей | Кол-во, чел. |
| --- | --- |
| - Количество работающих (всего) в том числе: | 29620 |
| в бюджетной сфере | 5945 |
| в промышленности | 3324 |
| в агропромышленном комплексе и перерабатывающей промышленности | 1573 |
| в том числе фермеров | 100 |
| на транспорте и в связи | 5240 |
| в торговле и сфере обслуживания | 2705 |
| в других отраслях | 4737 |
| индивидуальных предпринимателей | 6096 |
| Безработных | 318 |
| Пенсионеров | 22400 |

Численность зарегистрированных безработных в 2006 году составила 318 человек. На 1 января 2007 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,7%, что соответствует  общекраевому показателелю.

Выводы:

- городской округ муниципального образования г.Кропоткин является крупным транспортно-промышленным центром. Он расположен на пересечении важных железнодорожных и автомобильных магистралей, обеспечивающих ему прочные экономические и производственные связи.

- территория городского округа обладает относительно высоким промышленным потенциалом (производит 1,1% промышленной продукции края) при ведущей, лидирующей роли пищевой промышленности и наличии  других значимых видов промышленной специализации: машиностроения и металлообработки, химической отрасли, стройиндустрии, производство деревообрабатывающих станков, сборных железобетонных изделий и конструкций, выпуск машин и оборудования специального назначения.

- позитивную роль в развитии территории играют несколько предприятий - лидеров: ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод», ОАО «Кропоткинский завод МиССП», ОАО ПО КМЗ «Радуга», ОАО «Кропоткинский молочный комбинат», ООО «Завод по экстракции растительных масел», ОАО КОПС, ОАО «Кропоткинский элеватор».

- промышленность округа муниципального образования г.Кропоткин получает в качестве сырья продукцию сельского хозяйства близлежащих районов края,  зависимости от других видов сырьевых ресурсов и технологических связей с другими расположенными в крае или регионе предприятиями у города нет;

- городской округ располагает развитой транспортной инфраструктурой, позволяющей его промышленности кооперироваться по сырью, материалам, комплектующим изделиям с предприятиями любых регионов края и страны, а также обеспечивать достаточно широкий рынок сбыта своей продукции;

- округ муниципального образования г.Кропоткин располагает готовыми квалифицированными кадрами, а также базой для подготовки кадров, которые могут потребоваться промышленности города.

Таким образом, промышленность занимает центральное место в экономике городского округа, выполняя значительные градообразующие функции, является гарантом устойчивого развития территории наряду со строительным и транспортным комплексами, что следует учитывать при разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования г.Кропоткин.

1.3.3. Существующая территориально-планировочная

организация округа муниципального образования город Кропоткин

Законом Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования город Кропоткин и наделении его статусом городского округа» от 24 марта 2004 года, были установлены границы округа муниципального образования город Кропоткин.

В границы городского округа входит территория площадью 9768 га, которая представлена землями различной категории:

-землями населённого пункта, это земли, расположенные в границах города Кропоткина, площадью 8395 га;

- землями сельхозназначения площадью 1158,0 га. В их состав входят садоводческие товарищества, расположенные в северной части городского округа, крестьянско-фермерские хозяйства, территория которых находится западнее федеральной автомагистрали М-29 «Кавказ»;

- земли запаса площадью 19 га, зарезервированные под полигон для складирования бытовых и промышленных отходов, расположенные в развилке железных дорог;

- земли промышленности, транспорта и связи площадью 196,0 га, в состав которых входят территории полос отводов железных дорог, часть территории федеральной автомагистрали М-29 «Кавказ».

Границы существующих земель различной категории отображены на схеме ГП – 9 данного проекта.

Существующий баланс земель различных категорий в границах округа муниципального образования город Кропоткин

(составлен на основании исходных данных, представленных земельным комитетом муниципального образования)

Таблица 5

| № п/п | Наименование категории земель | Единица измерения | Площадь | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Земли населённого пункта (города Кропоткина) | га | 8395,0 | 85,9 |
| 2. | Земли сельхозназначения | га | 1158,0 | 11,9 |
| 3. | Земли запаса | га | 19,0 | 0,2 |
| 4. | Земли промышленности, транспорта и связи | га | 196,0 | 2,0 |
| 5. | Всего в границах округа муниципального образования | га | 9768,0 | 100,0 |

Основная часть территории городского округа расположена в границах города Кропоткина и относится к категории земель населённого пункта.

В границах города расположены территории, имеющие различное функциональное назначение и относящиеся по использованию к определённым функциональным зонам:

- жилой зоне;

- производственной зоне;

- общественно-деловой зоне;

- зоне инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоне сельскохозяйственного использования;

- зоне рекреационного назначения;

- зоне особо охраняемых территорий;

- зоне специального назначения;

- зоне размещения военных объектов.

Жилая зона в большей степени представлена застройкой усадебного типа.

В то же время имеются территории секционной многоэтажной застройки, этажность которой составляет от 5 до 9 этажей. Это территории, прилегающие к общегородскому центру, а также микрорайон № 1, расположенный в юго-западной части города.

Малоэтажной застройкой от 3 до 5 этажей заняты территории в районе «Радиостроя», частично Северного жилого района.

Производственная зона представлена тремя достаточно крупными промзонами:

- восточной,

- центральной,

- западной.

Подробно о состоянии производственных зон представлено в главе 3 (раздел 3.1.2.)  данной записки.

Зона общественно-делового назначения представлена общегородским центром и подцентрами обслуживания, расположенными в жилых районах города.

В зону рекреационного назначения входят городские парки и скверы, а также лесопарковая зона в пойме реки Кубань.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры представлена внешними автомобильными и железнодорожными магистралями, городскими улицами и объектами транспортного обслуживания – автомобильными и железнодорожным вокзалами, паркингами, транспортными развязками, объектами автосервиса и т.д.

Составляющими инженерной инфраструктуры, входящими в данную зону, являются линейные инженерные объекты – линии ВЛ, магистральные трубопроводы, а также головные объекты инженерной инфраструктуры: очистные сооружения, водозаборы, ГРС, трансформаторные подстанции и т.д.

В зону сельскохозяйственного использования входят пахотные земли, расположенные в северной, западной и юго-западной частях города, садоводческие товарищества северо-восточной, северной и юго-западной частей города, сельскохозяйственные производственные участки.

Зону особо охраняемых территорий составляют памятники истории, культуры и архитектуры с соответствующими охранными зонами, водоохранные и прибрежные зоны реки Кубань, гослесфонд.

К зоне специального назначения относятся действующие и закрытые кладбища, свалки мусора, скотомогильники. На территории города действующее кладбище расположено в северо-восточной части, на ненормативном расстоянии от жилой застройки и садоводческих товариществ.

Закрытое для захоронения кладбище расположено между улицами Деповская, Черноморская и Авиационная.

Свалка мусора официально закрытая, но не рекультивируемая в установленном порядке, расположена в северо-западной части города.

Существующая территориально-планировочная организация города представлена четырьмя районами:

- Северный,

- Южный,

- Восточный,

- Центральный.

Связь между районами, а также с центром города, с местами приложения труда и с зоной отдыха на берегу реки Кубани затруднена наличием железной дороги.

Железнодорожные магистрали, проходящие через город в направлении с запада на восток, являются планировочной осью, вокруг которой сформировались Центральный и Южный жилые районы.

Северная часть города (северный жилой район) ограничена с юга линией железной дороги Краснодар-Ставрополь, бывшей ранее северной границей города. В настоящее время к северу от указанной ветки железной дороги образовался массив индивидуальной жилой застройки, который на перспективу предполагается развить в виде планировочного района до существующей автомагистрали Краснодар-Ставрополь.

Южная часть города доходит до реки Кубань, которая своими излучинами в юго-восточной части приближается вплотную к городской застройке.

Городская территория, находящаяся на правом высоком берегу реки представляет собой естественный амфитеатр, понижающийся к р.Кубани.

Живописная пойма реки Кубани покрыта лесными массивами и является прекрасным местом отдыха горожан.

Центральный район города расположен в исторически сложившемся центре, где сосредоточены учреждения обслуживания. Общественный центр носит линейный характер и формируется вдоль улицы Красной.

Центр многофункционален.

В его состав входят учреждения городского и межселенного значения: административные здания, здания милиции, нарсуда, прокуратуры, банки, главпочтамт и узел связи, гостиница, Дом культуры, кинотеатры, учебные высшие и средние заведения, автовокзал и железнодорожный вокзал, магазины продовольственные и промтоварные, торговые комплексы и рынки.

В Северном, Восточном и Южном жилых районах складываются свои центры обслуживания районного значения.

Железнодорожный вокзал станции «Кавказская» расположен в центральной части города. Он является крупным железнодорожным узлом, который обслуживает и пропускает транзитные пассажирские и грузовые потоки разных направлений.

Автостанция транзитных сообщений находится на пересечении автодороги федерального значения М-29 «Кавказ» с улицей Красной. Автовокзал местных маршрутов располагается на ул.Базарной в районе рынка.

Существующая планировочная структура селитебной территории города представлена густой сеткой улиц, которая разрезает территорию города на кварталы площадью 1-9 га правильной и неправильной формы.

Жилой фонд представлен жилыми домами 1-2-3-4-5 и 9-ти этажной застройки. Преобладает 1-этажная индивидуальная застройка усадебного типа.

Многоэтажная застройка сосредоточена, в основном, вдоль улицы Красной и в микрорайоне 1 юго-западной части города, вдоль улиц Гоголя, Краснодарской, в Северном жилом районе, по улицам Пушкина и Авиационной и в восточной части Восточного жилого района.

Среди жилой застройки расположены участки детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

В центральной части восточного жилого района расположена городская больница. В южном жилом районе находится комплекс психоневрологической больницы и ряд объектов медицинского обслуживания.

Физкультурные сооружения города представлены двумя стадионами - один у железной дороги на северном завершении улиц Ворошилова и 30 лет Победы, другой расположен южнее пересечения улиц Спортивной и Речной и одним плавательным бассейном, расположенным в центре города.

Город недостаточно обеспечен зелеными насаждениями общего пользования, которые представлены озеленением главной и, частично, магистральных улиц, площадей, сосредоточенных вдоль улицы Красной (Привокзальной площади и возле Дворца культуры), парком со стадионом на берегу реки Кубань, парком 30-летия Победы в Северном жилом районе. Отсутствует единая взаимоувязанная система зеленых насаждений.

Благоустройство существующих улиц имеет различную степень:

-	выше - в центральной части города,

-	ниже - на окраинах.

Необходимо отметить, что в селитебной зоне, в различных её частях расположены отдельные промышленно-производственные и коммунально-складские объекты. Это:

-в Северном жилом районе - завод «ДОСААФ», радиотелецентр, электроподстанция 110/10 КВА;

-в Восточном жилом районе - электромеханические мастерские, локомотивное депо, вагонное депо, хлебокомбинат, молокозавод, мясокомбинат, нефтебаза, производственная база СКЖД, водозаборные сооружения треста «Водоканал»;

-в Центральном районе - швейная фабрика, цех по изготовлению краски, олифы, типография.

Большая часть указанных объектов, а также линии железной дороги и автодороги не имеют санитарно-защитных зон и значительная часть жилой застройки и учреждений культурно-бытового обслуживания расположены в зоне их вредного воздействия.

По территории города с юго-востока на северо-запад проложены магистральные трубопроводы:

- Грозный - Трудовая - продуктопровод Ду= 300 мм

- Отвод к Кропоткинской нефтебазе Ду= 150 мм.

- Малгобек - Тихорецк - нефтепровод Ду=720 мм Ру=64 кгс/см2. Вдоль автомагистрали «Кавказ» с юга на север проложен магистральный газопровод «Александровская – Ленинградская» Ду= 400 мм, Ру= 55 кгс/см2.

Кроме того, через город проходят высоковольтные линии электропередач напряжением 35, 110 и 330 КВт.

Существующее положение по инженерному обеспечению

Существующее инженерное оборудование города характеризуется следующим образом:

- водоснабжение города осуществляется от двух скваженных водозаборов: юго-восточного-мощностью 4500 мЗ/сут; юго-западного - мощностью 8000 мЗ/сут.; а также от отдельных скважин:

- канализация - на базе очистных сооружений мощностью 3200 мЗ/сут.;

- электроснабжение - ОТ ПС 35/6 КВ. «Кропоткинская»; ПС 110/6 «Радуга»; ПС 110/10 кв. «Кавказская»; ПС 330 «Кропоткинская»;

- газоснабжение - от ГРС г.Кропоткина;

- телефонизация - от АТС г.Кропоткина;

- радиофикация - от Кропоткинского радиоузла.

Обеспеченность инженерными коммуникациями в целом по городу неравномерна: основные головные инженерные сооружения сосредоточены в южной части города.

Отмечается существенный дефицит в питьевой воде, который в дальнейшем необходимо восполнить путем строительства единого северо-восточного водозабора и реконструкции существующих водозаборов юго-восточного и юго-западного.

Централизованной канализацией охвачена застройка преимущественно центральной части города. На перспективу целесообразно увеличить мощность очистных сооружений до проектной, завершить строительство главного канализационного коллектора, решить вопрос канализования северного жилого района.

План современного использования территории

План современного использования территории

Схема комплексной оценки территории

Схема комплексной оценки территории

1.3.4. Население

Численность населения округа муниципального образования город Кропоткин по состоянию на 1.01.2007 года составляет 80 039 человек.

В общей численности населения Краснодарского края Кропоткинский городской округ занимает 1,6 %. Плотность населения – 811 человек на 1 кв. км (4 место среди городов и районов края).

В настоящее время в округе муниципального образования г.Кропоткин  проживают 36 438 мужчин и 43 601 женщина. Медианный (средний) возраст населения составляет для мужчин – 36,0 лет, для женщин – 42,7 лет.

Данные о возрастном составе населения представлены в таблице  6.

Структура возрастного состава населения городского округа

муниципального образования г.Кропоткин

Таблица 6

| № п/п | Возрастная структура населения | 1989 год |  | 2007 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.чел | % | тыс.чел | % |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраста, от 0 до 15 лет | 17 607 | 23,7 | 11 827 | 14,8 |
| 2 | Население в трудоспособном возрасте: | 39 681 | 53,4 | 48 202 | 60,2 |
| 2.1 | -мужчины 16 -59 | 19 816 | 26,7 | 24 424 | 30,5 |
| 2.2 | -женщины 16 - 54 лет | 19 865 | 26,7 | 23 778 | 29,7 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста | 16 985 | 22,9 | 20 010 | 25,0 |
| 4 | Всего: | 74 273 | 100,0 | 80 039 | 100,0 |

Демографическая ситуация в округе повторяет краевые проблемы и обстановку большинства регионов. Среди основных проблем:

- естественная убыль населения, т.е. высокая смертность и низкая рождаемость. Показатель естественной убыли населения в 2005 году составил 7,0 промилле  (по Краснодарскому краю – 4,4 промилле).

- относительно быстрые темпы «старения» населения, высокая нагрузка на трудоспособное население, создаваемая пенсионерами (численность пенсионеров к численности  населения в трудоспособном возрасте составляет 41,5%).

Характер рождаемости определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка), в результате чего средний коэффициент семейности на территории городского округа, не более 3.

Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно мужчин.

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала городского округа играет механическое движение населения (миграция).

Характерной демографической особенностью округа муниципального образования г.Кропоткин, как и Краснодарского края в целом, является высокий механический прирост населения.

За последние 3 года средний показатель миграционного прироста на территории округа составил 11,3 промилле или 900 человек в год (5,2 промилле по Краснодарскому краю).

Благодаря регулярному притоку мигрантов даже в самые неблагополучные в отношении естественного воспроизводства населения годы, численность жителей г. Кропоткина оставалась относительно стабильной.

Динамика движения населения на территории округа муниципального образования город Кропоткин

Таблица 7

| Показатели | 1995 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на конец года, тыс.чел. | 80,5 | 79,1 | 79,4 | 79,6 | 79,8 | 80,0 |
| Естественный прирост, убыль(-) на 1000 населения | -7,0 | -8,6 | -8,4 | -8,7 | -8,3 | -7,0 |
| Прирост, убыль (-) за счёт миграции на 1000 населения | 17,2 | 7,3 | 11,8 | 11,9 | 11,0 | 11,1 |

Улучшение демографической ситуации в последние годы (2005-2007) обусловлено сочетанием более низкого по сравнению с предыдущим периодом уровня естественной убыли населения с одной стороны а, с другой, - устойчивым механическим приростом населения.

Стоит отметить, что реальный приток мигрантов значительно больше, но данные статистики не учитывают нелегальных трудовых мигрантов.

Таким образом, проведенный анализ тенденций развития демографической ситуации городского округа муниципального образования г.Кропоткин  показал, что:

- в последние годы прослеживается тенденция незначительного роста численности населения;

-высокая естественная убыль населения практически всегда восполняется миграционным приростом;

- сохраняется тенденция высокого роста смертности населения;

-для городского округа характерен регрессивный тип возрастной структуры населения с относительно низкой долей населения молодых возрастов (что свидетельствует о слабом приросте населения) и относительно высокой долей населения старших возрастов (что вызывает высокую смертность населения);

-в возрастной структуре округа сохраняется тенденция, совпадающая с общей по краю – сокращение доли населения моложе трудоспособного возраста и небольшое увеличение доли населения пенсионного возраста.

- при относительно стабильной численности населения, значительно увеличилась доля трудоспособного населения, что является положительным фактором в формировании трудовых ресурсов района.

1.3.5. Жилищный фонд

Жилищный фонд округа муниципального образования г. Кропоткин по данным бюро технической инвентаризации составляет 1562,8 тыс.м2 общей площади.

Жилищный фонд представлен жилыми домами 1-2-3-4-5 и 9-ти этажной застройки. Преобладает 1-этажная индивидуальная застройка усадебного типа.

Многоэтажная застройка сосредоточена, в основном, вдоль улицы Красной и в микрорайоне 1 юго-западной части города, вдоль улиц Гоголя, Краснодарской, в Северном жилом районе, по улицам Пушкина и Авиационной и в восточной части Восточного жилого района.

Основные показатели, характеризующие жилищный фонд округа муниципального образования г.Кропоткин, представлены в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 общей площади | 1562,8 |
|  | в том числе |  |  |
| 1.1. | государственной собственности | тыс.м2/% | 12,3/0,8 |
| 1.2. | муниципальной собственности | тыс.м2/% | 79,1/5,1 |
| 1.3 | ведомственной собственности |  | 3,7/0,2 |
| 1.4. | частной собственности, в т.ч. | тыс.м2/% | 1467,7/93,9 |
| 1.4.1. | в собственности граждан | тыс.м2 | 1462,8/93,6 |
| 2 | Число квартир | шт. | 29789 |
| 3 | Площадь жилищ в среднем на 1 жителя | кв.м. | 19,52 |
| 4 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м2/% | 5,5/0,35 |
| 5 | Выбытие жилищного фонда | тыс. м2 общей площади. | 0,3 |
| 6 | Площадь жилищного фонда, оборудованная |  |  |
|  | -водопроводом | % | 80 |
|  | -канализацией | % | 80 |
|  | -центральным отоплением | % | 80 |
|  | -газом | % | 85 |
|  | -ваннами (душем) | % | 74 |
|  | -горячим водоснабжением | % | 74 |
|  | -напольными электроплитами | % | 0,5 |
| 7 | Ввод в действие жилых домов | тыс. м2 общей площади | 23,1 |

Жилищный фонд городского округа в целом имеет хорошее техническое состояние, на 60% представлен домами до 30% износа.

Жилищный фонд неблагоустроенный и с частичным благоустройством составляет ориентировочно 20% от всего жилищного фонда.

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда на начало 2007 г. составила 5,5 тыс. кв. м (0,35%).

Период с 2000 по 2007 годы характеризуется интенсивным строительством индивидуального жилья. Показатели по вводу в эксплуатацию индивидуального жилья значительно опережают государственное жилищное строительство.

Жилищная обеспеченность в среднем по Кропоткинскому городскому округу  составляет 19,5 кв. м. общей площади на 1 жителя при среднекраевой 19.0 кв.м.   (Краснодар – 20,7).

При относительно высокой жилищной обеспеченности, в очереди на улучшение жилищных условий стоит более 1,2 тыс. семей, из них порядка 60% состоят на учёте 10 лет и более.

На территории округа муниципального образования г.Кропоткин в рамках приоритетного национального проекта «Доступное комфортное жилье гражданам России»  утверждена и действует городская целевая программа «Жилище» на 2005-2010 годы. В 2006 году жилищные условия улучшили 116 семей, в том числе 26 молодых семей, 6 семей малоимущих граждан. Фактически введено индивидуальными застройщиками за год 23,1 тыс.кв.м.

В последние три года наметилась тенденция увеличения доли многоэтажного домостроения, что способствует привлечению инвестиций в строительный комплекс.

1.3.6. Структура обслуживания

В городском округе муниципального образования г.Кропоткин существует развитая сеть учреждений культурно-бытового и коммунального обслуживания.

Учитывая, что город является центром культурно-бытового обслуживания агломерации прилегающих населенных пунктов, в состав учреждений обслуживания входят объекты первичного, повседневного пользования, объекты периодического и эпизодического пользования, т.е.  городского и межрайонного значения.

Из учреждений административно-хозяйственного назначения в общественном центре города размещены здания городской администрации и её отделы, узел связи, главпочтамт, милиция, нарсуд, прокуратура, нотариальная контора, госбанк и сберкасса, бюро технической инвентаризации, здания управлений промышленно- производственных и коммунальных объектов и другие.

Сеть учреждений культуры в городском округе представлена городским Домом культуры, Дворцом культуры железнодорожников, муниципальным унитарным предприятием Горкиносеть на 550 мест, народным музеем, парком культуры и отдыха, телестудией «ВОКС», школой общего музыкального образования, Детской художественной школой, Детской музыкальной школой, сетью библиотек:

- центральной городской библиотекой им.Луначарского;

- центральной городской юношеской библиотекой им.Фадеева;

- центральной городской детской библиотекой им.Гайдара;

- библиотекой им.Пушкина;

- библиотекой им.Некрасова;

- библиотекой им.Горького;

- библиотекой им.Крупской;

- детской библиотекой им.Чуковского;

- детской библиотекой им.Маршака.

В городе Кропоткине в настоящее время функционируют 13 средних общеобразовательных школ общей вместимостью – 8 432 учащихся, фактически обучается в школах 7 240 человек. Кроме того, имеются две школы-интерната общей вместимостью 400 учащихся, внешкольный центр, пять детских юношеских спортивных школ.

На территории города функционируют 6 средних специальных учебных заведений:

два профессионально-технических училища:

ПТУ № 8 на 500 учащихся, выпускающее специалистов строительного профиля;

ПТУ № 15 на 350 учащихся, выпускающее специалистов железнодорожного профиля.

два колледжа:

- Брюховецкий аграрный колледж

- Кропоткинский медицинский колледж

два техникума:

- Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта;

- Кропоткинский юридический техникум

Кроме того, образовательную сеть городского округа дополняют высшие учебные заведения, такие как:

- филиал Ростовского госуниверситета путей сообщения;

- филиал Ставропольского института им.В.Д.Чурсина;

- филиал Карачаево-Черкесского государственного педуниверситета;

- филиал Кубанского института международного предпринимательства и менеджмента;

- филиал Московского государственного открытого университета;

- филиал Кубанского государственного университета.

Детские дошкольные учреждения насчитывают 2 178 мест – 19 детских садов. Фактическая посещаемость – 2 281 человек.

Сеть лечебно-профилактических учреждений Кропоткинского городского округа представлена муниципальными учреждениями здравоохранения, ведомственным учреждением здравоохранения, а также частными медицинскими кабинетами. Имеется 8 поликлинических подразделений, 4 стационарных подразделения на 781 койку.

В системе здравоохранения работают более 1,6 тыс. сотрудников.

В структуру медицинской сети здравоохранения г. Кропоткина входят 4 лечебно-профилактических учреждения:

1. центральная городская больница в составе:

- стационар на 600 коек,

- городская поликлиника на 600 посещений в смену,

- детская поликлиника на 200 посещений в смену,

- женская консультация на 200 посещений в смену,

- стоматологическая поликлиника на 567 посещений в смену,

- медико–санитарная часть на 200 посещений в смену,

- станция скорой медицинской помощи на 45 тыс. вызовов в год,

- межрайонная СПИД- лаборатория.

2. Кожно-венерологический диспансер на 30 коек с поликлиникой на 150 посещений в смену

3. Противотуберкулезный диспансер на 26 коек с поликлиникой на 125 посещений в смену

4. Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на ст. Кавказская» ОАО «РЖД» на 150 коек с поликлиникой на 150 посещений в смену.

Существующая обеспеченность населения больничными койками составляет 9,8 мест на 1000 жителей.

Обеспеченность населения медицинским обслуживанием составляет:

-	численность врачей на 10 тыс. населения – 32,6 чел.

-	численность среднего медицинского персонала на 10 тыс.населения - 98,1 чел.

В округе муниципального образования г.Кропоткин постоянно функционирует 8 спортивных школ и клубов, имеются спортивные сооружения для проведения соревнований городского, краевого и российского масштабов:

- 2 стадиона;

- крытый 50-метровый плавательный бассейн;

- специализированный игровой зал баскетбола с электронным оборудованием;

- 34 спортивных зала;

- 55 плоскостных сооружений;

- 2 легкоатлетических манежа;

- 8 сооружений для стрелковых видов спорта.

Город Кропоткин участвует в проекте Краевой целевой программы «Строительство  физкультурно-спортивных комплексов в 2005-2009 годах».

В рамках данного проекта на территории микрорайона № 1 построена многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием,  решается вопрос о строительстве в микрорайоне № 1 футбольного поля с комплексом административных хозяйственных и подсобных  помещений.

На стадионе «Локомотив» запланированы работы по укладке искусственного футбольного покрытия на условиях софинансирования Национальной Академии футбола и администрации города Кропоткина.

Предприятия торговли городского округа насчитывают всего 22,1 тыс. м2 торговой площади, предприятия общественного питания - 1820 посадочных мест. Общее количество предприятий торговли и общественного питания составляет 586 объектов.

В большинстве своем предприятия торговли тяготеют к улице Красной, вдоль которой сформирован городской общественный центр.

Менее обеспеченные предприятиями торговли районы расположены в северной части города и между ветками железных дорог.

В городе имеются 2 бани на 200 мест общей вместимости, функционируют 5 отделений связи.

В центральной части по ул. Красной расположена гостиница на 140 мест.

Общая мощность предприятий бытового обслуживания составляет 460 рабочих мест.

1.3.7. Санитарное состояние

В настоящее время санитарное состояние городского округа и города Кропоткина характеризуется следующим образом.

Самой острой проблемой является недостаточное обеспечение территории жилой зоны города инженерной инфраструктурой. В частности, отсутствует централизованная канализация индивидуальной жилой застройки в северной части города (в северо-восточном и северо-западном жилых районах). Недостаточен уровень водообеспечения. В плохом состоянии находятся водопроводные сети города, требуется замена тепловых и канализационных сетей.

В городе практически отсутствует ливневая канализация (за исключением центра города). В результате чего происходит подтопление части городской территории, расположенной между магистралями железных дорог, паводковыми водами.

Юго-восточная часть территории города периодически подвергается затоплению паводковыми водами за счёт разлива реки Кубань.

Недостаточно зелёных насаждений общего пользования. Плохо озеленены улицы в жилой застройке, особенно в северной части города.

В городе отсутствует набережная вдоль реки Кубань. Берег реки подвержен эрозии и разрушению. Требуются берегозащитные мероприятия.

Зона отдыха на реке Кубань недостаточно организована и благоустроена.

Город Кропоткин характеризуется развитой производственной зоной. Основная часть промышленных предприятий расположена в четырёх промышленно-складских зонах:

- Западной I;

- Западной II;

- Центральной;

- Восточной.

Однако ряд предприятий размещается в жилой застройке без соблюдения необходимых санитарных разрывов.

В производственных зонах (особенно Западной I) промышленные объекты размещаются без учёта функционального зонирования территории по классу вредности. Между промышленными предприятиями не соблюдаются технологические и санитарные разрывы.

От действующего в северной части города кладбища не выдержан санитарный разрыв до садоводческих товариществ и индивидуальной жилой застройки.

Требуется размещение в системе городского округа нового кладбища традиционного захоронения.

В северо-западной части города не произведена рекультивация в установленном порядке территории закрытой свалки мусора.

Вдоль магистралей железных дорог направлений Ростов-Баку и Краснодар-Ставрополь расположена жилая застройка без соблюдения санитарных разрывов в соответствии с действующими нормами.

Не соблюден нормативный разрыв от трасс внешнего транспорта М-29 «Кавказ» и «Темрюк-Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края» до жилой застройки и садоводческих товариществ.

По территории города проходят трассы магистральных трубопроводов (магистральный продуктопровод Грозный-Трудовая, магистральный нефтепровод Малгобек-Тихорецк, отвод к Кропоткинской нефтебазе), пересекающие город с юго-востока на северо-запад. Вдоль автомагистрали М-29 «Кавказ» с юга на север проложен магистральный газопровод «Александровская-Ленинградская».

От указанных трасс магистральных трубопроводов не обеспечен нормативный разрыв до жилой и общественно-деловой застройки и до садоводческих товариществ.

1.3.8. Существующий баланс территории

Таблица 9

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель муниципального образования г.Кропоткин в установленных границах. Всего: | га | 9768,0 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 1158,0 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 196,0 |
|  | Земли запаса | га | 19,0 |
|  | Земли населенного пункта, в том числе: | га | 8395,0 |
| I Жилая зона |  |  |  |
| 1.1 | Территория застройки индивидуальными жилыми домами | га | 855,05 |
| 1.2 | Территория застройки малоэтажными жилыми домами 2-3этажа | га | 11,30 |
| 1.3 | Территория застройки многоэтажными жилыми домами | га | 101,92 |
| 1.4 | Садоводческие товарищества | га | 467,0 |
| Итого по пункту I |  | га | 1435,27 |
| II Общественно-деловая зона |  |  |  |
| 2.1 | Территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи | га | 16,03 |
| 2.2 | Спортивно-оздоровительные учреждения | га | 10,38 |
| 2.3 | Территория учреждений здравоохранения, лечебно-оздоровительного назначения | га | 30,20 |
| 2.4 | Территория учреждений народного образования | га | 33,45 |
| 2.5 | Территория культовых зданий | га | 1,03 |
| 2.6 | Территория гаражей для индивидуальных автомашин и автостоянок | га | 37,91 |
| 2.7 | Территория объектов торговли, общественного питания | га | 20,50 |
| Итого по пункту II |  | га | 149,50 |
| III Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 3.1 | Производственные и коммунально-складские территории | га | 266,51 |
| 3.2 | Автоматических заправочных станций (АЗС) | га | 11,36 |
| 3.3 | Головные сооружения инженерной инфраструктуры (водозаборные сооружения, ТП, Очистные сооружения, ГРС) | га | 57,11 |
| 3.4 | Территория улично-дорожной сети | га | 649,53 |
| Итого по пункту III |  | га | 984,51 |
| IV Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |
| 4.1 | Земли сельскохозяйственного использования | га | 1362,70 |
| Итого по пункту IV |  | га | 1362,70 |
| V Зона рекреационного назначения |  |  |  |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 14,31 |
| 5.2 | Лесопарковая зелень | га | 2702,57 |
| 5.3 | Водные территории | га | 444,10 |
| 5.4 | Пляжная зона | га | 1,25 |
| Итого по пункту V |  | га | 3162,23 |
| VI Зона специального назначения |  |  |  |
| 6.1 | Кладбище традиционного захоронения | га | 7,05 |
| Итого по пункту VI |  | га | 7,05 |
| VII Зона режимных объектов |  |  |  |
| 7.1 | Территория режимных объектов | га | 67,23 |
| Итого по пункту VII |  | га | 67,23 |
| VIII Прочие |  |  |  |
| 8.1 | Пустыри | га | 1048,51 |
| 8.2 | Болото | га | 178,0 |
| Итого по пункту VIII |  | га | 1226,51 |
| ВСЕГО по пунктам I - VIII |  | га | 8395,0 |

Схема существующих границ земель

Схема существующих границ земель

2.  Проблемы и направления комплексного развития

округа муниципального образования город Кропоткин

Муниципальное образование город Кропоткин расположено в восточной части Краснодарского края, в среднем течении реки Кубань, на пересечении железных и автомобильных дорог в направлении Ростов-Баку и Темрюк-Краснодар – Кропоткин-граница Ставрополья. С запада, севера и востока к городу примыкают земли Кавказского района; южнее города расположена территория Гулькевичского района.

Занимая удобное географическое положение, располагаясь на важных транспортных артериях Краснодарского края, город Кропоткин в то же время имеет ряд существенных факторов, ограничивающих его территориальные возможности для перспективного развития, а именно:

- с южной стороны развитие города ограничено рекой Кубань с её развитой поймой и извилистыми берегами;

- в западном направлении развитие ограничено автодорогой федерального значения М-29 «Кавказ», промзоной города, очистными сооружениями, сложным рельефом со значительным перепадом высот и подтоплением территории;

- в северном направлении - трассами газопровода Россия - Турция и нефтепроводной системой Каспийского трубопроводного консорциума – Р, а также трассой автомобильной дороги Темрюк-Краснодар – Кропоткин-граница Ставрополья;

- в восточном направлении город подходит к границам станицы Кавказской и развитие его в этом направлении практически невозможно в связи с размещением на прилегающей территории вредных объектов (захоронения лигнина и птицефабрики).

Поэтому одной из главных задач нового генерального план является градостроительный прогноз перспективного направления развития города и городского округа на расчетный срок (до 2028 года) и направление его возможного развития за расчетный срок (до 2043 года).

В составе генерального плана рассматриваются следующие вопросы:

- прогноз устойчивого развития г.Кропоткина, как крупного города в природном комплексе и в системе расселения Краснодарского края и близлежащих районов;

- прогноз устойчивого развития города в качестве центра агломерации в системе расселения;

- преемственность тенденций территориальной и планировочной организации предшествующих генпланов;

- комплексное решение экологических, экономических и градостроительных задач.

Кроме факторов, ограничивающих перспективы территориального развития города и округа, на сегодняшнем этапе существует проблема неэффективности использования имеющихся в городе производственных площадей в Западной и Восточной промзонах.

В период экономической нестабильности, всеобщего спада промышленного производства, сокращения выпуска промышленной продукции, структурной перестройки промышленности большинство предприятий прошли процедуру реорганизации или банкротства. В результате распались на более мелкие хозяйствующие субъекты или распроданы по частям.

Это касается территорий Западной и Восточной промзон. Предприятия Восточной промзоны практически все обанкротились и в настоящее время не функционируют по назначению.

Анализ существующего размещения предприятий и организаций на территории Западной промышленной зоны показал, что производственные объекты расположены хаотично. В одном квартале и с общими границами находятся предприятия объектов пищевой промышленности, машиностроительного и металлообрабатывающего производства, строительной промышленности и объекты коммунального назначения.  Характерным является низкий коэффициент использования территории, случайный набор предприятий по их составу и размещению, большое количество мелких предприятий. В результате размещения отдельных площадок нарушены  транспортные связи. В частности перекрыто движение по 3-му Промышленному проезду в результате отведения участка под склад ГСМ, мазутохранилища и котельную ЗАО «ОМХАС».

Продажа собственности, а соответственно и земельных ресурсов, бессистемное  размещение промышленных объектов привело к тому, что некоторые собственники   имеют несколько площадок на территории промзоны, не имеющих общих границ. К ним относятся:

- филиал СКТБ «Стройдеталь» - имеет две площадки №4 и №4а по генеральному плану;

- ООО «Опт-Трейд» - две площадки №6 и №70 по генеральному плану;

- ОАО «КОПС» - три площадки №12, №55 и № 71 по генеральному плану;

- ООО «Палар» - две площадки №39 и №43 по генеральному плану;

- ЗАО «Тандер» - две площадки №19 и №42 по генеральному плану.

Такое положение негативно сказывается на технологических процессах предприятий, обеспечивает дополнительную нагрузку на транспортно- дорожную сеть  промзоны (ООО ЮНК-Агропродукт, ОАО «КОПС») и повышает риски, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, так как пожарный водоем ОАО «КОПС» расположен не на территории предприятия.

Кроме этого, анализ выявил ряд конфликтных ситуаций, связанных с размещением в санитарно-защитной зоне промышленных предприятий объектов пищевой промышленности:

- ОАО «КОПС» в соответствии с САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 глава 7.1.4 пункт 10 относится к III классу санитарной вредности с санитарно-защитной зонной, равной 300 м. В данную зону попадают площадки ООО «ЮНК-Агропродукт», относящиеся к промышленным объектам по обработке пищевых продуктов.  Негативное влияние на площадку ООО «ЮНК-Агропродукт» также оказывают автотранспортный парк В/ч 42677  и ремонтно-механические мастерские (В/ч 44565), относящиеся к IV классу санитарной вредности.

Проблему усугубляет то, что на территории воинских формирований находятся объекты капитального строительства с постоянным пребыванием людей.

Как уже отмечалось выше, основной причиной ситуации, сложившейся в Западном производственном районе, является бессистемность размещения объектов различных видов экономической деятельности и воинских формирований.  Положение усугубляет то, что земля под данными объектами  находится в частной собственности.

Поэтому при разработке генерального плана городского округа одной из важнейших задач явилось решение вопроса рационального функционального зонирования территорий промышленных зон, а также резервирование территорий под их перспективное развитие.

Существенной проблемой городского округа и города Кропоткина является затопление территорий пойменной части реки Кубань и юго-восточной части города паводковыми водами.

С учётом анализа геологических и гидрогеологических изысканий ОАО институтом «Кубаньводпроект» в генеральном плане обозначены границы затопления и предложены мероприятия по берегозащите, спрямлению русла реки Кубань и строительству оградительной дамбы. Данные мероприятия будут способствовать ликвидации условий, способствующих затоплению территории.

3. Обоснование предложений по территориальному

планированию округа муниципального образования г. Кропоткин

3.1. Экономическая база развития округа муниципального образования город Кропоткин

3.1.1. Тенденции и приоритеты экономического развития города

Город Кропоткин — один из перспективных городов Юга Краснодарского края. Выгодное географическое положение, мощный производственный и промышленный сектор экономики, крупный транспортный узел делают его способным оказать положительное влияние на развитие социально-экономической структуры всей Кубани и создают благоприятные условия для инвестирования. Перспективы развития города Кропоткина связаны, в основном, с его благоприятным геоэкономическим положением и относительно конкурентоспособными базовыми собственными ресурсами (под этим понимается  общая структура экономики, квалификационный состав трудовых ресурсов и их численность, инфраструктурная обеспеченность и т.д).

В экономике города ведущая роль принадлежит промышленному производству (город Кропоткин производит 1,6% промышленной продукции Краснодарского края). Доля промышленности в структуре видов деятельности составляет около 50%. Общий объем производства промышленной продукции по крупным и средним предприятиям за 2006 год составил  1 627,8 млн. руб. (109,6% по сравнению с  предыдущим годом). Основную долю (около 50%) в общем выпуске промышленной продукции занимают предприятия по производству пищевых продуктов, включая напитки, и табака.

Рис.2. Структура объемов отгруженных товаров и услуг

по видам экономической деятельности в 2006 г.

Рис.3. Структура объемов отгруженных товаров и услуг обрабатывающих производств в 2006 г. (по оперативным данным)

В основу экономического и градостроительного развития территории округа муниципального образования город Кропоткин положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно привлекательной территории города, адекватно имеющемуся потенциалу.

Общей стратегической целью социально-экономического развития округа муниципального образования г. Кропоткин на прогнозный период является обеспечение повышения качества жизни населения округа, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на территории города, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Стратегические направления социально-экономического развития городского округа муниципального образования г.Кропоткин определены на основе комплексных и целевых региональных и муниципальных программ, других документов стратегического характера, это, в первую очередь:

- Программа экономического и социального развития Краснодарского края на 2008-2012 годы;

- Схема территориального планирования Краснодарского края;

- Программа экономического и социального развития муниципального образования город Кропоткин Краснодарского края на 2005 – 2008 годы;

- Предварительный прогноз социально-экономического развития г.Кропоткин на 2008 год и  на период до 2010 года;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Кропоткин до 2020 года

Главным механизмом осуществления предлагаемых в генеральном плане направлений развития экономики является реализация мероприятий, намеченных в вышеуказанных программах.

Эти документы разработаны на среднесрочную перспективу, но именно они задают вектор развития территории и закладывают основы экономической и градостроительной ситуации на более отдаленный перспективный период.

Кроме программных документов важную роль играют также крупные инвестиционные проекты, обеспечивающие реализацию стратегических направлений развития территории.

Временной горизонт – практически на первую очередь, и это свидетельствует о том, что механизм развития территории города запущен и создается материально-техническая основа для хороших перспектив.

Ввиду проведенного анализа экономического развития городского округа в комплексе с оценкой преимуществ инвестирования определены отрасли, обладающие высокой привлекательностью для потенциальных инвесторов:

- розничная торговля,

- оптовая торговля,

- строительство,

- перерабатывающая промышленность,

- связь.

В данных областях экономики происходит расширение рынков сбыта, связанное с опережающим ростом спроса на продукцию предприятий указанных отраслей.

Все указанные отрасли по прогнозу сохранят высокие темпы роста (промышленность, транспорт, торговля – около 9%, связь - 6%), в строительстве темп роста прогнозируется на уровне 36%.

Рассматривается еще одно перспективное направление развития экономики муниципального образования – на основе использования транзитного положения территории г. Кропоткина, при высоком уровне транспортной инфраструктуры - развитие логистики, в целях транспортно-складского обслуживания ведения бизнеса.

Комплексный анализ различных факторов, влияющих на социально-экономическое развитие территории округа муниципального образования г.Кропоткин (геостратегическое и транспортное положение городского округа, его экономический и человеческий потенциал, природные ресурсы, развитость инфраструктуры, конкурентоспособность предприятий) позволил сформировать представление о существующих сильных и слабых сторонах в области социально-экономического развития, существующих возможностях для стратегического развития территории и возможных угрозах, способных помешать  успешному развитию города.

Положительными факторами, способствующими максимальной реализации имеющегося потенциала развития города, являются следующие:

1. Географическое и транспортное положение:

выгодное экономико-географическое положение на пересечении транспортных магистралей общероссийского значения, расположение в центре густозаселенного района;

2. Природные условия и ресурсы:

минерально-сырьевые, лесные ресурсы, близость к городу месторождений природного газа (Хадыженское, Западно-Нефтегорское), а также обеспеченность водными ресурсами создают благоприятные условия для развития промышленности.

3. Экономический и человеческий потенциал:

- благоприятный имидж региона для обеспечения притока квалифицированных кадров, бизнес-структур;

- развитое промышленное производство - уровень промышленного производства на душу населения в 2006 г. составил 32 тыс. руб.

- устойчивые положительные тенденции производства  продукции в промышленности и сельском хозяйстве;

- наличие в городе мощной учебной базы;

- положительный миграционный приток;

- наличие территориальных резервов для расширения площади застройки;

- накопленный производственный опыт.

В то же время существует ряд проблем, которые могут препятствовать реализации городским округом своего потенциала развития:

1. Недостаточная конкурентоспособность продукции и технологий:

- невысокая конкурентоспособность продукции, товаров и услуг местных товаропроизводителей. Недостаток современных технологий, обеспечивающих высокие качественные характеристики производимых продуктов и услуг;

- значительная степень физического и морального износа основного оборудования на большинстве предприятий города Кропоткина;

- отсутствие сертификатов качества продукции промышленных предприятий, соответствующих международным стандартам;

- недостаточный уровень использования современных систем управления, организации труда, использования ресурсов.

2. Недостаток ресурсов и развития инфраструктур для обеспечения высоких темпов роста экономики муниципального образования:

- недостаток ресурсной базы для предприятий пищевой  промышленности;

-финансовая система не способствует привлечению инвестиций промышленными предприятиями города, малым бизнесом;

- неразвитость фондового рынка, невостребованность лизинговых программ.

3. Социальные и демографические проблемы:

- высокий уровень бедности жителей городского округа: доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 26,3% (в крае – 24,5%, в России - 15,8% по итогам 2006 года);

- старение и естественная убыль населения;

- высокий уровень нерегистрируемой безработицы.

Для решения вышеуказанных проблем необходимо:

- Создание условий для повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономики:

- системное привлечение инвестиций в экономику округа муниципального образования г.Кропоткин посредством реализации ряда инвестиционных проектов;

- повышение конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей с помощью использования высоких технологий и перехода к новым стандартам качества;

- создание на базе западной промышленной зоны научно-производственных предприятий по выпуску продукции высоких технологий.

- Использование преимуществ географического положения, природных условий  территории:

- получение краевой  поддержки для реализации крупных инфраструктурных проектов на территории городского округа;

- повышение эффективности  работы предприятий пищевой промышленности;

- расширение сырьевой базы для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности за счет близлежащих сельскохозяйственных районов;

- привлечение инвестиций в жилищное строительство для удовлетворения растущего спроса со стороны жителей города.

- Использование потенциала рынков сбыта, который заключается в следующем:

- наличие высокого платежеспособного спроса на продукцию предприятий машиностроения;

- неудовлетворенность спроса населения в торгово-развлекательных услугах, что делает данный сектор экономики особенно привлекательным для инвесторов.

Город Кропоткин, как и большинство муниципальных образований  Краснодарского края, имеет потенциал для развития промышленности, прежде всего за счет обеспеченности сырьем, наличия производственных площадей и территориальных резервов для развития старых и открытия новых производств. При этом высокие конкурентные преимущества имеют: пищевая и перерабатывающая промышленность, производства ТЭК, машиностроения, а также промышленность строительных материалов.

Основными задачами развития промышленности города Кропоткина являются  достижение высоких темпов развития промышленного производства, преодоление отраслевых диспропорций на основе проведения промышленной и инвестиционной политики, направленной на максимальное использование отраслевых и территориальных конкурентных преимуществ, повышение коэффициента использования производственных мощностей действующих предприятий, создание новых производств и новых предприятий, использование инновационных технологий.

Предполагается развивать существующие на данный момент базовые отрасли промышленности, опережающими темпами должно осуществляться перепрофилирование не задействованных и неэффективно используемых промышленных территорий (новые индустриальные площадки). Это должно способствовать приходу инвестиций в отрасль промышленности и складской недвижимости.

Согласно «Схеме территориального планирования Краснодарского края», а также «Схеме функционального зонирования западного производственного района», разработанной ростовской фирмой ООО «Промтерпроект»,  перспективы развития промышленности городского округа муниципального образования г.Кропоткин связаны с размещением  на его территории предприятий по производству машин и оборудования, транспортных средств, по обработке древесины, производству пищевых продуктов, предприятий транспортно-складского хозяйства.

Территориальный анализ г. Кропоткина показал, что предприятия города сосредоточены в западном промышленном районе (Западной промзоне) общей площадью около 370 га и Восточной промзоне, на территории которой в данный момент располагается предприятие химической промышленности, находящееся в стадии банкротства.

Западная промзона насчитывает свыше 50 промышленных предприятий общей площадью около 100 га. Таким образом, около 200 га территории промзоны в настоящее время свободны от застройки, здесь размещены 5 крупных инвестиционных площадок под строительство предприятий складского комплекса, пищевой промышленности и промышленности строительных материалов:

- логистического парка площадью 4,8 га;

- завода по производству центробежных электрических насосов общей площадью 2,82 га;

- завода строительных материалов площадью 2,6 га;

- завода по производству крахмала и клейковины из зерна товарной пшеницы общей площадью 2,5 га;

- предприятия по переработке с/х продукции общей площадью 0,5 га.

Структура территорий существующих предприятий и инвестиционных проектов представлена на рис.4,5.

1- производство машин и оборудования

2- производство и распределение электроэнергии, воды и газа

3- производство пищевых продуктов, включая напитки и табака

4- металлообработка и производство готовых металлических изделий

5- промышленность строительных материалов

Рис.4. Структура территорий существующих предприятий

и инвестиционных проектов г. Кропоткина

Рис.5. Структура производственной территории г. Кропоткин

В настоящее время в крае проводится работа по организации на территории округа муниципального образования город Кропоткин «Особой экономической зоны» (ОЭЗ). Это усилит не только промышленные функции территории города, но и все без исключения отрасли хозяйственной специализации. Резко возрастет экономический потенциал города и Краснодарского края в целом.

Основными преимуществами, выделяющими город Кропоткин как оптимальное место для размещения особой экономической зоны промышленно-производственного типа, являются:

1.Наличие в городе Кропоткине, как наиболее развитого сектора экономики, промышленности (по уровню развития промышленного производства город занимает второе место в Краснодарском крае). При этом город выгодно отличает наличие предприятий промышленности с высоким уровнем культуры производства, таких как ОАО «Завод МИССП», ОАО «КрЭМЗ» и другие. Средний уровень заработной платы в отрасли составляет в городе Кропоткине 9 786 рублей (370 $).

2.Западная промышленная зона, рядом с которой планируется разместить ОЭЗ, имеет уже построенные, действующие предприятия со сложившейся коммунальной, транспортной и инженерной инфраструктурой. На территории зоны имеется подстанция № 330, имеющая неиспользуемые мощности более 12 МВт.

3. Выгодное территориальное размещение города Кропоткина, как на территории Краснодарского края, так и в ЮФО.

Город Кропоткин расположен в восточной части пояса промышленных территорий Краснодарского края, имеющих наиболее высокий промышленный потенциал,

Через город проходят транспортные коридоры – «Кавказ» и «Каспий-Азов».  Станция Кавказская, находящаяся на территории города Кропоткина  является крупным железнодорожным узлом Краснодарского края.

Город является зоной тяготения транзитных грузопотоков с Северного и Восточного направлений Российской Федерации.

4. Наличие в городе мощной учебной базы создает хорошие предпосылки создания научно-технического потенциала.

Город Кропоткин имеет на своей территории 2 профессиональных училища, 4 техникума и 6 филиалов высших учебных заведений, которые готовят специалистов в сфере экономики, государственного управления,  строительства, железнодорожного транспорта.

На территории особой экономической зоны предполагается разместить:

– в южной части зоны – логистический парк, завод по производству центробежных насосов, завод по производству крахмала, складские комплексы  по хранению, в том числе и сельхозпродукции;

- в северной части – промышленные предприятия непищевой направленности (завод по производству строительных материалов, тракторный завод, прочие).

Все предлагаемые администрацией проекты будут обеспечены бизнес-планами (крахмальный завод, центробежные насосы, логистический парк, завод по строительству металлоконструкций - инвентарных домиков, завод по производству строительных материалов и прочие). Администрация города оставляет за собой право проведения конкурса инвестиционных проектов  между инвесторами.

Стабильное развитие экономики, насыщение рынка товарами и услугами, обеспечение занятости населения — решение этих задач невозможно без использования потенциала малого бизнеса.

В городском округе муниципального образования г.Кропоткин развито малое предпринимательство во всех отраслях экономики. Общее количество субъектов малого предпринимательства, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность по городу Кропоткину в 2006 году,  составляет 3604 хозяйствующих субъекта, в том числе 504 малых предприятия.

Особенно развито малое предпринимательство в сфере, торговли и общественного питания, промышленности, в обслуживании и ремонте автотранспорта, в строительной сфере.

В настоящее время Кропоткин — единственный город в Краснодарском крае, где идет создание Бизнес-инкубатора (БИ), целью которого является стимулирование создания новых предприятий. Данный проект направлен на снятие таких проблем в области малого предпринимательства, как низкая «выживаемость» новых предприятий, высокие издержки на администрирование бизнеса, дефицит пригодных и доступных производственных и офисных площадей. Для осуществления деятельности Бизнес-инкубатора администрация города выступила инициатором проекта по строительству в Кропоткине специального центра.

Динамичное развитие экономики невозможно без решения социальных проблем, создания комфортных условий для проживания населения.

Для получения значимого прироста качества жизни населения необходимо проведение следующих мероприятий:

-  ускорение темпов проведения реформы жилищно-коммунального хозяйства,  повышение эффективности работы систем жизнеобеспечения, снижения потерь и предотвращение возможных аварий экологического характера;

- решение проблем переселения граждан из ветхого и аварийного жилья;

- создание условий для развития индивидуального жилищного строительства;

- развитие материальной базы учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культуры и других социальных отраслей, сокращение объемов незавершенного строительства;

- повышение качества социальных, образовательных и медицинских услуг: развитие службы охраны материнства и детства, оснащение лечебных учреждений современным диагностическим оборудованием, проведение профилактических мероприятий по борьбе с туберкулезом, наркоманией и другими заболеваниями социального характера, создание эффективной системы обучения в школах с использованием современных информационных технологий и другие мероприятий;

- повышение занятости населения, сокращение уровня безработицы.

Важнейшим фактором, влияющим на экономические результаты, является эффективность вновь осуществляемых инвестиционных проектов. Общий объем таких проектов в свою очередь зависит от объема привлекаемых инвестиций в реальный сектор экономики. Поэтому можно считать объем роста инвестиций важнейшим индикатором результативности  социально-экономического развития территории.

В «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Кропоткин до 2020 года» была осуществлена экспертная оценка среднегодовых темпов роста основных показателей в области экономики и социальной сферы по инвестиционному варианту (таблица 10).

Ожидаемые результаты реализации Стратегии

(инвестиционный вариант, действующие цены)

Таблица 10

| Наименование показателей | 2006г. | 2010г. | 2015г. | 2020г. | 2015г. в % к 2010г. | 2020г. в % к 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленная деятельность (объем отгруженной продукции) | 2551,4 | 3934,0 | 5520,0 | 6865,0 | 140,4 | 124,4 |
| Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей, млн. руб. | 119,0 | 170,8 | 231,0 | 289,0 | 135,3 | 125,0 |
| Объем услуг транспорта, млн. руб. | 234,0 | 321,0 | 442,0 | 536,0 | 137,8 | 121,3 |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 2625,9 | 4478,7 | 7390 | 11085,0 | 165,0 | 150,0 |
| Оборот общественного питания, млн. руб. | 56,5 | 106,4 | 175,5 | 272,0 | 165,0 | 155,0 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб. | 315,0 | 853,5 | 1255,0 | 1844,0 | 147,0 | 147,0 |
| Объем выполненных работ в сфере строительства, млн. руб. | 215,0 | 435,3 | 673,8 | 933,0 | 154,8 | 138,5 |
| Объем платных услуг населению, млн. руб. | 854,0 | 1622,0 | 3535,0 | 6220,0 | 217,9 | 176,0 |
| Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. | 29,3 | 30,4 | 29,8 | 29,3 | 98,0 | 98,3 |
| Уровень безработных | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 85,8 | 100 |
| Реальные доходы населения, в % к предыдущему году | 107,0 | 106,0 | 107,0 | 106,0 | 138,3 | 138,3 |
| Реальная заработная плата, в % к предыдущему году | 112,8 | 107,2 | 108,0 | 107,9 | 140,3 | 144,9 |
| Ввод жилья за счет всех источников, тыс.кв.м. | 23,1 | 29,0 | 32,0 | 36,0 | 110,3 | 112,5 |
| Количество больничных коек на 10 тыс. населения | 96,4 | 108,5 | 126,0 | 134,0 | 116,1 | 106,4 |
| Количество врачей на 10 тыс. населения | 31,7 | 33,0 | 34,5 | 37,5 | 104,5 | 108,7 |
| Обеспеченность дошкольными учреждениями на 1000 детей дошкольного возраста, мест | 450 | 536,0 | 560,0 | 600,0 | 104,5 | 107,1 |
| Обеспеченность клубными учреждениями на 100 тыс. населения, шт. | 1,3 | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 147,1 | 100 |
| Обеспеченность спортивными учреждениями на 100 тыс. населения, шт. | 127,8 | 130,0 | 134,7 | 138,0 | 103,6 | 102,5 |

|  | Промышленная деятельность (объем отгруженной продукции), млн.руб. |
| --- | --- |
|  | Объем продукции сельского хозяйства всех с/х производителей, млн. руб. |
|  | Объем услуг транспорта, млн. руб. |
|  | Оборот розничной торговли, млн. руб. |
|  | Оборот общественного питания, млн. руб. |
|  | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб. |
|  | Объем выполненных работ в сфере строительства, млн. руб. |
|  | Объем платных услуг населению, млн. руб. |

Рис. 6. Прогноз показателей экономического развития округа

муниципального образования г. Кропоткин до 2020 года

(инвестиционный вариант).

Реализация стратегии обеспечит рост основных показателей развития города в 2020 году в сравнении с 2006г. (в действующих ценах):

- увеличение объемов промышленной продукции в 2,7 раза;

- увеличение объемов продукции сельского хозяйства – в 2,4 раза;

- платных услуг населению – в 7,3 раза;

- услуг транспорта – в 2,3 раза;

- рост инвестиций в основной капитал в 5,9 раза;

-  рост реальной заработной платы  в 2,7 раза

- улучшение обеспеченности населения города социальными услугами;

Ожидаемые результаты реализации стратегии позволяют сделать вывод о высокой эффективности предлагаемых стратегических мероприятий по перечисленным критериям: экономическая эффективность (рост объема инвестиций, рост доли добавленной стоимости в объеме реализованной продукции), социальная эффективность (рост реальной заработной платы и среднедушевых доходов).

3.1.2. Структура существующего промышленного производства

Промышленность и коммунально-складское хозяйство городского округа на момент разработки генерального плана было представлено 396 предприятиями различных форм собственности и ведомственного подчинения. Ниже приводится список основных промышленных и коммунальных предприятий города.

Список основных предприятий

промышленного и коммунально-складского назначения

Таблица 11

| №№ пп | Наименование предприятий и место размещения |
| --- | --- |
|  | Производственно-коммунальная зона |
|  | Западная промышленная зона |
| 1 | Подстанция 330/110/35/10/6кВ «Кропоткин» |
| 2 | Здание штаба и складские помещения в\ч 44565 |
| 3 | Парково-складская зона( в\ч 01228) |
| 4 | Филиал СКТБ «Стройдеталь» |
| 5 | РММ в\ч 44565 |
| 6 | Парково-складская зона( в\ч 01228) |
| 7 | Производственная база ХСМУ |
| 8 | Филиал СКТБ «Стройдеталь» |
| 9 | ООО «ОптТрейд» |
| 10 | ООО «ЮНК-Агропродукт» |
| 11 | ООО «ПромСтройМатериалы» |
| 12 | Цех калибровки семян подсолнечника, переоборудование склада |
| 13 | ООО «Модуль» |
| 14 | Цех по ремонту и изготовлению металлоизделий |
| 15 | Цех по ремонту и изготовлению столярных изделий |
| 16 | Комбинат общественного питания |
| 17 | Коммунально-складская зона КОПСа |
| 18 | Пожарное депо |
| 19 | Прачечная СКЖД |
| 20 | Объект гражданской обороны |
| 21 | ЗАО «ОМХАС» |
| 22 | РММ в\ч 44565 |
| 23 | Производственная база (Бородин) |
| 24 | Производственная база (Гребенников) |
| 25 | ООО «Макси Лайн» размещение мукомольно-крупянного комплекса |
| 26 | Завод КОПС |
| 27 | Машиностроительный завод КМЗ «Радуга» |
| 28 | ЗАО «Тандер» склады |
| 29 | ООО «Паллар» цех обработки металлоизделий |
| 30 | Размещение в\ч 3717 |
| 31 | Строительная база ПМК-29 |
| 32 | База ОСтБ МО |
| 33 | Автопарк, склады в\ч 1481 |
| 34 | Строительная база ПМК-29 |
| 35 | Поликлиника |
| 36 | В\ч |
| 37 | Завод КРЭМЗ |
| 38 | Площадка для хранения автотехники |
| 39 | Склад |
| 40 | ЗАО ПТП «Спектр» |
| 41 | В\ч 12413 |
| 42 | Пожарный водоем |
| 43 | НПО «Альянс» |
| 44 | Завод МиССП |
| 45 | Завод по производству центробежных эл. насосов |
| 46 | Цех по производству металлоизделий |
| 47 | ТНП ЗАО «Темп» |
| 48 | Цех по производству строительных материалов |
| 49 | В\ч |
| 50 | Склад-зернохранилище (проект) |
| 51 | Предприятие по переработке с/х продукции (проект) |
| 52 | Склад с/х продукции (проект) |
| 53 | Логистический парк |
| 54 | Временная площадка (городок строителей) |
| 55 | «Вторчермет» |
| 56 | Кропоткинский элеватор |
| 57 | Хранилище растительного масла |
| 58 | ООО «Дельта» |
| 59 | Завод строительных материалов (проект) |
| 60 | Завод строительных материалов (проект) |
| 61 | Скважина |
| 62 | Завод по производству окон (проект) |
| 63 | Выставочный павильон |
|  | Восточная и Южная промышленные зоны |
| 64 | Завод силикатного кирпича |
| 65 | Фермерское хозяйство СТФ |
| 66 | Тепличное хозяйство фермерского хозяйства «Столяров» |
| 67 | Цех по производству соевого масла |
| 68 | ОО «Ароспектр» |
| 69 | Склад горючесмазочных материалов фермерского хозяйства |
| 70 | Нефтеперерабатывающая станция – 6 «Кропоткин» |
| 71 | Агрохим |
| 72 | Швейная фабрика |
| 73 | Кирпичный завод |
| 74 | Пивной завод |
| 75 | Маслоэкстракционный завод |
| 76 | Кропоткинский мясокомбинат |
| 77 | Бойня |
| 78 | Югмонтаж |
| 79 | Цех по производству олифы |
| 80 | Полевой стан |
| 81 | Производственная база |
| 82 | Производственная база ЧИП «Электромонтаж» |
| 83 | Производственная база ТОО «Кропоткинэлектромонтаж» |
| 84 | Кооператив «Цветовод» |
| 85 | Бригада АО «Виктория» |
| 86 | Молочно-товарная ферма АО «Виктория» |
| 87 | Производственная база АО «Виктория» |
| 88 | Производственное хозяйство АО «Цветы Кубани» |
| 89 | Маслопрессовый комплекс ООО «Южный полюс» (маслоцех и т.д.) |
| 90 | ООО «Каравай» (маслоцех и т.д.) |
| 91 | ООО «Интерфейс» |
| 92 | Бригада АО «Виктория» (склад ГСМ, летний лагерь) |
| 93 | Торговая база (тракторные запчасти) |
| 94 | Бригада отделения № 2 «Виктория» (склады, навесы сельхозтехники) |
| 95 | Лесоторговая база |
| 96 | ОАО завод ДОСААФ |
| 97 | ССМП |
| 98 | ХРСУ |
| 99 | Прорабский участок ОАО «Энергомонтаж поезд 764» |
| 100 | ООО «Южный полюс» (подъездной путь) |
| 101 | Спецэлеватормельмаш |
| 102 | Элеватор |
| 103 | ООО «Дерби» |
| 104 | Хлебозавод |
| 105 | Цех по переработке подсолнечника |
| 106 | Шоколадная фабрика |
| 107 | Макаронная фабрика |
| 108 | Южгидросервис |
| 109 | Топливная база, локомотивное депо |
| 110 | Производственная база термодиффузионного цинкования ОАО «РЖД» |
| 111 | Производственная база ССМУ БО |
| 112 | РМУ Южмонтажавтоматика |
| 113 | Молокозавод |
| 114 | Птицецех |
| 115 | Завод окон |
| 116 | ПМК - 19 |
| 117 | Государственное учреждение Краснодарского края «Кропоткинский лесхоз» |
| 118 | Столярный цех |
| 119 | Цех металлоизделий ООО «Блок» |
| 120 | Цех по ремонту рефрежераторов |
| 121 | Швейный цех |
| 122 | Кондитерский цех, склад муниципального унитарного предприятия «Комбинат школьного питания» |
| 123 | Склад-магазин ОАО «Кубаньснаб» |
| 124 | Прорабский участок мостостроительного управления |
| 125 | Склад ОРСа |
| 126 | Цех тротуарной плитки |
| 127 | Склады «Элеватормельмаш» |
| 128 | Склады ООО «Кропоткинское тарное предприятие» |
| 129 | Склад вторсырья |
| 130 | Склад угля |
| 131 | Лесосклад |
| 132 | Радиострой |
| 133 | ОПТ «Трейд» |
| 134 | ЭНИК |
| 135 | Производство тары |
| 136 | Производственная база ООО «ДМБ-Пресняков» |
| 137 | Производственная база Водоканала |
| 138 | Производственная база «Маяк» |
| 139 | Производственные базы частных предпринимателей |
| 140 | Дом лесника |
| 141 | Коммунально-складские предприятия |
|  | Прочие территории |
| 142 | Птицеферма |

3.1.3. Краткая характеристика наиболее крупных существующих предприятий градообразущей группы города

Самыми крупными промышленными предприятиями, функционирующими на территории муниципального образования г.Кропоткин являются:

- ОАО «Элеватормельмаш» - производство оборудования для предприятий АПК,

- ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод» - производство оборудования для нефтегазовой промышленности

- ОАО «Кропоткинский завод МИССП» - производство оборудования для изготовления полимерной тары

- ОАО ПО КМЗ «Радуга» -  производство металлоконструкций

- ОАО «Кропоткинский молочный комбинат» - производство молочной продукции

- ООО «Завод по экстракции растительных масел» - производство растительных масел

- ОАО КОПС  -  производство железобетонных конструкций

- ОАО «Кропоткинский элеватор» - производство муки, крупы и макаронных изделий.

ОАО «Элеватормельмаш»

ОАО «Элеватормельмаш» — крупнейший поставщик оборудования для агропромышленного комплекса на юге России. Предприятие основано в 1933 г.

ОАО «Элеватормельмаш» оснащено новейшим оборудованием и имеет серьезную производственную базу. Имеется свое конструкторское бюро, монтажная бригада. Модельный ряд товаров и услуг постоянно увеличивается: на сегодняшний день насчитывается более 200 наименований выпускаемого оборудования. В год конструкторским бюро ОАО «Элеватормельмаш» разрабатывается до 20 новых изделий.

ОАО «Элеватормельмаш» производит и реализует оборудование для элеваторов и зерноперерабатывающих предприятий:

-модельный ряд разгрузчиков автомобилей;

-модельный ряд пробоотборников для зерна;

-зерноочистительное оборудование;

-транспортеры (ленточные, шнековые, скребковые);

-оборудование для маслоцехов.

Предприятие расположено на территории восточной промзоны, занимает площадь 5,4 га.

Численность работающих – 275 чел.

ОАО Кропоткинский машиностроительный завод

Одно ведущих предприятий промышленности г. Кропоткина. Завод основан в 1974 году и на протяжении многих лет стабильно работает в нефтегазовой отрасли.

Предприятие производит оборудование для ремонта и прокладки трубопроводов. Номенклатура выпускаемой продукции включает свыше 70 наименований. Завод осуществляет сервисное обслуживание выпускаемых машин, по мере необходимости проводит пуско-наладочные работы. Продукция предприятия конкурентоспособна, участвует в строительстве трубопроводов наряду с импортными образцами.

Мощность предприятия – 97,4 млн. руб. в год.

Численность работающих - 229 человек.

Площадь занимаемой территории  - 6,8 га (западная промзона).

Основные виды выпускаемой продукции: - изоляционно- очистные комбайны, трубогибочные комплексы холодного производства для промысловых и магистральных продуктопроводов, оборудование для строительства подводных переходов, лебедки различного назначения, линии для очистки-изоляции труб в базовых (стационарных) условиях, центраторы внутренние гидравлические, специальные вездеходы для доставки грузов в заснеженных и заболоченных районах, установки горизонтального бурения.

ОАО «Кропоткинский завод монтажных и специальных

строительных приспособлений»

«Кропоткинский завод МиССП» создан в 1980 году для производства сложных монтажных инструментов. В 1994 году завод был перепрофилирован и начал выпуск нового автоматического и полуавтоматического оборудования по производству  полиэтиленовой и полипропиленовой тары.

В настоящее время «Кропоткинский завод МиССП» является одним из ведущих отечественных производителей автоматического и полуавтоматического выдувного оборудования. Основными видами выпускаемой продукции являются: высокотехнологическое оборудование для изготовления ПЭТ-емкостей, полимерных емкостей, полиэтиленовой пленки, экструдеры, дозаторы, автоматы для фасовки и упаковки сыпучих продуктов.

Оборудование завода сертифицировано, комплектуется пневматикой и электроникой ведущих мировых фирм.

Выпускаемое предприятием оборудование реализуется в крае, российских регионах, а так же в странах СНГ и дальнего зарубежья. В 2006 году освоен выпуск более производительного оборудования, образец был представлен на выставке в Москве,  разработана линия розлива.

Мощность предприятия – 165,1 млн. руб. в год.

Численность работающих  - 301 человек

Предприятие расположено в западной промзоне, площадь занимаемой территории - 7,45 га.

ОАО ПО КМЗ «Радуга»

Кропоткинский машиностроительный завод занимается производством металлических барьерных дорожных ограждений (единственное предприятие на Юге России), осуществляет горячее цинкование металлоконструкций. В 2004 году произведена модернизация оборудования и начато производство дождевальных машин последнего поколения - в настоящее время это единственное в России предприятие по выпуску данного вида продукции

Предприятие находится на территории западного промышленного района.

Численность работающих – 226 чел.

ОАО «Кропоткинский молочный комбинат»

Кропоткинский молочный комбинат - одно из крупнейших и стабильно работающих перерабатывающих предприятий молочной промышленности Кубани.

Численность работающих – 408 чел

Комбинат перерабатывает 42 тыс.т. молока в год, вырабатывает более 100 наименований продукции. Удельный вес объема выпуска товарной продукции предприятия составляет около 10% в молочной промышленности Кубани.

Комбинат имеет свою торговую сеть, состоящую из 16 магазинов с товарооборотом более 20 млн. в год. Предприятие получило статус «Лидер Российской экономики», внесено в международный реестр товаропроизводителей стран ЕЭС и представлено в национальном ежегоднике «Синие страницы России».

Комбинат расположен в восточной промзоне.

ООО «Завод по экстракции растительных масел»

Является основным бюджетообразующим предприятием города. Занимается производством неочищенных растительных масел. Мощность предприятия – 730 т/сутки.

Объём отгрузки товаров и услуг предприятия за 2006 г. составил 139,8 млн. руб. В период 2001 – 2005 г. производство растительного масла в городе выросло более чем в два раза.

Площадь участка – 9,8 га  (восточная промзона)

Численность работающих – 381 чел

ОАО «КОПС»

Кропоткинское объединённое предприятие стройиндустрии образовано в 1965 году, занимается производством железобетонных конструкций.

ОАО «КОПС» является бюджетообразующим предприятием города, объем отгрузки товаров за 2006 год составил 133,3 млн.руб. или 131,9% от уровня прошлого года. В 2006 году предприятием освоены новые виды продукции для строительства промышленных и гражданских сооружений: ригели, колонны, плиты ребристые сантехнические.

Расположено в западной промзоне

Выпускает все виды железобетонных изделий: бордюры, диафрагмы, дорожные плиты, колонны, ограды, опоры, плиты перекрытия, товарный бетон и др.

Численность работающих - 297 человек.

ОАО «Кропоткинский элеватор»

Предприятие основано в 1969 году.

Численность работающих - 191 человек

Основные виды деятельности: продажа и покупка зерновых и других сельскохозяйственных культур, помол давальческого зерна, его хранение, высокотехнологические процессы подработки и сушки зерновых.

Продукция элеватора соответствует требованиям мировых стандартов, обладает замечательными вкусовыми и эстетическими данными.

На элеваторе оказываются услуги по производству анализов в лаборатории на современном оборудовании: определяются физико-химические показатели качества зерна и продуктов его переработки.

Мощность – хранение 65 тыс.тонн зерновых культур, мельница - 100 тонн/сутки.

Территория – 8,9 га (западная промзона)

ТОО «Кромяс»

Кропоткинский мясокомбинат расположен в восточном промышленном районе. Площадь территории составляет 1,08 га.

Численность работающих - 275 чел.

Основными видами продукции являются: мясо, субпродукты, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты.

В данное время на комбинате заканчивается реконструкция, восстанавливается производство. За 2006 год выпущено 3,0 тыс. тонн мяса и полуфабрикатов, объем производства составил 49,6 млн. руб.

ОАО Кропоткинский хлебокомбинат

Место размещения - ул. Пушкина, 159 восточная промзона

Занимаемая территория - 1,43 га

Численность работающих - 297 человек.

Основные виды, выпускаемой продукции:

- хлеб и хлебобулочные изделия                         -	6600 тонн

- кондитерские изделия                                         -	13 тонн

- макаронные изделия                                            -	29 тонн

ООО «Кропоткинский Агрохим»

Расположено в восточной промзоне.

Основной вид деятельности: производство химических средств защиты растений

Площадь участка- 9,9 га.

Мощность предприятия -10 000 т/год.

Численность работающих– 180 чел.

3.2. Размещение г.Кропоткина в системе городской агломерации

Принципы формирования городской агломерации

Генплан предусматривает устойчивое развитие городской агломерации путем соединения благоприятных возможностей её развития с требованиями рыночной экономики и территориального размещения труда. При этом предполагается формирование гибкой территориальной организации хозяйств и системы расселения, согласование на этой основе интереса различных сфер экономики и локальных групп населения, перехода от автономного развития к взаимодействию города и других близлежащих поселений.

Городская агломерация в данном проекте объединяет систему взаимосвязанных населенных пунктов и прилегающих к ним территорий с центром агломерации городом Кропоткин и между собой. Взаимосвязи включают трудовые, экономические, культурно-бытовые, рекреационные передвижения и влияние на экологию среды проживания.

Кропоткинская агломерация имеет центр (ядро) в г.Кропоткине и территорию по форме близкую к концентрической. Временные расстояния от границ агломерации до её ядра составляют в среднем 0,5 часа на автомобиле.

В состав агломерации входят сельские поселения Кавказского и Гулькевичского районов, это система средних и малых сельских населенных пунктов: станиц, поселков, хуторов.

Кропоткин, как центр тяготеющего расселения, оказывает на населенные пункты свое социально-экономическое влияние. Ядро агломерации - город Кропоткин является единым экономическим пространством, местом приложения труда, расселения и рекреации. Влияние Кропоткинской агломерации на г.Кропоткин в данном проекте рассматривается в основном в градостроительных аспектах развития генплана города: во влиянии на определение прогнозной численности населения, формировании сферы занятости, развитии транспорта, сферы культурно-бытового обслуживания, в создании открытого общегородского центра.

Город Кропоткин, как многофункциональный центр, обеспечивает местами приложения труда мигрирующее население агломерации ориентировочно из расчета  2-х мест из 10-ти мест приложения труда. В населенных пунктах, входящих в агломерацию, размещаются места приложения труда 8 из 10 необходимых. Отсюда вывод: - дневное население города будет превышать ночное.

Характерным для настоящего периода является то, что мигрирующее население не только поглощает места занятости, но и создает места приложения труда, в основном в сфере торговли и услуг. Дневное население города увеличивается за счёт трудовой миграции и за счёт культурно-деловых поездок населения агломерации.

В настоящее время, в период кризиса производительных сил, в статистике не прослеживается информация по экономической взаимосвязи г.Кропоткина и тяготеющих населенных пунктов или межселенные связи.

Для определения границ агломерации проведен анализ транспортных связей центра агломерации с населением внешней зоны на основе натурного обследования.

Анализ показал, что затраты времени на автобусах пригородного сообщения составляют около 0,5 часа, т.е. реальные транспортные связи города Кропоткина с населенными пунктами зоны тяготения находятся в пределах получасовой доступности.

Имеет место интенсивная связь между г.Кропоткиным, ст.Кавказской, ст.Казанской.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о наличии, в пределах получасовой доступности от города, единой агломерационной системы расселения с центром в городе Кропоткине.

Территорию Кропоткинской городской агломерации по степени интенсивности культурно-бытовых связей можно разделить на внешний пояс и ядро агломерации с центром в г.Кропоткине.

Ядро агломерации - территория в административных границах города.

Внешняя зона - населенные пункты административных районов: Кавказского и Гулькевичского.

Всего включено в агломерацию населенных пунктов – 54 в том числе:

- город        -  1

- станиц       -  3

- поселков   - 26, из них 2 посёлка городского типа

- сел              -  3

- хуторов     -  21

Численность населения в зоне агломерации

Таблица 12

| Наименование | Население, чел | % от общей численности |
| --- | --- | --- |
| в станицах | 28762 | 20 |
| в поселках | 36034 | 19 |
| в селах | 9832 | 6 |
| в хуторах | 8206 | 5 |
| Всего: | 82834 | 50% |
| в г.Кропоткине | 80039 | 50% |

Всего во внешней зоне агломерации проживает 82834 человека. Ядро Кропоткинской агломерации закреплено административной границей города. Граница внешнего пояса определена транспортной доступностью и зоной экономического влияния, которые постоянны для определенного периода технического и социально экономического развития.

Перечень населенных пунктов, входящих в Кропоткинскую

городскую агломерацию

Таблица 13

| №№ пп | Наименование населённого пункта | Административный статус | Существующая численность населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кропоткин | город | 80039 |
| 2 | Кавказская | станица | 11 450 |
| 3 | Казанская | станица | 11 225 |
| 4 | Темижбекская | станица | 6087 |
| 5 | Им.М.Горького | поселок | 2146 |
| 6 | Озерный | поселок | 494 |
| 7 | Пролетарский | поселок | 700 |
| 8 | Степной | поселок | 1019 |
| 9 | Мирской | поселок | 3011 |
| 10 | Возрождение | поселок | 328 |
| 11 | Десятихатка | поселок | 268 |
| 12 | Комсомольский | поселок | 159 |
| 13 | Красноармейский | поселок | 151 |
| 14 | Октябрьский | поселок | 138 |
| 15 | Расцвет | поселок | 503 |
| 16 | Пролетарский | хутор | 74 |
| 17 | Черномуровский | хутор | 274 |
| 18 | Лосево | хутор | 1947 |
| 19 | Казачий | хутор | 211 |
| 20 | Рогачев | хутор | 249 |
| 21 | Р.Люксембург | хутор | 208 |
| 22 | Привольный | хутор | 702 |
| 23 | Внуковский | хутор | 458 |
| 24 | Восточный | хутор | 111 |
| 25 | Красная Звезда | хутор | 81 |
| 26 | Полтавский | хутор | 136 |
| 27 | Прибрежный | хутор | 62 |
| 28 | Венцы | поселок | 3835 |
| 29 | Заря | поселок | 501 |
| 30 | Лесодача | поселок | 515 |
| 31 | Первомайского лесничества | поселок | 48 |
| 32 | Комсомольский | поселок | 1398 |
| 33 | Кубань | поселок | 2563 |
| 34 | Дальний | поселок | 318 |
| 35 | Мирный | поселок | 533 |
| 36 | Новоивановский | поселок | 1008 |
| 37 | Подлесный | поселок | 167 |
| 38 | Советский | поселок | 1056 |
| 39 | Трудовой | поселок | 130 |
| 40 | Урожайный | поселок | 643 |
| 41 | Гирей | пгт | 6773 |
| 42 | Красносельский | пгт | 7629 |
| 43 | Майкопское | село | 4135 |
| 44 | Приозерное | село | 16 |
| 45 | Новоукраинское | село | 5681 |
| 46 | Лебяжий | хутор | 142 |
| 47 | Черединовский | хутор | 124 |
| 48 | Духовской | хутор | 871 |
| 49 | Кравченко | хутор | 14 |
| 50 | Красная Поляна | хутор | 454 |
| 51 | Крупский | хутор | 504 |
| 52 | Подлесный | хутор | 26 |
| 53 | Тельман | хутор | 1233 |
| 54 | Самойлов | хутор | 325 |
|  | Всего |  | 162873 |

Существующее население в пределах Кропоткинской городской агломерации составляет 162873 чел., в том числе город Кропоткин - 80039 чел. (49 %).

Наиболее крупными населенными пунктами, входящими в агломерацию являются ст.Кавказская - административный центр Кавказского района с численностью населения 11450 человек; ст.Казанская – административный центр Казанского сельского поселения Кавказского района с численностью населения 11225 человек.

Для Кропоткинской агломерации характерны трудовые миграционные потоки. По данным обследования  маятниковая миграция в пределах агломерации составляет около 9500 человек. Особенно ярко маятниковая миграция прослеживается по основным транспортным связям от периферии к центру агломерации.

Схема проектируемых границ земель разл. катег.

Схема проектируемых границ земель разл.катег.

Схема размещения округа мо в системе расселения

Схема размещения округа мо в системе расселения

3.3. Расчет перспективной численности населения

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения округа муниципального образования город Кропоткин учитываются положения Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года, где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены – повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

В городе Кропоткине, как и в большинстве промышленных городов, баланс рождений и смертей в первой половине XXI в., скорее всего, будет складываться таким образом, что естественный прирост населения окажется отрицательным. А это значит, что, формируясь только за счет процессов естественного воспроизводства, население города неизбежно будет уменьшаться в численности и быстро стареть. Обеим этим тенденциям способен противодействовать только приток иммигрантов - в большей или меньшей степени в зависимости от объема и состава миграционных потоков.

Проект принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографической обстановки в стране в целом и на территории Краснодарского края в частности. В основном, это учитывается на этапах после 2010 года, так как, помимо всего прочего, большинство учёных-демографов считает, что трудный, но демографически закономерный и ранее предсказанный цикл падения естественного прироста должен замедлиться.

К комплексным мерам, направленным на повышение рождаемости, общее улучшение демографической обстановки в соответствии с положениями Концепции демографического развития РФ  относятся следующие меры:

- поощрение более высокой рождаемости через экономические, социальные и пропагандистские воздействия;

- всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности;

- улучшение репродуктивного здоровья населения путем совершенствования профилактической и лечебно-диагностической помощи;

-осуществление адаптационных мер в условиях сокращения и старения населения, а именно принятие мер по созданию условий для продления трудовой деятельности и благополучной жизни пожилых людей, что является важной частью демографической политики, ибо сохранение населения – одна из форм демографического роста;

-регулирование миграционных потоков в целях создания действенных механизмов замещения естественной убыли населения Российской Федерации;

- повышение эффективности использования миграционных потоков путем достижения соответствия их объемов, направлений и состава интересам социально-экономического развития Российской Федерации;

Исходя из этих соображений генеральным планом, учитывая достаточно высокий жизненный потенциал территории, выбрано направление на увеличение численности населения города, так как с позиции логики  и экономики иная позиция является тупиковой, не способной к развитию и, более того, отсекающий все пути для развития потенциала городского округа.

Прогноз численности населения округа муниципального образования г. Кропоткин разработан по следующим проектным этапам:

I очередь  -  2018 г.;

Расчетный срок - 2028 г.;

Долгосрочная перспектива (прогнозный срок) - 2043 г.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2007 г

Прогноз численности населения города Кропоткина выполнен методом «передвижки возрастов». Суть метода состоит в переходе населения из одной возрастной группы в другую в течение рассматриваемых временных периодов  (из группы лиц младшего возраста в группу лиц трудоспособного возраста, а из неё – в группу лиц старших возрастов), с учётом мигрирующего населения;

Это комплексный вариант прогноза, учитывающий помимо половозрастной структуры населения, механическое движение населения, общий коэффициент смертности (ожидаемую продолжительность жизни), суммарный коэффициент рождаемости.

Прогноз, выполненный методом «передвижки возрастов» имеет определённые преимущества по сравнению с другими вариантами прогноза (в частности, выполненным по методу учёта естественного и механического прироста населения), так как  определяет не только  общую численность населения, но и показывает изменения его половозрастной структуры, что даёт возможность определить трудовой потенциал территории в разрезе периодов освоения.

В прогнозе численности населения округа муниципального образования город Кропоткин заложены следующие тенденции, обусловленные проведением эффективной демографической и миграционной политики:

-рост уровня рождаемости;

-снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов;

-рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;

-рост миграционных потоков, активизация трудовой иммиграции (особенно в период после 2010 г.).

Параметры, используемые при расчёте численности населения округа муниципального образования г. Кропоткин

по методу «передвижки возрастов»

Таблица 14

| Показатели | Ед.изм. | 2008/2012 | 2013/2017 | 2018/2022 | 2023/2027 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент суммарной рождаемости, число рождений на 1 женщину | ед | 1,342 | 1,683 | 1,804 | 1,877 |  |  |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 14,57 | 12,83 | 11,10 | 9,37 |  |  |
| Миграционный среднегодовой прирост | чел | 955 | 1031 | 1107 | 1183 |  |  |

Заложенный в прогнозной оценке рост численности населения обусловлен необходимостью реализации поставленной в генеральном плане  стратегической задачи достижения высокого уровня социально-экономического развития, адекватного имеющемуся потенциалу, и, соответственно, адекватными потребностями в трудовых ресурсах. Рост численности населения будет достигнут как за счет улучшения демографической ситуации (в рамках проводимой демографической политики на федеральном и региональном уровнях), так и за счет проведения эффективной миграционной политики (в части стимулирования трудовой иммиграции).

В соответствии с выполненным прогнозным расчетом общая численность населения города Кропоткина имеет устойчивую тенденцию увеличения по всем проектным периодам (см. таблицу 15).

Прогноз численности населения

округа муниципального образования г. Кропоткин

Таблица 15

| Показатели | Базовый период (2008 г.) | Первая очередь (2018 год) | Расчетный срок (2028 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Население, всего | 80039 | 90000 | 100000 |
| В том числе |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 11827 | 14424 | 20312 |
| в трудоспособном возрасте | 48202 | 51376 | 52545 |
| старше трудоспособного возраста | 20010 | 24200 | 27143 |

Достижение проектной численности населения может произойти только при условии увеличения, как естественного, так и механического прироста (по отношению к существующему).

Таким образом, принимаем на расчетный срок 2028 год проектную численность населения 100 000 человек.

Город с населением 100 000 человек приобретает статус среднего города, что требует обновления градостроительной структуры населенного пункта и дополнительной проработки перспективы развития города.

В расчёте численности населения городского округа на долгосрочную перспективу заложены прогнозные параметры  2027 г. Численность населения округа муниципального образования город Кропоткин к 2043 году может составить 117 тыс.человек.

3.4. Расчет проектной территории

Расчет проектной территории производится в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, исходя из потребностей городского округа.

В соответствии с прогнозным расчётом численность населения округа муниципального образования город Кропоткин составит:

к 2018 году – 90 000 чел.,

к 2028 году – 100 000 чел.,

к 2043 г. – 117 000 чел.

В том числе прирост населения, составит:

к 2018 году – 9 961 чел. или 3 320 семей,

к 2028 году – 19 961 чел. или 6 654 семьи,

к 2043 г. – 36 961 чел. или 12 320 семей.

При определении потребности в новой селитебной территории необходимо учесть, что проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего жилищного фонда. Убыль составит ветхий фонд, жилищный фонд, находящийся в зонах особого санитарно-гигиенического режима, а также в реконструируемой центральной части города.

То есть новое жилищное строительство рассчитано на обеспечение не только прирастающего (нового) населения, но и для расселения жителей с целью улучшения жилищных условий.

На территории перспективного жилищного строительства ведется освоение дачных участков (садоводческих товариществ). Генпланом предусмотрена возможность, на перспективу, частичного перевода садовых домиков в индивидуальный жилой фонд города. В данном случае не возникнет потребности в новой территории под жилую застройку, однако необходимо обеспечить население на территории бывших садоводческих товариществ объектами обслуживания и привести в соответствие путём разработки проектов планировки архитектурно-планировочную структуру садоводческих товариществ в связи с ненормативной шириной существующих в дачных массивах улиц.

Генпланом условно принят коэффициент перевода садовых домов в индивидуальный жилой фонд в количестве 20% от общего числа.

Таким образом, генеральным планом предусмотрено обеспечить новой селитебной территорией:

к 2017 году – 10 061 чел. или 3354 семьи,

к 2027 году – 35 542 чел. или 11 847 семей

к 2043 году – 52 600 чел. или 17 533 семьи.

Предварительная потребность в новой селитебной территории определена в соответствии со следующими принятыми типами застройки:

- 1-2 этажная усадебная с приусадебными участками от 0,05 до 0,08 га;

- 2-3-этажная многоквартирная застройка;

- 4-9 этажная секционная застройка

Согласно СНиП 2.07.01-89* п. 2.20 для предварительного определения потребной селитебной территории населения усадебной застройки норма составляет 0,13  га селитебной территории на дом, при застройке секционными домами без участков при квартире – 0,01 га на квартиру.

Нормативная потребность в новой селитебной территории на 1 очередь строительства будет составлять:

- для жителей усадебной застройки – 23,0 га,

- для жителей секционной застройки – 31,8 га.

Итого 54,8 га

Нормативная потребность в новой селитебной территории на расчётный срок будет составлять:

- для жителей усадебной застройки – 354,1 га (без территорий садоводческих товариществ, переводимых в индивидуальный жилой фонд)

- для жителей секционной застройки – 91,2 га.

Итого 445,3 га

Нормативная потребность в новой селитебной территории на долгосрочную перспективу составит ориентировочно 1 400 га, что потребует резервирования новых территорий за пределами границ города.

3.5. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Расчет потребности учреждений и предприятий обслуживания произведен согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчет потребности школ произведен в соответствии с демографией г.Кропоткина из расчета 100% охвата детей средним образованием.

Потребность детских дошкольных учреждений определяется исходя из 85% охвата детей в возрасте 2-6 лет детскими дошкольными учреждениями.

В таблице приводится расчет объектов культурно-бытового обслуживания на расчетный срок генерального плана до 2028 года с учётом обеспечения проектного населения города и сопряженного населения (близлежащих населенных пунктов, входящих в Кропоткинскую городскую агломерацию).

Таблица 16 соцкультбыта 6 стр.

1

2

3

4

5

6

Схема границ зон негатив.

Схема границ зон негатив.