|  |  | СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ТОм I Утверждаемая часть проекта Часть 1 Положения о территориальном планировании Краснодар, 2009 г. Краснодар, 2009 г |
| --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ |  |  |
| Подпись дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ"

Муниципальный контракт №1 от 19 октября 2009 г.

Заказчик: Администрация муниципального образования

Кавказский район

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

муниципального образования

Кавказский район Краснодарского края 
с учетом территории 
Кропоткинского городского поселения

ТОМ I

утверждаемая часть проекта

Часть 1

Положения о территориальном планировании

| Генеральный директор | С.Г. Кашин |
| --- | --- |
| Руководитель мастерской, Главный архитектор проекта | В.М. Кипчатова |

Краснодар, 2009 г.

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

И УЧАСТНИКОВ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

| Главный архитектор проекта | ООО «ПИТП» В.М. Кипчатова |
| --- | --- |
| Архитектурно-планировочная часть и компьютерное обеспечение ГАП Руководитель группы Руководитель группы Архитектор Инженер Ведущий экономист Консультант | ООО «ПИТП» В.М. Кипчатова Ю.Н. Фролова А.В. Масловская А.В. Русякина Т.В. Шарудилова Н.В.Монастырев В. Литвинова |
| Инженерная инфраструктура | ООО «Юг-Ресурс-XXI», г.Краснодар |
| Охрана историко-культурного наследия | ОАО «Наследие Кубани», г.Краснодар |
| Инженерно-геологическое районирование | ГУП "Кубаньгеология" филиал - азовское отделение, г.Темрюк |
| Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | ООО «Инженерный Консалтинговый Центр «ПромТехноЭксперт», г. Краснодар |
| Сельское хозяйство | ФГУП "Госземкадастрсъемка"- ВИСХАГИ, г. Краснодар |
| Картографические работы М 1 : 25 000 | ФГУП "Северокавказское аэрогеодезическое предприятие", Экспедиция 205 |

СОСТАВ ПРОЕКТА:

| Том I. Утверждаемая часть проекта |  |
| --- | --- |
| Часть 1 | Положения о территориальном планировании |
| Раздел 1 | Описание целей и задач территориального планирования |
| Раздел 2 | Описание мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения |
| Часть 2 | Графические материалы (схемы) территориального планирования |
| Раздел 3 | Основной чертеж схемы территориального планирования Кавказского района |
| Раздел 4 | Схемы границ территорий, земель различных категорий и ограничений |
| Раздел 5 | Схемы границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения или на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального района, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования |  |
| Часть 1 | Описание обоснований к проекту схемы территориального планирования. Пояснительная записка |
| Раздел 1 | Анализ состояния и перспектив развития территории |
| Раздел 2 | Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию |
| Раздел 3 | Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию |
| Часть 2 | Графические материалы (схемы) по обоснованию проекта схемы территориального планирования |
| Раздел 4 | Схемы с отображением информации о состоянии территорий, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования |
| Раздел 5 | Схемы с отображением предложений по территориальному планированию |

Материалы, выполненные субподрядными организациями

| Раздел «Сельское хозяйство» | Южный филиал ФГУП «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ |
| --- | --- |
| Технический отчет «Составление схематической карты инженерно-геологического районирования». | ГУП «Кубаньгеология» филиал Азовское отделение |
| Раздел «Охрана историко-культурного наследия» | ОАО «Наследие Кубани» |
| Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. | ООО «Инженерный Консалтинговый Центр «ПромТехноЭксперт» |
| Картографические работы М 1 : 25 000 | Филиал ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» Экспедиция № 205 |

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование чертежа | Гриф | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Том I. Часть 2. Графические материалы (схемы) территориального планирования |  |  |  |  |
| Раздел 3. Основной чертеж схемы территориального планирования Кавказского района |  |  |  |  |
| 1. | Схема территориального планирования муниципального образования Кавказский район (основной чертеж) | ДСП | 1:50 000 | СТП -1 |
| Раздел 4. Схемы границ территорий, земель различных категорий и ограничений |  |  |  |  |
| 2 | Схема административно-территориальных границ | ДСП | 1:50 000 | СТП -2 |
| 3 | Схема ограничений использования территорий на расчетный срок | ДСП | 1:50 000 | СТП -3/1 |
| 4 | Схема ограничений использования территорий на расчетный срок. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | ДСП | 1:50 000 | СТП -3/2 |
| 5 | Схема границ территорий и земель различных категорий | ДСП | 1:50 000 | СТП -4 |
| Раздел 5. Схемы границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения или на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального района, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения |  |  |  |  |
| 6 | Схема объектов электро- и газоснабжения | ДСП | 1:50 000 | СТП -5 |
| 7 | Схема автомобильных дорог общего пользования | ДСП | 1:50 000 | СТП -6 |
| 8 | Схема размещения объектов социального обслуживания и иных объектов местного значения | ДСП | 1:50 000 | СТП -7 |
| Том II. Часть 2. Графические материалы (схемы) по обоснованию проекта схемы территориального планирования |  |  |  |  |
| Раздел 4. Схемы с отображением информации о состоянии территорий, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования |  |  |  |  |
| 9. | Ситуационная схема размещения планируемой территории в структуре Краснодарского края | б/г | 1:600 000 | СТП МО- 8 |
| 10. | Схема современного использования и планировочных ограничений территории | ДСП | 1:50 000 | СТП МО -9 |
| Раздел 5. Схемы с отображением предложений по территориальному планированию |  |  |  |  |
| 11. | Схема очередности освоения территории и размещения основных инвестиционных площадок | ДСП | 1:50 000 | СТП МО -10 |

СОДЕРЖАНИЕ.

Общие положения	8

Раздел 1. описание целей и задач территориального планирования	11

1.1. Цели территориального планирования	11

1.2. Задачи территориального планирования	13

РАздел 2. описание мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения	15

2.1. Местоположение и характеристика района проектирования. проблемы и Специфика его развития	15

2.2. Прогноз численности населения	24

2.3. Использование земельного фонда, баланс земель по категориям	28

2.4. Перспективные направления экономического развития территории	28

2.5. Планировочная организация территории	33

2.6. Развитие и размещение объектов капитального строительства	35

2.6.1. Развитие населенных пунктов	36

2.6.2. Развитие социальной инфраструктуры	38

2.6.3. Развитие производственной сферы	46

2.6.4. Развитие транспортной инфраструктуры	48

2.6.5. Развитие инженерной инфраструктуры	53

2.7. Санитарная очистка территории и коммунальное хозяйство	55

2.8. Зоны с особыми условиями использования территории и планировочные ограничения	55

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	62

Общие положения

Проект схемы территориального планирования муниципального образования Кавказский район разработан по заказу администрации муниципального образования Кавказский район, на основании муниципального контракта №1 от 19 октября 2009 года и в соответствии с заданием на проектирование.

Схема территориального планирования муниципального образования Кавказский район с учетом территории Кропоткинского городского поселения выполнена в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ и изменениями, внесенными в Градостроительный Кодекс в период с 2005 года до момента  разработки данного проекта;

- Градостроительного кодекса Краснодарского края от 21 июля 2008 года N 1540-КЗ;

- СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных постановлением законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Территориальное планирование муниципального образования Кавказский район осуществляется посредством разработки и утверждения его схемы территориального планирования.

Схема территориального планирования подлежит согласованию и утверждению в порядке, установленном Статьей 20 и 21 Градостроительного кодекса.

Схема территориального планирования является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории проектирования:

- разработка и утверждение плана реализации схемы территориального планирования;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем инженерно-транспортной и социальной инфраструктур;

- разработка и утверждение генеральных планов поселений, входящих в состав муниципального образования Кавказский район.

Состав и содержание схемы территориального планирования муниципального образования Кавказский район отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ и детализированы заданием, утвержденным заказчиком проекта – Администрацией муниципального образования Кавказский район.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработка схемы территориального планирования муниципального образования Кавказский район осуществлялась на основании утвержденных комплексных программ развития муниципального образования Кавказский район, а также положений о территориальном планировании, содержащихся в схеме территориального планирования Краснодарского края, разработанной ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2008 году.

В данном проекте особое внимание уделялось анализу факторов, определяющих особенности развития территории, включая местоположение, сельскохозяйственную и производственную специфику муниципального образования Кавказский район в системе расселения Краснодарского края, анализу объектов историко-культурного наследия, анализу инженерно-геологических условий, а также анализу данных градостроительного и земельного кадастра. Проект учитывает решения ранее разработанной и разрабатываемой в период его подготовки градостроительной документации территорий Кавказского района.

В составе проекта была разработана топографическая основа М 1: 25 000, выполненная  в 2008 году ФГУП "Северокавказское аэрогеодезическое предприятие", Экспедиция 205, информация которой использовалась для принятия проектных решений. Однако, с целью приведения чертежей к требованиям грифа «Для служебного пользования», графические материалы представлены с разреженной топографической основой масштаба 1: 100 000, разработанной ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» в 2006 г. для разработки схемы территориального планирования Краснодарского края.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, схема территориального планирования муниципального образования Кавказский район содержит положения о территориальном планировании и соответствующие схемы. В целях утверждения схемы территориального планирования в данном проекте подготовлены соответствующие материалы по его обоснованию, включающие текстовые и графические материалы.

Раздел 1. описание целей и задач территориального планирования

«Схема территориального планирования муниципального образования Кавказский район» является стратегическим градостроительным документом, определяющим территориальное развитие Кавказского района на расчетный срок. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ не требуется определение срока реализации схемы территориального планирования, так как это невозможно в условиях современной рыночной экономики, не регулируемой плановым хозяйством. Исходя из этого, данный проект определяет развитие муниципального района на условный  период 20-30 лет, а также резервное освоение на дальнейшую перспективу (свыше 30 лет).

«Схема территориального планирования муниципального образования Кавказский район» является комплексным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности региона: природно-ресурсную, производственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру территории.

В схеме территориального планирования муниципального образования Кавказский район определена главная социально-экономическая модель и главная градостроительная идея проекта, поставлены стратегические задачи и намечены основные направления развития территории, а также предложены территориально-планировочные решения для реализации стратегии развития района.

1.1. Цели территориального планирования

Целью разработки проекта схемы территориального планирования муниципального образования Кавказский район является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения схемы территориального планирования являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития, определения зон размещения объектов капитального строительства краевого и муниципального уровня, в том числе определения зон инвестиционного развития территории.

Основными целями территориального планирования при разработке данной схемы являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности района как муниципального образования;

- определение основных направлений реализации государственной политики в области градостроительства с учетом особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий района;

- определение перспективных направлений развития экономики муниципального образования и  создания необходимых исходных условий развития за счет совершенствования территориальной организации муниципального образования, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами экономики.

Решения схемы территориального планирования основываются на следующих принципах:

- наращивание ресурсного потенциала в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе района, развитие перерабатывающей промышленности;

- обеспечение сохранности и восстановления природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, в том числе памятников археологии и культуры;

- устойчивое развитие территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- соблюдение последовательности действий по территориальному планированию, организации рациональной планировочной структуры с учетом опережающего развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктур для создания условий инвестиционной привлекательности территорий и благополучия населения.

1.2. Задачи территориального планирования

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения задач. Основными задачами схемы территориального планирования муниципального образования Кавказский район являются:

- выявление проблем градостроительного развития территории и внесение предложений по территориальному планированию муниципального образования, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения;

- определение принципов развития территории муниципального образования Кавказский район во взаимной увязке решений по территориальному планированию с соседними муниципальными образованиями;

- проведение анализа и комплексной оценки территории района с целью определения его территориальных ограничений и потенциальных возможностей использования территории;

- прогнозный расчет перспективной численности населения муниципального образования;

- обеспечение средствами территориального планирования условий для планомерного развития экономики, а также повышения уровня социального обеспечения района;

- создание электронной схемы на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе коридоров и зон размещения транспортных и инженерных коммуникаций, и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи;

- разработка оптимальной планировочной структуры муниципального района, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории;

- определение системы параметров развития муниципального образования, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов развития;

- разработка предложений по сохранению и восстановлению природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, в том числе памятников археологии и культуры;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности территории муниципального образования при условии сохранения окружающей природной среды.

Для решения этих задач проведен комплексный анализ существующего использования территории муниципального образования Кавказский район, выявлены ограничения по ее использованию, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.

РАздел 2. описание мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения

2.1. Местоположение и характеристика района проектирования. проблемы и Специфика его развития

Муниципальное образование Кавказский район расположено на востоке Краснодарского края, удаленность от краевого центра - города Краснодара составляет 136 км. Площадь района 122,5 тыс. га, что составляет 1,6 % от общей площади территории Краснодарского края. Административный центр – город Кропоткин.

На севере Кавказский район граничит с Тихорецким и Новопокровским районами, на юге – с Гулькевичским районом, на западе – с Тбилисским районом, на востоке – с Ставропольским краем. На юге  граница проходит по реке Кубань.

Численность постоянного населения Кавказского района по состоянию на 01.01.2009 г. составляет 126,3 тыс. человек.

На территории района расположено 1 городское и 8 сельских поселений.

По административно-территориальному делению в состав муниципального образования Кавказский район входят: 1 город и 28 сельских населенных пункта (4 станицы, 12 поселков и 12 хуторов).

Законом Краснодарского края от 8 августа 2008 года №1553-КЗ был изменен статус муниципального образования город Кропоткин с городского округа на городское поселение с включением его в состав муниципального образования Кавказский район.

Административно-территориальное деление Кавказского района в соответствии с  законом  Краснодарского края от 8 августа 2008 года №1554-КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Кавказский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ» представлено следующими поселениями: Кропоткин городское поселение; Кавказское, Казанское, Лосевское, Привольное, Дмитриевское, Мирское, Темижбекское,  им.М.Горького сельские поселения.

Экономико-географическое положение района характеризуется наличием федеральных и региональных автодорог, а также железнодорожных линий четырех направлений, образующих крупный железнодорожный узел – станция Кавказская.

Ближайшие аэропорты находятся в г. Армавире — 69 км, и г. Краснодаре — 145 км. Расстояние до морских портов составляет: до г. Ейска – 259 км, до г. Новороссийска – 287 км, до г. Темрюка – 308 км.

В районе сложилась многоотраслевая экономика. Основу экономического потенциала Кавказского района составляют: агропромышленный комплекс, трубопроводный транспорт, промышленность и потребительская сфера.

Структура базовых отраслей Кавказского района характеризуется преобладанием отраслей сельского хозяйства и розничной торговли, которые в совокупности составляют более 50%.

Аграрный сектор в существенной мере определяет экономику района, занятость сельского населения и уровень его благосостояния. На долю сельскохозяйственного комплекса приходится 26,7 % от базовых отраслей экономики, что составляет 2,3% от общего объема произведенной продукции Краснодарского края. Данный сектор представлен 94 сельскохозяйственными организациями, 302 крестьянско-фермерскими хозяйствами и 16,7 тыс. ЛПХ.

Главным фактором развития отрасли сельского хозяйства является наличие плодородных земель.  Земли сельскохозяйственного назначения составляют порядка около 80% от площади района. Из них в сельскохозяйственное производство в районе вовлечено 92,2 тыс. га сельхозугодий. Сельское хозяйство района характеризуется доминированием растениеводства. Удельный вес данной подотрасли в общем объеме произведенной сельскохозяйственной продукции района составляет 75 %.

Также для экономики района не менее значима отрасль животноводства.

В сельскохозяйственной отрасли трудится около 9,0 тыс. человек.

Район располагает богатейшей базой для перерабатывающей промышленности.

Промышленный потенциал Кавказского района представлен предприятиями пищевой промышленности, машиностроения и металлургии,  текстильным и швейным производством, а также предприятиями, занимающимися производством и распределением электроэнергии, газа и воды. Территориальное размещение промышленных предприятий района характеризуется их концентрацией в г. Кропоткине.

В настоящее время в районе наблюдается положительный и в целом динамичный рост объемов промышленного производства. По итогам 2008 года рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг к предыдущему году составил 25 %.

Благодаря выгодному географическому расположению район является крупным транспортным узлом. Транспортный комплекс включает в себя предприятия железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта.

В строительном комплексе муниципального образования в 2008 году осуществляло деятельность 23 подрядных организаций, 14 предприятий, выпускающих строительные материалы, три дорожных и три проектных организаций, в которых занято около 4% от общей численности населения занятого в экономике района. Общий объем выполненных подрядных работ в 2008 году составил 8% от базовых отраслей.

Гостиничный комплекс представлен 5 гостиницами общей вместимостью 106 мест, средняя наполняемость которых в 2008 году составила 60 %.

В среднесрочной перспективе планируется строительство гостиничного комплекса емкостью 30 мест с объемом капиталовложений 28,7 млн. руб., что повлечет создание 32 новых рабочих мест.

Потребительская сфера района включает в себя 1199 объектов, 612 из которых являются объектами розничной торговли. Структура потребительского рынка Кавказского района представлена следующим образом:

- розничная торговля – 73%;

- общественное питание – 4%;

- платные услуги – 23%.

Среднегодовая численность населения занятого в экономике района составляет – 44,5 тысяч человек или 60 % от общей численности населения в трудоспособном возрасте.

Средний уровень заработной платы в районе за 2008 год составил 10854 руб., что ниже общекраевых показателей (13163 руб.),  темп роста к 2007 году составил 118%.

Инвестиционный потенциал в отрасли представлен промышленными зонами, как в Кропоткине, так и в двух сельских поселениях. Зоны имеют значительные площади неосвоенных земельных участков для перспективного развития производства. Наличие свободных площадей даёт возможность расширить производство, создавать совместные предприятия и внедрять новые технологии.

Природные ресурсы, историко-культурный потенциал и экология.

Гидрографическая сеть на территории района представлена реками Кубань, Бейсуг, Челбас, Калалы, временными водотоками балок и несколькими водоемами-прудами. Санитарное состояние водных объектов в динамике за три года находится в стабильно удовлетворительном состоянии.

В настоящее время остро стоит вопрос канализования населенных пунктов района. Существующие очистные сооружения требуют проведения реконструкции, расширения проектной мощности и капитального ремонта.

Согласно климатическому районированию территория проектирования относится к III району и подрайону III Б, для которого характерны следующие природно-климатические факторы: среднемесячная температура воздуха  января от -5°С до +2°С, июля  от +21 °С до +25 С, среднегодовая температура  +10,6°С.  Абсолютный минимум температур зимой составляет -33°С, абсолютный максимум температур летом достигает +42°С.

По природно-сельскохозяйственному районированию земельного фонда РФ территория района относится к степной зоне обыкновенных и южных черноземов Приазово-Предкавказской степной провинции. Почвы черноземного типа обладают высоким потенциальным плодородием, благодаря мощности гумусовых горизонтов (0,5-0,7 метров) и значительного запаса гумуса в них. Черноземы составляют 93,1% всех земель района и являются основным природным богатством территории.

По вышеуказанным природным и климатическим факторам район имеет все условия для ведения высокоэффективного сельскохозяйственного производства.

Кавказский район представляет собой местность с высоким историко-культурным потенциалом. На территории района расположены 16 курганов бронзового века и средневековья, более 250 памятников историко-культурного наследия.

Природный потенциал Кавказского района также имеет ряд особенностей, позволяющих развивать рекреационный комплекс. Одним из памятников природы, расположенный в границах района является родник «Хрустальный».

На территории Кавказского района Краснодарского края расположены 124 скважины по добыче пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения. В течении многолетних наблюдений установлено постоянство состава питьевой  воды получаемых из артезианских скважин по физико-химическим, микробиологическим, радиологическим показателям. В 2007г. все пробы из источников водоснабжения по  различным показателям и из разводящей сети по  физико-химическим, радиологическим показателям соответствовали нормативным значениям.

Важными составляющими инвестиционного потенциала района являются четыре месторождения глинистого сырья для производства керамических изделий.

Минимальный объем запасов глины на долгосрочную перспективу составляет 3,5 млн. м3. Согласно балансу запасов, количество разведанного сырья кирпичных глин - 853 тыс. м3.

Качество атмосферного воздуха на территории Кавказского района является удовлетворительным, в связи с тем, что на территории района отсутствуют крупные промышленные узлы и, соответственно, крупные источники промышленных выбросов.

Одним из основных факторов негативного воздействия на окружающую среду является сельскохозяйственное производство.  Так как, по статистическим данным,  выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, образующиеся при сжигании растительных остатков на сельскохозяйственных полях в период уборки урожая, более чем в 4 раза превышают валовые выбросы всех стационарных источников по району.

Наиболее крупным загрязнителем является автомобильный транспорт, число которого из года в год стремительно растет. Увеличение выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта вызвано не только его количеством, но и ухудшением его технического состояния.

Качество почвы на территории района находится в стабильном удовлетворительном состоянии. Опасение вызывает отсутствие усовершенствованных полигонов твердых бытовых отходов и наличие несанкционированных свалок. В настоящее время остро стоит вопрос строительства полигона и предприятия по утилизации отходов.

Транспортная инфраструктура.

На территории Кавказского района получили развитие автомобильный, железнодорожный  и трубопроводный транспорт.

Автотранспортная сеть района представлена автодорогой федерального значения М-29 «Кавказ» (24 км), проходящей через г. Кропоткин, двумя основными автодорогами регионального значения «Темрюк - Краснодар - Кропоткин - граница Ставропольского края» (44 км) и «Кавказская - Новопокровская» (31 км), а также развитой сетью автодорог местного значения (112 км).

Уровень автомобилизации района с 2000 по 2008 год увеличился на 36%. Объемы пассажирских перевозок с 2000 по 2008 год имеют тенденцию снижения. Однако потребность населения в пассажирских перевозках удовлетворяются в полном объеме ФГУП «Автоколонна 1493» и частными перевозчиками.

Железнодорожный транспорт представлен линиями «Ростов - Минеральные Воды», «Кавказская-Ставрополь-Элиста», «Кавказская-Краснодар», образующими крупный железнодорожный узел в г. Кропоткине – станцию Кавказская. Станция имеет разветвленную сеть железнодорожного полотна для обслуживания предприятий, находящихся на территории промышленной зоны населенного пункта. В железнодорожную инфраструктуру входят такие подразделения как "Локомотивное депо", "Станция Кавказская", "Вагонное депо", "Дистанция погрузочно-разгрузочных работ".

Трубопроводный транспорт на территории района представлен магистральными нефтепроводами ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» и «Грозный-Трудовая», общей протяженностью 77 км, а также газопроводом «Россия-Турция «Голубой поток» протяженностью 50 км и магистральным газопроводом «Александровская-Ленинградская».

Участие в уникальных российских стройках способствовало размещению в районе крупного инвестиционного проекта трубопроводного транспорта стоимостью 1,2 млрд. рублей. Создано предприятие ЗАО «Нафтатранс», которым построен пункт перевалки нефти «Кавказская» и нефтепровод от пункта перевалки до насосной перекачивающей станции «Кропоткинская» КТК.

Инженерная инфраструктура.

Общее состояние инженерных сетей и оборудования сложилось исторически в условиях развития и хозяйствования муниципального образования Кавказский район. Наличие участков низкоплотной застройки, автономно размещенных на значительном расстоянии, обусловило децентрализацию систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и газификации. Имеющаяся инженерная инфраструктура перегружена, нуждается в реконструкции и замене оборудования и сетей.

Энергообеспечение населения, предприятий жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Кавказского района обеспечивает филиал ОАО «НЭСК» Кропоткинские ГЭС и ОАО «Кубаньэнерго».

Анализ поступающих заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям показывает, что спрос на присоединяемую мощность на территории Кавказского района растет с большим превышением среднероссийского прироста электропотребления, который составляет 3—5 процентов.

Общая протяженность инженерных сетей энергоснабжения района 1895 км.

Инженерная инфраструктура газового хозяйства муниципального образования Кавказский район состоит из 802,1 км газопроводов, 88 единиц ГРП, ШГРП, ГРУ. Обслуживанием сетей газоснабжения занимается предприятия ОАО «Кропоткингоргаз».

Общий объем поставок природного газа потребителям района составляет 169,2 миллиона кубических метров в год.

Основными проблемами газификации, оказывающими негативное воздействие на социально-экономическое развитие района, являются нестабильное давление газа на сетях низкого и среднего давления, износ сетей газоснабжения и оборудования, который составляет 75 %.

В муниципальном образовании специализированными теплоснабжающими предприятиями эксплуатируется 47 котельных и 74,37 километра теплотрасс в двухтрубном исчислении. Суммарная установленная мощность котельных Кавказского района составляет 96,79 гигакалорий в час. Коэффициент использования установленной мощности — 67,2 процента.

Средний срок службы оборудования котельных и тепловых сетей — 30 лет, оно физически и морально устарело. Годовая выработка тепла основными поставщиками тепловой энергии для населения района составляет порядка 147,1 тысяч гигакалорий. При этом средняя величина потерь тепловой энергии при ее производстве и транспортировке составляет 18 процентов. Средний процент износа теплоэнергетического оборудования по району составляет 76,3 процента, то есть большая часть оборудования котельных требует замены или капитального ремонта. Существующее техническое состояние тепловых сетей приводит к многочисленным аварийным ситуациям и как следствие ухудшает качество предоставления услуг теплоснабжения.

Водоснабжение населения Кавказского района осуществляется только из подземных водоисточников. Подачу воды населению обеспечивают 3 коммунальных (МУП РЖКХ «Кавказский», МУП ЖКХ «Казанское» и МУП ЖКХ «Темижбекское») и 12 ведомственных организаций.

Среднегодовое водопотребление по району составляет 6643,6 тыс.м3. Среднесуточное водопотребление составляет 15,5 – 16,0 тыс. куб. м. в сутки, в т.ч. на производственные нужды приходится 50,6%.  Расход воды на одного человека в сутки в среднем по району составляет 157 литров.

В районе имеется 17 коммунальных и 30 ведомственных водопроводов.

Водопроводные сети в большинстве хозяйств района эксплуатируются в течение 30-40 лет без замены и реконструкции сетей,  в настоящее время 45% сетей находятся в ветхом состоянии и требуют замены. Износ сетей по району в целом составляет – от 85 до 100%.

Доля населения, обеспеченного горячим водоснабжением составляет 28,5 %.

Из всех населенных пунктов района имеют централизованную канализацию с очистными сооружениями только четыре населенных пункта (г. Кропоткин, ст. Кавказская, ст. Темижбекская и пос. М.Горький).

Протяженность канализационных сетей составляет — 61,4 км. Износ сетей составляет 65%.

В настоящее время наряду с проблемой износа основных фондов, остро стоит проблема перегрузки очистных сооружений ст. Кавказской, крайне неудовлетворительное санитарно-техническое состояние очистных сооружений канализации п. М. Горького.

Необходимо отметить, что на сегодня на территории муниципального образования района нет утвержденных программ строительства хозяйственно-фекальной канализации ни по одному населенному пункту, а также не решены вопросы отвода и очистки ливневых стоков.

Сточные воды после очистки и обеззараживания сбрасываются в водоемы в объеме 320 м³/сут.

В Кавказском районе находится четыре предприятия связи, городская телефонная сеть полностью цифровизирована.  Количество телефонов на 100 жителей по городу составляет около 23, что ниже среднего краевого показателя (25,5). Количество абонентов сети сотовой связи по итогам 2008 года — более 50 тыс. чел. Число основных аппаратов телефонной сети общего пользования – более 30 тыс. шт.

Основными операторами сотовой связи в Кавказском районе являются ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «Мобиком-Кавказ», ОАО «ВымпелКом».

На территории района основным интернет-провайдером, предоставляющим услуги, как коммутируемого доступа, так и высокоскоростного интернета по технологии ADSL является Кавказский линейно-технический участок Северо-Кубанского узла электросвязи Краснодарского филиала ОАО "ЮТК".

2.2. Прогноз численности населения

Анализ существующего положения

Численность населения муниципального образования Кавказский район по состоянию на 01.01.2009 г. составила 126,3 тыс. человек.

Анализ показателей численности, рождаемости, смертности и миграционного прироста был проведен в рассматриваемый период 1990-2007 годы для Кавказского района, включая город Кропоткин.

Наиболее крупным населенным пунктом Кавказского района является его административный центр – г. Кропоткин, в котором проживает 80,8 тыс. человек, что составляет 64 % от общей численности населения района.

Современная структура населения характеризуется высокой долей трудоспособного населения (60%), что соответствует структуре Краснодарского края.

Характерной демографической особенностью Кавказского района является высокий миграционный прирост, который перекрывает естественную убыль населения. Благодаря увеличению миграционного прироста и  снижению показателей смертности в районе с 2006 года наблюдается общий прирост численности населения.

Проведенный анализ тенденций развития демографической ситуации показал, что:

- рост численности населения в Кавказском районе (включая г. Кропоткин) за последние 14 лет составил 5,3 тыс. человек;

- естественная убыль населения  восполняется миграционным приростом (2006 – 2008 гг.);

- в районе высока доля трудоспособного населения, что является положительным фактором в формировании трудовых ресурсов района;

Таким образом, прирост численности населения на территории Кавказского района может быть достигнут только за счёт миграции и данная тенденция будет сохраняться ещё на протяжении ряда лет.

Прогноз перспективной численности населения

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения муниципального образования Кавказский район учитываются положения Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года, где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены – повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Проект принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографической обстановки.

Прогноз численности населения муниципального образования Кавказский район разработан в разрезе входящих в него населенных пунктов по следующим проектным этапам:

- I очередь – ориентировочно 2015 г.;

- расчетный срок – ориентировочно 2030 г.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2009 г.

Расчет основных показателей демографической ситуации  Кавказского района проводился на основе метода трудового баланса, анализа сложившегося в последние время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось  также анализу ряда социальных и экономических показателей, а в частности, занятости населения, уровня его жизни, миграционной привлекательности территории, устойчивости существующей экономической структуры на перспективу, экономико- и политико-географическому положению региона, его природно-ресурсному потенциалу, комфортности природной среды и т. д.

Комплекс проектных предложений по развитию территории района обеспечит условия для роста занятости и будет способствовать притоку мигрантов в трудоспособном возрасте, вследствие чего уменьшение численности трудового населения будет незначительным.

Рост численности трудоспособного населения в районе возможен при условии реализации на его территории новых инвестиционных проектов, для осуществления которых необходимо закрепление мигрантов с обеспечением их жильем и социальной инфраструктурой. Администрации района необходимо разработать комплекс мероприятий по обеспечению необходимого миграционного прироста и совершенствованию использования трудовых мигрантов.

На основе проведенного анализа сложившейся демографической ситуации и уровня развития населенных пунктов было проведено зонирование территории, в результате которого выделено три зоны с различным уровнем предполагаемого роста населения:

- в зону с высоким уровнем роста населения входят город Кропоткин (23,8 %) и Лосевское сельское поселение (18,8%);

- в зону со средним уровнем роста входят Дмитриевское, Кавказское, Мирское, Привольное сельские поселения (рост численности населения от 10% до 17%);

- в зону с низким уровнем роста входят Казанское, Темижбекское и сельское поселение им. М. Горького (уровень роста численности до 10%).

В результате заложенных тенденций прогнозируется увеличение численности населения Кавказского района с 126,3 тыс. человек до 151,5 тыс. человек в 2030 году.

Прогноз численности населения Кавказского района на расчетный срок в разрезе сельских поселений и населенных пунктов представлен ниже в таблице.

Прогноз численности населения муниципального образования
Кавказский район на расчетный срок до 2030 года.

| № п/п | Наименование | 01.01.2009 | Расчетный срок до 2030 года | Прирост | % увеличения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | человек | человек | % |
| I | Кропоткинское городское поселение | 80766 | 100000 | 19234 | 23,8% |
| 1 | г. Кропоткин | 80766 | 100000 | 19234 |  |
| II | Дмитриевское сельское поселение | 3206 | 3700 | 494 | 15,40% |
| 2 | станица Дмитриевская | 3206 | 3700 | 494 |  |
| III | Сельское поселение им. М.Горького | 3658 | 4000 | 342 | 9,3% |
| 3 | поселок им. М.Горького | 2132 | 2300 | 168 |  |
| 4 | поселок Озерный | 486 | 500 | 101 |  |
| 5 | поселок Пролетарский | 699 | 800 | 101 |  |
| 6 | хутор Пролетарский | 74 | 100 | 26 |  |
| 7 | хутор Черномуровский | 267 | 300 | 33 |  |
| IV | Кавказское сельское поселение | 11675 | 13500 | 1825 | 15,6% |
| 8 | станица Кавказская | 11675 | 13500 | 1825 |  |
| V | Казанское сельское поселение | 11357 | 12500 | 1143 | 10,1% |
| 9 | станица Казанская | 11357 | 12500 | 1143 |  |
| VI | Лосевское сельское поселение | 3720 | 4420 | 700 | 18,8% |
| 10 | хутор Лосево | 1940 | 2330 | 390 |  |
| 11 | поселок Десятихатка | 256 | 260 | 4 |  |
| 12 | хутор Казачий | 217 | 440 | 223 |  |
| 13 | хутор Рогачев | 269 | 270 | 1 |  |
| 14 | поселок Степной | 1038 | 1120 | 82 |  |
| VII | Мирское сельское поселение | 4250 | 4960 | 710 | 16,7% |
| 15 | поселок Мирской | 2831 | 3300 | 469 |  |
| 16 | поселок Возрождение | 325 | 350 | 25 |  |
| 17 | поселок Комсомольский | 147 | 200 | 53 |  |
| 18 | поселок Красноармейский | 140 | 170 | 30 |  |
| 19 | поселок Октябрьский | 116 | 150 | 34 |  |
| 20 | поселок Расцвет | 499 | 550 | 51 |  |
| 21 | хутор Розы Люксембург | 192 | 240 | 48 |  |
| 22 | поселок Садовый | 0 | 0 | 0 |  |
| VIII | Привольное сельское поселение | 1584 | 1800 | 216 | 13,6% |
| 23 | хутор Привольный | 737 | 850 | 113 |  |
| 24 | хутор Внуковский | 457 | 500 | 43 |  |
| 25 | хутор Восточный | 112 | 130 | 18 |  |
| 26 | хутор Красная Звезда | 80 | 100 | 20 |  |
| 27 | хутор Полтавский | 135 | 150 | 15 |  |
| 28 | хутор Прибрежный | 63 | 70 | 7 |  |
| IX | Темижбекское сельское поселение | 6073 | 6620 | 547 | 9,0% |
| 29 | станица Темижбекская | 6073 | 6620 | 547 |  |
|  | Итого по району | 126289 | 151500 | 25211 | 20,0% |

Заложенный в прогнозной оценке рост численности населения обусловлен необходимостью реализации поставленной в схеме  стратегической задачи достижения высокого уровня социально-экономического развития, адекватного имеющемуся потенциалу, и, соответственно, адекватными потребностями в трудовых ресурсах.

Достижение проектной численности населения может произойти только при условии увеличения, как естественного, так и механического прироста (по отношению к существующему положению).

Прогнозный прирост численности постоянного населения на расчетный срок составит 25,2 тысяч человек, или 20 %.

2.3. Использование земельного фонда, баланс земель по категориям

По состоянию на 1 января 2009 года общая площадь земель в границах Кавказского района составляет 122507 га, в том числе:

- земли сельскохозяйственного назначения – 96747 га;

- земли населенных пунктов – 15755 га;

- земли промышленности, транспорта, связи и иного спецназначения – 2093 га;

- земли лесного фонда – 3241 га;

- земли водного фонда – 3176 га;

- земли запаса –1495 га.

Из общей площади земель сельскохозяйственного назначения в Кавказском районе с учетом Кропоткинского городского поселения под пашни отведено 88,8 тыс.га, под многолетние насаждения - 1 тыс.га, под пастбища – 0,5 тыс.га, под защитными древесно-кустарниковыми насаждениями – 3 тыс.га.

Для развития населенных пунктов на расчетный период был произведен расчет необходимых площадей земель для перевода в категорию земли населенных пунктов. Увеличение площади земель населенных пунктов обосновывается не только необходимостью расселения прогнозного прироста численности населения, но и обеспечения территорий объектами социальной и инженерно-транспортной инфраструктур и размещения инвестиционных площадок производственного комплекса. Также данным проектом при определении планируемых границ земель различных категорий были учтены решения разработанных, утвержденных и находящих на стадии утверждения генеральных планов поселений муниципального образования (г. Кропоткин, сельское поселение им.М.Горького, Мирское сельское поселение, Привольное сельское поселение).

Таким образом, данным проектом на расчетный срок для развития определен перевод 2552 га земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Для развития инженерно-транспортной инфраструктуры и производственных зон на расчетный срок определен перевод ориентировочно 1609 га земель сельскохозяйственного назначения в земли транспорта, энергетики и связи.

Распределение земель по категориям.

| №пп | Категория земель | Существующее положение, га | % от общей площади земель | Прогноз на расчетный срок, га | % от общей площади земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 15755 | 12,6 | 18307 | 14,9 |
| 2 | Земли лесного фонда | 3241 | 2,65 | 3241 | 2,65 |
| 3 | Земли водного фонда | 3176 | 2,6 | 3176 | 2,6 |
|  | Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, и иного спец. назначения | 2093 | 1,7 | 3702 | 3,05 |
| 4 | Земли сельскохозяйственного назначения | 96747 | 79,25 | 92586 | 75,6 |
| 5 | Земли запаса | 1495 | 1,2 | 1495 | 1,2 |
| 7 | ВСЕГО | 122507 | 100 | 122507 | 100 |

2.4. Перспективные направления экономического развития территории

Муниципальное образование Кавказский район входит в состав Краснодарского края – региона с высоким потенциалом развития: природно-ресурсным, промышленным, аграрным, достаточными демографическими и трудовыми ресурсами.

В основу экономического и градостроительного развития территории муниципалитета положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды, сопоставимой имеющемуся потенциалу.

Общей стратегической целью социально-экономического развития района на прогнозный период является обеспечение повышения качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Данным проектом предусмотрены мероприятия, необходимые для решения важнейших вопросов местного значения, которые закреплены за муниципальным образованием. Данные мероприятия учитывают заложенные прогнозом социально-экономического развития принципы, цели, задачи и тенденции экономического развития.

Схемой территориального планирования Краснодарского края в муниципальном образовании Кавказский район в качестве стратегических направлений предлагается:

- Усиление агропромышленной специализации района за счет развития перерабатывающих производств, животноводства.

- Развитие промышленности строительных материалов.

- Формирование крупнейшего транспортного узла края на основе наличия железных дорог, федеральных и региональных автодорог, нефтепроводов и газопроводов.

Район позиционируется как точка роста территории края на основе формирования транспортно-логистического центра.

Особенностью развития экономики на современном этапе являются: агропромышленная направленность ее специализации (сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции), а также высокая доля обрабатывающей промышленности в структуре базовых отраслей.

В настоящее время сдерживающими факторами развития экономики выступают имеющиеся инженерные и транспортные инфраструктурные ограничения в районе. Для устойчивого развития экономики схемой территориального планирования рекомендуется проведение комплекса мероприятий к 2015 году по снятию этих инфраструктурных ограничений и решению имеющихся проблем в сфере инженерного оборудования, а также развитие инженерной, социальной, производственной инфраструктуры с учетом прироста населения до 151500 человек.

Опираясь на поставленные цели и задачи, анализ существующего состояния экономики района, сильные, слабые стороны, возможности для развития, природно-ресурсную и сложившуюся экономическую базу, схемой территориального планирования определены  следующие приоритеты и перспективные направления экономического развития территории:

- Снятие инфраструктурных ограничений в районе. Предлагается решение первоочередных имеющихся проблем в инженерной инфраструктуре, восстановление и оздоровление жилищно-коммунального комплекса с учетом увеличения численности  населения района. А также повышение обеспеченности инвестиционно- привлекательных земельных участков электроснабжением, газоснабжением, водо- и теплоснабжением.

- Развитие агропромышленного комплекса. Для обеспечения устойчивых темпов экономического развития района планируется провести мероприятия по максимизации использования местной сырьевой базы, повышению конкурентоспособности в области АПК, обеспечению населения качественными продовольственными товарами отечественного производства. Предлагается реструктуризация и модернизация существующих предприятий, интенсивное развитие животноводства, реализация инвестиционных проектов в сфере развития сельского хозяйства и сельхозпереработки за счет собственных и привлеченных средств организаций, обеспечение эффективного развития малых сельхозпредприятий и личных подсобных хозяйств; внедрение в производство новых элементов прогрессивных адаптивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, создание благоприятной ветеринарно-санитарной обстановки, повышение эффективности использования земель, водных и лесных ресурсов.

- Развитие промышленного комплекса. В первую очередь, предлагается акцентировать внимание на последовательном развитии пищевой и перерабатывающей промышленности за счет использования имеющегося потенциала сельскохозяйственного комплекса и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции местных производителей. Вторым направлением является развитие нефтехимической, нефтеперерабатывающей и легкой промышленности.

- Развитие транспортно-логистического комплекса предполагается по трем направлениям: автомобильный, железнодорожный  и трубопроводный транспорт.

Обозначенные мероприятия по направлениям экономического развития позволят достичь в районе диверсификации структуры экономики, реструктуризации существующих предприятий, наращивания существующих и создания новых производственных мощностей, создания новых рабочих мест.

Схемой территориального планирования для реализации предложенного комплекса мероприятий предусмотрены необходимые территории производственного назначения. Более детальное размещение объектов капитального строительства Кавказского района необходимо провести на следующих этапах градостроительного проектирования.

Реализация предложенного комплекса мероприятий предлагается за счет привлечения частных инвестиций, государственного финансирования и использования механизмов частно-государственного партнерства.

2.5. Планировочная организация территории

Схема территориального планирования муниципального образования Кавказский район включает в себя проектные предложения по совершенствованию планировочной структуры территории в плане оптимизации транспортной инфраструктуры, а также увеличения площадей   производственной, коммунально-складской, озеленённых массивов общего пользования, территорий рекреационного назначения.

Помимо вышесказанного, схемой  предусмотрено увеличение площади селитебных территорий с целью обеспечения жильём расчётной численности населения, а также даны предложения по размещению резервных территорий для развития населённых пунктов на пострасчетный период.

Планировочная структура любой территории во многом зависит от возможности развития дорожной сети и транспортного комплекса. Данный фактор дает возможность увеличения выпуска продукции предприятиями агропромышленного и производственного комплекса за счет размещения новых рынков сбыта не только на территории Краснодарского края, но и в других регионах России, а также увеличивает инвестиционный потенциал территории.

Определяющим фактором возможного развития планировочной организации проектируемой территории  является федеральная автомагистраль «Кавказ», пересекающая Кавказский район и город Кропоткин с северо-запада на юго-восток.

Немаловажным фактором также является распределительный узел российской железной дороги, который размещён в городе Кропоткине  - административном центре муниципального образования.

Главными целями при определении основных направлений развития планировочной структуры территории района являлись следующие положения:

- создание условий для развития социально-экономических связей (дополнительные рынки сбыта продукции и места приложения труда), улучшения экологической обстановки и безопасности проживания населенных пунктов района;

-  создание условий для повышения качества работы транспортной инфраструктуры района;

- создание предпосылок для развития производственного комплекса проектируемой территории;

-  создание условий для привлечения инвестиций.

В настоящее время административно-территориальное деление Кавказского района представлено девятью поселениями: Кропоткинским городским поселением (S=9753,6 га); Кавказским (S=8834,0 га), Казанским (S=15332,0 га), Лосевским (S=18898,2 га), Привольным (S=8142,0 га), Дмитриевским (S=18232,0 га), Мирским (S=16178,0 га), Темижбекским (S=12916,0 га),  им.М.Горького (S= 14214,0 кв.м.) сельскими поселениями.

Кропоткинское городское поселение исторически занимает лидирующее место в экономике планируемой территории. На сегодняшний день оно имеет наиболее развитую инфраструктурную составляющую и представляет собой перспективную точку экономического и инвестиционного роста района.

Так как планируемый рост отраслей экономики Кропоткинского поселения неизбежно приведет к увеличению площадей, занимаемых конкурентоспособными производствами, это повлечет приток трудовых ресурсов и вызовет необходимость увеличения селитебных территорий города. На расчетный период для создания возможностей развития территории Кропоткинского городского поселения, согласно предложениям администрации Кавказского района, данным проектом предлагается увеличение площади земель Кропоткинского городского поселения в северном направлении на 1171,4 га за счет земель Лосевкого сельского поселения.

Таким образом, площадь Кропоткинского поселения составит 10925,0 га, Лосевского – 17730,9 га.

Планируемое развитие планировочных структур населенных пунктов неразрывно связано с существующими и планируемыми территориальными и инфраструктурными потребностями и призвано совершенствовать и оптимизировать сложившиеся структуры. Данной схемой развитие селитебных и производственных территорий предусматривается согласно нормативам градостроительного проектирования, а также с учетом существующих планировочных ограничений.

Сложившаяся структура расселения в границах муниципального образования представлена двумя типами: очаговый и агломерации населенных пунктов. Самая крупная агломерация размещается в южной центральной части района параллельно руслу реки Кубань на правом ее берегу. Это г. Кропоткин, ст. Казанская и ст. Кавказская. Это агломеративное образование имеет крепкий транспортный каркас, основными осями которого являются федеральная трасса «Кавказ» и ось местного значения «Тбилисская – Кропоткин - Темижбекская», представляющая собой ость данной агломерации.

Мелкие агломерации населенных пунктов располагаются в центральной части района вдоль реки Челбас, занимая оба ее берега. Исторически сложилось, что девять населенных пунктов Лосевского и Привольного поселений настолько тесно слились, что визуально определить их границы невозможно. В поселении им. М.Горького агломерация состоит из четырех населенных пунктов – п. им. М. Горького, п. Озерный, х. Пролетарский и х. Черномуровский. Образование агломераций населенных пунктов позволяет создавать централизованные системы инфраструктурных составляющих территории, как инженерно-транспортных, так и социальных, что позволяет минимизировать капиталовложения в развитие территорий и при этом повышать качество жизни населении отдельных населенных пунктов.  Таким образом, данным проектом предусматривается дальнейшее усиление  агломеративных связей путем развития территорий, направленного на срастание населенных пунктов, усиления транспортных связующих, а также путем создания единых систем социального и культурно-бытового обслуживания населения.

Очаговый тип расселения представлен тремя крупными и средними населенными пунктами - станицами Дмитриевская, Темижбекская и поселком Мирской, а также восемью малыми населенными пунктами, изначально призванными обслуживать сельскохозяйственную составляющую района. Так как мелкие населенные пункты размещены на достаточном расстоянии друг от друга, исстари имеют небольшую численность населения, они в наибольшей степени подвержены физическому исчезновению как административно-территориальная единица, ввиду своего инфраструктурного несовершенства. Вследствие этого данным проектом предложены мероприятия по развитию инженерно-транспортных систем таких населенных пунктов, а также предложена схема социального и культурно-бытового обслуживания.

2.6. Развитие и размещение объектов капитального строительства

2.6.1. Развитие населенных пунктов

После проведения анализа современного состояния территории, исторически сложившейся планировочной организации района и ограничений использования территории, в том числе зон негативного воздействия объектов капитального строительства, территорий объектов культурного наследия, инженерно-геологических условий, данной работой приняты решения по развитию населенных пунктов на расчетный срок. Данные решения определяют направления территориального развития селитебных и производственных зон населенных пунктов с учетом обеспечения сохранности и восстановления природного комплекса территории, а также устойчивого ее развития за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

На данном этапе проектирования, согласно Градостроительному Кодексу РФ, не стоит задача выделения функциональных зон, которая является прерогативой генеральных планов. Данной схемой территориального планирования выделяются четыре основные категории функционального назначения;

- селитебные территории;

- территории производственных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий;

- территории многофункционального использования, в том числе размещения транспортно-логистических комплексов, объектов транспортной инфраструктуры и придорожного сервиса;

- территории сельскохозяйственных угодий.

Селитебная территория предназначена для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, для устройства  улиц, парков, площадей, бульваров и других мест общего пользования.

Производственная территория предназначена для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов, научных комплексов, коммунально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта.

Территории многофункционального использования определены данным проектом в четкой увязке с транспортными осями и узлами района. Размещение конкретных объектов в границах данных зон должно быть определено на последующих стадиях проектирования с учетом инвестиционных предложения, технических и технологических регламентов планируемых предприятий, а также с учетом соблюдения нормативных разрывов между объектами и прилегающими территориями.

В данном проекте, наряду с существующими, выделены зоны проектируемых селитебных и производственных территорий, а также резерв для развития за расчетный срок.

Для определения необходимой площади территории проектируемых селитебных зон для расселения проектного прироста населения, а также обеспечения населенных пунктов необходимым комплексом инфраструктур были приняты укрупненные расчетные параметры для обеспечения более гибких условий проектирования на последующих стадиях разработки градостроительной документации. Расчетная плотность населения принята в зависимости от планируемого уровня урбанизации того или иного населенного пункта и в соответствии с приложением 5 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и составляет 12-35 чел/га.

Площадь проектируемых селитебных территорий  определена как расчетная площадь жилых территорий плюс 30-40% для развития транспортно-инженерной, коммунальной и социальной инфраструктур.

Таким образом, данным проектом предусмотрено новых селитебных территорий для развития на расчетный срок –1371 га, резервных территорий для развития за расчетный срок – 1925 га, в том числе по поселениям:

| №пп | Поселение | Существующее положение, га | Проет., га | На расчетный срок, га | Резерв за расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кропоткинское городское поселение | 1515 | 523 | 2038 | 635 |
| 2 | Дмитриевское сельское поселение | 654 | 100 | 754 | 155 |
| 3 | Сельское поселение им. М. Горького | 437 | 145 | 582 | 135 |
| 4 | Кавказское сельское поселение | 903 | 76 | 979 | 250 |
| 5 | Казанское сельское поселение | 1035 | 209 | 1244 | 115 |
| 6 | Лосевское сельское поселение | 408 | 65 | 473 | 220 |
| 7 | Мирское сельское поселение | 520 | 95 | 615 | 145 |
| 8 | Привольное сельское поселение | 373 | 46 | 419 | 70 |
| 9 | Темижбекское сельское поселение | 930 | 112 | 1042 | 200 |
|  | ВСЕГО | 6775 | 1371 | 8146 | 1925 |

2.6.2. Развитие социальной инфраструктуры

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в отдельных населенных пунктах Кавказского района по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составной частью социального развития района.

Цель данной части проекта – формирование социально-культурной системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей района.

Система культурно-бытового обслуживания муниципального образования, состоящего из 1 городского и 8 сельских поселений (28 сельских населенных пунктов), в условиях района отличается межселенным характером, что означает размещение полного комплекса обслуживающих учреждений не в каждом населенном пункте, а в группе сельских населенных пунктов (в поселении) с разделением обслуживающих функций между учреждениями.

Основной целью развития системы культурно-бытового обслуживания является создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей района, достижение нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Имеющаяся обширная сеть учреждений соцкультбыта в районе не полностью обеспечивает потребности населения.

При решении вопроса социального обслуживания авторы проекта учитывали эпизодичность пользования различными объектами. В зависимости от нормативной частоты посещения населением объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

- объекты повседневного пользования – детские сады, школы, магазины повседневного спроса;

- объекты периодического пользования – культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы;

- объекты эпизодического пользования – административные учреждения районного значения.

Детские дошкольные учреждения.

На 01.09.2009 г. на территории муниципального образования функционируют  31 дошкольное учреждение. Общее количество воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях составляет 3503 человека, при нормативной вместимости в 3147 мест. Таким образом, существующая обеспеченность детскими дошкольными учреждениями не удовлетворяет потребностям существующего населения, для полного обеспечения населения объектами дошкольного образования в настоящее время необходимо дополнительно 356 мест.

Согласно половозрастной структуре района численность детей в возрасте от 2 до 6 лет составляет 5,8 тыс. человек. Охват населения детскими дошкольными учреждениями составляет 55% при нормативной обеспеченности в 85%. Уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениями составляет на 1000 жителей (постоянное население): 25,4 мест, что ниже нормы.

Однако, необходимо отметить, что часть зданий существенно изношена и требует ремонта и реконструкции. Кроме того, ряд населенных пунктов лишены объектов дошкольного образования, что ухудшает  уровень жизни населения.

Схемой территориального планирования на расчетный срок предусматривается полное обеспечение детей детскими дошкольными учреждениями, для этого проектом предлагается:

- строительство новых и/или реконструкция существующих детских садов в следующих населенных пунктах:

- в г. Кропоткин – необходимо 1954 места;

- ст. Дмитриевская  – необходимо 179 места;

- ст. Кавказская – необходимо 327 места;

- ст. Казанская – необходимо 440 мест;

- х. Лосево – необходимо 36 места;

- п. Мирской – необходимо 84 места;

- х. Привольный – необходимо 30 места;

- ст. Темижбекская – необходимо 65 мест.

- строительство детских садов совмещенных с начальной школой:

- п. Пролетарский – необходимо 70 мест;

- п. Возрождение – необходимо 30 мест;

- п. Расцвет – необходимо 50 мест.

Средние общеобразовательные учреждения.

В настоящее время на территории муниципального образования Кавказский район функционирует 27 школ. Число обучающихся в школьных учреждениях составляет 11903 человек, при вместимости 13793 места, часть школ функционирует в две смены. Нагрузка на учреждения образования происходит неравномерно вследствие различной плотности населения в отдельных населенных пунктах муниципального образования.

Наряду с начальными основными средними школа в районе имеются Государственное образовательное учреждение школа-интернат среднего (полного) общего образования №3 ст. Казанская и Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии школа-интернат восьмого вида №7 ст. Казанская.

Согласно половозрастной структуре населения на территории Кавказского района проживает детей в возрасте от 7 до 17 лет – 14,2 тыс. чел., в том числе в возрасте 7-15 лет (I-IX классы) –  9,3 тыс. чел. в возрасте 15-17 лет (X-XI классы) – 4,9 тыс. чел. Нормативная обеспеченность мест в школах для учащихся I-IX классов должна составлять 100%, для учащихся X-XI классов до 85%. Нормативная потребность в общеобразовательных учреждениях в настоящее время составляет 13,47 тыс. мест. Уровень охвата школьников общеобразовательными учреждениями составляет 100%. Существующая обеспеченность средними учебными заведениями по району составляет 96  мест на 1000 постоянного населения.

Для полного обеспечения населения средними общеобразовательными учреждениями на расчетный срок проектом предлагается размещение новых либо реконструкция существующих школ в следующих населенных пунктах:

- г. Кропоткин – необходимо 3100 места;

- ст. Казанская  – необходимо 10 мест;

- х. Лосево – необходимо 20 мест;

- ст. Темижбекская – необходимо 350 мест.

Начальные, средние и высшие профессиональные учебные заведения.

На территории муниципального образования функционируют 5 начальных и средних специальных учебных заведений, из которых 1 филиал. При этом, в состав Кропоткинского юридического техникума входят 7 филиалов, расположенных  в Новопокровском, Темрюкском, Тихорецком, Усть-Лабинском, Армавирском, Ейском и Новокубанском районах Краснодарского края.

Численность студентов государственных и муниципальных средних учебных заведений в Кавказском районе за рассматриваемый период составляет 1053 человек (включая студентов филиалов учебных заведений, головные организации которых расположены на территориях других районов).

На территории муниципального образования имеется 6 ВУЗов. Это филиалы Ростовского, Московского, Ставропольского, Карачаево-Черкесского и Кубанского университетов.

На расчетный срок необходимо предусматривать мероприятия по становлению современной системы среднего и высшего образования, путем совершенствования материально-технической и профессионально-педагогической базы, что необходимо для получения высококвалифицированных кадров в условиях формирования экономически развитой и инвестиционно-привлекательной среды района.

Учреждения здравоохранения.

По состоянию на 01.09.2009 г. на территории муниципального образования Кавказский район оказывают медицинскую помощь: 8 больниц на 1181 койку и 12 поликлинических учреждения (на 2667 посещений в смену), 11 фельдшерско-акушерских пунктов и 3 амбулатории.

Основные медицинские услуги предоставляются городской больницей г. Кропоткина, больницами станиц Кавказской, Темижбекской и п. Мирской.

Помимо учреждений широкого профиля в районе функционирует специализированные лечебно-профилактические учреждения Филиал ООО РЦ «Легатон» - Реабилитационный Центр «Слух и речь», Центр психофизического оздоровления и самосовершенствования для детей и взрослых.

Стоматологической практикой занимаются 5 организаций и 8 индивидуальных предпринимателей.

Современный уровень обеспеченности медицинскими услугами составляет на 10000 жителей (постоянное население) - 82,3 койки.

Нормативные значения обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом на 10 тысяч жителей составляет 41 и 114,3 соответственно. В Кавказском районе количество врачей на 10 тысяч жителей 25,2; среднего медицинского персонала – 83,2, что ниже нормативных показателей.

На территории муниципального образования Кавказский район  функционирует 44 аптеки.

Система мероприятий по развитию здравоохранения Кавказского района предусматривает: снижение уровня смертности  и заболеваемости населения социально-значимыми заболеваниями, за счет  совершенствования системы профилактики и повышения общего уровня жизни населения; обновление и улучшение материально-технической базы; решение кадровой проблемы.

Для удовлетворения потребности населения района в учреждениях здравоохранения схемой территориального планирования определен перечень следующих мероприятий:

- Реконструкция и расширение здания ЦРБ г. Кропоткин с увеличением больничного коечного фонда на 550 койко-мест.

- Строительство участковой больницы на базе имеющейся амбулатории в ст. Дмитриевской (40 койко-мест, 70 посещений в смену).

- Реконструкция амбулатории п. им. М. Горького с увеличением мощности до 80 посещений в смену.

- Реконструкция существующей или строительство новой участковой больницы в ст. Казанской (80 койко-мест, 80 посещений в смену).

- Реконструкция имеющейся амбулатории в х. Лосево с увеличением мощности до 110 посещений в смену (с учетом обслуживания населенных пунктов Привольного сельского поселения).

- Реконструкция участковой больницы в п. Мирской с увеличением коечного фонда до 50, мощности до 90 посещений в смену.

- Реконструкция участковой больницы в ст. Темижбекская с увеличением коечного фонда до 70 мест, мощности до 120 посещений в смену.

Спортивные объекты.

В современном мире уровень физического образования населения, развития массового спорта и спорта высших достижений отражает характерные черты и состояние экономики государства, его социальной политики, нравственного и физического здоровья общества. В административном центре муниципального образования Кавказский район г. Кропоткине постоянно функционирует 8 спортивных школ и клубов, имеются спортивные сооружения для проведения соревнований городского, краевого и российского масштабов:

- 2 стадиона;

- крытый 50-метровый плавательный бассейн;

- специализированный игровой зал баскетбола с электронным оборудованием;

- 34 спортивных зала;

- 55 плоскостных сооружений;

- 2 легкоатлетических манежа;

- 8 сооружений для стрелковых видов спорта.

В районе функционируют две детские юношеские спортивные школы, в 15 среднеобразовательнных школах имеются спортивные, борцовские и тренажерные залы, футбольные, волейбольные и баскетбольные площадки.

Схемой территориального планирования на расчетный срок предлагается строительство в районном центре и центрах сельских поселений спортивных объектов согласно нормативам градостроительного проектирования:

- плоскостных спортивных сооружений с доведением общей площади (включая существующие объекты) до 38 тыс. кв.м.;

- строительство помещений для физкультурно-оздоровительных учреждений общей площадью 7,6 тыс. кв. м.

- строительство спортивных залов общего пользования площадью 6,6 тыс.кв.м.

Учреждения культуры и  искусства.

Сформировавшийся в Кавказском районе культурный комплекс включает в себя 54 учреждения культуры, в том числе:

- 18 домов культуры и клуба;

- 26 библиотек;

- 2 кинотеатра «Космос» и «Горкиносеть»;

- детскую художественную школу;

- 2 школы музыкального образования;

- 2 музея.

Библиотечный фонд общедоступных библиотек на конец 2008 года насчитывал 736 тыс. экземпляров, что составляет 5938 экземпляров на 1000 человек населения.

Существующая обеспеченность клубными учреждениями на 1000 постоянного населения составляет 40,2 посадочных места, что удовлетворяет потребностям существующего населения.

Схемой территориального планирования на расчетный срок предлагается строительство кинотеатров в г. Кропоткин и ст. Кавказской (необходимо 4250 мест); клубных учреждений и учреждений дополнительного образования в административных центрах поселений.

Пожарная безопасность.

В настоящее время на территории Кавказского района обеспечивают пожарную безопасность 4 государственных пожарных части (пожарных депо), общее количество автомобилей, находящихся в их распоряжении составляет 17 единиц.

Характеристика государственных пожарных депо Кавказского района.

| № ПЧ | Место расположения ПЧ | Численный состав ПЧ | Кол-во техники |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЧ-33 | г.Кропоткин ул. 30 лет Победы,72 | 55 | 10 |
| ПЧ-16 | г. Кропоткин ул. Заводская 6а | 18 | 3 |
| ПЧ- 117 | ст.Кавказская, | 47 | 2 |
| ПЧ-156 | Ст.Мирская | 20 | 2 |

Для полного охвата населенных пунктов района данным проектом предлагается строительство дополнительных пожарных депо на территории следующих населенных пунктов:

- в г. Кропоткин (7 машин) для обслуживания г. Кропоткин и п. Десятихатка;

- в ст. Казанская (2 машины);

- в ст. Темижбекская (2 машины);

- в х. Лосево (2 машины) для обслуживания населенных пунктов Лосевкого, Првольного и поселения им. М.Горького.

- в ст. Дмитриевской (1 машина).

2.6.3. Развитие производственной сферы

Основу экономического потенциала Кавказского района составляют перерабатывающая промышленность, сельскохозяйственный комплекс,  транспорт и строительный комплекс. Данным проектом на перспективный период планируется реконструкция промышленного комплекса района, доминирующая функция которого будет представлена конкурентоспособными современными производствами.

Для решения поставленной задачи схемой территориального планирования предусмотрены мероприятия по реконструкции существующих предприятий перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственных предприятий и животноводческих комплексов, а также определены зоны для размещения новых. Территориальное размещение производственных зон базируется на постулате максимального обеспечения рабочими местами всех жителей населенных пунктов района, а также обеспечения инфраструктурой данных территорий.

Основной площадкой для развития производственной зоны является западная часть города Кропоткин, что обусловлено наличием в непосредственной близости автодорог федерального и регионального значения, железных дорог с существующими подъездными путями, наличием территориальных и трудовых ресурсов, а также возможностью подключения новых предприятий к сетям инженерной инфраструктуры. Также интенсивное развитие промышленных узлов предусмотрено в северных частях станиц Кавказской и Темижбекской.

Размещение транспортно-логистических узлов данным проектом планируется в северо-западной части Кропоткинского городского поселения.

Проектом предусматривается компактное размещение объектов и составных частей производственной зоны  с целью наиболее рационального использования ценных сельскохозяйственных земель и расположение их вблизи основных автомагистралей на достаточном удалении от жилых и рекреационных территорий с учетом нормативных санитарных разрывов и негативного воздействия на окружающую среду.

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в направлении развития производственной сферы являются:

- ликвидация или перепрофилирование предприятий, расположенных в границах водоохранных зон, в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды, либо увеличение санитарных разрывов за счет территории таких предприятий;

- модернизация, экологизация и автоматизация производств с целью повышения производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов;

- реализация на территории  района современных проектов, прошедших экологическую экспертизу.

Таким образом, схемой территориального планирования  выделены проектируемые территории производственного назначения, включающие зоны размещения объектов капитального строительства производственного и агропромышленного комплекса, коммунального и складского назначения, а также зоны для размещения транспортно-логистических комплексов общей площадью  1145  га, зарезервировано для развития за расчетный срок  468 га, в том числе по поселениям:

| №пп | Поселение | Существующее положение, га | Проет., га | На расчетный срок, га | Резерв за расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кропоткинское городское поселение | 310 | 890 | 1200 | 160 |
| 2 | Дмитриевское сельское поселение | 135 | 145 | 280 | - |
| 3 | Сельское поселение им. М. Горького | 55 | 45 | 100 | - |
| 4 | Кавказское сельское поселение | 115 | 320 | 435 | 85 |
| 5 | Казанское сельское поселение | 120 | 55 | 175 | 28 |
| 6 | Лосевское сельское поселение | 145 | 10 | 155 | 85 |
| 7 | Мирское сельское поселение | 90 | 146 | 236 | - |
| 8 | Привольное сельское поселение | 45 | 15 | 60 | - |
| 9 | Темижбекское сельское поселение | 130 | 95 | 225 | 110 |
|  | ВСЕГО | 1145 | 1721 | 2866 | 468 |

2.6.4. Развитие транспортной инфраструктуры

В настоящее время территория муниципального образования Кавказский район сбалансированно пересечена развитой сетью автомобильных и железных дорог. Этим объясняется инвестиционно-экономическая привлекательность района проектирования.

В настоящее время прослеживается тенденция развития дорожного сервиса, происходит увеличение числа введенных в эксплуатацию автозаправочных и автогазозаправочных станций, а также объектов придорожного обслуживания.

Проблемными вопросами на данном этапе развития автомобильного транспорта являются:

- высокий процент износа дорожной сети;

- малая пропускная способность существующих автодорог в условиях возрастающего автомобилепотока;

- малое количество и низкий уровень обслуживания объектов придорожного сервиса.

Схемой территориального планирования предлагается оптимизация  и увеличение пропускной способности, а также реконструкция и проектирование новых участков автотранспортной сети с целью сохранения и стабилизирования лидерской позиции района и инвестиционной привлекательности его территории.

Согласно перечню автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края, по состоянию на 01.01.2009г. в границах проектируемой территории с учетом г. Кропоткина на балансе Управления автомобильных дорог Краснодарского края числится 196,473 км автодорог регионального значения и 4,392 км межмуниципального значения.

Протяженность автодороги федерального значения М-29 «Кавказ» в границах района составляет 23 км.

Данный проект схемы территориального планирования рассматривает вопросы развития транспортной системы с точки зрения значимости той или иной транспортно-планировочной оси, выделяя, таким образом, три основные категории автодорог - федерального, регионального и местного значения.

Значение федеральной дороги в обслуживании международных транспортных связей подтверждается тем, что магистраль М-29 «Кавказ» включена в состав международного транспортного коридора «Север-Юг» NSA Торфяновка (граница с Финляндией) - Санкт-Петербург - Великий Новгород – Тверь – Москва – Кашира – Тамбов – Волгоград – Астрахань (связь Центральной России с Нижним Поволжьем, Закавказьем и Ближним Востоком) с ответвлением NSA12: Павловская - Минеральные Воды – Нальчик – Беслан – Хасавюрт – Махачкала (выход в Ставропольский край и республики Северного Кавказа).

Беспрепятственному скоростному движению по федеральной автодороге мешают мосты с недостаточным габаритом и участки дорог, проходящие по застроенной территории. Средняя скорость движения автомобильного транспорта ниже расчетной, что приводит к значительным экономическим потерям. Среднегодовая суточная интенсивность движения по федеральной автодороге в районе г. Кропоткин составляет порядка 16 тыс. авт/сут.

Территориальные дороги несут меньшую нагрузку по сравнению с федеральными дорогами, их основной задачей является обеспечение меж- и внутрирегиональных автотранспортных связей. Среднегодовая суточная интенсивность движения по региональной автодороге  «Темрюк-Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края» в районе г. Кропоткин составляет порядка 7,7 тыс. авт/сут.

Основные территориальные дороги, дополняющие опорную сеть дорог Краснодарского края, выполняют функцию связующих звеньев между федеральными автомагистралями и обслуживают межрайонные и отчасти межрегиональные транспортные связи.

В целом в экономике Краснодарского края наибольший удельный вес в общем объеме перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта, кроме трубопроводного, приходится на автомобильный транспорт (более 70%).

Кроме внутрирегиональных перевозок автотранспорт обеспечивает межрегиональные и международные связи.

Для дальнейшего совершенствования работы грузового автотранспорта в крае разработана концепция развития автогрузовой отрасли, в соответствии с которой предусмотрено:

- создание транспортной электронной биржи коммерческих заказов на перевозки и транспортные услуги;

- формирование на базе действующих автотранспортных предприятий сети автостоянок, предоставления аварийно-технических услуг и централизованной загрузки местного и иногороднего грузового автомобильного транспорта;

- проведение мониторинга грузов, перемещаемых по территории региона.

Среднегодовые темпы роста численности автопарка по Кавказскому району составляют порядка 12,5 %. Уровень автомобилизации составляет 324 автомобиля  на 1000 жителей. Следует ожидать, что по мере стабилизации и дальнейшего развития экономики уровень автомобилизации населения рассматриваемого района будет расти и, в свою очередь, влиять как на экономический рост, так и на развитие дорожной отрасли.

Для развития автотранспортной сети района на расчетный срок данным проектом предлагается проведение следующих мероприятий, первоочередные из которых отмечены *:

- * реконструкция дорожного полотна жилых улиц населенных пунктов района и доведение доли дорог с твердым покрытием до 100 %;

- * реконструкция автодороги федерального значения М-29 «Кавказ» для повышения технических характеристик;

- * реконструкция моста через р. Кубань на федеральной автодороге;

- * строительство западного обхода г. Кропоткин федеральной автодороги  и двухуровневой развязки на пересечении с автодорогой «ст-ца Тбилисская - г.Кропоткин»;

- * строительство западного обхода региональной автодороги «ст-ца Кавказская - ст-ца Новопокровская» в районе ст. Дмитриевской;

- строительство автомобильных развязок на пересечениях автодорог федерального и регионального значения с местными, удовлетворяющих современным требованиям уровня безопасности и пропускной способности;

- реконструкция и строительство автодорог местного значения;

- строительство мостов для пропуска автотранспорта в условиях пересечения авто- и железных дорог.

По территории Кавказского района проходят железнодорожные ветки четырех направлений: Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Краснодар, Ставрополь, образуя в г. Кропоткин мощный железнодорожный узел – станция Кавказская.

Станция имеет разветвленную сеть железнодорожного полотна для обслуживания предприятий, находящихся на территории промышленной зоны населенного пункта. В железнодорожную инфраструктуру входят такие подразделения как "Локомотивное депо", "Станция Кавказская", "Вагонное депо", "Дистанция погрузочно-разгрузочных работ". В г. Кропоткин размещен железнодорожный вокзал высшего разряда.

В дальнейшем для развития западной промзоны г. Кропоткин, а также функционирования проектируемых транспортно-логистических комплексов потребуется строительство новых подъездных путей к объектам.

Транспортный комплекс включает предприятия магистрального железнодорожного транспорта (структурные подразделения СКЖД ОАО «РЖД»), автомобильного транспорта (ГУП КК «Автоколонна № 1493), трубопроводного транспорта (ЗАО «Нафтатранс»), предприятия, осуществляющие вспомогательную и дополнительную транспортную деятельность.

В г. Кропоткин размещено два автовокзала. Потребность населения в пассажирских перевозках в полном объёме удовлетворяется ФГУП «Автоколонна 1493». Среднегодовые обороты в транспорте составляют: по грузоперевозкам – 430 млн тн-км, по перевозкам пассажиров – 90 млн пасс-км.

Для развития системы придорожного сервиса схемой территориального планирования предусмотрены территории для возможного размещения объектов транспортной инфраструктуры и придорожного обслуживания. Также на территории муниципального образования предусматривается размещение новых автозаправочных станций.

Учитывая, современные тенденции использования Российской Федерации как транзитной территории в движении товаров и сырья на направлениях  Север-Юг и Запад-Восток, как логистической задачи в международной торговле, необходимо максимально использовать это преимущество в собственных интересах России и особенно её регионов. В настоящее время стоит задача, чтобы максимально привлечь к товародвижению региональных российских производителей и включить экономику регионов в международную торговлю.

Данным проектом для реализации поставленных задач и построения системы транспортно-логистических центров предусматриваются зоны возможного размещения объектов транспортной инфраструктуры, придорожного обслуживания и транспортно-логистических комплексов.

Для объектов логистической сети на территории Кавказского района предусмотрены зоны северо-западнее г. Кропоткин.

2.6.5. Развитие инженерной инфраструктуры

Общее состояние инженерных сетей и оборудования сложилось исторически в условиях развития и хозяйствования муниципального образования Кавказский  район. Наличие участков низкоплотной застройки, автономно размещенных на значительном расстоянии, обусловило децентрализацию водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и газификации. Имеющаяся инженерная инфраструктура перегружена, нуждается в реконструкции и замене оборудования и сетей, в том числе сетей коммунального снабжения.

Для создания условий поступательного развития территории Кавказского района, обеспечения энергоресурсами потребителей населенных пунктов, роста показателей производственной сферы, а также улучшению инвестиционной привлекательности района, данным проектом предусмотрен ряд мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры района, включающий мероприятия по развитию газо- и электроснабжения.

Согласно произведенным расчетам перспективных нагрузок на систему электроснабжения с учетом потребителей жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов данным проектом предусматривается ряд мероприятий по развитию системы энергоснабжения района, первоочередные из которых обозначены *:

- * реконструкция  подстанций с заменой на ОРУ-35 ОД КЗ 35 на газовые выключатели и заменой ячеек КНР-10 на ячейки с вакуумными выключателями;

- * реконструкция  подстанций ПС 110/35/10 кВ «КПТФ», ПС 35/10 кВ «Внуковская», ПС 35/10 кВ «Кавказская»с заменой трансформаторов на трансформаторы большей мощности;

- увеличение общей мощности КТП 10/0,4 кВ;

- ремонт  линий электропередачи 35 кВ и 110 кВ;

- проектирование и строительство второй отпайки к ПС110/35/10кВ «Кавказская ПТФ» от ВЛ110кВ «Кропоткин-Найдёновская».

Подача природного газа в район осуществляется от пяти газораспределительных станций, три из которых расположены на территории района (АГРС Ловлинская, АГРС Привольная, АГРС Кропоткинская, АГРС ст. Григорьевская, АГРС ст.Ильинская).

Газификация населения района природным и сжиженным газом составляет около 100 %, из них 80,26 % — природным газом.

Основными проблемами газификации, оказывающими негативное воздействие на социально-экономическое развитие района, являются:

- нестабильное давление газа на сетях низкого и среднего давления;

- износ сетей газоснабжения и оборудования, который составляет 75 %.

На проектный срок для обеспечения газом всех потребителей населенных пунктов района с учетом их перспективного развития необходимо произвести реконструкцию существующих сетей, дополнительно выполнить прокладку межпоселковых газопроводов высокого давления на территории сельских поселений и установку газорегуляторных пунктов.

Схемой территориального планирования для развития системы газоснабжения района на расчетный срок  предусматриваются следующие мероприятия:

- реконструкция  АГРС с заменой морально устаревшего оборудования и доведения  их мощностей до расчетных;

- прокладка сетей среднего давления и установка газорегуляторных пунктов  для обеспечения газом негазифицированных населенных пунктов и проектируемых  жилых кварталов.

2.7. Санитарная очистка территории и коммунальное хозяйство

Санитарная очистка территории населенных пунктов Кавказского района направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Вывозом твердых бытовых отходов от юридических и физических лиц в районе занимается ООО «Саночистка», ООО «Стимул», ОАО «Кавказ Эко». Вывозом жидких бытовых отходов в районе занимается ООО «Саночистка», МУП ТВК «Темижбекский» и МУП ТВК «Кавказский». Жидкие бытовые отходы сбрасываются на очистные сооружения.

Приоритетной экологической проблемой в Кавказском районе является строительство полигона твердых бытовых отходов. На сегодня в районе функционирует единственная санкционированная свалка ТБО в северо-западной части города Кропоткина на площади 12 га, которая выработала свой ресурс еще в 90-х годах, эксплуатируется без соблюдения экологических и санитарных требований. Свалки мусора в Казанском, Кавказском, Дмитриевском, Привольном сельских поселениях несанкционированны и требуют рекультивации.

Согласно положениям схемы территориального планирования Краснодарского края в схему санитарной очистки территории края положена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети.

Для определения размещения узлов логистической сети переработки и утилизации отходов территория края была функционально прозонирована, с выделением поясов в соответствии с хозяйственным использованием территорий и плотностью населения, проживающего на них.

В результате анализа существующего положения в системе расселения края были определены 5 функционально-планировочных зон для размещения базовых единиц системы санитарной очистки:

1. Азово-причерноморская курортно-рекреационная зона

2. Зона сельскохозяйственного использования с высоким экономическим потенциалом – зона преимущественного рисоводства в западной части края

3. Зона густозаселенных центральных  районов.

4. Пояс агропромышленного комплекса, расположенный в северной равнинной части края.

5. Горная зона очагового животноводческого земледелия.

В указанных зонах должны быть определены места для размещения территориальных объектов становления системы обращения с отходами:

- комплексы по переработке и утилизации отходов производства и потребления на территории Краснодарского края;

- перегрузочные комплексы.

Схемой территориального планирования муниципального образования Кавказский район предусмотрены следующие первоочередные мероприятия по организации санитарной очистки населенных пунктов:

- закрытие и рекультивация всех существующих свалок мусора;

- организация системы раздельного сбора отходов;

- строительство в северной части Лосевского поселения центрального предприятия по сортировке и переработке вторичного сырья и усовершенствованного полигона для захоронения неперерабатываемых отходов;

- огранизация пунктов и площадок приема и сортировки вторичного сырья южнее п. Мирской и севернее ст. Кавказской.

В настоящее время на территории муниципального образования размещено 31 кладбища, из которых 2 закрытых.

При выборе новых территорий для кладбищ авторы проекта руководствовались следующими принципами:

- размещением за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположение в центре групп населенных пунктов, которые предполагаются к обслуживанию данным кладбищем;

- уменьшение пути следования ритуальных процессий.

На расчетный срок схемой территориального планирования планируется закрытие ряда кладбищ, не удовлетворяющих санитарным нормам, а также расположенных в зонах неблагоприятных инженерно-геологических условий, а  так же предусмотрены территории для размещения новых кладбищ:

- в северной части Кропоткинского городского поселения;

- в восточной части ст. Казанской;

- западнее ст. Кавказской;

- северо-западнее ст. Темижбекской;

- северо-восточнее х. Пролетарский;

- северо-западнее х. Лосево;

- в северной части п. Рассвет.

Схемой территориального планирования принято решение увеличения площади существующих кладбищ до расчетной, в тех случаях, если его месторазмещение удовлетворяет нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», положениям Водного Кодекса РФ.

2.8. Зоны с особыми условиями использования территории и планировочные ограничения

Планировочные ограничения представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании. Все планировочные ограничения можно представить в трёх категориях:

1 категория – охранные зоны (зоны охраны объектов, которые необходимо защищать от влияния антропогенных факторов);

2 категория – ограничения, связанные с объектами человеческой деятельности, приносящими ущерб окружающей среде и здоровью человека (санитарно-защитные зоны);

3 категория – естественные рубежи, фактически сложившиеся рельеф, существующая застройка, геологические и  иные особенности территории, которые необходимо учитывать при освоении новых территорий под размещение объектов капитального строительства.

Все вышеописанные зоны, являясь планировочными ограничениями, учитывались при принятии проектных решений.

Данной схемой территориального планирования устанавливаются следующие границы основных зон с особыми условиями использования:

- охранные зоны;

- границы санитарно-защитных зон (зон негативного воздействия объектов капитального строительства);

- границы территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границы территорий объектов культурного наследия и их временные охранные зоны.

Охранные зоны.

В данном проекте выделены наиболее крупные (основные) охранные зоны:

- водоохранные зоны;

- охранные зоны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны памятников историко-культурного наследия.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

На территории Кавказского района водными объектами являются реки Кубань, по которой проходит южная граница района, Бейсуг, Челбас, Калалы.

Согласно Водному кодексу Российской Федерации устанавливается ширина водоохранных зон (реки Кубань - 200 м, Бейсуг, Челбас, Калалы – 50-100 м) и ограничения использования территории в границах водоохранных зон.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов района являются артезианские отдельностоящие скважины либо водозаборы. Для подземного источника водоснабжения при использовании защищенных подземных вод устанавливается граница 1 пояса охраны (строгого режима) на расстоянии не менее 30 м от скважины/ крайней скважины. Границы 2 и 3 поясов определяется расчетами при конкретном проектировании водозабора.

Восстановление и охрана водных объектов и источников питьевого водоснабжения района возможна при проведении комплекса мероприятий:

- разработка проектов и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- разработка и утверждение схем комплексного использования и охраны водных объектов;

- разработка и установление нормативов допустимого воздействия на водные объекты и целевых показателей качества воды в водных объектах;

- проведение комплекса мероприятий по минимизации антропогенной нагрузки на водные объекты, путем выноса производственных предприятий из водоохранных зон, осуществления мониторинга качества очистки сточных вод, предотвращение несанкционированных сбросов и неочищенных ливнестоков;

- реконструкция существующих очистных сооружений, строительство современных локальных очистных сооружений;

- проведение плановых мероприятий по расчистке водоемов и берегов.

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

На стадии схемы территориального планирования определяются временные границы зон  охраны.

В соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ от 06.06.2002 установлены размеры временных охранных зон памятников истории и культуры, в границах которых должен соблюдаться особый режим охраны, содержания и использования  земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную  и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника.

Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона - обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящими нормами и правилами. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Схемой территориального планирования границы санитарно-защитных зон устанавливаются для:

- обеспечения снижения  уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Использование территории санитарно-защитной зоны устанавливается СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современ-ное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1. | Площадь района | тыс. га | 122507 | 122507 |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | тыс. га | 96747 | 92586 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | тыс. га | 15755 | 18307 |
| 1.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | тыс.га | 2093 | 3702 |
| 1.4 | Земли лесного фонда | тыс. га | 3241 | 3241 |
| 1.5 | Земли водного фонда | тыс. га | 3176 | 3176 |
| 1.6 | Земли запаса | тыс. га | 1495 | 1495 |
| 1.7 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | тыс. га | - | - |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 126,3 | 151,5 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 19,7 | 33,5 |
|  |  | % | 15,6 | 22,1 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | тыс. чел. | 75,8 | 80,0 |
|  |  | % | 60,0 | 52,8 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 30,8 | 38,0 |
|  |  | % | 24,4 | 25,1 |
| III | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |
| 3.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 3.1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 3326 | 6462 |
| 3.1.2 | Общеобразовательные учреждения | место | 13793 | 16377 |
| 3.2. | Объекты здравоохранения: |  |  |  |
| 3.2.1 | Больницы | койка | 806 | 1699 |
| 3.2.2 | Поликлиники/ амбулатории | пос./смену | 2455 | 3024 |
| 3.3. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 3.3.1 | Учреждения клубного типа | зрит. место | 4245 | 14240 |
| 3.3.2 | Библиотеки | учрежд. | 26 | 27 |
| 3.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |  |  |  |
| 3.4.1 | Спортивные залы | м2 зала | нет данных | 14240 |
| 3.4.2 | Плавательные бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды | 1250 | 4450 |
| 3.4.3 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 76140 | 346990 |
| IV | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего | км | 331,3 | 388,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | км | 23 | 25,1 |
|  | - регионального значения | км | 73,3 | 80,1 |
|  | - местного значения | км | 235 | 283,4 |
| 4.2 | Общая протяженность железных дорог | км | 72,2 | 72,2 |
| 4.3 | Плотность транспортной сети |  |  |  |
|  | - железнодорожной | км/100 км2 | 27,0 | 31,7 |
|  | - автомобильной | км/100 км2 | 5,9 | 5,9 |
| 4.4 | Трубопроводный транспорт |  |  |  |
|  | - нефтепроводы | км | 107,6 | 107,6 |
|  | - магистральные газопроводы | км | 76,5 | 76,5 |
| V | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 5.1 | Потребность в электроэнергии | млн.кВт.ч. /в год | 208,9 | 385,7 |
| 5.2 | Потребная мощность | МВт | 31,6 | 62,1 |
| 5.4 | Протяженность сетей |  |  |  |
|  | - линий электропередачи среднего напряжения (35 кВ) | км | 133,8 | 143,4 |
|  | - линий электропередачи высокого напряжения (110 кВ) | км | 147,3 | 147,3 |
|  | - линий электропередачи высокого напряжения (330 кВ) | км | 29,5 | 29,5 |
|  | - линий электропередачи высокого напряжения (500 кВ) | км | 23,0 | 23,0 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.5 | Потребление газа всего | млн. м3/год | 169,2 | 361,6 |
| 5.6 | Протяженность сетей |  |  |  |
|  | - распределительные газопроводы высокого давления (до ГРС) | км | 37,0 | 37,0 |
| VI | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Свалки мусора | шт. | 5 | - |
| 6.2 | Центральное предприятие по сортировке и переработке ТБО с усовершенствованным полигоном захоронения | шт. | - | 1 |
| 6.3 | Площадка приема и сортировки вторичного сырья | шт. | - | 2 |
| 6.4 | Кладбище традиционного захоронения | га | 49,1 | 85,5 |