|  |  | СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ТОМ II Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования Часть 1 Пояснительная записка Краснодар, 2010 г. Краснодар, 2009 г |
| --- | --- | --- |
| Взам.инв.№ |  |  |
| Подпись дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ"

Муниципальный контракт №1 от 19 октября 2009 г.

Заказчик: Администрация муниципального образования

Кавказский район

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

муниципального образования

Кавказский район Краснодарского края 
с учетом территории 
Кропоткинского городского поселения

ТОМ II

Материалы по обоснованию

проекта схемы территориального  планирования

Часть 1

Пояснительная записка

| Генеральный директор | А.Г. Кашин |
| --- | --- |
| Руководитель мастерской, Главный архитектор проекта | В.М.Кипчатова |

Краснодар, 2010 г.

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

И УЧАСТНИКОВ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

| Главный архитектор проекта | ООО «ПИТП» В.М. Кипчатова |
| --- | --- |
| Архитектурно-планировочная часть и компьютерное обеспечение ГАП Руководитель группы Руководитель группы Архитектор Инженер Ведущий экономист Консультант | ООО «ПИТП» В.М. Кипчатова Ю.Н. Фролова А.В. Масловская А.В. Русякина Т.В. Шарудилова Н.В.Монастырев В. Литвинова |
| Инженерная инфраструктура | ООО «Юг-Ресурс-XXI», г.Краснодар |
| Охрана историко-культурного наследия | ОАО «Наследие Кубани», г.Краснодар |
| Инженерно-геологическое районирование | ГУП "Кубаньгеология" филиал - азовское отделение, г.Темрюк |
| Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | ООО «Инженерный Консалтинговый Центр «ПромТехноЭксперт», г. Краснодар |
| Сельское хозяйство | ФГУП "Госземкадастрсъемка"- ВИСХАГИ, г. Краснодар |
| Картографические работы М 1 : 25 000 | ФГУП "Северокавказское аэрогеодезическое предприятие", Экспедиция 205 |

СОСТАВ ПРОЕКТА:

| Том I. Утверждаемая часть проекта |  |
| --- | --- |
| Часть 1 | Положения о территориальном планировании |
| Раздел 1 | Описание целей и задач территориального планирования |
| Раздел 2 | Описание мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения |
| Часть 2 | Графические материалы (схемы) территориального планирования |
| Раздел 3 | Основной чертеж схемы территориального планирования Кавказского района |
| Раздел 4 | Схемы границ территорий, земель различных категорий и ограничений |
| Раздел 5 | Схемы границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения или на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального района, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования |  |
| Часть 1 | Описание обоснований к проекту схемы территориального планирования. Пояснительная записка |
| Раздел 1 | Анализ состояния и перспектив развития территории |
| Раздел 2 | Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию |
| Раздел 3 | Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию |
| Часть 2 | Графические материалы (схемы) по обоснованию проекта схемы территориального планирования |
| Раздел 4 | Схемы с отображением информации о состоянии территорий, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования |
| Раздел 5 | Схемы с отображением предложений по территориальному планированию |

Материалы, выполненные субподрядными организациями

| Раздел «Сельское хозяйство» | Южный филиал ФГУП «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ, 2009 г. |
| --- | --- |
| Технический отчет «Составление схематической карты инженерно-геологического районирования». | ГУП «Кубаньгеология» филиал Азовское отделение, 2009 г. |
| Раздел «Охрана историко-культурного наследия» | ОАО «Наследие Кубани», 2009 г. |
| Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. | ООО «Инженерный Консалтинговый Центр «ПромТехноЭксперт», 2009 г. |
| Картографические работы М 1: 25 000 | Филиал ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» Экспедиция № 205, 2009 г. |

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование чертежа | Гриф | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Том I. Часть 2. Графические материалы (схемы) территориального планирования |  |  |  |  |
| Раздел 3. Основной чертеж схемы территориального планирования Кавказского района |  |  |  |  |
| 1. | Схема территориального планирования муниципального образования Кавказский район (основной чертеж) | ДСП | 1:50 000 | СТП -1 |
| Раздел 4. Схемы границ территорий, земель различных категорий и ограничений |  |  |  |  |
| 2 | Схема административно-территориальных границ | ДСП | 1:50 000 | СТП -2 |
| 3 | Схема ограничений использования территорий на расчетный срок | ДСП | 1:50 000 | СТП -3/1 |
| 4 | Схема ограничений использования территорий на расчетный срок. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | ДСП | 1:50 000 | СТП -3/2 |
| 5 | Схема границ территорий и земель различных категорий | ДСП | 1:50 000 | СТП -4 |
| Раздел 5. Схемы границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения или на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального района, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения |  |  |  |  |
| 6 | Схема объектов электро- и газоснабжения | ДСП | 1:50 000 | СТП -5 |
| 7 | Схема автомобильных дорог общего пользования | ДСП | 1:50 000 | СТП -6 |
| 8 | Схема размещения объектов социального обслуживания и иных объектов местного значения | ДСП | 1:50 000 | СТП -7 |
| Том II. Часть 2. Графические материалы (схемы) по обоснованию проекта схемы территориального планирования |  |  |  |  |
| Раздел 4. Схемы с отображением информации о состоянии территорий, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования |  |  |  |  |
| 9. | Ситуационная схема размещения планируемой территории в структуре Краснодарского края | б/г | 1:600 000 | СТП МО- 8 |
| 10. | Схема современного использования и планировочных ограничений территории | ДСП | 1:50 000 | СТП МО -9 |
| Раздел 5. Схемы с отображением предложений по территориальному планированию |  |  |  |  |
| 11. | Схема очередности освоения территории и размещения основных инвестиционных площадок | ДСП | 1:50 000 | СТП МО -10 |

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	12

Цели территориального планирования	12

Задачи территориального планирования	14

Краткая историческая справка	16

Анализ ранее выполненной градостроительной документации	28

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	29

1.	Общие сведения о районе проектирования	29

2.	Характеристика и анализ природно-климатических условий территории	32

2.1.	Климат	32

2.2.	Орография и рельеф	34

2.3.	Гидрологические условия	34

2.4.	Почвенно-растительные условия.	36

2.5.	Тектонические условия и сейсмичность	36

2.6.	Литолого-геологические и гидрогеологические условия	36

2.7.	Характеристика геологических процессов	40

2.8.	Инженерно-геологическое районирование	48

3.	Социально-экономическая характеристика муниципального образования Кавказский район	55

3.1.	Социально-экономическое положение	55

3.2.	Промышленный потенциал	63

3.3.	Сельскохозяйственный комплекс	75

3.4.	Социальная и коммунально-бытовая инфраструктура	88

3.5.	Жилищный фонд и строительный комплекс	97

3.6.	Инвестиционное развитие района	101

4.	Планировочные ограничения и зоны с особым режимом использования	106

4.1.	Охранные зоны	107

4.2.	Санитарно-защитные зоны	113

4.3.	Особо охраняемые природные территории	114

5.	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	115

5.1.	Возможные последствия воздействия современных средств поражения	115

5.2.	Возможные последствия возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	119

5.3.	Возможные последствия возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	125

РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	129

1.	Перспективные направления экономического развития территории	129

2.	Демографический анализ и прогноз численности населения	132

2.1.	Население и демография	132

2.2.	Прогноз перспективной численности населения	134

2.3.	Трудовой потенциал территории	146

3.	Обоснование градостроительных решений по архитектурно-планировочной организации территории муниципального образования Кавказский район	150

3.1.	Баланс земель по категориям	150

3.2.	Планировочная организация территории	151

3.3.	Развитие производственной сферы	155

3.4.	Развитие населенных пунктов	157

3.5.	Развитие социальной инфраструктуры	159

3.6.	Озеленение и благоустройство территории	185

3.7.	Зоны специального назначения и санитарная очистка территории	188

4.	Развитие транспортной инфраструктуры территории	198

4.1.	Автомобильный транспорт	198

4.2.	Железнодорожный транспорт	207

4.3.	Трубопроводный транспорт	208

12.	Развитие инженерной инфраструктуры территории	209

4.4.	Электроснабжение	209

4.5.	Газоснабжение	226

4.	Охрана окружающей среды	253

4.6.	Охрана земельных ресурсов	254

4.7.	Охрана атмосферного воздуха	257

4.8.	Акустический режим	265

4.9.	Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов	267

4.10.	Охрана недр	270

4.11.	Охрана от загрязнения окружающей среды отходами производства и 		потребления	280

4.12.	Охрана зон с особыми условиями использования территории	281

5.	Основные технико-экономические показатели	284

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект схемы территориального планирования муниципального образования Кавказский район разработан по заказу администрации муниципального образования Кавказский район, на основании муниципального контракта №1 от 19 октября 2009 года и в соответствии с заданием на проектирование.

Схема территориального планирования муниципального образования Кавказский район с учетом территории Кропоткинского городского поселения выполнена в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ и изменениями, внесенными в Градостроительный Кодекс в период с 2005 года до момента  разработки данного проекта;

- Градостроительного кодекса Краснодарского края от 21 июля 2008 года N 1540-КЗ;

- СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных постановлением законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Территориальное планирование муниципального образования Кавказский район осуществляется посредством разработки и утверждения его схемы территориального планирования.

Схема территориального планирования подлежит согласованию и утверждению в порядке, установленном Статьей 20 и 21 Градостроительного кодекса.

Схема территориального планирования является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории проектирования:

- разработка и утверждение плана реализации схемы территориального планирования;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем инженерно-транспортной и социальной инфраструктур;

- разработка и утверждение генеральных планов поселений, входящих в состав муниципального образования Кавказский район.

Состав и содержание схемы территориального планирования муниципального образования Кавказский район отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ и детализированы заданием, утвержденным заказчиком проекта – Администрацией муниципального образования Кавказский район.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработка схемы территориального планирования муниципального образования Кавказский район осуществлялась на основании утвержденных комплексных программ развития муниципального образования Кавказский район, а также положений о территориальном планировании, содержащихся в схеме территориального планирования Краснодарского края, разработанной ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2008 году.

В данном проекте особое внимание уделялось анализу факторов, определяющих особенности развития территории, включая местоположение, сельскохозяйственную и производственную специфику муниципального образования Кавказский район в системе расселения Краснодарского края, анализу объектов историко-культурного наследия, анализу инженерно-геологических условий, а также анализу данных градостроительного и земельного кадастра. Проект учитывает решения ранее разработанной и разрабатываемой в период его подготовки градостроительной документации территорий Кавказского района.

В составе проекта была разработана топографическая основа М 1: 25 000, выполненная  в 2008 году ФГУП "Северокавказское аэрогеодезическое предприятие", Экспедиция 205, информация которой использовалась для принятия проектных решений. Однако, с целью приведения чертежей к требованиям грифа «Для служебного пользования», графические материалы представлены с разреженной топографической основой масштаба 1: 100 000, выполненной ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» в 2006 г. для разработки схемы территориального планирования Краснодарского края.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, схема территориального планирования муниципального образования Кавказский район содержит положения о территориальном планировании и соответствующие схемы. В целях утверждения схемы территориального планирования в данном проекте подготовлены соответствующие материалы по его обоснованию, включающие текстовые и графические материалы.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

«Схема территориального планирования муниципального образования Кавказский район» является стратегическим градостроительным документом, определяющим территориальное развитие Кавказского района на расчетный срок. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ не требуется определение срока реализации схемы территориального планирования, так как это невозможно в условиях современной рыночной экономики, не регулируемой плановым хозяйством. Исходя из этого, данный проект определяет развитие муниципального района на условный  период 20-30 лет, а также резервное освоение на дальнейшую перспективу (свыше 30 лет).

«Схема территориального планирования муниципального образования Кавказский район» является комплексным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности региона: природно-ресурсную, производственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру территории.

В схеме территориального планирования муниципального образования Кавказский район определена главная социально-экономическая модель и главная градостроительная идея проекта, поставлены стратегические задачи и намечены основные направления развития территории, а также предложены территориально-планировочные решения для реализации стратегии развития района.

## Цели территориального планирования

Целью разработки схемы территориального планирования муниципального образования Кавказский район является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения схемы территориального планирования являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития, определения зон размещения объектов капитального строительства краевого и муниципального уровня, в том числе определения зон инвестиционного развития территории.

Основными целями территориального планирования при разработке данной схемы являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности района как муниципального образования;

- определение основных направлений реализации государственной политики в области градостроительства с учетом особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий района;

- определение перспективных направлений развития экономики муниципального образования и  создания необходимых исходных условий развития за счет совершенствования территориальной организации муниципального образования, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами экономики.

Решения схемы территориального планирования основываются на следующих принципах:

- наращивание ресурсного потенциала в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе района, развитие перерабатывающей промышленности;

- обеспечение сохранности и восстановления природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, в том числе памятников археологии и культуры;

- устойчивое развитие территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- соблюдение последовательности действий по территориальному планированию, организации рациональной планировочной структуры с учетом опережающего развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктур для создания условий инвестиционной привлекательности территорий и благополучия населения.

## Задачи территориального планирования

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения задач. Основными задачами схемы территориального планирования муниципального образования Кавказский район являются:

- выявление проблем градостроительного развития территории и внесение предложений по территориальному планированию муниципального образования, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения;

- определение принципов развития территории муниципального образования Кавказский район во взаимной увязке решений по территориальному планированию с соседними муниципальными образованиями;

- проведение анализа и комплексной оценки территории района с целью определения его территориальных ограничений и потенциальных возможностей использования территории;

- прогнозный расчет перспективной численности населения муниципального образования;

- обеспечение средствами территориального планирования условий для планомерного развития экономики, а также повышения уровня социального обеспечения района;

- создание электронной схемы на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе коридоров и зон размещения транспортных и инженерных коммуникаций, и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи;

- разработка оптимальной планировочной структуры муниципального района, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории;

- определение системы параметров развития муниципального образования, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов развития;

- разработка предложений по сохранению и восстановлению природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, в том числе памятников археологии и культуры;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности территории муниципального образования при условии сохранения окружающей природной среды.

Для решения этих задач проведен комплексный анализ существующего использования территории муниципального образования Кавказский район, выявлены ограничения по ее использованию, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.

## Краткая историческая справка

Кавказский район образован в соответствии с Указом ПВС РСФСР 20 октября 1980 года №5-92/10 «О выделении Гулькевичского района».

С ноября 1980г.  по август 2008 года – Кавказский район, центр – станица Кавказская.

Общая земельная площадь – 1128.46 кв.км (до объединения с г.Кропоткин).

Кавказский район являлся муниципальным образованием в соответствии со статьей 4 Закона Краснодарского края от 24 марта 1997 года №71-КЗ «О территориях муниципальных образований в Краснодарском крае. Порядке их реорганизации или упразднения, установления  и изменения их границ». Границы района проходят по естественным межевым урочищам: в северной части район граничит с землями Тихорецкого и Новопокровского районов,	 в восточной части с землями Ставропольского края; западная часть граничит с землями Тбилисского района, южная граница проходит по реке Кубань.

Самые древние подкурганные погребения  на территории Кавказского района относятся к эпохе бронзе. Это погребения майкопской, ямной, новотитаровской, предкавказской, северокавказской и катакомбной культур, каждая из которых сопровождается разнообразным инвентарем и погребальным обрядом,  характерным для каждой из этих культур, погребения которых открывают археологи в многочисленных курганных могильниках Кавказского района.

В эпоху бронзового века Кубань была своеобразным мостом в передаче и распространении достижений восточной цивилизации. Здесь формируется один из центров металлургии бронзы, сыгравший важную роль в развитии металлообработки в степных районах Восточной Европы. В этот период получают развитие скотоводство и земледелие. В VIII- VII вв. до н.э. на территории Северо-Западного Кавказа получает распространение производство орудий труда и оружия из железа. В Прикубанье происходят крупные изменения в развитии хозяйства и общественных отношениях. Развитие пашенного земледелия, животноводства, различных ремесел, в первую очередь, металлургического производства, послужило основой расцвета культуры оседлых земледельческих племен Северо-Западного Кавказа. Развитие производительных сил во всех областях хозяйственной деятельности привело к социальному расслоению: в роде, племени появляются богатые семьи, образующие родовую аристократию, в зависимость от которых попадает рядовая масса общинников. В условиях частых военных набегов с целью захвата пастбищ, скота, рабов создаются более или менее крупные союзы племен, постепенно складывается класс профессиональных воинов-дружинников во главе с вождями-военачальниками. Племена Прикубанья, находившиеся на стадии разложения первобытно-общинного строя, не имели своей письменности, но уже с первой половины I тысячелетия до н.э., благодаря древнегреческим и, отчасти, древневосточным письменным источникам, становятся известны названия племен, населявших степи Северного Причерноморья и Северный Кавказ. Среднее и нижнее течение р. Кубань, Восточное Приазовье, Таманский полуостров и Закубанье занимали оседлые земледельческие племена, объединяемые названием “меоты”.

Меоты на протяжении всей своей истории находились в тесных взаимоотношениях с кочевыми ираноязычными племенами: сначала с киммерийцами, затем со скифами и сарматами. Основными источниками по истории, экономике, общественному строю и культуре меотов, как и других древних народов Северного Кавказа, являются памятники археологии: поселения, часть укрепленных поселений - городищ, открыта на территории Кавказского района, грунтовые и курганные могильники.

Природные богатства и ресурсы края способствовали развитию и процветанию у меотов пашенного земледелия и скотоводства, рыбного промысла и различных ремесел. Скотоводство наравне с земледелием имело большое значение в хозяйстве. Азовское море с его богатейшими запасами рыбы, а также реки Кубань и Дон создавали благоприятные условия для занятия рыболовством и ведения торговых отношений со степными племенами, к которым поступали и предметы роскоши Боспорского царства. На протяжении столетий важнейшим торговым партнером меотов и других племен Прикубанья являлось Боспорское царство — крупное рабовладельческое государство в восточной части Северного Причерноморья. Через города Боспора меоты втягивались в торговые и культурные контакты с античным миром. Уже в VI в. до н.э. на Кубань начинает проникать античный импорт, но своего расцвета взаимовыгодная торговля между боспорскими греками и соседними племенами достигает к IV в. до н.э. В обмен на хлеб, скот, рыбу, меха, рабов меоты получали вино и оливковое масло в амфорах, дорогие ткани и ювелирные изделия, парадное оружие, дорогую чернолаковую и бронзовую посуду, стеклянные изделия (бусы, флаконы, чаши и др.).

В конце IV-I вв. до н.э. политическая и этническая обстановка на Кубани изменилась в связи с активизацией и передвижениями сарматских племен. В первые века новой эры в кубанских степях начинает господствовать новое сарматское племя, пришедшее с востока, — аланы. На рубеже I-II вв. н.э., вероятно, под давлением алан, часть оседлого меото-сарматского населения правобережья переселяется в Закубанье. Жизнь на небольших поселениях затухает и население сосредоточивается на крупных городищах с мощной оборонительной системой, но и они приходят в запустение через несколько десятилетий, к середине III в. н.э.

IV в. ознаменовался движением на запад кочевых народов, изменивших всю карту тогдашнего мира. На огромной территории степей была создана полукочевая “империя” разноэтничных племен, сплоченная силой оружия. Война являлась основным источником их существования.

Равновеликое воздействие на местные племена и народы двух волн с Запада и Востока, принесли с собой более высокую материальную культуру, изменили не только генофонд, но и внесли новое в  вооружение и способы ведения войны. Частые набеги и разорения городов на побережье вынуждали Византию проводить многомасштабную политику по отношению к бывшим “гуннским” народам Северного Причерноморья. Одной из форм той политики была христианизация варваров. Другим орудием Византии было ослабление кочевников путем натравливания их друг на друга. Наступили благоприятные условия для консолидации кочевых племен Северного Кавказа. В восточном Предкавказье сложилось Хазарское государство (650г.), на территории степей современного Краснодарского края и Ставрополья. В VIII в. Хазарский каганат превратился в мощную военную державу, объединившую степи Северного Кавказа от Каспийского до Черного морей. Занятие кочевниками огромных степных массивов Предкавказья, а главное - проникновение их в прилегающие к горам  равнинно-предгорные районы с развитым земледельческим хозяйством сыграли немаловажную роль в нарушении традиционных связей земледельческого и скотоводческого населения.

Относительно мирные периоды сменялись нашествиями разноэтнических захватчиков, среди  которых особенно  выделялись готы, праболгары, хазары, венгры, половцы, татаро-монголы, присутствие которых подтверждается богатым археологическим наследием Кавказского района.

Административным центром района являлась станица Кавказская – находится в 149 км к северо-востоку от Краснодара, на реке Кубань. На месте станицы еще в 1778 году под руководством А.В.Суворова была возведена крепость, названная им Павловской. В следующем году, после заключения мира с Турцией, крепость была срыта и вместо нее остался лишь небольшой редут. В начале 90-х годов XVIII в. для укрепления границы по реке Кубань был построен ряд новых укреплений, в том числе в 1794 году – крепость Кавказская, получившая свое название от Кавказского мушкетерского полка, солдаты которого возводили ее. В том же году на Кубань для колонизации необжитых земель насильно были переведены 1 000 донских казаков вместе с семьями. Они составили Кубанский линейный казачий полк и были расселены в новых станицах при крепостях.

Кавказские поселяне разместились в полукилометре восточнее крепости и стали обустраиваться на новом месте. Обнесли станицу земляным валом и установили на нем орудия. Первые годы после основания поселения положение жителей было достаточно тяжелым и тревожным, все население подчинялось военному режиму, так как черкесы, переправляясь через Кубань небольшими отрядами, совершали набеги, захватывая жителей в плен и угоняя скот. На полевые работы казаки выезжали обязательно с оружием и еще засветло возвращались. На ночь все четверо ворот запирались, а в степи круглосуточно выставлялись пикеты.

В 1816 году в станице Кавказской проживало 435 мужчин. В дальнейшем население станицы пополнялось переселенцами из числа малороссийских казаков, демобилизованных солдат кавказской армии и прочие. К 1864 году население ее составляло 2 438 человек, в том числе 79 иногородних. В окрестных хуторах было еще 37 семей и 176 жителей.

Первая школа в станице была открыта 23 сентября 1856 в трехкомнатном доме, купленном у казака Кривогузова. В ней обучалось первоначально 36 детей.

С первыми переселенцами в Кавказскую прибыло много старообрядцев. Гонениям со стороны властей и официальной церкви они здесь не подвергались и имели свой храм. Кроме них, в станице проживали последователи других христианских течений – поморцы, молокане, духоборы и др.

В 1875 году через станицу Кавказскую прошла  линия Владикавказской железной дороги, в 1897 г. была построена ветка Кавказская-Ставрополь, а в 1901г. – Екатеринодар-Кавказская. Железная дорога способствовала быстрому развитию станицы. Увеличилась численность населения (в основном за счет притока иногородних жителей), появились промышленные производства. Накануне Первой мировой войны, в 1913 г., в Кавказской проживало в 1 515 дворах 8 787 человек (4 597 казаков и 4 190 иногородних), имелось более 160-ти торгово-промышленных заведений. Главными занятиями станичников являлись хлебопашество и скотоводство, развиты были также садоводство и виноградарство.

Станица Кавказская являлась административным центром Кавказского отдела Кубанской области. В ней находились управление Кавказского отдела, войсковая больница, почтово-телеграфное отделение, телефон.

Советская власть в станице и на территории будущего Кавказского района была установлена в январе 1918 года. Был организован ревком во главе с уроженцем станицы Григорием Писаренко. Но уже весной того же года казаки станицы Кавказской подняли первое на Кубани антибольшевистское восстание, чему способствовали проведение земельной реформы с переделом земли в пользу иногородних, реквизиции и просто поборы с казачьего населения, а также грабежи и бесчинства многочисленных отрядов красных. В июле 1918 года станицу Кавказскую заняли войска белой Добровольческой армии, которые расправлялись с участниками установления Советской власти. Иногородние, принимавшие участие в дележе монастырских и полковых земель, подвергались публичной порке. В ходе Гражданской войны станичники сражались как на стороне «красных», так и «белых». 14 марта 1920 г. 32-я стрелковая дивизия Красной армии вошли в Кавказскую и там была восстановлена власть Советов. Но множество непримиримых казаков отказались от сдачи и еще долгое время скрывались в окрестностях станицы.

В начале 20-х годов на территории, ставшей впоследствии Кавказским районом, как и повсюду на Кубани, происходят коренные изменения форм хозяйствования – уничтожались социально-экономические различия землепользователей, казачество, как сословие, перестало существовать, создавались сельхозартели, товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы), на базе которых были организованы коллективные хозяйства.

Во время Великой Отечественной войны Краснодарский край, в том числе Кавказский район, оккупировали немецко-фашистские войска, которые нанесли огромный урон хозяйству. Много кавказцев и жителей района погибло на фронте. После изгнания гитлеровцев жители района восстановили разрушенное народное хозяйство.

Город Кропоткин

История основания города Кропоткин вплотную связана с деятельностью А.В.Суворова на Кубани.

14 ноября 1877 года на должность командира Кубанского корпуса был назначен генерал -поручик А.В.Суворов. Перед ним стоял ряд очень сложных задач:

- Продолжить строительство Азово-Черноморской линии от реки Ташлы к Азову, для защиты от набегов и вторжений со стороны горцев и турок на Правобережную Кубань;

- Создать условия отделения Кубани от Крыма;

- Прекратить волнения ногайцев.

Получив согласие командования, Суворов приступил к созданию кордонной линии. При предварительном проектировании укреплений, секретных и сторожевых постов, пикетов и других военных объектов, Суворов использовал 1771 года, на которой были указаны места бродов через Кубань по всей реке (копия карты имеется), в том числе и брода, получившего в последствии наименование «Романовского», имеющего прямое отношение к истории возникновения нашего города Кропоткина.

Начало заселения на месте нынешнего города относится к 1778 г., когда в числе других укреплений был устроен Романовский пост. Позднее Романовский стал знаменит тем, что через него проходил «Ставропольский шлях», который соединил столицу Черномории Екатеринодар со столицей Кавказского наместничества Ставрополем.

А.А.Суворов установил у брода сторожевой казачий пост, укрепив его небольшим редутом. С 1783 года на военных картах пост №1 Романовский стал обозначаться как редут. Вначале надпись гласила: «Редут у Сухого Дуба в урочище Романовская переправа», затем название стало более лаконичным «Редут в урочище у Сухого Дуба». Пост функционировал до 1841 г. (до упразднения Кавказской крепости за ненадобностью) и, видимо, к этому времени рядом с ним возникло поселение.

В 1875 г. с завершением строительства Владикавказской железной дороги у бывшего поста № 1 Романовского была построена железнодорожная станция Кавказская, рядом с которой возник поселок железнодорожников, названный хутором Романовским (1880 г.). В 1886 г. на хуторе был открыт базар, что ускорило приток жителей и расширило экономические функции населенного пункта. К 1905 г. в Романовском проживали уже 17 тыс. человек, и жители обратились с ходатайством о присвоении хутору статуса города. Однако ходатайство было отклонено, поскольку под будущий город необходимо было выделить земли.

Согласно первой переписи 1894 года в хуторе Романовском насчитывалось 959 дворов и проживало 8147 человек.

В 1921 г. председатель хуторского исполкома Глухих выступил с предложением перед Кубано-Черноморским облисполкомом о переименовании хутора Романовского в город Кропоткин, в честь ученого, геолога и географа, теоретика анархизма П.А.Кропоткина.14 апреля 1921 г. хутор Романовский получил статуе города и новое имя — город Кропоткин. В 1925 г. городу переданы административные функции бывшего Кавказского отдела, преобразованного в Кропоткинский район. В этом качестве он находился до 1943 г.

Расширение функций способствовало ускорению развития города как местного экономического центра. Началось строительство крупных промышленных предприятий, чему способствовали удобное транспортное положение, наличие квалифицированных рабочих кадров (ремесленников, железнодорожников) и острая потребность в производственных мощностях по переработке сельскохозяйственного сырья.

В 1928 г. в городе завершилось строительство маслоэкстракционного завода, в 1929 г. — мясокомбината я пивоваренного завода, в 1930 г. — хлебного завода, предприятий по производству мебели, двух электростанций, чугунолитейные предприятий и многочисленных мастерских по ремонту обуви, одежды, сельскохозяйственных и бытовых орудий труда и т.п.

С 13 августа 1937 года город Кропоткин районного значения Краснодарского края, имел свой райком, райисполком и самостоятельность в хозяйственной деятельности. При разукрупнении из Кропоткинского района выделились и стали самостоятельными районы: Кавказский, Гулькевичский и Тбилисский.

В годы Великой Отечественной войны город, как и весь край, понес огромные потери. Оккупация, которая длилась с 4 августа 1942 г. по 29 января 1943 г. нанесла городу огромный материальный ущерб, оцениваемый в 500 млн. р. Практически все промышленные предприятия, общественные здания и сооружения, часть жилого фонда были либо сожжены, либо взорваны, либо разрушены. Город необходимо было создавать заново.

В 1943 г. Указом Верховного Совета Кропоткин был отнесен к категории городов краевого подчинения и выделен в отдельную административную единицу. При этом он потерял свои административные функции районного центра (управление районом было передано станице Кавказской), а Кропоткинский район переименован в Кавказский.

Город как один из наиболее пострадавших в годы оккупации получил дополнительное финансирование из республиканского и краевого бюджетов на восстановление разрушенного хозяйства. Восстановление города было завершено к 1950 г. Чтобы восстановить то, что было разрушено за неполных шесть месяцев оккупации, потребовалось семь лет усилий.

1950—1960-е гг. — годы расцвета, годы довольно бурного промышленного развития Кропоткина. Достаточно сказать, что только за 1959—1970 гг. численность его жителей возросла на 14,3 тыс. человек.

Вторая половина 1970-х гг. и полностью 1980-е гг. не выделялись особой деловой активностью города как промышленного центра. В эти годы основной упор в развитии промышленности был сделан на техническую реконструкцию и увеличение мощностей существующих предприятий, расширение ассортимента производимой продукции.

Структура валовой и товарной продукции свидетельствовала о том, что Кропоткин развивался прежде всего как центр производства пищевой промышленности (около 55% всей товарной продукции промышленности), машиностроения (22,2%) и химии (8,9%), дававших вместе свыше 4/5 всей стоимости товарной продукции города. Остальные отрасли (легкая, полиграфическая, деревообрабатывающая, производство строительных материалов) не играли существенной роли и в основном удовлетворяли внутренние потребности города.

Станица Кавказская

Станица Кавказская основана 14 октября 1794 года при крепости «Кавказская».

Станица Кавказская одна из старейших станиц Кубани. В настоящее время население превышает 11 тысяч человек.

История станицы исходит к 18 веку. К концу 18 века знаменитый полководец Александр Суворов на правом берегу Кубани заложил несколько укреплений, в том числе и «Павловские». Одна из них - крепость «Павловская» была названа в честь родившегося царевича Павла, позже она была переименована в Кавказскую. Сюда по приказу Екатерины II переселились 225 семей донских казаков.

В 1880 году в станице было 1199 дворов, 7764 жителя,4 кузницы, 27 ветряных и водяных мельниц, 39 лавок, 2 бондарных, одно народное училище.

В 1820 году 8-10 августа через станицу Кавказскую проезжал великий русский поэт Александр Пушкин. В 1859 году через станицу провели военнопленного, грозу Кавказской войны - Шамиля.

Судьба казачества трагична: гражданская война и расказачивание уничтожили и разбросали  по всему свету потомков воинов и хлеборобов, стражей рубежей Отечества. Но главные качества своих предков – любовь к своей земле, верность Родине и долгу – остались в станичниках Кавказской.

До 1917 года станица воспитала пять генералов, 147 кавалеров Георгиевского креста.

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории Кавказской. Более двух тысяч человек ушли из станицы защищать Родину. Вернулось с фронтов лишь 800 человек.

Хутор Лосево

В 1795 году на берегу р. Челбас донской казак Ф.Лосев построил мельницу, сюда же переместились казаки-староверы из станицы Кавказской. Так был образован хутор с названием «Лосев».

Станица Дмитриевская

Основана в мае 1801 года на р. Калалы великороссами, переселенцами из Воронежской губернии. Станица названа в честь Святого Дмитрия.

Станица Казанская

Основана в сентябре 1802 года при редуте Казанском на правом берегу р. Кубани одновременно со станицей Темижбекской. Населена казаками упраздненного Екатеринославского войска.

Поселок Мирской

История пос. Мирского тесно связана со строительством Ростово-Владикавказской железной дороги. Ее строительством занимался действительный статский советник, барон, инженер путей сообщения, крупный предприниматель Кубани – Штейнгель Владимир Рудольфович. Для строительства было создано акционерное общество, общим собранием которого в сентябре 1872 года Штейнгель В.Р. был избран его председателем. Прокладка рельсов началась в 1872 году, а в 1875 году железная дорога Ростов-Владикавказ перевезла первых пассажиров. Дорога была одноколейная, поэтому через определенное расстояние строились разъезды. Одним из таких разъездов был Мирской, впоследствии станция «Мирская».

Хутор Привольный

В конце 19 века на берегах р. Челбас отставным полковником построена мельница, где образовался хутор Внуковский. В 1910 году на Привольном берегу реки заложил сад помещик Кудрявцев, где образовался хутор Привольный. С 1983 года хутора объединились в х. Привольный.

Решением Краснодарского крайисполкома от 27.06.1984г. № 368 принято предложение Кавказского района о частичном изменении в административно-территориальном делении района по Кавказскому району: образовать Привольный сельский Совет за счет разукрупнения Лосевского сельсовета.

Поселок им. М. Горького

Прошлое поселка имени М. Горького невелико, оно насчитывает 78 лет. Земли будущего совхоза в прошлом были заселены  племенами скифов, сарматов, меотов, керхтов. В 1778 году в 18км от земель совхоза имени М.Горького возникает крепость Темижберг, а спустя месяц ее переименовали в Павловскую в честь цесаревича Павла, будущего императора. Но после заключения мира с Турцией крепость будет срыта. Сам совхоз возник на просторах казачьих лагерей на реке Челбас 3 сентября 1931 года на месте бывшего откормочного пункта Наркомснаба. Назывался совхоз «№620», возглавлял его Долгополов Ф.Ф.

Для работы в совхозе были переселены жители близлежащих станиц Дмитриевской, Успенской, Ильинской. В 1938 году совхозу присужден диплом Всероссийской сельскохозяйственной выставки за достижение в развитии свиноводства.

Станица Темижбекская

Весной 1802 года на Кавказ выехала депутация казачьих старейшин во главе с есаулом Л.И.Гречишкиным. Им были предложены под поселение станиц места при Ладожском, Тифлисском и Казанском редутах и при  Темижбекском ретраншементе. Заручившись согласием депутатов, местные власти поручили Ставропольскому уездному землемеру обмежевать земельные юрты (наделы) будущих станиц и составить план самих станиц. Вот, что сообщал по этому поводу 9 сентября 1802 года подполковник Суздальского мушкетерского полка Диаков генерал-лейтенанту Кноррингу относительно распланировки Темижбекской станицы.

В конце того же месяца начали прибывать партии переселенцев.

Упомянутый подполковник Диаков из Кавказской крепости сообщал Кноррингу 1 октября: «Назначенные к поселению станицами по Кубани при Казанском редуте Екатеринославские казаки с семьями прибыли все и на показанном им по плану месте располагаются: так же большая половина семей прибыла, что при Темижберге начнут селиться, кои еще остановились на Калалах».

В лето 1803 года переселенцы достаточно обустроились, распахали целину, сделали весенний посев хлебов, военное начальство в Тифлисе решило, что пришло время формирования нового поселенного полка. Нужно заметить, что из 3277 душ мужского пола, прибывших на Кубань, 586 составляли старики и 1585 – подростки, остальные были строевыми.

В первые годы образования Кавказского района в 1944 году были зарегистрированы сельские советы: Внуковский, Ловлинский, Дмитриевский, Кавказский, Казанский, Лосевский, Найденовский, Темижбекский, поселковый Совет им. Кагановича (ныне Мирской).

## Анализ ранее выполненной градостроительной документации

При разработке схемы территориального планирования муниципального образования Кавказский район учитывались решения ранее выполненной работы по территориальному и градостроительному планированию в существующих административных границах.

В 2006 году по заказу Администрации Кавказского района Краснодарского края была выполнена корректировка генерального плана станицы Кавказской Краснодарского края ОАО территориальным институтом по жилищно-гражданскому проектированию «Краснодаргражданпроект».

Решением Совета муниципального образования Кавказский район 26 октября 2007 года утвержден генеральный план Казанского сельского поселения, разработанный ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в границах населенного пункта ст. Казанской.

«Институтом территориального развития Краснодарского края» выполнена работа по корректировке генеральных планов Казанского, Дмитриевского и Темижбекского сельских поселений в границах населенных пунктов.

Разработка генеральных планов трех сельских поселений (Мирское, Привольное, им. М. Горького) начатая в 2007 году ООО «Архитектурное проектно-производственное бюро» г. Армавира завершена в мае 2008 года.

Все ранее выполненные проекты рассматривали развитие селитебных, производственных, коммунальных и иных функциональных зон населенных пунктов Кавказского района.

# РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## Общие сведения о районе проектирования

Муниципальное образование Кавказский район расположен на востоке Краснодарского края, удаленность от краевого центра - города Краснодара составляет 136 км. Площадь района 122,5 тыс. га, что составляет 1,6 % от общей площади территории Краснодарского края. Административный центр – город Кропоткин.

На севере Кавказский район граничит с Тихорецким и Новопокровским районами, на юге – с Гулькевичским районом, на западе – с Тбилисским районом, на востоке – с Ставропольским краем. На юге  граница проходит по реке Кубань.

Численность постоянного населения Кавказского района по состоянию на 01.01.2009 г. составляет 126,3 тыс. человек.

На территории района расположено 1 городское и 8 сельских поселений.

По административно-территориальному делению в состав муниципального образования Кавказский район входят: 1 город и 28 сельских населенных пункта (4 станицы, 12 поселков и 12 хуторов).

Законом Краснодарского края от 8 августа 2008 года №1553-КЗ был изменен статус муниципального образования город Кропоткин с городского округа на городское поселение с включением его в состав муниципального образования Кавказский район.

Административно-территориальное деление Кавказского района в соответствии с  законом  Краснодарского края от 8 августа 2008 года №1554-КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Кавказский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ» представлено следующими поселениями: Кропоткин городское поселение; Кавказское, Казанское, Лосевское, Привольное, Дмитриевское, Мирское, Темижбекское,  им.М.Горького сельские поселения.

Экономико-географическое положение района характеризуется наличием федеральных и региональных автодорог, а также железнодорожных линий четырех направлений, образующих крупный железнодорожный узел – станцию Кавказскую.

Ближайшие аэропорты находятся в г. Армавире — 69 км, и г. Краснодаре — 145 км. Расстояние до морских портов составляет: до г. Ейска – 259 км, до г. Новороссийска – 287 км, до г. Темрюка – 308 км.

В районе сложилась многоотраслевая экономика. Основу экономического потенциала Кавказского района составляют: агропромышленный комплекс, трубопроводный транспорт, промышленность и потребительская сфера.

Структура базовых отраслей Кавказского района характеризуется преобладанием отраслей сельского хозяйства и розничной торговли, которые в совокупности составляют более 50%.

Аграрный сектор в существенной мере определяет экономику района, занятость сельского населения и уровень его благосостояния.

Сельское хозяйство района характеризуется доминированием растениеводства. Также для экономики района не менее значима отрасль животноводства.

Район располагает богатейшей базой для перерабатывающей промышленности.

Промышленный потенциал Кавказского района представлен предприятиями пищевой промышленности, машиностроения и металлургии,  текстильным и швейным производством, а также предприятиями, занимающимися производством и распределением электроэнергии, газа и воды. Территориальное размещение промышленных предприятий района характеризуется их концентрацией в г. Кропоткине.

Благодаря выгодному географическому расположению район является крупным транспортным узлом. Транспортный комплекс включает в себя предприятия железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта.

В строительном комплексе муниципального образования в 2008 году осуществляло деятельность 23 подрядных организаций, 14 предприятий, выпускающих строительные материалы, три дорожных и три проектных организаций, в которых занято около 4% от общей численности населения занятого в экономике района. Общий объем выполненных подрядных работ в 2008 году составил 8% от базовых отраслей.

Гостиничный комплекс представлен 5 гостиницами общей вместимостью 106 мест, средняя наполняемость которых в 2008 году составила 60 %.

Потребительская сфера района включает в себя 1199 объектов, 612 из которых являются объектами розничной торговли. Структура потребительского рынка Кавказского района представлена следующим образом:

- розничная торговля – 73%;

- общественное питание – 4%;

- платные услуги – 23%.

Среднегодовая численность населения занятого в экономике района составляет – 44,5 тысяч человек или 60 % от общей численности населения в трудоспособном возрасте.

Средний уровень заработной платы в районе за 2008 год составил 10854 руб., что ниже общекраевых показателей (13163 руб.),  темп роста к 2007 году составил 118%.

## Характеристика и анализ природно-климатических условий территории

### Климат

Территория Кавказского района Краснодарского края по своим климатическим и физико-географическим условиям относится к Западной провинции недостаточного увлажнения с преобладающими восточными и северо-восточными ветрами – в холодный период года, и западными – в теплый.

Характер климата – умеренный. В зимний период на климате данной территории сказывается влияние прорывающихся с севера арктических воздушных потоков с сопутствующими им низкими температурами.

Сравнительная близость Азовского и Черного морей до некоторой степени смягчают климатические условия данного района, поэтому осень здесь продолжительная и теплая. Зимний период характеризуется крайней неустойчивостью температурного режима, при незначительном и неустойчивом снежном покрове.

Температурный режим.

Среднегодовая температура воздуха не опускается ниже 9,30С и не поднимается выше 10,20С. Что касается хода изменения температуры, то резкое нарастание ее приходиться на апрель и май, а снижение – на октябрь и ноябрь.

Максимальная среднемесячная температура воздуха приходится на летние месяцы, и находиться в пределах 36,5-39,80С.

Минимальная среднемесячная температура наблюдается в январе – феврале и составляет 28,5-30,0 0С

Среднемесячные температуры воздуха, 0С

|  | месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | - XII |
| Максимальная | 15,2 | 17,4 | 31,7 | 30,0 | 33,3 | 36,5 | 37,8 | 39,8 | 34,2 | 30,5 | 27,0 | 15,0 |
| Минимальная | -30,0 | -28,5 | -18,3 | -11,1 | -1,7 | 2,5 | 9,5 | 6,7 | 5,7 | -4,2 | -22,3 | -13,7 |

Первые морозы наступают во второй декаде октября, последние - наблюдаются во второй декаде марта. Зима мягкая, неустойчивая с длительными оттепелями и кратковременными понижениями температур.

Продолжительность зимнего периода составляет 89 дней, безморозного – 185 дней.

Осадки.

Количество выпадающих осадков сравнительно невелико и в основном приходится на весенне-летний период. Общие количество осадков достигает 566 мм в год.

Среднемесячное количество осадков, мм.

| ст. Кавказская | месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | - XII | - год | ноябрь-март | апрель-октябрь |
| Количество осадков, мм | 23 | 23 | 40 | 45 | 62 | 78 | 74 | 51 | 51 | 34 | 40 | 45 | 566 | 171 | 395 |

Максимум осадков приходиться  на май, июнь и июль. При этом характер осадков обычно ливневый. Сравнительно редко ливни наблюдаются  в конце марта и в апреле, а также в конце сентября и в октябре.

В зимний период, атмосферные осадки выпадают, в основном, в виде снега. Высота снежного покрова в среднем не превышает 6-10 см.

Влажность воздуха.

Наибольшие значения относительной влажности воздуха отмечаются в декабре-январе и составляют 85%. Наименьшее значение относительной влажности воздуха приходится на летние месяцы, когда она снижается до 62%. Величина испарения почти в 2 раза превышает количество выпадающих осадков. Наибольшего значения величина испарения достигает в летний период. Максимум ее приходится на июль-август (до 150 мм). Затем испаряемость начинает резко падать и уже в октябре величина ее не превышает 50-70 мм.

Ветровой режим.

Движение воздушных масс характеризуется преобладанием западных   и восточных ветров в течение всего года. Максимальной своей повторяемости западные ветры достигают в июле, а восточные – в ноябре-марте.

Скорости ветра в зимний период изменяются от 4 до 12 м/сек. В летний период скорости ветра значительно уменьшаются и не превышают 6 м/сек. Восточные и северо-восточные ветры имеют наибольшие скорости. Восточные характеризуются устойчивостью в холодное время года. В летний период эти ветры приносят горячие массы воздуха, губительно действующие на сельхозкультуры. Кроме того, иссушающие действия ветров сказываются на питании грунтовых вод атмосферными осадками, уменьшая инфильтрацию последних. В засушливое время года уровень грунтовых вод понижается на 1,5-2,0 м.

### Орография и рельеф

Территория района находится в пределах Прикубанской степной равнины, расположенной к северу от долины реки Кубань, занимая ее правобережье. Равнина расчленена системой речных долин, балок и лощин и сложена плиоценовыми и четвертичными отложениями.

Наиболее высокие абсолютные отметки фиксируются в восточной и юго-восточной части района, где они достигают 140-150 м. По направлению к западу и северо-западу абсолютные отметки снижаются до 90-100 м. В соответствии с общим уклоном местности, выдерживается и уклон речных долин рек Кубани, Бейсуга, Челбаса, Калалы.

Территория района представляет собой, как бы ряд водораздельных плато между речными и балочными долинами. Кроме того, поверхность равнины осложнена лощинообразными понижениями. Глубина вреза таких понижений не превышает 1,5-3,0 м, при ширине до 50-100 м.

### Гидрологические условия

Гидрологические условия территории являются одними из важнейших условий формирования и развития ЭГП, т.к. наиболее опасные и активные проявления, тесно взаимосвязаны с водными артериями. Около 90% всех активных ЭГП, различного генезиса, приурочены к долинам крупных и средних рек, и к бортам крупных балок.

На территории района протекает одна крупная водная артерия – река Кубань, по которой проходит южная граница района и несколько средних рек, таких как Бейсуг, Челбас, Калалы.

Абсолютные отметки уреза воды в речных долинах 80-100 м. Направление течения рек с юго-востока на северо-запад.

Самая крупная река Кубань, берет свое начало на северных склонах Главного Кавказского хребта. По территории района проходит среднее течение р. Кубани и именно здесь – к востоку от ст. Темижбекской она меняет свое северное направление на западное.

Питание р. Кубани смешанное: снежно-ледниковое, дождевое и грунтовое. Преобладает – дождевое. Сток преимущественно – летний, когда наблюдается несколько паводков. Уровни и расходы значительно изменяются в течение года. Ледостав продолжается 1-3 месяца (декабрь-февраль).

Общий среднемноголетний годовой сток составляет 13,5 км3. Воды Кубани в среднем течении характеризуются невысокой минерализацией (0,1-0,4 г/л), с большим содержанием взвешенного материала.

Ширина долины р. Кубани достигает 10 и более километров. Поперечный профиль долины ассиметричный. Крутым, местами обрывистым является правый борт долины, возвышающийся над рекой на 50-60 м.

Реки Челбас, Бейсуг, Калалы выделяются, как реки Прикубанской равнины и на территории района располагаются своим верхним течением. Они имеют спокойное течение, маловодны. Тип питания рек: снегодождевой и грунтовый. Наибольший сток рек (более 50%) наблюдается весной в апреле, во время таяния снега. Часто в мае высокий уровень поддерживается атмосферными осадками. Ледостав на реках наблюдается в период с февраля до марта. В это время питание осуществляется за счет грунтовых вод.

Поверхностный сток рек почти на всем протяжении зарегулирован системой земляных плотин, которые, задерживая паводковые воды, образуют цепь прудов непересыхающих в течение всего лета. Глубина таких прудов различна и не превышает 1,5-2,0 м. Дно прудов заилено, берега их нередко покрыты зарослями камыша.

Поверхностные воды гидрокарбонатно-кальциевого типа с низкой минерализацией (0,1-0,4 г/л). Широко применяются для технических нужд и орошения сельхозугодий.

### Почвенно-растительные условия.

Почвенный покров района в основном представлен карбонатными малогумусными черноземами глинистого и тяжело суглинистого механического состава.

В долинах рек получили развитие лугово-черноземные почвы и долинные черноземы, которые имеют близкие к описанным  выше черноземам свойства, но отличаются меньшей мощностью и гумусностью.

Естественная растительность развита только в долине р. Кубани и представлена лесными массивами из деревьев: дуб, ясень, тополь, акация, с отдельными включениями лугов с водолюбивой растительностью. Практически вся территория района используется человеком в сельскохозяйственных целях.

### Тектонические условия и сейсмичность

В тектоническом отношении район расположен на погружении восточного и юго-восточного крыльев Азово-Кубанской депрессии.

Анализируя абсолютные отметки кровли отложений понтического яруса в пределах района можно видеть, что общее погружение отложений выдерживается в западном и северо-западном направлении, что соответствует общему погружению восточного и юго-восточного крыльев Азово-Кубанской депрессии.

Территория по сейсмичности целиком относится к 7-бальному району согласно карт А и В (Изменение № 5 к СНиП II – 7 -81, Госстрой России).

Карты предусматривают учет ответственности сооружений:

Карта А – массовое строительство (вероятность возможного превышения бальности – 10 %);

Карта В – объекты повышенной ответственности (вероятность возможного превышения бальности – 5 %)

### Литолого-геологические и гидрогеологические условия

Описываемый район расположен в пределах Азово-Кубанской депрессии – крупной депрессионной структуры юго-востока европейской части России – Предкавказского передового прогиба, заполненного осадками кайнозойского возраста, мощность которых достигает 2000 – 3000 м.

В геологическом строении района принимают участие отложения неогеновой и четвертичной систем. Широким развитием пользуются отложения четвертичного возраста, которые сплошным покровом застилают район, слагая речные террасы и водоразделы речных долин.

В виду того, что формируются и развиваются экзогенные геологические процессы преимущественно в отложениях четвертичного возраста, рассмотрим геологическое  строение района в порядке сверху вниз.

Четвертичная система.

(QIV) Современный отдел.

(al QIV) современные  аллювиальные отложения поймы реки Кубани.

Представлены песчано-гравийными и песчано-глинистыми породами, слагающими пойменную террасу реки Кубани. Общая мощность этих отложений не превышает 12-14 м. Распространены они вдоль русла реки Кубани в виде полосы шириной до 4 км.

(al, ald QIV ) Аллювиальные, алювиально-делювиальные отложения террас степных рек и балок.

Представлены переслаиванием суглинков, глин, супесей и песков. Прослеживаются в виде узкой полосы указанных водотоков. Суглинки обычно слагают верхнюю часть разреза, глины и супеси – среднюю, пески – нижнюю. 	Общая мощность этих осадков не превышает 10 м.

(al QIII) Верхнечетвертичные аллювиальные отложения I-й надпойменной террасы р. Кубань.

Представлены толщей песчано-гравийного и песчаного материала русловой фации мощностью до 15 м. Перекрывающими здесь являются песчано-глинистые и глинистые породы пойменной фации мощностью до 9,5 м. Подстилающие – зеленовато-голубовато-серые илистые глины с прослоями илистых песков. Общая мощность верхнечетвертичных отложений до 30 м. Распространены они вдоль р. Кубани в виде полосы шириной до 3 км.

(al, ald QIII) Аллювиальные, алювиально-делювиальные отложения первой надпойменной террасы степных рек и балок.

Представлены переслаиванием песков, супесей, суглинков и глин. При этом в долинах степных рек доминирующее значение занимают песчано-супесчаные отложения, а в балочных – супесчано-суглинистые. Глинистые отложения, в виде отдельных прослоев и тонких линз, наблюдаются как в долинах степных рек, так и в балках.

Общая мощность отложений до 11,0 м. Распространены они узкой полосой вдоль степных рек и балок.

(al QII ) Среднечетвертичные аллювиальные отложения II-й надпойменной террасы р. Кубань.

Представлены песчано-гравийными отложениями русловой фации, перекрытыми супесчано-суглинистыми породами пойменной фации мощностью 2 - 4 м. Общая мощность среднечетвертичных отложений свыше 20 м.

(al, ald QII) Среднечетвертичные аллювиальные и алювиально-делювиальные отложения второй  надпойменной террасы степных рек и балок.

Представлены чередованием песков, супесей и глин, реже суглинков.

Общая мощность отложений не превышает 9-12 м

(eol I d Q) Четвертичные покровные  лессовидные суглинки.

Широко распространены на высокой правобережной части района, занимая его северную половину. Для них характерно трехярустное строение.

Верхний ярус (eol, d QIII) , мощностью 4-11 м, отделен от среднего погребенным почвенным слоем (0,5-1,0 м), иногда не сохранившимся.

Средний ярус (eol, d QII) имеющий мощность 2-11 м, в основании тоже имеет слой погребной почвы. Последний встречается реже, чем под верхним ярусом.

Нижний ярус (eol, d Q I) имеет мощность 5-15 м. Погребенный почвенный слой под ним встречается редко.

Неогеновая система

(N2) Плиоцен.

Повсеместно в пределах района четвертичные отложения подстилаются породами верхнего неогена (N21-3). Это скифские глины (N23S)  северной части района, понтические континентальные, песчано-глинистые отложения (N22-3) средней части и понтические (N21pt) морские песчано-глинистые осадки – южной части.

В гидрологическом отношении, район попадает в площадь Азово-кубанского артезианского бассейна, выполненного толщей осадочных пород.

На территории района подземные воды развиты как в отложениях четвертичного, так и дочетвертичного возраста. Основным водоупором, разделяющим эти два крупных водоносных комплекса, является толща схифских глин верхнего плиоцена.

По условиям залегания и водообильности комплексы имеют различный характер, обусловленный геолого-тектоническими и геоморфологическими особенностями района.

На основании материалов исследований предыдущих лет выделены следующие водоносные горизонты:

1) водоносный горизонт современных аллювиальных отложений пойменной террасы р. Кубани;

2) водоносный горизонт верхнечетвертичных отложений I-й надпойменной  террасы р. Кубани;

3) водоносный горизонт среднечетвертичных аллювиальных отложений II-й надпойменной террасы р. Кубани;

4) водоносный горизонт аллювиальных и аллювиально-делювиальных  отложений надпойменной террасы степных рек и балок;

5) водоносный горизонт верхнечетвертичных аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений   I-й   надпойменной террасы степных рек и балок;

6) водоносный горизонт среднечетвертичных аллювиальных и аллювиально-делювиальных  отложений II-й надпойменной террасы степных рек и балок;

7) водоносный горизонт покровных лессовидных суглинков водоразделов и их склонов.

8) водоносный горизонт скифских глин верхнего плиоцена;

9) водоносный горизонт надпонтической толщи верхнего и среднего плиоцена.

10) водоносный горизонт понтического яруса нижнего плиоцена.

### Характеристика геологических процессов

Эндогенные геологические процессы

К этой группе процессов относятся:

- сейсмические процессы, включая  воздействие взрывных работ;

- горное давление и сдвижение пород над горными выработками.

Сейсмичность района согласно СНКК 22-301-2 000 - 7 баллов, учитывается проектными организациями.

Возможность сдвижения пород под горными выработками следует учитывать в случаях производства работ связанных с  подрезкой склонов или выемками грунта. Ввиду редкости данного вида геологических процессов и невозможности их картирования при масштабности работ 1:25000 рекомендуется рассмотрение этого вопроса на стадии инженерных изысканий.

Экзогенные геологические процессы (ЭГП)

Процессы, связанные с поверхностными водотоками (флювиальные).

Эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

По степени негативного воздействия на народнохозяйственные объекты (НХО), эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков  являются наиболее значимыми на территории Кавказского района.

Факторы, влияющие на пространственные и временные закономерности эрозионных процессов	 весьма многообразны. В качестве основных выделяются такие как:

- количество и режим выпадения осадков;

- геоморфологические условия формирования водных потоков;

- свойства горных пород и особенности их залегания;

- характер и особенности почвенно-растительного покрова.

Сопоставление распределения количества среднегодовых осадков 507 – 566 мм и густоты развития речной сети 0,2-0,4 км/км2 Кавказского района, позволяет приурочить данную территорию к северной, равнинной части Краснодарского края.

- Донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

Эти процессы прямого, непосредственного воздействия на НХО не оказывают, но значительно влияют на активизацию других генетических типов ЭГП, таких как: оползневые, обвальные, осыпные.

Все равнинные, степные реки характеризуются режимом преобладания донной аккумуляции (накопления отложений), что в целом обусловлено незначительными годовыми расходами, даже в годы максимальной обводненности не превышающими первого десятка м3/сек, а также крайне выположенным характером  их продольного профиля. Днища степных рек иногда представляют собой заболоченные низины (верховьях рек Бейсуг, Чербасы, Калалы).

Сток большинства мелких и части средних рек зарегулирован постройкой систем мелких водохранилищ, каналов и рыбных прудов.

- Береговые эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

Ввиду того, что негативное воздействие эрозии связанно, прежде всего, с разрушением берегов, береговые аккумулятивные (накопительные) процессы не рассматриваются в  связи с их незначительным и локальным влиянием на НХО. Явления эрозийного размыва связаны, в основном, с деятельностью р. Кубани, которая еще сохраняет быстрое течение горной реки в пределах района.

Русло реки, меандрируя по широкой пойме, интенсивно подмывает то уступы террас, то языки оползневых масс, то коренной правый склон долины, образуя отвесные обрывы. Высота которых колеблется от 10 до 30 м.

В пределах описываемой территории, довольно существенное (по степени опасности) распространение имеют береговые эрозионные процессы, приуроченные к средним течениям крупных и средних рек (р. Кубань, р. Бейсуг, р. Челбас).

Негативное воздействие процесса эрозии берегов на НХО весьма значительно. Почти не сопровождается эрозия обвально-оползневыми процессами лишь при размыве пойменных речных террас. Часто боковой эрозии подвержены искусственные валы, сооруженные для защиты пойменных низин от затоплений, для использования их в сельскохозяйственных и промышленных целях (долина р. Кубань). Скорость размыва берегов определяется в первую очередь скоростью течения  и крепостью вмещающих геологических пород. Наиболее размываемыми породами, являются породы четвертичного возраста, предельные неразмываемые скорости для которых, колеблются в интервале  0,4 – 1,2 м/сек.

Наиболее подвержены береговому  эрозионному процессу населенные пункты: ст. Кавказская, ст. Темижбекская, ст. Казанская.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков.

На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий. Выделяются 2 типа деятельности временных водотоков.

- Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция). Происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, вовремя выпадения ливневых осадков. Ввиду незначительности опасности для целей строительства данный процесс рассматриваться не будет.

- Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки. Условия развития и формы проявлений временных водотоков различны и для Кавказского района составляют: ложбины, лощины, промоины, балки, овраги.

Образование оврагов (наиболее опасный вид линейной эрозии) происходит, как правило, на обрывистых террасовидных уступах рек и озер, а так же на возвышенно-равнинных пространствах, в областях развития рыхлых, слабосвязанных грунтов (т.к. супеси, суглинки). Деятельность водотоков и связанное с ней образование эрозионных форм (промоины, рытвины, овраги и т.п.) может наносить большой вред народному хозяйству, разрушая уже существующие и препятствуя строительству новых инженерных сооружений.

На территории района эрозия временных водотоков представлена большей частью выположенными, широкими балками, иногда осложненными малоактивными донными, небольшими промоинами и оврагами. Процесс оврагообразования связан с узкой полосой высокого и крутого правого склона долины р. Кубани, главным образом, в восточной части, хотя отдельные и довольно глубокие овраги отмечаются почти до самой западной границы района.

Крутой правый берег р. Кубани, возвышающийся над рекой на 50-60 м и подмываемый ею, сложен в верхней своей части толщей лессовыдных суглинков. Последние в периоды дождей и весеннего снеготаяния интенсивно размываются, образуя относительно короткие, но глубокие овраги.

Длина оврагов, обычно, не превышает 300-500 м и только в отдельных случаях достигает 800-1000 м. В общем, они ориентированы с севера на юг, глубина вреза быстро возрастает от 1,5-2 м в верховьях, до 40-50 м –  в устьевой части.

Поперечный профиль типичной V-образной формы и только там, где овраг достигает песков надпонтической толщи, он приобретает корытообразную форму с плоским днищем. Ширина оврагов в днище возрастает от 0,5-0,8 м – в верховьях, до 20-30м – в устьевой части у наиболее крупных и протяженных оврагов.

Наиболее подвержены процессу оврагообразования ст. Казанская, ст. Кавказская и ст. Темижбекская.

Затопления.

На территории Кавказского района встречается затопление флювиального типа. Затоплению подвержены низкие и высокие поймы рек, имеющих верховья в горной части (р. Кубань), не имеющие верховьев в горной части (реки Бейсуг, Челбас) затапливают обычно незначительные участки.

На реке Кубань  пойма затапливается на 5-7 дней, обычно при прохождении весенне-летнего половодья. Река выходит из берегов иногда и при больших осенних паводках. На реке Бейсуг и Челбасы в верхнем и среднем течениях  пойма затапливается почти ежегодно, на ширину до 100 м, продолжительность затопления изменяется от нескольких часов до 1-2 дней.

Наиболее подвержены процессу затопления части территорий населенных пунктов: ст. Кавказская, ст. Темижбекская, ст. Казанская.

Подтопление, заболачивание.

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта, который относится к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Факторов влияющих в той или иной степени на процесс подтопления множество, таких как: атмосферные осадки, геологические условия, гидрогеологические условия, геоморфология участка, техногенная деятельность человека и др.

В плане определения территории распространения подтопления, картировочные и визуальные методы не представляются эффективными, т.к. сам процесс происходит на определенной глубине от поверхности земли, а на дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как, деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление подвалов, строительных котлованов, шурфов, канав и т.п..

Таким образом, рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.

В прошлые годы, каких либо работ по детализации процесса подтопления не проводилось. Настоящими наземными наблюдениями (без проведения комплекса буровых работ) оконтурить какие-либо участки подтопления невозможно, поэтому процесс подтопления в графическом выражении в данной работе представлен не будет.

По данным предыдущих лет исследований можно говорить только об отмеченных фактах проявлений процесса подтопления на территориях  некоторых населенных пунктов района, таких как: ст. Дмитриевская, х. Привольный, с. Лосево, п. Озерный, п. им. М. Горького, х. Пролетарский, х. Красная Звезда, частично г. Кропоткин.

Заболачивание территории юга России отличается  тем, что не представляет собой болот в классическом смысле этого слова, так как здесь практически отсутствует процесс торфообразования, вследствие этого они имеют своеобразный характер.

Под заболачиванием понимаются в основном пониженные заболоченные пространства в пойменных частях и дельтах речных долин, затапливаемые паводковыми водами периодически на более или менее продолжительное время, не пригодные для целей сельского хозяйства и относящихся к категории «малопригодных» земель. На заболоченных землях образуются лугово-болотные, перегнойно-глеевые, торфяно-глеевые почвы и редко торфяники. Во влажном состоянии эти почвы бесструктурные, пластичные и вязкие, а  в сухом - очень твердые.

Избыточно увлажненные и заболоченные участки района расположены    в основном в поймах рек, в днищах балок, подпруженных по той или иной причине, а так же в бессточных понижениях (в том числе искусственно созданных). Многие такие участки расположены на зарегулированных   поймах рек, таких как Калалы, Бейсуг, Челбасы. Заболачивание пойм этих рек в основном имеет антропогенное происхождение (т.е. связанно с технической деятельностью человека).

Заболоченные территории в целях строительства малопригодны, т.к. для капитального строительства потребуется целый комплекс предварительных, дорогостоящих инженерно-строительных мероприятий.

Гравитационные процессы

Оползни

Основными характеристиками оползневого процесса являются: степень пораженности территории, его активность и интенсивность развития во времени.

В пространственном отношении оползни развиты неравномерно. Преобладающее их количество приурочено к крутому правому склону долины р. Кубани, в юго-восточной части района.

Склон долины представляет собой высокий (до 30-40 м над рекой) отвесной обрыв, сложенный в нижней части толщей скифских глин. Последние перекрыты лессовидными суглинками мощностью до 20 м.

Вертикальная отдельность суглинков вместе с их неустойчивостью в условиях длительной и непрерывной боковой эрозии, присутствие грунтовых вод, а также крутое, почти отвесное строение берега, обусловили образование оползней, которыми поражен практически весь правый берег р. Кубани.

Оползают лессовидные суглинки по увлажненной поверхности скифских глин.

Длина отдельных оползней колеблется от 30-40 м до 1-1,5 км, ширина от 100-200 м, до 800-1000 м. Высота стенок срыва заключена в пределах 10-30 м. Они, как правило, обрывистые, отвесные, обнаженные и позволяют проследить строение всей толщи суглинков и даже значительной верхней части скифских глин.

Мощность оползневых масс достигает 20 м и даже 30-35 м. Языки оползней чаще всего срезаются рекой, вследствие интенсивного размыва.

Поверхность тел оползней крайне разнообразная. Здесь наблюдаются и бесформенные массы обвалов, и хорошо выраженные ступенчатые оползни. В верхней трети оползней ступени обычно хорошо выражены, с отвесными, оголенными стенами отрыва. Нижняя треть их характеризуется слабо выраженными ступенями, обычно запрокинутыми в сторону склона. К западу от станицы Кавказской оползни встречаются сравнительно редко, они меньше по размерам и зеркалом скольжения в отдельных случаях служат глинистые пески, и глины надпонтической свиты.

Процессы боковой эрозии рек и оползневой процесс настолько тесно  взаимосвязаны, что выделить их в графическом варианте, как разные подрайоны не представляется возможным, поэтому два данных процесса (береговые эрозионные водотоков  и оползневые приуроченные к бортам водотоков) по опасности для целей строительства будут объединены в один подрайон. В пределах Кавказского района наиболее подвержены воздействию оползневого процесса территории населенных пунктов: ст. Темижбекская, ст. Кавказская, ст. Казанская.

Процессы, связанные с циркуляцией атмосферы.

Процессы, связанные с деятельностью ветра, называются эоловыми. Среди них выделяются процессы выдувания – дефляция и отложения перенесенного материала – эоловая аккумуляция. В природе эти два процесса неразрывно связаны между собой и являются двумя сторонами единого процесса, вызываемого действием ветра.

Практически вся территория Кавказского района входит в зону развития процессов ветровой эрозии.

Исключение составляют населенные пункты, расположенные по долине р. Кубани и находящиеся под защитой крутых берегов.

Для возникновения и развития эоловых процессов необходимо определенное сочетание климатических и геологических условий. Наиболее благоприятным для эоловых процессов является аридный и полуаридный климат с длительными засухами, низких суммарным количеством осадков, высоким испарением и сильными устойчивыми ветрами.

Одним из основных геологических факторов, влияющим на формирование эолового процесса, является литология выходящих на поверхность пород. Наличие рыхлых песков и легких почв, суглинков и супесей значительно способствует развитию эоловых процессов.

Влияет на интенсивность развития эолового процесса наличие или отсутствие растительного покрова, а также рельеф местности.

Наиболее активные и вредоносные действия от эоловых процессов происходят в периоды черных пыльных бурь. Ранней весной, когда нет еще растительности, а вследствие сухой и маловлажной зимы в почве мало влаги, сильные, в основном восточные, северо-восточные и юго-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительные расстояния. Повторяемость пыльных бурь на территории  района – раз в 2-3 года.

Наиболее совершенной защитой от ветровой эрозии является растительность. Одним из видов такой защиты могут слушать лесные насаждения. Высаженные в виде полос, поперек направления господствующих ветров.

Ветровая эрозия наносит ущерб, в основном, сельскому хозяйству.

В виду незначительной опасности для целей строительства, в настоящей работе, данный процесс рассматриваться не будет.

Влияние антропогенных факторов на формирование ЭГП.

Техногенная деятельность человека оказывает существенное влияние на формирование и развитие ЭГП.

Техногенный морфогенез разделяется на:

- собственно техногенный;

- техногенно-природный.

В первом случае, человек выступает как непосредственный рельефообразующий фактор, создавая отрицательные формы (карьеры, котлованы и др.) и положительные (насыпи, отвалы, дамбы и т.п.) формы рельефа.

Во втором случае – техногенно-природный морфогенез, это природный процесс, формирующийся или активизирующийся под влиянием деятельности человека (вырубка лесов, строительство авто и ж/д дорог, распашка склонов и т.п.).

Виды неблагоприятного воздействия человека на  ЭГП разнообразны, что связанно со спецификой того или иного производства.

В зависимости от видов воздействия человека на природную среду выделяются следующие основные группы техногенно-природных процессов:

- процессы, вызванные промышленно-гражданским строительством;

- процессы, вызванные гидротехническим строительством;

- процессы, вызванные строительством авто и ж/д дорог;

- процессы, вызванные разработкой полезных ископаемых;

- процессы, вызванные сельскохозяйственной деятельностью;

- процессы, вызванные вырубкой лесов.

Таким образом, при проектировании строительства каких-либо объектов существует необходимость проведения специфических инженерно-геологических исследований, определяющих возможность активизации или возникновения тех или иных видов опасных ЭГП, с целью исключить или хотя бы свести к минимуму вредное воздействие на проектируемые объекты.

### Инженерно-геологическое районирование

По условиям технического задания инженерно-геологического районирования выполнялось применительно к возможности освоения территорий в плане возведения зданий и сооружений, а также возможности разработки защитных мероприятий от негативного воздействия опасных инженерно-геологических процессов.

За основу данного районирования взяты, степень сложности освоения при строительстве – в первую очередь, распространение и активность ЭГП – во вторую, разделение ЭГП по генетическим типам – в третью очередь.

В связи с этим, для инженерно-геологического районирования выделены три района по степени сложности их освоения:

- I Район. Территории, где производство строительных работ требует минимального комплекса специальных инженерно-строительных мероприятий, обычно заключающихся в общей планировке территории и регулировке ливневого стока.

- II Район. Территории, пригодные к застройке, но при их освоении требуется проведение комплекса специальных инженерных мероприятий по защите от существующих и возможных неблагоприятных ЭГП. Чаще всего это значительные объемы земляных работ, строительство защитных сооружений (таких как подпорные стенки, водоотводные канавы, дамбы, забивка свай и т.п.).

- III Район. Территории, малопригодные для застройки или полностью непригодные. Для их использования необходимо проведение дорогостоящих подготовительных и защитных инженерных мероприятий в больших объемах.

Разработка комплекса мероприятий должна производиться в каждом

конкретном случае при освоении территории данного района.

I Район. Территории, с благоприятными для застройки инженерно-геологическими условиями.

Пологонаклонные (до 50) или практически горизонтальные поверхности, слабопораженные эрозионной сетью, охватывающие более 90% территории района и представляющие собой междуречные плато вытянутые на север и северо-запад.

В район включены поверхности первых надпойменных террас крупных рек, на которых расположены многие населенные пункты: ст. Казанская,  ст. Кавказская, ст. Темижбекская и др.

Литологический состав отложений практически однородный и характерен для всей территории района. Представлены отложения эолово-делювиальными лёссовидными суглинками, макропористыми, с включениями мелкокристаллического гипса и карбонатов. Мощность составляет 5-40 м. Уровень грунтовых вод обычно более 5 метров.

В целом инженерно-геологические условия благоприятные, застройка в пределах района не потребует значительной инженерной подготовки местности. В связи с литологическим составом слагающих поверхности пород, следует указать на необходимость детального исследования грунтов строительных площадок на набухание и просадочность.

II Район. Территории, застройка которых возможна при условии проведения специальных инженерных мероприятий.

IIа. Подрайон современных высоких пойменных речных террас.

Распространен вдоль рек, занимая обширные площади наиболее выположенной части речных долин. Литология слагающих пород, представлена суглинками, глинами, галечниками, валунами, гравием, галькой, песками разнозернистыми. Породы района практически повсеместно обводнены, уровни грунтовых вод подвержены резким сезонным колебаниям,  результатом чего является заболачиваемость части территорий района. В период выпадения экстремально большого количества осадков и соответственно резкого подъема уровня рек, возможно частичное затопление данного района. В отдельных частях района значительно развита боковая эрозия рек (размывы уступов террас) и связанные с ней оползневые  и обвальные процессы. Территория высоких пойменных террас крупных рек в значительной степени покрыта лесом и кустарниками, частично занята лугами и пашней.

При освоении территории района необходимо учитывать очень сложные гидрогеологические условия (практически повсеместное подтопление). Кроме гидроизоляции фундаментов сооружений, потребуется организация водоотлива из строительных котлованов и траншей. На большинстве строительных площадок потребуется искусственное повышение территории (отсыпка) на  2 и более метров.

Из защитных мероприятий необходимо предусмотреть спрямление и укрепление бортов и днищ русел рек, на наиболее активно размываемых участках. Кроме того, на территориях интенсивной застройки необходимо учесть возможность затопления, в периоды выпадения катастрофически максимального количества осадков, для чего предусмотреть, как минимум, обязательное обвалование русел рек.

При выборе фундаментов зданий и сооружений в областях развития глинистых отложений, следует учитывать сильные колебания уровня грунтовых вод и связанные с этим изменения характеристик глинистых оснований ведущих к деформациям сооружений. В связи с вышеизложенным при строительстве в данном подрайоне рекомендуется устройство фундаментов на свайных основаниях.

IIб. Подрайон переработанных денудацией эрозионных склонов средней крутизны (10-30 %).

Распространен в основном по бортам крупных балок и рек. Характеризуется склонами средней крутизны, сложенными в основании слабовыветрелыми коренными породами, с поверхности, перекрытые элювиально-делювиальными четвертичными отложениями. Склоны осложнены эрозионной сетью различного генезиса. К этому же подрайону отнесены отдельные крупные овраги и балки, имеющие выположенные склоны и неявно выраженные эрозионные врезы.

Литологически делювий представлен суглинками бурыми и красно-бурыми, иногда с включениями обломков щебня и дресвы подстилающих пород. Мощность колеблется от 2 до 14 м.

Основным отрицательным ЭГП на территории подрайона является активная эрозия временных водотоков, иногда встречаются оползневые процессы в делювиальных склоновых отложениях, связанные в основном с сезонным насыщением четвертичного делювия влагой и техногенным воздействием жизнедеятельности человека. Последнее является наиболее активным фактором, провоцирующим оползнеобразование в данном подрайоне.

Освоение подрайона потребует значительного объема земляных работ по планировке местности и большого комплекса инженерных мероприятий по предотвращению активизации оползневых процессов в местах застройки (дренаж грунтовых вод, строительство подпорных стенок, регулирование дождевого стока, дернование склона с техногенно-нарушенным покровом и т.д.).

Рекомендуется, при детальных инженерно-геологических изысканий, проводить специальные противооползневые исследования для установления наиболее рационального объема и характера противооползневых мероприятий.

III Район. Территории, застройка которых затруднительна и требует проведения большого и сложного комплекса инженерных мероприятий.

IIIа. Подрайон крутых (свыше 30%) эрозионных склонов, обрывов включая современные активные проявления ЭГП различного генезиса.

Имеет небольшое площадное распространение. На территории района развит вдоль правого склона р. Кубани. Характеризуется сложным, сильнорасчлененым рельефом, с уклонами более 30%. Литологически представлен скифскими глинами мощностью 15-20 м, перекрытыми лессовидными суглинками мощностью до 20 м. Подземные грунтовые воды практически повсеместно отсутствуют.

Подрайон включает в себя территории активного проявления вредных и опасных ЭГП. К данному подрайону отнесены области распространения оврагов и балок с крутыми склонами (более 30%) и значительными эрозионными врезами, частично участки склонов с углами менее 30% и части террасовых поверхностей.

Характерные для подрайона проявления ЭГП:

- активная эрозия временных мелких водотоков;

- интенсивное физическое выветривание;

- оползневые и обвально-осыпные процессы;

- речная эрозия.

Гражданское строительство не рекомендуется. При необходимости  строительства специальных сооружений  (линейные сооружения, мостовые переходы и т.д.) методы и объемы защитных подготовительных мероприятий необходимо определять  применительно к конкретной ситуации. Комплекс инженерных мероприятий может содержать следующие виды работ:

- противообвальные;

- противооползневые;

- противоосыпные;

- противоэрозионные (спрямление русел, сооружение защитных дамб, водоотводов и т.п.);

- планировка площадок (с большими объемами земляных работ);

- сооружение подпорных стенок;

- организация поверхностного стока и т.д..

IIIб. Подрайон современных низких пойменных террас рек и балок.

Распространен в речных долинах и днищах балок. Поверхность пойменных террас рек почти горизонтальная с микрорельефом прирусловых валов, старичных понижений, временных паводковых русел. Ширина варьируется от полного отсутствия на отдельных отрезках до 300 метров в долине реки Кубани. Литологически характеризуется гравийно-галечными и глыбово-галечными отложениями с песчаным, реже с суглинистым заполнителем. Мощность колеблется от 5м до 15м. Проницаемость пород чрезвычайно велика, прямая гидравлическая связь с поверхностными водотоками, т.к. УГВ (уровень грунтовых вод) не превышает в течение всего года 1-1,5 метров.

Высота уступов поймы над урезом воды изменяется от 0,1м до 1,5м.

Поверхность пойм балок имеет почти горизонтальную поверхность, иногда со слабым уклоном (2-40). Часто заболочена. Литологически представлена суглинками, глинами, которые сильно обводнены. Уровень грунтовых вод постоянно высокий (от 0 до 1 метра).

В периоды интенсивного выпадения осадков территории подрайона затапливаются и остаются затопленными в течение нескольких дней. Периодичность затопления – регулярно, возможно до нескольких (2-3) раз в год.

Освоение данного подрайона представляется достаточно сложным и требует проведения большого комплекса инженерных мероприятий.

Гражданское строительство не рекомендуется. При необходимости строительства специальных сооружений (линейные сооружения, мостовые переходы, гидротехнические сооружения, насосные станции и т.д.) рекомендуется:

- сплошное укрепление (бетонирование) русел в районе застройки;

- создание искусственной площадки (насыпной) под строительство, высотой не менее 2-х метров;

- устройство систем дренажа для отвода грунтовых и поверхностных вод при подтоплении, особенно в паводковые периоды;

- осушение заболоченных земель.

## Социально-экономическая характеристика муниципального образования Кавказский район

### Социально-экономическое положение

Кавказский район представляет собой сельскохозяйственный район Краснодарского края. В районе выращивают зерно, сахарную свеклу, подсолнечник, овощи, плоды, ягоды и другие культуры. Основные продукты животноводства: молоко, яйца, мясо крупного рогатого скота и свиней. Промышленное производство представлено обрабатывающим производством и производством и распределением электроэнергии, газа и воды.

Экономико-географическое положение района в первую очередь характеризуется выгодным размещением на основных транспортных коридорах Краснодарского края: федеральной автодороге М-29 «Кавказ» (Ростов-Баку), проходящей через г. Кропоткин, и 4 железнодорожными линиями «Кавказская-Краснодар», «Кавказская-Тихорец», «Кавказская-Армавир», «Кавказская-Ставрополь».

Концентрируя около 2,4% населения, район производит до 2,3% объемов продукции сельского хозяйства, 1,0% объема предоставляемых платных услуг, около 0,9% выручки от оборота розничной торговли, по крупным и средним предприятиям, 0,9% объема работ, выполненных по виду деятельности строительство. Объем инвестиций в основной капитал района составляет 1,4% от краевых инвестиций.

Таким образом, Кавказский район характеризуется средними показателями по отношению к другим районам края. В 2008 году среди других муниципальных образований Кавказский район занимает 4 место по численности населения, 10-тое место по сальдированному финансовому результату организаций на душу населения, 25 место по обороту розничной торговли на душу населения, 13 –е место по объему платных услуг на душу населения, по обеспеченности жильем, в среднем на одного жителя Кавказский район занимает 19 место в крае.

По статистическим данным социально-экономической активности по состоянию на 01.01.2009г. в районе осуществляют деятельность 1560 организаций. В разрезе основных отраслей экономики количество организаций составляет: промышленность – 115 ед., сельское хозяйство – 298 ед., строительство – 42 ед., розничная и оптовая торговля – 639 ед., транспортный комплекс – 29 ед. из них 200 субъектов отнесены к категории крупных и средних. Кроме того, в различных видах деятельности работают 5589 предпринимателей без образования юридического лица.

Экономика района в настоящее время представлена тремя секторами хозяйственной деятельности:

- первичный сектор (сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность). Сельское хозяйство в районе является основой экономики района. Обрабатывающая промышленность представлена производством хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, муки, круп, колбасных изделий, молочной продукции и прочего. Развита металлургия, машиностроение и производство строительных материалов.

- вторичный сектор (производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство).

- третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, здравоохранение, и другие виды производственных и социальных услуг) – обеспечивает функционирование первичного и вторичного секторов экономики района.

По итогам 2007 года совокупный объем произведенных товаров и оказанных услуг в районе оценивается в 15877 млн. руб., что составляет 2% в составе валового регионального продукта Краснодарского края.

Структура базовых отраслей Кавказского района представлена в первую очередь сельским хозяйством (26,7%) и розничной торговлей (27,5%), обрабатывающим производством (16,6%) и  транспортом (18,4).

В целом структура базовых отраслей Кавказского района выглядит следующим образом:

| Наименование показателей | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обрабатывающие производство | 1636 | 1380 | 2096 | 2629 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 305 | 368 | 456 | 500 |
| Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей, млн.руб. | 2106 | 2507 | 3232 | 4236 |
| Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство", млн. руб. | 233 | 697 | 925 | 1222 |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 2551 | 3238 | 3780 | 4362 |
| Объем услуг по полному кругу предприятий транспорта, млн. руб. | 2068 | 2552 | 3471 | 2928 |
| Итого баз отраслей | 8899 | 10742 | 13960 | 15877 |

Структура базовых видов деятельности МО Кавказский

район 2008 г., всего 15877 млн. руб.

18,4%

27,5%

7,7%

3,1%

16,6%

26,7%

Обрабатывающие производство

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей

Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство"

Оборот розничной торговли.

Объем услуг по полному кругу предприятий транспорта

Экономическая система района направлена на полное и оптимальное использование имеющихся природных ресурсов, к основным видам которых относят агроклиматические ресурсы. Таким образом, Кавказский район в системе разделения труда характеризуется доминированием сельского хозяйства и отраслей АПК. Удельный вес района в общекраевом экономическом показателе  «продукция сельского хозяйства» в 2008 г. составляет 2,3 %

За 2007 год объем производства сельскохозяйственной продукции составил 3335 млн. руб., из них в предприятиях 1993,6 (59,8%), в личных подсобных хозяйствах 810,1 млн. руб. (24,3%), в крестьянско-фермерских хозяйствах 216 млн. руб. (15,4%).

Кавказский район является зоной многоотраслевого сельскохозяйственного производства. В районе выращивают зерно, сахарную свеклу, подсолнечник, овощи, плоды, ягоды и другие культуры. Урожайность сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственный организациях имеет стабильную тенденцию к росту. Урожайность зерновых культур в 2008 г. - 53,2 центнера с 1 га убранной площади, по отношению к 2007 году рост составил 26% .

Для экономики района не менее значима отрасль животноводства. Основные продукты отрасли: молоко, яйца, мясо крупного рогатого скота и свиней.

В сельскохозяйственной отрасли трудится более 8,9 тыс. человек.

Район располагает богатейшей базой для перерабатывающей промышленности. В 2008 году производство продуктов сельского хозяйства составило 336 тысяч тонн зерновых, 278 тысяч тонн сахарной свеклы, 27,8 тысяч тонн подсолнечника, 20 тысяч тонн молока, около 8,8 тысяч тонн скота и птицы в живом весе.

В настоящее время в Кавказском районе наблюдается положительный и в целом динамичный рост объемов промышленного производства. По итогам 2008 года рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по отношению к 2007 году на 25%.

Промышленный потенциал Кавказского района представлен предприятиями пищевой промышленности, машиностроения и металлургии,  текстильным и швейным производством, а также предприятиями, занимающимися производством и распределением электроэнергии, газа и воды. Территориальное размещение промышленных предприятий района характеризуется их концентрацией в г. Кропоткин. В данной отрасли осуществляют свою деятельность 18 крупных и средних предприятий и более 65 малых.

На долю транспортного комплекса приходиться 18,4 % от базовых отраслей экономики, что составляет 2928 млн. рублей. За исследуемый период объем производства комплекса возрос на 860 млн. рублей (41,6 %). Однако, не смотря на динамичный рост объемов производства с 2005 года по 2008 год в целом, по отношению к 2007 году значение показателя снизилось на 15,6 %.

По территории района пролегает нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума «Тенгиз – Новороссийск» и газопровод «Голубой поток» (Россия – Турция).

В транспортном комплексе задействовано одно крупное предприятие – ЗАО «Нафтатранс». В 2006 году предприятием проведена работа по расширению товарного парка на 40 тысяч кубических метров. В среднем за год по железнодорожным маршрутам транспортируется 7,0 млн. тонн нефти на 2,6 млрд. рублей. Предприятие выступает инициатором стратегического инвестиционного проекта Краснодарского края по строительству Кавказского нефтеперерабатывающего завода.

Достаточно развитая система трасс магистральных трубопроводов, максимально приближенных к железнодорожным маршрутам, близость рынков сбыта создают условия для эффективного размещения в районе долгосрочных инвестиций.

В строительном комплексе муниципального образования Кавказский район в 2008 году осуществляло деятельность 23 подрядных организаций, 14 предприятий, выпускающих строительные материалы, 3 дорожные организации, 3 проектные организации и занято 4 процента от общей численности населения занятого в экономике района.

Производство строительных материалов является важнейшей подотраслью строительного комплекса. На территории Кавказского района осуществляют свою деятельность крупные и средние предприятия строительного комплекса, выпускающие сборный железобетон - ОАО «КОПС», кирпич – ООО «КСМ», металлоконструкции – ЗАО «Радиострой», ОАО ПО КМЗ «Радуга», ООО «Аверс», металлопластиковые окна – ООО «Компания Элит», асфальтобетон – ФГУ ДЭП № 112.

Основные показатели деятельности строительного комплекса Кавказского района:

1) доля в базовых отраслях экономики района составляет 7,7%;

2) общий объем выполненных подрядных работ в 2008 году составил 1222 млн. рублей (в 2007 году - 925,2 миллиона рублей);

3) общий объем отгруженной продукции по виду деятельности – «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (строительных материалов) в 2008 году составил 188,2 миллиона рублей (в 2007 году – 204,3 миллиона рублей).

В масштабе Краснодарского края доля строительного комплекса Кавказского района в 2008 году составила 0,9 %. Инвестиции в основной капитал в 2008 году составили 3295 млн. руб., темп роста к 2007 году 114 %.

Потребительская сфера района включает в себя 1199 объектов, 612 из которых являются объектами розничной торговли. Структура потребительского рынка Кавказского района представлена следующим образом:

- розничная торговля – 73%;

- общественное питание – 4%;

- платные услуги – 23%.

| Наименование показателей | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 2551 | 3238 | 3780 | 4362 |
| Оборот общественного питания, млн. руб. | 59,8 | 101 | 170 | 229 |
| Объем платных услуг, млн. руб. | 799 | 930 | 1169 | 1378 |

Оборот розничной торговли Кавказского района в 2008 году 4362 млн. рублей. В структуре базовых отраслей экономики доля розничной торговли имеет наибольший удельный вес и составляет 27,5 % или 0,9 % от общекраевых показателей. Рост оборота розничной торговли  по отношению к 2007 году равен 15%. Следует отметить, что рост наблюдается в течение всего исследуемого периода, увеличение объемов выручки розничной торговли за 4 года составляет 71% или 1811 млн. рублей.

Сфера общественного питания района представлена 38 предприятиями. Их оборот в 2008 году в районе составил 229 млн. руб. В сфере общественного питания, как и во всей потребительской сфере, наблюдается положительная динамика, рост объемов выручки к 2007 году равен 35 процентам.

На рынке платных услуг объём колеблется в пределах 1378 млн. рублей, в расчете на душу населения 11137 рублей. Платные услуги оказывают в основном муниципальные предприятия жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, культуры, полиграфии, управление архитектуры и градостроительства, коллективные сельхозпредприятия. Сеть бытовых услуг представлена предпринимателями, занимающимися индивидуальным исполнением заказов.

Более детальная информация о структуре платных услуг представлена в таблице ниже.

Структура платных услуг Кавказского района.

| Показатели, млн. руб. | 2006 | 2007 | 2008 | Доля, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем платных услуг населению по полному кругу организаций | 929,6 | 1169,2 | 1378,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| бытовые услуги | 41,6 | 47,2 | 55,5 | 4,0 |
| транспортные услуги | 145,0 | 154,0 | 180,0 | 13,1 |
| услуги связи | 126,2 | 137,7 | 144,5 | 10,5 |
| жилищные услуги | 43,7 | 73,9 | 80,2 | 5,8 |
| коммунальные услуги | - | 436,5 | 551,6 | 40,0 |
| жилищно-коммунальные услуги | 387,8 | 510,4 | 631,8 | 45,8 |
| услуги учреждений культуры | 9,0 | 9,8 | 10,6 | 0,8 |
| туристские услуги | 7,8 | 8,8 | 10,3 | 0,7 |
| услуги гостиниц и аналогичных средств размещения | 8,6 | 12,0 | 14,1 | 1,0 |
| услуги физкультуры и спорта | 4,2 | 5,7 | 7,7 | 0,6 |
| медицинские услуги | 27,0 | 52,7 | 59,6 | 4,3 |
| услуги санаторно-туристского комплекса | - | 20,8 | 24,4 | 1,8 |
| ветеринарные услуги | 0,6 | 8,3 | 2,1 | 0,2 |
| услуги правового характера | - | 24,6 | 29,2 | 2,1 |
| услуги образования | 120,0 | 137,8 | 160,5 | 11,6 |
| прочие виды платных услуг | 32,0 | 60,2 | 72,2 | 5,2 |

За рассматриваемый период наблюдается снижение темпов роста транспортных услуг по причинам увеличения количества автомобилей в личной собственности; снижения пассажиропотока в пригородном транспорте, за счет  перераспределения пассажиров из автомобильных  транспортных средств на  железнодорожный транспорт, где уровни тарифов значительно ниже; увеличения транспортного потока междугородних перевоз, организациями расположенными.

За исследуемый период увеличился потребительский спрос на:

- бытовые услуги:  этому способствовало открытие   нескольких парикмахерских салонов в г. Кропоткине и ст. Кавказской. Что позволило увеличить объем услуг в предпринимательском секторе на 3,2 процента;

- услуги связи: в основном рост объемов платных услуг связи  достигнут за счет расширения пользователей сети Интернет;

- объем  коммунальных услуг: рост объема коммунальных  услуг в 2008 году, происходит вследствие  увеличения объема водопотребления в районах новостроек и стабилизации процесса водоснабжения в летний период в целом и роста объемов платного вывоза ТБО в г. Кропоткине (в 2007 году применялась система бесплатного вывоза доли отходов в  частном секторе).

Средний уровень заработной платы за 2008 год составил 10854,8 руб., темп роста к 2007 году – 118%.

Среднемесячная заработанная плата по видам экономической деятельности

| Наименование | Ед. измерения | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 9239,7 | 10854,8 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |  |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | руб. | 6232,2 | 7454,0 |
| Рыболовство и рыбоводство | руб. | 6944,4 | 8631,0 |
| Добыча полезных ископаемых | руб. |  |  |
| Обрабатывающие производства | руб. | 9302,8 | 11351,5 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | руб. | 8544,2 | 10480,5 |
| Строительство | руб. | 10636,6 | 7683,7 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | руб. | 7657,8 | 6302,2 |
| Гостиницы и рестораны | руб. | 4098,4 | 5105,4 |
| Транспорт и связь | руб. | 13186,4 | 16660,6 |
| Прочие виды деятельности | руб. | 8687,7 | 10653,7 |

Среднегодовая численность населения занятого в экономике района составляет – 44,5 тысяч человек или 60 % от общей численности населения в трудоспособном возрасте (74,0 тыс. человек).

Инвестиционный потенциал в отрасли представлен промышленными зонами, как в Кропоткине, так и в двух сельских поселениях (Кавказское и Казанское). Зоны имеют значительные площади неосвоенных земельных участков для перспективного развития производства. Наличие свободных производственных площадей даёт возможность расширить производство, создавать совместные предприятия и внедрять новые технологии.

Достаточно развитая система трасс магистральных трубопроводов, максимально приближенных к железнодорожным маршрутам, близость рынков сбыта создают условия для эффективного размещения в районе долгосрочных инвестиций. Преимущества географического положения позволяют создать новые предприятия топливно-энергетического комплекса, промышленности строительных материалов, потребительской сферы.

### Промышленный потенциал

Промышленность района представлена 18-ю базовыми предприятиями и порядка 65-ю малыми предприятиями, занимающимися производством промышленной продукции и товаров народного потребления. Основные направления деятельности: пищевая промышленность (60%) - переработка зерна, семян подсолнечника, производство хлеба и хлебобулочных изделий, производство резиновых и пластмассовых изделий, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, производство машин и оборудования.

В настоящее время в Кавказском районе наблюдается положительный и в целом динамичный рост объемов промышленного производства.

Объем выпуска промышленной продукции в 2008 году составляет 4983,3 млн. рублей, что на 18 % выше уровня 2007 года. Увеличился выпуск таких видов продукции, как технологическое оборудование для предприятий АПК, оборудование для производства изделий из пластмасс и других полимерных материалов, оборудование для ремонта и прокладки трубопроводов, сборный железобетон, стеновые материалы. Территориальное размещение промышленных предприятий Кавказского района характеризуется их концентрацией в городе Кропоткине.

Структура промышленного производства имеет следующий вид:

- обрабатывающие производства – 90%;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 10%;

- добыча полезных ископаемых – 0%.

Более детальная характеристика производственной сферы экономики района представлена ниже:

| Наименование отрасли | Число предприятий, ед. | Численность занятых, тыс. чел. | Удельный вес от населения, занятого в экономике, % | Объем отгруженных товаров, млн. руб. | Удельный вес от совокупного объема базовых отраслей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономика района, всего | 1590 | 44,50 | 100,00 | 14556,00 | 100,00 |
| Промышленное производство, в том числе | 39 | 5,80 | 13,03 | 4983,30 | 34,24 |
| - крупные и средние предприятия | 21 |  |  | 3129,11 | 21,50 |
| - малые предприятия | 18 |  |  | 1854,19 | 12,74 |
| Обрабатывающие производства, в том числе | 33 | 4,90 | 0,11 | 4482,90 | 30,80 |
| в том числе: - крупные и средние предприятия | 15 |  |  | 2628,70 | 18,06 |
| - малые предприятия | 18 |  |  | 1854,20 | 12,74 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 6 | 0,90 | 0,02 | 500,40 | 3,44 |
| в том числе: - крупные и средние предприятия | 6 |  |  | 500,40 | 3,44 |
| - малые предприятия | - |  |  | 0,00 | 0,00 |

Обрабатывающие производства района характеризуются не большим численным преобладанием в них малых предприятий, их удельный вес в общем числе составляет 55 %. При этом следует отметить что удельный вес малых предприятий в производстве продукции составляет 41%.

Данная отрасль представлена следующими подотраслями:

- пищевая промышленность (60,28%),

- текстильная промышленность (1,64%), деревообрабатывающая промышленность (0,46%), целлюлозно - бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность (0,29%) химическая промышленность (0,02%), производство резиновых и пластмассовых изделий (2,72%), производство прочих неметаллических минеральных продуктов (7,79%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (8,72%), производство машин и оборудования (15,82%), производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (0,01%), производство транспортных средств и оборудования (1,91%), прочие производства (0,34 %).

Структура объема производимой продукции подотраслей

обрабатывающих производств, млн. руб.

0,46

1,64

0,29

0,02

2,72

7,79

8,72

15,82

0,01

1,91

0,34

60,28

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

Текстильное и швейное производство

Обработка древесины и производство изделий из дерева

Целлюлозно - бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность

Химическое производство

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

Производство машин и оборудования

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

Производство транспортных средств и оборудования

Прочие производства

Подотрасль пищевой промышленности представлена крупными предприятиями ООО «Завод по экстракции растительных масел», Филиал «Завод по экстракции растительных масел «ООО МЭЗ ЮГ РУСИ», ОАО «М.Холодцов», ОАО «Кропоткинский молочный комбинат», ОАО «Кропоткинский хлебокомбинат», ООО «Южный полюс», ОАО «Кропоткинский элеватор», и малыми предприятиями ООО «Хлеб», ООО "Южный полюс", ООО «Кроп-пиво», ООО «Кавказский хлебозавод», ООО "Арго", ООО «Кубань-агросервис», ООО «Мукерья». Данными предприятиями осуществляется производство хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, муки, круп, колбасных изделий, молочной продукции и прочего.

В настоящее время на текстильное и швейное производство приходится 1,64 процента общего объема промышленной продукции, произведенной в Кавказском районе.

Несомненным лидером в этой отрасли является группа компании «СИМВОЛЪ», которая состоит из 6 малых предприятий с численностью около 200 человек. Торговые представительства группы компаний «СИМВОЛЪ» находятся в крупнейших городах России: Москва, Хабаровск, Воронеж, Екатеринбург и Юг России.

На долю предприятий производства готовых металлических изделий приходится 8,72 процента общего объема промышленной продукции.

Объемы производства готовых металлических изделий в районе растут. Объем отгруженных товаров собственного производства в 2008 году достиг 361,3 миллиона рублей, что превышает показатели 2007 года почти в 2 раза (187,1 млн. руб.). Высокий темп роста объемов выпуска продукции обеспечивается предприятиями, производящими металлические конструкции различного назначения (ООО “Кубань-Модуль”, ООО “Аверс”, ООО СКТБ "Стройдеталь", ОАО “Элеватормельмаш”, ОАО ПО КМЗ “Радуга” и другие).

В 2008 году на долю производства машин и оборудования в районе приходилось 15,82 процентов общего объема промышленной продукции.

Рост объемов на предприятиях машиностроительного комплекса в действующих ценах составил 3,2% к уровню соответствующего периода прошлого года. Данная подотрасль представлена: ОАО «Кропоткинский завод МиССП», ОАО “Кропоткинский машиностроительный завод”, ОАО “Элеватормельмаш”.

Ведущим предприятием в подотрасли целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности является открытое акционерное общество «Кропоткинское полиграфобъединение». Предприятие объединяет в себя пять обособленных филиалов.

Ниже представлена более детальная информация о доминировании в отраслях крупных и малых предприятий.

Характеристика отраслей промышленности Кавказского района.

| Вид деятельности (подотрасль) | Объем произведенной продукции | В том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Крупные и средние предприятия | Уд. вес, % | Малые предпри-ятия | Уд. вес., % |
| Обрабатывающие производства, всего в том числе: | 4983,3 | 3129,1 | 62,8 | 1854,2 | 37,2 |
| Пищевая промышленность, из них: | 2702,5 | 1500,3 | 55,5 | 1202,2 | 44,5 |
| - производство мяса и мясопродуктов | 35,0 | 9,4 | 26,9 | 25,6 | 73,1 |
| - производство растительных и животных масел и жиров | 1676,9 | 746,1 | 44,5 | 930,8 | 55,5 |
| - производство молочной продукции | 523,8 | 523,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| - производство продуктов муко-мольно-крупяной промышлен-ности, крахмалов и крахмало-продуктов | 311,4 | 109,6 | 35,2 | 201,7 | 64,8 |
| - производство прочих пищевых продуктов | 149,9 | 111,3 | 74,3 | 38,6 | 25,7 |
| - производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения. | 148,9 | 109,8 | 73,7 | 39,1 | 26,3 |
| - производство пряностей и приправ | 1,4 | 1,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| - производство напитков (пиво) | 5,6 | 5,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Текстильное и швейное производство | 73,5 | 0,0 | 0,0 | 73,5 | 100,0 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 100,0 |
| Целлюлозно - бумажное произ-водство; издательская и поли-графическая деятельность | 13,0 | 7,8 | 60,0 | 5,2 | 40,0 |
| Химическое производство | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 100,0 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий | 121,8 | 0,0 | 0,0 | 121,8 | 100,0 |
| Производство прочих неметал-лических минеральных продуктов | 349,1 | 251,1 | 71,9 | 98,0 | 28,1 |
| Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 391,0 | 361,3 | 92,4 | 29,7 | 7,6 |
| Производство машин и оборудования | 709,2 | 407,3 | 57,4 | 301,9 | 42,6 |
| Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство транспортных средств и оборудования | 85,4 | 85,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие производства | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 100,0 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, | 500,4 | 500,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в объеме промышленного производства района занимает 10,04%. В этой отрасли работают предприятия: Филиал НЕСК ОАО «Кропоткинэлектро», ОАО «Кропоткинтепло», ООО «Водоканал», МУП ТВК «Темижбекский», МУП ТВК «Кавказский», МУП ТВК «Казанский».

Структура объема промышленного производства в

разрезе предприятий, (наименование; объем

производства, млн.руб.; удельный вес, %)

ООО "Восход";

308,2; 6%

ООО "Южный

полюс"; 618,3;

12%

ОАО

"Кропоткинский

хлебокомбинат";

109,6; 2%

ОАО

"Кропоткинский

машиностроительн

ый завод"; 101,1;

2%

ОАО

"Кропоткинский

молочный

комбинат"; 525,1;

11%

ООО "Кубань-

агросервис" ;

116,7; 2%

Филиал НЕСК

"ОАО"Кропоткинэл

ектро"; 246,5; 5%

ОАО

"Кропоткинтепло";

108,1; 2%

ООО

"Водоканал";

102,8; 2%

Филиал"Завод по

экстракции

растительных

масел "ООО МЭЗ

ЮГ РУСИ"; 127,8;

3%

ОАО

"Кропоткинское

объединенное

предприятие

стройиндустрии";

207,5; 4%

Прочие

предприятия;

2411,5; 49%

Анализ производственных мощностей показал, что коэффициент использования производственных мощностей  в среднем по району составляет 54%. При этом следует отметить, что у части предприятий очень  низкий процент использования производственной мощности (ниже 50%), что говорит об их низкой доходности либо убыточности. Низкоэффективными являются предприятия пищевой промышленности (средний коэффициент составляет 34,6%).

Высокие показатели по использованию производственных мощностей наблюдаются у предприятий промышленности строительных материалов и  полиграфии ОАО «КОПС», ОАО «Элеватормельмаш», ОАО «Кропоткинское полиграфобъединение», ОАО ПО КМЗ «Радуга», ООО «Транспорт».

Характеристика использования производственных мощностей.

| Перечень продукции | Ед. изм. | Мощность на 01.01. 2008г. | Среднего-довая мощность | Выпуск продукции | % исп. мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по району |  |  |  |  |  |
| Кирпич | млн.усл.к. | 23,3 | 23,3 | 15,9 | 68,2 |
| Сборный железобетон | т.куб.м | 50,8 | 50,8 | 57,7 | 113,6 |
| в т.ч. конструкции и детали предварительно напряженным армированием | т.куб.м. | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 100,0 |
| Чугонное литье | тыс.т. | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 6,0 |
| Масло растительное | т/сут | 730,0 | 229220,0 | 90300,0 | 39,4 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | т/сут | 90,3 | 27375,0 | 7475,3 | 27,3 |
| Кондитерские изделия | тонн | 176,0 | 176,0 | 58,0 | 33,0 |
| Макаронные изделия | т | 731,0 | 731,0 | 208,6 | 28,5 |
| Крупа | т. | 281,0 | 281,0 | 66,5 | 23,7 |
| Мука | т. | 81716,0 | 81716,0 | 40000,0 | 48,9 |
| Ц/молочная продукция | т/см | 148,4 | 95176,2 | 22848,0 | 24,0 |
| Масло животн. | т/см | 6,7 | 1157,6 | 416,0 | 35,9 |
| Сыры жирные | т/с | 8,4 | 955,0 | 319,0 | 33,4 |
| Майонез | т | 240,0 | 240,0 | 28,0 | 11,7 |
| Консервы молочные | туб./см | 2,1 | 483,0 | 44,0 | 9,1 |
| Мясо, включая субпродукты 1 категории | тонн | 323,9 | 323,9 | 230 | 71,0 |
| Технологическое оборудование | млн.руб. | 110,0 | 110,0 | 106,0 | 96,4 |
| Легкие металлические конструкции | тыс.м2 | 280,0 | 280,0 | 274,1 | 97,9 |
| Бланочная продукция | млн.л. отт | 2,8 | 2,8 | 2,1 | 75,0 |
| Колбасные изделия | тонн | 2,1 | 525 | 320 | 61,0 |
| Пиломатериалы | тыс.куб.м. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100,0 |
| Блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона | млн.усл кирп. | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 50,0 |
| Пиво | л | 2400 | 750000 | 319000 | 42,5 |
| По крупным и средним предприятиям |  |  |  |  |  |
| ОАО КОПС |  |  |  |  |  |
| Сборный железобетон | т.куб.м | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 100,0 |
| в т.ч. конструкции и детали предварительно напряженным армированием | т.куб.м. | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 100,0 |
| ООО Кропоткинский завод стройматериалов |  |  |  |  |  |
| кирпич | млн.шт | 14,0 | 14,0 | 9,3 | 66,4 |
| Филиал "Завод по экстракции растительных масел "ООО МЭЗ ЮГ РУСИ" |  |  |  |  |  |
| Масло растительное | т/сут | 250,0 | 78695,0 | 48000,0 | 61,0 |
| ОАО Кропоткинский молочный комбинат |  |  |  |  |  |
| Ц/молочная продукция | т/см | 148,4 | 95176,2 | 22848,0 | 24,0 |
| Масло животн. | т/см | 6,7 | 1157,6 | 416,0 | 35,9 |
| Майонез | т | 240,0 | 240,0 | 28,0 | 11,7 |
| Сыры жирные | т/с | 8,4 | 955,0 | 319,0 | 47,2 |
| Консервы молочные | туб./см | 2,1 | 483,0 | 44,0 | 9,1 |
| ОАО Кропоткинский хлебокомбинат |  |  |  |  |  |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | т/сут | 69,0 | 20785,0 | 4257,3 | 20,5 |
| Кондитерские изделия | т | 176,0 | 176,0 | 58,0 | 32,9 |
| ОАО Элеватормельмаш |  |  |  |  |  |
| Технологическое оборудование | млн.руб. | 110,0 | 110,0 | 106,0 | 96,4 |
| Чугонное литье | тыс.т. | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 10,0 |
| ОАО Кропоткинское полиграфобъединение |  |  |  |  |  |
| Бланочная продукция | млн.л.отт | 2,8 | 2,8 | 2,1 | 75,0 |
| ОАО Кропоткинтепло |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия | тыс. Гкал | 160,0 | 160,0 | 121,9 | 96,9 |
| ОАО ПО КМЗ Радуга |  |  |  |  |  |
| Легкие металлические конструкции | тыс.м2 | 280,0 | 280,0 | 274,1 | 97,9 |
| ООО Южный полюс |  |  |  |  |  |
| Масло растительное | т/сут. | 110,0 | 34600,0 | 18273,0 | 52,8 |
| Стеновые материалы | млн.шт | 5,7 | 5,7 | 4,2 | 73,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| кирпич | млн.шт | 5,7 | 5,7 | 4,2 | 73,7 |
| По малым предприятиям |  |  |  |  |  |
| Масло растительное | т/сут | 370,0 | 115925,0 | 24027,0 | 20,7 |
| Мука | т. | 51170,0 | 51170,0 | 27134,66 | 53,0 |
| Колбасные изделия | тонн | 2,1 | 525 | 320 | 61,0 |
| Кирпич строительный | млн.усл.кирп | 2 | 2 | 1,4 | 70,0 |
| Пиломатериалы | тыс.куб.м. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100,0 |
| Блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона | млн.усл кирп. | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 50,0 |
| Макаронные изделия | т. | 20 | 20 | 11 | 55,0 |
| Пиво | л | 2400 | 750000 | 268000 | 35,7 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | т/сут | 13,3 | 4590,0 | 2638,0 | 57,5 |
| По промышленным подразделениям при непром.предприятиях |  |  |  |  |  |
| Макаронные изделия | т. | 711,0 | 711,0 | 197,6 | 27,8 |
| Мука | т. | 30546,0 | 30546,0 | 12865,3 | 42,1 |
| Крупа | т. | 281,0 | 281,0 | 66,5 | 23,7 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 8 | 2000 | 580 | 30 |
| Мясо, включая субпродукты 1 категории | тонн | 323,9 | 323,9 | 230 | 71,0 |
| Кирпич строительный | млн.усл.кирп | 1,6 | 1,4 | 1 | 71,4 |

Характеристика крупных предприятий Кавказского района.

ОАО «Кропоткинский молочный комбинат»

Одно из крупнейших перерабатывающих предприятий молочной промышленности Краснодарского края. Предприятие функционирует на территории города Кропоткина в течение 75 лет.

В настоящее время выпускается около 150 наименований продукции. Предприятие перерабатывает в год 53 тыс. тонн молока, производит цельномолочной продукции 37 тыс. тонн, нежирной молочной продукции 5 тыс. тонн, масла животного 960 тонн, сыра плавленого 350 тонн, молока цельного сгущенного 150 тонн, казеина сухого технического 100 тонн. Продукция, выпускаемая комбинатом, имеет международные и российские награды.

Предприятие также является базой материально-технического снабжения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Предоставляет оборудование для ферм, запасные части, аккумуляторы, дезинфицирующие и моющие средства, горюче-смазочные материалы. А также оказывает услуги хозяйствам по ремонту животноводческих ферм и холодильного оборудования.

Комбинат имеет свою торговую сеть, состоящую из 16 магазинов с товарооборотом более 20 млн. рублей в год. По результатам производственной деятельности предприятие внесено в международный реестр товаропроизводителей стран ЕЭС. Комбинат входит в состав пяти тысяч ведущих предприятий, имеющих статус «Лидер Российской экономики».

ОАО «Кропоткинский молочный комбинат» имеет 10,5 % удельного веса в общем объеме промышленного производства района, выручка в 2008 году  составила 525,1 млн. рублей. Рост объемов производства по отношению к 2007 году равен 15%.

ОАО «Кропоткинский хлебокомбинат»

Предприятие пищевой промышленности г. Кропоткина. Выпускаемая продукция: макаронные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мука и др.

Коэффициент использования мощности на предприятии низкий, по продукции «хлеб и хлебобулочные изделия» он составляет 20,5%, «кондитерские изделия» – 32,9%. Однако, следует, отметить рост объема производимой продукции в 2008 году по отношению к 2007 году на 27,5 %. Выручка в 2008 году составила 109,6 млн. рублей (2% в общем объеме промышленного производства района).

ООО «Южный полюс»

Маслозавод ООО «Южный полюс» в 2008 году перешел из категории малых предприятий в крупные и средние. Предприятие занимается переработкой масличных, производством масла растительного нерафинированного, рафинированного дезодорированного вымороженного, а также продуктов его переработки: масло подсолнечное, соевое прессовое, жмых подсолнечный (ракушка, гранулы), топливные брикеты (биотопливо).

Предприятие планирует расширение объемов реализации за счет освоения новых рынков путем экспорта продукции, преимущественно в Европу.

Объем производимой продукции равен 618,3 млн. рублей, что составляет 12,4 % удельного веса в общем объеме промышленного производства. Коэффициент использования производственных мощностей составляет 52,8%.

ООО «Восход»

Маслозавод по переработке маслосемян подсолнечника. Предприятие функционирует на территории Кавказского района с 1992 года.

Мощность завода 150 тонн в сутки. ООО «Восход» обеспечен складскими помещениями для хранения сырья на 3000 тонн, емкостями для масла на 1200 тонн, лабораторией с экспресс-анализатором, а также всей необходимой для эксплуатации инфраструктурой. Мощность предприятия  обеспечивается сырьем от расположенных поблизости сельских районов на период работы завода в течение 10 месяцев в году.

Завод  относится к категории малых предприятий. Удельный вес в общем объеме промышленного производства составляет 6,2%. Объем производимой продукции равен 308,2 млн. рублей.

ОАО «Кропоткинское объединенное предприятие стройиндустрии»

ОАО "КОПС" – крупный производитель высококачественного железобетона для гражданского и промышленного строительства. Ассортимент выпускаемой продукции: труба безнапорная, плиты перекрытий, сваи, ограждения, товарный бетон, фундаментные блоки, лестничные марши, площадки, балконные плиты, бордюры, стеновые панели, балки, колонны и прочее.

Объем производимой продукции равен 207,5 млн. рублей, что составляет 4,2 % удельного веса в общем объеме промышленного производства. Предприятие функционирует со 100% использованием своих производственных мощностей. Среднегодовая мощность за 2008 год составила 50,8 тыс. куб. м.

ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод»

Крупное предприятие, работающее в нефтегазовой отрасли промышленности г. Кропоткина. Завод основан в 1974 году.

Предприятие специализируется на выпуске оборудования для строительства нефтегазопроводов: изоляционно-очистные комбайны, ремонтные машины, трубогибочные комплексы холодного производства вставок кривых и отводов для промысловых и магистральных продуктопроводов; оборудование для строительства подводных переходов, лебедки различного назначения, специальные вездеходы для доставки грузов в заснеженных и заболоченных районах, установки горизонтального бурения УГБ-17.

Объем производимой продукции в 2008 году снизился по отношению к 2007 году на 28,2 % и составляет 101,1 млн. рублей.

Произведенный анализ  промышленного потенциала Кавказского района позволил определить ряд особенностей производственного развития в районе:

- промышленное производство в районе представлено обрабатывающей промышленностью, производством и распределением электроэнергии, газа и воды;

- объем обрабатывающей промышленности превышает объем производств и распределения электроэнергии, газа и воды (90,0% и 10,04% соответственно).

- обрабатывающие производства представлены пищевой промышленностью (60,3%), а также предприятиями по производству металлических и пластмассовых изделий, строительных материалов, машиностроением.

- наиболее значимыми предприятиями Кавказского района (по величине объема производства промышленной продукции) являются ОАО «КОПС», ООО «Кропоткинский завод стройматериалов», Филиал «Завод по экстракции растительных масел», ООО МЭЗ «ЮГ РУСИ», ОАО «Кропоткинский молочный комбинат», ОАО «Кропоткинский хлебокомбинат», ОАО «Элеватормельмаш», ОАО «Кропоткинское полиграфобъединение», ОАО «Кропоткинтепло», ОАО ПО КМЗ «Радуга», ООО «Южный полюс»

- район характеризуется средним коэффициентом использования производственной мощности предприятий (54%);

- территориальное размещение производственных сил Кавказского района определяется их концентрацией в городе Кропоткине.

### Сельскохозяйственный комплекс

Аграрный сектор в существенной мере определяет экономику района, занятость сельского населения и уровень его благосостояния. На долю сельскохозяйственного комплекса в среднем приходится 26,7 % от базовых отраслей экономики.

В Кавказском районе проживает в сельской местности более 43 тыс. человек. Число работающих в отрасли сельского хозяйства составляет более 7,6 тысяч человек (17 % от численности населения занятых в экономике). На территории района осуществляют свою деятельность 94 сельскохозяйственных организаций, 302 крестьянско-фермерских хозяйства, 16,7 тыс. личных подсобных хозяйства, занимающихся выращиванием сельскохозяйственной продукции.

В структуре земельного фонда Кавказского района (122504 га), земли сельскохозяйственного назначения занимают около 80%. Из них более 70% составляют сельскохозяйственные угодья. Удельный вес пашни в землях сельскохозяйственного назначения составляет 92% (более 89 тыс. га), из которых половину составляет орошаемая пашня, 1,1 тыс. га многолетние насаждения и 0,6 тыс. га пастбища.

Около 30% земель отведено мелкотоварным сельскохозяйственным производственным кооперативам и 20,4% - крестьянским (фермерским) хозяйствам. Около 90% земель сельскохозяйственного производства сосредоточено в сельских поселениях.

Объем валового производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств в 2008 году составил 4236 млн. руб. Произведено продукции растениеводства на сумму 3208 млн. руб., животноводства  на 1028 млн. руб. или 76 и 24% соответственно к общему объему производства сельхозпродукции.

За период с 2004 по 2008 годы сельское хозяйство характеризуется  ростом объема производимой продукции. При этом мы видим незначительное снижение доли объема продукции сельского хозяйства в базовых отраслях экономики с 30,3 % до 29,1 %, в основном за счет увеличения доли оборота розничной торговли. Среднегодовой рост объема производства продукции растениеводства за 5 лет составляет 121,9%. В животноводстве среднегодовой рост объема производимой продукции составляет 116,5%. В рассматриваемом периоде изменения структуры  производимой сельскохозяйственной продукции не наблюдается.

В 2008 году 60% продукции производилось сельскохозяйственными организациями, 14% –КФХ, 24% – ЛПХ. За последние пять лет наблюдаются изменения в структуре производства: уменьшение доли продукции, произведенной ЛПХ,  и увеличение продукции, произведенной сельскохозяйственными организациями за счет достижения более высоких показателей производительности и эффективности.

Динамика развития сельскохозяйственного комплекса Кавказского района представлена следующим образом:

| Наименование показателя | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн. рублей | 2106 | 2507 | 3232 | 4236 |
| доля в базовых отраслях экономики, % | 23,67% | 23,34% | 23,15% | 26,68% |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Растениеводство, млн. рублей | 1435 | 1842 | 2409 | 3208 |
| доля в продукции сельского хозяйства, % | 68,14% | 73,47% | 74,54% | 75,73% |
| Животноводство, млн. рублей | 671 | 666 | 823 | 1028 |
| доля в продукции сельского хозяйства, % | 31,86% | 26,57% | 25,46% | 24,27% |
| По категории хозяйств: |  |  |  |  |
| Сельскохозяйственные организации | 1145,4 | 1389,5 | 1993,6 | 2548,7 |
| доля от общего объема производства, % | 54,39% | 55,42% | 61,68% | 60,17% |
| Крестьянско-фермерские хозяйства | 224,6 | 316 | 479,5 | 633,7 |
| доля от общего объема производства, % | 10,66% | 12,60% | 14,84% | 14,96% |
| Личные подсобные хозяйства | 735,7 | 801,8 | 758,5 | 1053,7 |
| доля от общего объема производства, % | 34,93% | 31,98% | 23,47% | 24,87% |
| Рост объема производимой продукции сельского хозяйства, предыдущему году % | 99,43% | 119,04% | 128,92% | 131,06% |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Растениеводство | 92,46% | 128,36% | 130,78% | 133,17% |
| Животноводство | 118,34% | 99,25% | 123,57% | 124,91% |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Сельскохозяйственные организации | 90,00% | 121,31% | 143,48% | 127,84% |
| Крестьянско-фермерские хозяйства | 109,83% | 140,69% | 111,29% | 97,54% |
| Личные подсобные хозяйства | 115,30% | 108,98% | 151,74% | 132,16% |

В 2008 году урожайность основных культур имеет высокие показатели: в зерновой группе урожайность превысила показатели 2007 года на 26% и составила 53,2 ц/га; урожайность сахарной свёклы увеличена в 1,8 раз (446 ц/га); подсолнечника – на 27% (28 ц/га).

Показатели урожайности растениеводства зависят от агроклиматических условий. По количеству выпадающих атмосферных осадков территория района относится к зоне недостаточного увлажнения. И, как следствие, считается зоной рискованного земледелия. Частичное преодоление негативных тенденций предполагается решить за счёт увеличения орошаемых земель.

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНОЙ ПРОДУКЦИИ ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ

| Наименование культуры | Ед. изм. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) | тыс.тонн | 179 | 247 | 230 | 219 | 239 | 336 |
| пшеница озимая | тыс.тонн | 110 | 121 | 140 | 111 | 145 | 188 |
| кукуруза не зерно | тыс.тонн | 27,8 | 83,7 | 61,9 | 72,1 | 52,7 | 105 |
| Сахарная свекла (фабричная) | тыс.тонн | 87,6 | 225 | 160 | 251 | 201 | 278 |
| Подсолнечник (в весе после доработки) | тыс.тонн | 17,8 | 21 | 28,5 | 28,6 | 17,6 | 27,8 |
| Картофель | тыс.тонн | 13,6 | 17,7 | 13,6 | 17,1 | 9 | 9,9 |
| Овощи | тыс.тонн | 5,4 | 4,2 | 6 | 6,9 | 8 | 15,6 |
| Плоды и ягоды | тыс.тонн | 5,4 | 2,9 | 5,7 | 2,3 | 2,5 | 3 |
| Виноград | тонн | 107 | 63 | 83 | 74 | 82 | 78 |
| реализовано на убой скота и птицы ( в живом весе) | тыс.тонн | 6,1 | 6,8 | 6,2 | 6,7 | 7,8 | 8,8 |
| Молоко | тыс.тонн | 24,5 | 24,6 | 21,7 | 21,2 | 21,1 | 20,3 |
| Яйца | млн.шт. | 18,4 | 11,9 | 11,9 | 12,7 | 13,4 | 13,7 |
| Шерсть | тонн | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

Растениеводство Кавказского района представлено зерновыми, масленичными культурами, картофелеводством, овощеводством. Посевная площадь Кавказского района составляет 91,9 тыс. га. Район занимает 21 место в крае по объему посевной площади и по объему произведенной продукции.

| Наименование | Численность населения, тыс.чел. | Уд. вес в крае, % | Ранг | Вся посевная площадь, га | Уд. вес в крае, % | Ранг | Продукция сельского хозяйства в 2007 г., млн.руб | Уд. вес в крае, % | Ранг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краснодарский край | 5121,8 | - | - | 3690975,0 | - | - | 74469,0 | - | - |
| Славянский район | 130,9 | 2,6 | 1 | 103212,0 | 2,8 | 20 | 3062,0 | 4,1 | 13 |
| Кавказский район | 123,7 | 2,4 | 4 | 91902,0 | 2,5 | 21 | 2409,0 | 3,2 | 21 |
| Северский район | 110,0 | 2,1 | 6 | 34264,0 | 0,9 | 35 | 612,0 | 0,8 | 47 |
| Каневский район | 103,1 | 2,0 | 11 | 177532,0 | 4,8 | 3 | 3829,0 | 5,1 | 1 |
| Абинский район | 90,0 | 1,8 | 15 | 47224,0 | 1,3 | 31 | 889,0 | 1,2 | 33 |
| Кущевский район | 70,7 | 1,4 | 19 | 187113,0 | 5,1 | 1 | 3206,0 | 4,3 | 9 |
| Белоглинский район | 32,5 | 0,6 | 37 | 131217,0 | 3,6 | 8 | 171,0 | 0,2 | 22 |

Более 60% посевной площади района отведено под производство зерна. Площадь, занимаемая зерновыми культурами, составляет около 60 тыс. га Зерновое хозяйство в районе представлено выращиванием разнообразных культур, среди которых основное место занимают озимая пшеница и кукуруза.

По валовому сбору зерновых культур район занимает 16 место и его удельный вес в крае составляет 2,9 %, но при этом показатель урожайности в Кавказском районе выше среднего показателя по краю.

| ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Посевная площадь, га | Уд. вес в крае, % | Ранг | Валовый сбор, тыс. тонн | Уд. вес в крае, % | Ранг | Урожайность, ц/га | Ранг |
| Краснодарский край | 2123911 | - | - | 8128 | - | - | 38,3 | - |
| Кущевский район | 125075 | 5,9 | 1 | 328,2 | 4,0 | 6 | 26,2 | 31 |
| Новопокровский район | 110329 | 5,2 | 2 | 223 | 2,7 | 20 | 20,2 | 35 |
| Каневский район | 87687 | 4,1 | 4 | 396,4 | 4,9 | 2 | 45,2 | 8 |
| Новокубанский | 77628 | 3,7 | 8 | 415,6 | 5,1 | 1 | 53,5 | 1 |
| Кавказский район | 60263,0 | 2,8 | 18 | 237,4 | 2,9 | 16 | 39,4 | 18 |
| Абинский район | 23689 | 1,1 | 31 | 92,2 | 1,1 | 30 | 38,9 | 19 |
| Северский район | 18232 | 0,9 | 35 | 49,9 | 0,6 | 34 | 27,4 | 29 |

Ведущую роль в группе масличных культур, выращиваемых в Кавказском районе, занимает подсолнечник. Удельный вес района в крае по валовому сбору подсолнечника не велик, так как на площадь посевов подсолнечника отведено 8,4 тыс. га (23 место в крае), однако показатель урожайности выше среднего и составляет 20,7 ц/га.

| ПОДСОЛНЕЧНИК НА ЗЕРНО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Посевная площадь, га | Уд. вес в крае, % | Ранг | Валовый сбор, тыс. тонн | Уд. вес в крае, % | Ранг | Урожайность, ц/га | Ранг |
| Краснодарский край | 446514 | - | - | 850 | - | - | 19 | - |
| Новопокровский район | 43658 | 9,8 | 1 | 58,8 | 6,9 | 1 | 13,5 | 32 |
| Усть-лабинский район | 11294 | 2,5 | 17 | 30,9 | 3,6 | 13 | 25,2 | 1 |
| Кавказский район | 8444 | 1,9 | 23 | 17,5 | 2,1 | 27 | 20,7 | 14 |
| Абинский район | 4847 | 1,1 | 32 | 1,4 | 0,2 | 35 | 7,4 | 37 |
| Северский район | 1928 | 0,4 | 35 | 3,7 | 0,4 | 32 | 13,4 | 32 |
| Темрюкский район | 1521 | 0,3 | 36 | 1,6 | 0,2 | 34 | 10,5 | 36 |

Картофелеводство в районе в силу природных условий не является ведущей отраслью, а направлено на обеспечение местного населения данным видом продукции. Посевы картофеля в районе занимают 2 % от общей площади земель сельскохозяйственного назначения.

| КАРТОФЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Посевная площадь, га | Уд. вес в крае, % | Ранг | Валовый сбор, тыс. тонн | Уд. вес в крае, % | Ранг | Урожайность, ц/га | Ранг |
| Краснодарский край | 79020 | - | - | 622 | - | - | 79 | - |
| Гулькевичский район | 3677 | 4,7 | 1 | 43,4 | 7,0 | 1 | 118 | 1 |
| Кавказский район | 1696 | 2,1 | 19 | 12,8 | 2,1 | 20 | 75 | 27 |
| Абинский район | 1513 | 1,9 | 23 | 10,4 | 1,7 | 30 | 69 | 35 |
| Приморско-ахтарский район | 707 | 0,9 | 36 | 6,1 | 1,0 | 34 | 86 | 5 |
| Крыловский район | 744 | 0,9 | 35 | 5,6 | 0,9 | 36 | 75 | 30 |

По урожайности овощных культур Кавказский район занимает 6 место в крае – 105 ц/га.

Объемы производства овощей имеют тенденцию к росту. Валовый сбор овощей в 2000 году составлял 5,4 тыс. тонн.

| ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Посевная площадь, га | Уд. вес в крае, % | Ранг | Валовый сбор, тыс. тонн | Уд. вес в крае, % | Ранг | Урожайность, ц/га | Ранг |
| Краснодарский край | 68823 | - | - | 583 | - | - | 82 | - |
| Динской район | 6047 | 8,8 | 1 | 67,1 | 11,5 | 1 | 111 | 2 |
| Калиниский район | 1716 | 2,5 | 13 | 27 | 4,6 | 5 | 157 | 1 |
| Абинский район | 799 | 1,2 | 28 | 5 | 0,9 | 29 | 63 | 29 |
| Кавказский район | 791 | 1,1 | 29 | 8,3 | 1,4 | 22 | 105 | 6 |
| Мостовский район | 314 | 0,5 | 36 | 2,2 | 0,4 | 37 | 70 | 23 |
| Отрадненский район | 292 | 0,4 | 37 | 2,4 | 0,4 | 35 | 80 | 15 |

В районе наметилась тенденция к сокращению площади плодово-ягодных насаждений (в 2005 году - 880 га) и как следствие объемы производства сократились более чем в 2 раза с 5,4 тыс. тонн в 2000 году до 2,2 тыс. тонн в 2007 году.

| ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Посевная площадь, га | Уд. вес в крае, % | Ранг | Валовый сбор, тыс. тонн | Уд. вес в крае, % | Ранг | Урожайность, ц/га | Ранг |
| Краснодарский край | 62616 | - | - | 242 | - | - | 49,4 | - |
| Динской район | 3545 | 5,7 | 1 | 23,3 | 9,6 | 2 | 87,7 | 4 |
| Славянский район | 3455 | 5,5 | 2 | 48,7 | 20,1 | 1 | 199,7 | 1 |
| Абинский район | 2466 | 3,9 | 4 | 20,3 | 8,4 | 3 | 129,4 | 2 |
| Северский район | 1833 | 2,9 | 6 | 1,3 | 0,5 | 27 | 8,3 | 37 |
| Кавказский район | 760 | 1,2 | 29 | 2,2 | 0,9 | 17 | 34 | 16 |
| Новокубанский район | 432 | 0,7 | 35 | 0,5 | 0,2 | 37 | 15 | 30 |
| Тбилисский район | 330 | 0,5 | 37 | 0,6 | 0,2 | 36 | 20,3 | 24 |

Виноградарство является важной отраслью сельского хозяйства в крае. Однако, большая часть виноградников расположена вдоль Черноморского и Азовского побережья края. В Кавказском районе виноградники занимают незначительную площадь - 5 га. Показатели по виноградарству ниже среднего, урожайность составляет 63,3 ц/га, по валовому сбору винограда район занимает 32 место в крае.

| ВИНОГРАД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Посевная площадь, га | Уд. вес в крае, % | Ранг | Валовый сбор, тонн | Уд. вес в крае, % | Ранг | Урожайность, ц/га | Ранг |
| Краснодарский край | 24479 | - | - | 140852 | - | - | 80,8 | - |
| Темрюкский район | 15233 | 62,2 | 1 | 112072 | 79,6 | 1 | 103,8 | 1 |
| г. Анапа | 3810 | 15,6 | 2 | 10124 | 7,2 | 2 | 39,7 | 39 |
| г. Новороссийск | 1684 | 6,9 | 3 | 4785 | 3,4 | 3 | 42,2 | 37 |
| Крымский район | 1028 | 4,2 | 4 | 3664 | 2,6 | 4 | 52,4 | 36 |
| г. Геленджик | 936 | 3,8 | 5 | 2041 | 1,4 | 6 | 22,1 | 41 |
| Абинский район | 322 | 1,3 | 7 | 825 | 0,6 | 7 | 32,2 | 40 |
| Кавказский район | 5 | 0,02 | 30 | 25 | 0,02 | 32 | 63,3 | 32 |
| Крыловский район | 1 | 0,00 | 41 | 7 | 0,00 | 41 | 68 | 17 |

ЖИВОТНОВОДСТВО

Не менее значимой отраслью сельскохозяйственного производства Кавказского района является животноводство. Оно во многих случаях опирается на растениеводство, как на источник кормов. Однако, в развитии подотрасли отмечается отрицательная динамика:

- сокращается поголовье КРС и свиней в коллективных хозяйствах района (за рассматриваемый период количество голов крупного рогатого скота сократилось на 5,7 тыс. голов) в связи с убыточностью или низкой рентабельностью содержания скота;

- намечается тенденция к снижению продуктивности стада в молочном скотоводстве и на выращивании КРС (надой молока уменьшился с 4117 кг в 2005 году до 3932 кг в 2008 году).

Динамика поголовья скота в хозяйствах всех категорий с 2000 по 2008 гг.

| Наименование | Ед. измерения | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крупный рогатый скот | тыс. голов | 17,3 | 13 | 10,5 | 10,4 | 12,1 | 11,6 |
| в том числе - коровы | тыс. голов | 7,4 | 5,9 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,5 |
| свиньи | тыс. голов | 29 | 22 | 24,8 | 31,7 | 30,2 | 20,9 |
| овцы и козы | голов | 745 | 754 | 893 | 515 | 1512 | 1954 |
| лошади | голов | 566 | 388 | 320 | 265 | 225 | 212 |

Кроме того, развитие животноводства осложнено следующими факторами:

- недостаточное качество молочного стада из-за высокой заболеваемости коров лейкозом (70%);

- кормление животных организовано по устаревшим технологиям, что приводит к увеличению расхода кормов на 20%;

- нестабильность цен на продукцию животноводства не позволяет планомерно развиваться отрасли, производить финансовые вложения в модернизацию и расширение производства в требуемом объёме.

- морально и физически устаревшее оборудование молочно-товарных ферм приводит к росту затрат на производство единицы продукции, в том числе затрат труда. Однако наметилась тенденция модернизации технологического производства предприятиями.

Доля животноводства в валовой продукции сельского хозяйства в районе за исследуемый период (с 2000 года) колеблется в пределах 24 -30%.

Далее представлены данные для более детального анализа животноводства Кавказского района.

| Наименование | Посевная площадь кормовых культур, га | Уд. вес в крае, % | Ранг | Реализовано на убой скота и птицы (в живой массе, тыс.тонн) | Уд. вес в крае, % | Ранг | Продукция сельского хозяйства в 2007 г., млн.руб | Уд. вес в крае, % | Ранг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краснодарский край | 579117,0 | - | - | 507,8 | - | - | 41786,0 | - | - |
| Славянский район | 18532,0 | 3,2 | 10 | 12,9 | 2,5 | 18 | 1117,0 | 2,7 | 17 |
| Кавказский район | 7992 | 1,4 | 30 | 7,6 | 1,5 | 28 | 823 | 2,0 | 30 |
| Каневский район | 42496,0 | 7,3 | 1 | 27,3 | 5,4 | 1 | 2497,0 | 6,0 | 1 |
| Абинский район | 16281,0 | 2,8 | 14 | 3,6 | 0,7 | 35 | 428,0 | 1,0 | 33 |
| Белоглинский район | 11656 | 2,0 | 23 | 10,8 | 2,1 | 22 | 709 | 1,7 | 28 |
| Крыловский район | 950 | 0,2 | 36 | 6,2 | 1,2 | 30 | 285 | 0,7 | 36 |

В целях стабилизации состояния животноводства в муниципальном образовании проведены следующие мероприятия:

- проводится планомерная замена молочного стада на животных высокопродуктивных пород. В частности, ЗАО «Рассвет» при участии департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края заключено соглашение о намерениях в сфере реализации инвестиционного проекта по строительству и реконструкции молочного комплекса стоимостью 150 млн. рублей с последующей организацией завоза 800 голов племенных нетелей. Работы по проекту предполагается завершить в 2012 году.

- открыта лаборатория по производству эмбрионов КРС. На приобретение оборудования израсходовано 2,5 млн. рублей. Эмбрионы используются для укрепления генетического потенциала стада. За счёт этого предполагается увеличить продуктивность молочного стада до 12 кг молока на одну корову. В целом по району к 2012 году намечается увеличение продуктивности дойного стада с 4000 кг до 5300 кг.

Скотоводство. Одно из перспективных направлений развития сельского хозяйства края – мясное скотоводство, поэтому важным следует считать показатель среднесуточного привеса молодняка крупного рогатого скота на откорме. В настоящее время средний показатель по краю составляет  576 г.

Развитие малых форм хозяйствования предусматривает увеличение поголовья КРС до 3,3 тыс.голов.

На землях сельскохозяйственного назначения осуществляют свою деятельность 94 сельскохозяйственных организации, из которых 2 государственных предприятия, 4 акционерных обществ, 29 обществ с ограниченной ответственностью, 45 сельскохозяйственных производственных кооперативов, а также и  302 крестьянско-фермерских хозяйств. Крупными землепользователями являются ЗАО «Рассвет», ОАО им. Мичурина, ОАО «Степное», сельскохозяйственные производственные кооперативы - СПК «Восток», СПК «Дмитриевский», СПК «Кавказ», СПК «Родина», Данные предприятия в совокупности занимают 43,9% сельскохозяйственных земель района.

Структура земель сельскохозяйственного назначения Кавказского района в разрезе землепользователей.

| № | Наименование землепользователей и категорий земель | Кол-во землепол. | Общая площадь | Пашни | Пастбищ | Итого сельскохоз. угодий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 1025 | 97030,1 | 89184,1 | 530 | 90762,1 |
| 1 | Хозяйственные товарищества и общества, доля % | 4,20 | 37,39 | 36,37 | 28,11 | 36,64 |
|  | ЗАО «Виктория» | 1 | 2869 | 2314 |  | 2636 |
|  | ЗАО им.М.Горького | 1 | 1937 | 1063 | 36 | 1118 |
|  | ЗАО «Рассвет» | 1 | 5640 | 5312 | 8 | 5350 |
|  | КТ «Дон и К°» | 1 | 118 | 114 |  | 114 |
|  | ООО "Агропромсервис" | 1 | 498 | 319 |  | 498 |
|  | ООО «БМВ Агро» | 1 | 151 | 149 |  | 149 |
|  | ОАО «Лосевское» | 1 | 1126 | 562 | 47 | 631 |
|  | ОАО им.Мичурина | 1 | 6009 | 5516 | 35 | 5562 |
|  | ОАО «Цветы Кубани» | 1 | 625 | 541 |  | 563 |
|  | ООО «Дельто Агро» | 1 | 329 | 329 |  | 329 |
|  | ООО «Дельта» | 1 | 901 | 896 |  | 896 |
|  | ООО «Дельта XXI» | 1 | 401 | 401 |  | 401 |
|  | ООО «Дельта Плюс» | 1 | 161 | 161 |  | 161 |
|  | ОАО «Степное» | 1 | 4111 | 3764 | 18 | 3782 |
|  | ООО «Алина» | 1 | 109 | 109 |  | 109 |
|  | ООО «Агро-Стандарст» | 1 | 571 | 569 |  | 569 |
|  | ООО «КавАгроХим» | 1 | 27 | 27 |  | 27 |
|  | ООО «Кубаньпродукт» | 1 | 71 | 71 |  | 71 |
|  | ООО «Кавказстрой» | 1 | 20 | 17 |  | 17 |
|  | ООО «Лидер» | 1 | 991 | 991 |  | 991 |
|  | ООО «Лосево» | 1 | 2075 | 2075 |  | 2075 |
|  | ООО «Лотос» | 1 | 1451 | 1446 |  | 1446 |
|  | ООО «Озёрное» | 1 | 620 | 620 |  | 620 |
|  | ООО «Росток» | 1 | 137 | 137 |  | 137 |
|  | ООО «Солдатенко" | 1 | 197 | 196 |  | 196 |
|  | ООО «Солнышко Кубани" | 1 | 1680 | 1680 |  | 1680 |
|  | ООО «Союз" | 1 | 32 | 32 |  | 32 |
|  | ООО «Тихорецкагроинвест» | 1 | 49 | 49 |  | 49 |
|  | ООО «Чепегино» | 1 | 978 | 933 |  | 933 |
|  | ООО «Юг» | 1 | 1572 | 1557 |  | 1557 |
|  | ТОО фирма «Спектр» | 1 | 178 | 145 |  | 168 |
|  | АФ «Кавказская» | 1 | 187 |  |  |  |
|  | ООО фирма «Импульс» | 1 | 102 | 102 |  | 102 |
|  | ООО «Зерно» | 1 | 99 | 99 |  | 99 |
|  | ПТ «Горошко и К°» | 1 | 16 | 2 |  | 2 |
|  | ЗАО "Виктория" | 1 | 184 | 97 | 1 | 133 |
|  | ООО "Простор" | 1 | 9 |  | 4 | 4 |
|  | ООО "Лотос" | 1 | 3,7 | 3,7 |  | 3,7 |
|  | ООО "Каравай | 3 | 11 | 11 |  | 11 |
|  | Колллективные огороды "КМЗ" | 1 | 3 | 3 |  | 3 |
|  | ООО "Овощевод" | 1 | 28 | 27 |  | 27 |
|  | Итого | 43 | 36277,1 | 32440,1 | 149 | 33252,1 |
| 2 | Сельскохозяйственные производственные кооперативы, доля % | 4,39 | 40,39 | 40,15 | 48,49 | 40,09 |
|  | СПК «Агроном» | 1 | 215 | 215 |  | 215 |
|  | СПК «Алга» | 1 | 113 | 113 |  | 113 |
|  | СПК «Алмаз» | 1 | 169 | 162 |  | 162 |
|  | СПК «Аскольский и К» | 1 | 195 | 195 |  | 195 |
|  | СПК «Белая Русь» | 1 | 1567 | 1567 |  | 1567 |
|  | СПК «Белоусово Н» | 1 | 272 | 272 |  | 272 |
|  | СПК «Белоусово Н.Г.» | 1 | 104 | 104 |  | 104 |
|  | СПК «Бородино» | 1 | 1023 | 1021 |  | 1021 |
|  | СПК «Бриз» | 1 | 142 | 131 |  | 131 |
|  | СПК «Виктория МВД» | 1 | 70 | 68 |  | 68 |
|  | СПК «Возрождение С.В.» | 1 | 257 | 254 |  | 254 |
|  | СПК «Восток» | 1 | 6680 | 6241 | 13 | 6267 |
|  | СПК «Время» | 1 | 516 | 506 | 1 | 507 |
|  | СПК «Галицкий» | 1 | 152 | 150 |  | 150 |
|  | СПК «ГЕПС» | 1 | 387 | 387 |  | 387 |
|  | СПК «Гребенкино» | 1 | 103 | 103 |  | 103 |
|  | СПК «Даниленко» | 1 | 297 | 296 |  | 296 |
|  | СПК «Дмитриевский» | 1 | 9853 | 8828 | 159 | 9046 |
|  | СПК «Дрокино» | 1 | 206 | 206 |  | 206 |
|  | СПК «Земляне» | 1 | 5 | 5 |  | 5 |
|  | СПК «Шуленино» | 1 | 35 | 33 |  | 33 |
|  | СПК «Зинченко» | 1 | 84 | 84 |  | 84 |
|  | СПК «Кавказ» | 1 | 6253 | 5425 | 43 | 5468 |
|  | СПК «Калинин и К°» | 1 | 114 | 114 |  | 114 |
|  | СПК «Каракум» | 1 | 83 | 83 |  | 83 |
|  | СПК «Коломейцев и К°» | 1 | 1483 | 1478 |  | 1478 |
|  | СПК «Кристалл» | 1 | 228 | 228 |  | 228 |
|  | СПК «Кубань» | 1 | 814 | 813 |  | 813 |
|  | СПК «Кузнецово» | 1 | 244 | 244 |  | 244 |
|  | СПК «Кузьминово» | 1 | 310 | 300 |  | 300 |
|  | СПК «Луч» | 1 | 73 | 70 | 1 | 71 |
|  | СПК «Нива» | 1 | 318 | 314 |  | 314 |
|  | СПК «Овощевод» | 1 | 31 | 31 |  | 31 |
|  | СПК «Огнянниково» | 1 | 106 | 106 |  | 106 |
|  | СПК «Орион» | 1 | 263 | 258 |  | 263 |
|  | СПК «Пролетарский» | 1 | 209 | 207 |  | 207 |
|  | СПК «Родина» | 1 | 5061 | 4315 | 23 | 4437 |
|  | СПК «Ромашка» | 1 | 135 | 135 |  | 135 |
|  | СПК «Солнечный» | 1 | 553 | 532 |  | 532 |
|  | СПК «Юрченко и К» | 1 | 112 | 112 |  | 112 |
|  | ССПК «Альтана» | 1 | 296 | 47 | 17 | 206 |
|  | СПК (другие) | 3 | 56 | 55 |  | 55 |
|  | СПК "Кавказ" | 1 | 2 |  |  |  |
|  | Итого | 45 | 39189 | 35808 | 257 | 36383 |
| 3 | Государственные и муниципальные унитарные сельскохозяйственные предприятия, доля % | 0,20 | 0,28 | 0,23 | 0,19 | 0,22 |
|  | Инспектура госком.РФ | 1 | 197 | 187 |  | 187 |
|  | МУП ППФ «Кавказская» | 1 | 77 | 16 | 1 | 17 |
|  | Итого | 2 | 274 | 203 | 1 | 204 |
| 4 | Подсобные сельскохозяйственные предприятия, доля % | 0,29 | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
|  | Казанская СШ № 6 | 1 | 46 | 44 |  | 44 |
|  | Казанская СШИ № 3 | 1 | 35 | 28 |  | 28 |
|  | Казанская ВШ | 1 | 31 | 30 |  | 30 |
|  | Итого | 3 | 112 | 102 |  | 102 |
| 5 | Прочие предприятия, организации, учреждения, доля % | 0,39 | 0,05 | 0,04 | 2,08 | 0,06 |
|  | ООО «ДМП Пресняково» | 1 | 16 | 16 |  | 16 |
|  | Кооператив «Арчак» | 1 | 9 |  |  | 9 |
|  | Кропоткинский ОУС | 1 | 17 | 17 |  | 17 |
|  | Св.-Никольский храм | 1 | 11 |  | 11 | 11 |
|  | Итого | 4 | 53 | 33 | 11 | 53 |
| 6 | Казачьи общества, доля % | 0,39 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
|  | Кавказское казачье общество | 1 | 20 | 20 |  | 20 |
|  | Казанское казачье общество | 1 | 21 | 21 |  | 21 |
|  | Кавказское районное казачье общество | 1 | 22 | 22 |  | 22 |
|  | Темижбекский казачий круг | 1 | 39 | 39 |  | 39 |
|  | Итого | 4 | 102 | 102 |  | 102 |
| 7 | Земли граждан, доля % | 90,15 | 21,67 | 22,98 | 21,13 | 22,77 |
|  | Крестьянские (фермерские) хозяйства | 281 | 18083 | 17845 | 35 | 17906 |
|  | ИП Коблянский А.В. | 1 | 491 | 491 |  | 491 |
|  | ИП Коблянский С.В. | 1 | 1429 | 1428 |  | 1428 |
|  | ИП Тимофеев А.С. | 1 | 5 |  |  |  |
|  | ИП Коковашин Р.В. | 1 | 59 | 59 |  | 59 |
|  | Животноводы и животноводческие объединения | 4 | 126 | 49 | 77 | 126 |
|  | Огородники и огороднические объединения | 245 | 82 | 82 |  | 82 |
|  | Личные подсобные хозяйства | 365 | 94 | 83 |  | 83 |
|  | Садоводы и садоводческие объединения | 25 | 654 | 459 |  | 491 |
|  | Итого | 924 | 21023 | 20496 | 112 | 20666 |

Землепользователи Кавказского района, итого площадь

97030 га

0,3%

0,1%

0,1%

0,1%

40,4%

37,4%

21,7%

Хозяйственные товарищества и общества

Сельскохозяйственные производственные кооперативы

Государственные и муниципальные унитарные сельскохозяйственные предприятия

Подсобные сельскохозяйственные предприятия

Прочие

Казачьи общества

Земли граждан

Определяющим фактором в поступательном развитии сельского хозяйства является комплектование машинно-тракторного парка, который насчитывает в районе 1500 тракторов, 500 грузовых автомобилей, 240 зерновых, 30 кормоуборочных, 42 свеклоуборочных комбайнов и более 2,5 тысяч сельскохозяйственных машин.

Списание техники продолжает преобладать в отдельных хозяйствах над приобретением, но в целом по району этот процесс замедлился. Свыше 10-ти лет находятся в эксплуатации 76% тракторов при среднекраевом показателе 69%; 86 зерноуборочных комбайнов (71%); 79 кормоуборочных комбайнов (25%); 93% свеклоуборочных комбайнов (42%) и 83% грузовых автомобилей. Анализ показывает, что по перечисленным видам техники имеется дефицит. Вместе с тем, некоторые предприятия за счёт приобретения новой и модернизации старой техники проводят структурные изменения МТП. В целом по району ежегодно увеличивается энергообеспеченность.

### Социальная и коммунально-бытовая инфраструктура

В настоящее время система социального и культурно-бытового обслуживания населения проектируемого муниципального образования отличается межселенным характером, что означает размещение полного комплекса обслуживающих учреждений не в каждом населенном пункте, а как правило, в административном центре того или иного поселения.

Так наиболее инфрастурктурно обеспеченной территорией г. Кропоткин, что сложилось исторически ввиду развития этого населенного пункта как транспортно-промышленного центра.

В целом же по району современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения.

Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения и образования по отношению к предприятиям общественного питания и бытового обслуживания.

Дошкольное и дополнительное образование детей.

Потребность населения в услугах детского сада с каждым годом растет в связи с улучшением демографической ситуации, с ростом женской занятости, с получением государственной поддержки.

На территории муниципального образования функционируют  31 дошкольное учреждение. Общее количество воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях составляет 3503 человека, при нормативной вместимости в 3147 мест.

Согласно половозрастной структуре района численность детей в возрасте от 2 до 6 лет составляет 5,8 тыс. человек. Охват населения детскими дошкольными учреждениями составляет 55% при нормативной обеспеченности в 85%.

Также, необходимо отметить, что часть зданий существенно изношена и требует ремонта и реконструкции. Кроме того, ряд населенных пунктов, а именно: пос. Озерный, пос. Пролетарский, ст. Дмитриевская лишены объектов дошкольного образования, что ухудшает  уровень жизни населения.

Уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениями составляет на 1000 жителей постоянного населения 24,5 места, что ниже нормативного показателя.

Увеличение охвата учащихся дополнительным образованием достигается путем развития спортивно-массовой работы, а также путем привлечения дополнительных средств в общеобразовательные учреждения.

Количество мест в учреждениях в настоящее время составляет 910. Уровень обеспеченности составляет 76 %. Причем данные учреждения сосредоточены исключительно в г. Кропоткин и ст. Кавказская, в других населенных дополнительное образование детей обеспечено на базе общеобразовательных школ.

Общее образование

В последние годы происходит устойчивое повышение качества школьного образования в районе, что достигается благодаря реализации национального проекта «Образование» и комплексного проекта модернизации образования.

В настоящее время на территории муниципального образования функционируют 27 школ, в том числе 2 школы-интерната, вечерняя общеобразовательная школа, 21 средняя общеобразовательная школа, 2 лицея и открытая (сменная) общеобразовательная школа.

Число обучающихся в школьных учреждениях составляет 11903 человек, при вместимости 13793 места, часть школ функционирует в две смены. Нагрузка на учреждения образования происходит неравномерно вследствие различной плотности населения на территории муниципального образования. Средняя наполняемость классов составляет в городских школах – 25,0, в сельских – 17,9 человек.

Из населенных пунктов, где отсутствуют среднеобразовательные и общеобразовательные учреждения (п. Комсомольский, п. Расцвет, п. Роза Люксембург, п. Октябрьский, п. Красноармейский, п. Возрождение, п. Десятихатка, п. Черномуровский, п. Пролетарский, п. Озерный, х. Полтавский, х. Внуковский, х. Рогачев, х. Казачий), осуществляется транспортировка  учащихся к школам.

Начальные и средние профессиональные учебные заведения.

На территории муниципального образования функционируют 5 начальных и средних специальных учебных заведений, из которых 1 филиал. При этом, в состав Кропоткинского юридического техникума входят 7 филиалов, расположенных  в Новопокровском, Темрюкском, Тихорецком, Усть-Лабинском, Армавирском, Ейском и Новокубанском районах Краснодарского края.

Перечень начальных и средних специальных учебных заведений

| №,п/п | Наименование учреждений | Местоположение (населенный пункт, адрес) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Профессиональное училище №8 | г. Кропоткин , ул. Пушкина, 69 |
| 2 | Профессиональное училище № 15 | г. Кропоткин, ул. Красная, 82 |
| 3 | Юридический техникум | г. Кропоткин, ул.Вокзальная, 15 |
| 4 | Кропоткинский филиал Брюховецкого аграрного колледжа | г. Кропоткин, ул. Дугинец, 25 |
| 5 | Кропоткинский медицинский колледж | г. Кропоткин, ул. Красноармейская, 187 |

Численность студентов государственных и муниципальных средних учебных заведений в Кавказском районе за рассматриваемый период имеет тенденцию к значительному росту. В 2000 года количество учащихся составляло 486 человек. К началу учебного 2008 года число студентов возросло на 1053 человека (включая численность студентов филиалов учебных заведений, головные организации которых расположены на территориях других регионов).

Высшие учебные заведения.

На территории муниципального образования имеется 6 ВУЗов. Это филиалы Ростовского, Московского, Ставропольского, Карачаево-Черкесского и Кубанского университетов. Все они не имеют собственных площадей и осуществляют свою деятельность на арендных площадях.

Перечень объектов высшего образования

| №,п/п | Наименование учреждений | Местоположение (населенный пункт, адрес) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Филиал Ростовского государственного университета путей сообщения | г. Кропоткин, ул.Пушкина, 82 |
| 2 | Филиал Московского государственного открытого университета | г. Кропоткин, ул. Вокзальная, 15 |
| 3 | Филиал Кубанского государственного университета | г. Кропоткин, ул. Ленина, 247 |
| 4 | Филиал ГОУ ВПО «Карачаево-Черкесский государственный университет» | г. Кропоткин, ул. Красноармейская, 53 «В» |
| 5 | Филиал Кубанского института международного предпринимательства и менеджмента | г. Кропоткин, ул. Красноармейская, 53 |
| 6 | Филиал Ставропольского института им. В.Д. Чурсина | г. Кропоткин, МКР № 1, д.50 |

Численность студентов государственных и муниципальных высших учебных заведений за период с 2000 года по 2008 года возросло с 1367 до 3303 человек (включая численность студентов филиалов учебных заведений, головные организации которых расположены на территориях других регионов), темп роста численности студентов за исследуемый период составляет 241 %.

Медицинское обслуживание населения.

В настоящее время на территории муниципального района оказывают помощь 34 медицинских учреждения: 8 больниц на 1181 койку, 12 поликлиник на 2667 посещений в смену, 11 фельдшерско-акушерских пункта на 3 амбулатории.

Основные медицинские услуги предоставляются городской больницей г. Кропоткин, больницами станиц Кавказской, Темижбекской и п. Мирской.

В структуру медицинской сети г. Кропоткин входят 4 лечебно-профилактических учреждения: центральная городская больница, кожно-венерологический диспансер, противотуберкулезный диспансер и негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции Кавказская ОАО «РЖД».

Помимо учреждений широкого профиля в районе функционирует специализированные лечебно-профилактические учреждения.

Ряд медицинских учреждений района нуждается в ремонте и реконструкции зданий, а также в переоснащении.

Современный уровень обеспеченности услугами составляет на 10 тыс. жителей – 82,3 койки.

Учреждения культуры и искусства

Сформировавшийся в Кавказском районе культурный комплекс включает в себя 54 учреждения культуры, в том числе:

- 18 домов культуры и клуба;

- 26 библиотек;

- 2 кинотеатра «Космос» и «Горкиносеть»;

- детскую художественную школу;

- 2 школы музыкального образования;

- 2 музея.

Библиотечный фонд общедоступных библиотек на конец 2008 года - 736 тыс. экземпляров, что составляет 5938 экземпляров на 1000 человек населения.

В настоящее время имеющиеся учреждения культуры и искусства в полной мере удовлетворяют потребностям населения. Однако ввиду высокого процента износа зданий многих учреждений, требуется проведение их первоочередного ремонта и реконструкции.

Реестр учреждений культуры и искусства

| № | Название | Местоположение (населенный пункт, адрес) | Вместимость, мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное учреждение культуры Дом Культуры «Социально, культурный центр» (далее МУК ДК «СКЦ») Кавказского сельского поселения | ст. Кавказская Ул. Ленина 158 | 600 |
| 2 | МУК ДК «СКЦ» Темижбекского сельского поселения | ст. Темижбекская, ул. Вокзальная 47 | 552 |
| 3. | МУК ДК «СКЦ» Казанского сельского поселения | ст. Казанская Ул. Ленина 11 | 600 |
| 4. | МУК ДК «СКЦ» Дмитриевского сельского поселения | ст. Дмитриевская Ул. Фрунзе 2 | 380 |
| 5. | МУК ДК «СКЦ» Лосевского сельского поселения | х. Лосево, ул. Мира 7а | 250 |
| 6. | МУК ДК «СКЦ» Лосевского сельского поселения клуб П. Десятихатка | пос.Десятихатка Ул. Молодежная 6 | 35 |
| 7. | МУК ДК «СКЦ» Лосевского сельского 'поселения клуб п. Степной | п.Степной,Ул. Центральная 11 | 50 |
| 8. | МУК ДК «СКЦ» Привольного сельского поселения | х. Привольный, ул. Мира 84 | 248 |
| 9. | МУК ДК «СКЦ» Сельского поселения им. М. Горького | пос. им. М. Горького, ул. Ленина 53. | 502 |
| 10. | Клуб п. Пролетарский сельского поселения им.М. Горького | п. Пролетарский, ул. Школьная 11 | 50 |
| 11. | Клуб пос. Черномуровский сельского поселения им М.Горького | пос. Черномуровский, ул. Красноармейская 51 | 50 |
| 12 | Клуб пос. Озерный сельского поселения им М.Горького | пос. Черномуровский, ул. Красноармейская 51 | 30 |
| 13 | МУК ДК «СКЦ» Мирского сельского поселения | п. Мирской, Ул. Ленина 85 | 358 |
| 14 | МУК ДК «СКЦ» Мирского сельского поселения клуб п. Расцвет | п. Расцвет, ул. Мира 17 | 60 |
| 15 | МОУ ДОД ДШИ Ст. Казанской | ст. Казанская, пер. Ленина 12 Б | 60 |
| 16 | МОУ ДОД ДШИ Ст. Кавказской | ст. Кавказская пер. Первомайский 18 | 60 |
| 17 | Народный музей Кавказского сельского поселения | Ст. Кавказская Ул. Ленина 185 | 30 |
| 18 | МУК ДК «СКЦ» Кавказского сельского поселения Детская библиотека | Ст. Кавказская, Ул. К. Маркса 167 | 30 |
| 19 | МУК ДК «СКЦ» Кавказского с\п Сельская библиотека № 1 | Ст. Кавказская. Ул. Калинина 95 | 10 |
| 20. | МУК ДК «СКЦ» Казанского сельского поселения Сельская библиотека №2 | Ст. Казанская Красная 309 | 19 |
| 21. | МУК ДК «СКЦ» Казанского сельского поселения Сельская библиотека № 3 | Ст. Казанская Красная 70 | 35 |
| 22. | МУК ДК «СКЦ» Темижбекского сельского поселения, сельская библиотека № 4 | Ст. Темижбекская Ул. Вокзальная 47 | 12 |
| 23. | МУК ДК «СКЦ» Привольного сельского поселения Сельская библиотека № 5 | П. Привольный Ул. Мира 84 | 6 |
| 24 | МУК ДК «СКЦ» Лосевского сельского поселения Сельская библиотека № 6 | X. Лосево Ул. Мира 7а | 10 |
| 25. | МУК ДК «СКЦ» Мирского сельского поселения Сельская библиотека № 7 | П. Мирской Ул. Ленина 85 | 30 |
| 26. | МУК ДК «СКЦ» Мирского' сельского поселения п. Расцвет Сельская библиотека № 8 | п. Расцвет ул. Школьная 10 | 6 |
| 27. | МУК ДК «СКЦ» Дмитриевского сельского поселения Сельская библиотека № 9 | Ст. Дмитриевская Ул. Фрунзе 2 | 11 |
| 28. | МУК ДК «СКЦ» сельского поселения им. М. Горького Сельская библиотека № 10 | Пос. им. М. Горького Ул. Ленина 63 | 20 |
| 29. | МУК ДК «СКЦ» Лосевского сельского поселения И Степной Сельская библиотека № 11 | Пос. Степной, ул. Центральная 4 | 12 |
| 30. | МУК ДК «СКЦ» Темижбекского сельского поселения детская библиотека №12 | Ст. Темижбекская Ул. Расшеватская | 10 |
| 31. | МУК ДК «СКЦ» сельского поселения им. М. Горького Детская библиотека №13 | Пос. им. М. Горького Ул. Ленина 63 | 20 |
| 32. | МУК ДК «СКЦ» Мирского сельского поселения Детская библиотека № 14 | П. Мирской Ул. Школьная 7 | 20 |
| 33. | п. Пролетарский сельского поселения им. М. Горького сельская библиотека № 15 | П. Пролетарский Ул. Школьная 2 | 12 |
| 34. | МУК ДК «СКЦ» Лосевского сельского поселения п. Десятихатка Сельская библиотека № 16 | П. Десятихатка Ул. Молодежная 6 | 10 |
| 35 | МУК ДК «СКЦ» Кавказского сельского поселения Сельская библиотека № 17 | Ст. Кавказская Пер. Первомайский 18 | 8 |
| 36 | МУК «Центр кино и досуга «Космос» Кавказского сельского поселения | Ст. Кавказская. Ул. Ленина 183 | 330 |
| 37 | Городской Дом культуры | г. Кропоткин |  |
| 38 | Дворец культуры железнодорожников | г. Кропоткин |  |
| 39 | Муниципальное унитарное предприятие Горкиносеть | г. Кропоткин | 550 |
| 40 | Народный музей г. Кропоткина | г. Кропоткин |  |
| 41 | Телестудия «ВОКС» | г. Кропоткин |  |
| 42 | Школа общего музыкального образования | г. Кропоткин |  |
| 43 | Детская художественная школа | г. Кропоткин |  |
| 44 | Детской музыкальной школой | г. Кропоткин |  |
| 45 | Центральная городская библиотека им.Луначарского | г. Кропоткин |  |
| 46 | Центральная городская юношеская библиотекя им.Фадеева | г. Кропоткин |  |
| 47 | Центральная городская детская библиотека им.Гайдара | г. Кропоткин |  |
| 48 | Библиотека им.Пушкина | г. Кропоткин |  |
| 49 | Библиотека им.Некрасова | г. Кропоткин |  |
| 50 | Библиотека им.Горького | г. Кропоткин |  |
| 51 | Библиотека им.Крупской | г. Кропоткин |  |
| 52 | Детская библиотека им.Чуковского | г. Кропоткин |  |
| 53 | Детская библиотека им.Маршака | г. Кропоткин |  |
| Итого |  |  | 5076 |

В настоящее время имеющиеся учреждения культуры и искусства в полной мере удовлетворяют потребности населения.

Культовые сооружения.

На территории муниципального образования Кавказский район имеются следующие христианские храмы:

- Церковь во имя Святой Троицы 1911г, ст. Казанская;

- Церковь Святого  Михаила  Архангела, 1811г, ст. Темижбекская;

- Приход Свято-Никольского храма, ст. Кавказская;

- Церковь Евангельских Христиан баптистов, ст. Кавказская;

- Храм Рождества Христова, ст. Дмитриевская;

- Храм Святого Преподобного Сергия Радонежского, пос. Мирской;

- Приход Свято-Пантелеймоновского храма, пос. им. М. Горького;

- Церковь христиан Адвентистов Седьмого Дня;

- Свято-Покровский собор, г. Кропоткин.

Физкультурно-спортивные сооружения и объекты

В настоящее время в г. Кропоткин функционируют 8 спортивных школ и клубов, а также имеются спортивные сооружения для проведения соревнований различного масштаба.

Наиболее обеспеченными спортивными объектами, помимо г. Кропоткин, является станица Кавказская. Спортивные сооружения таких населенных пунктов, как ст. Кавказская, ст. Темижбекская, ст. Казанская, ст. Дмитриевская, х. Лосево, х. Привольный, п. М. Горького, ст. Мирская представлены открытыми плоскостными сооружениями. Спортивные залы преимущественно расположены в общеобразовательных школах.

Потребительская сфера

На потребительском рынке в Кавказском районе наблюдается положительная динамика. На территории муниципального образования осуществляют деятельность порядка 1200 объектов потребительской сферы.

Обеспеченность торговыми площадями составляет около 240 м2 на 1000 жителей.

Число объектов бытового обслуживания составляет 353 единицы. По удельному весу большая часть бытовых услуг приходится на городское поселение – 82 %. Сельские жители получают 18 % услуг от общего объема.

Общедоступная сеть предприятий общественного питания насчитывает порядка 4200 посадочных мест. Плотность размещения предприятий общепита в районе неоднообразна и наиболее весомая в г. Кропоткин. Главными причинами отсутствия предприятий общепита в отдельных сельских поселениях являются малая проходимость, низкая платежеспособность и сельский образ жизни.

Пожарная безопасность

В настоящее время на территории Кавказского района пожарную безопасность обеспечивают 4 пожарных депо, общее количество автомобилей, находящихся в их распоряжении составляет 17 единиц. Пожарные части расположены в г. Кропоткин, ст. Кавказской и ст. Мирской и по радиусу временной доступности не удовлетворяют современные требования для отдаленных населенных пунктов района.

### Жилищный фонд и строительный комплекс

Средняя обеспеченность населения Кавказского района площадью жилых квартир в 2008 году 20,3 кв. метров на человека. Жилищный фонд МО составляет 847,8 тыс. кв. м. Состав жилищного фонда имеет следующий вид:

Структура жилищного фонда

| Жилищный фонд МО 847,8 тыс. м2, из них | % |
| --- | --- |
| - индивидуальный , 715,5 тыс. м2 | 84,39 |
| - многоквартирный, 132,3 тыс. м2 | 15,61 |
| - фонд, признанный ветхим и аварийным, 31,9 тыс. м2 | 3,76 |
| - муниципальный жилой фонд, 11,08 тыс. м2 | 1,31 |

Состав многоквартирного жилищного фонда имеет следующую структуру:

- собственность граждан - 89,01%;

- государственный - 6,58%;

- муниципальный - 4,41%.

Муниципальный жилищный фонд имеет преимущественное развитие на территории города Кропоткин.

По состоянию на 1 января 2008 года общая площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности на территории Кавказского района (в условиях объединения показателей двух территорий), составила 25,3 тыс. кв. метров. При этом доля района в общекраевом муниципальном фонде, насчитывающем 5 млн. 154,8 тыс. кв. метров,  составляла 0,5%.

К 2020 году, для обеспечения малоимущих граждан, предусматривается увеличить муниципальный жилищный фонд до 44 тыс. кв. метров.

Показатель ввода жилья на душу населения имеет тенденцию роста -  в 2007 году он составил 0,32 кв. м. и 0,39 кв. м. в 2008 году. За последние пять лет в Кавказском районе введено в эксплуатацию 168,3 тыс. кв. м. Однако, следует отметить, что строительство жилых домов происходит в основном (95-100%) за счет собственных средств населения.

Динамика ввода в действие жилых домов

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м. | 30,3 | 24,1 | 27,2 | 27,2 | 39,8 | 50 |
| в том числе - индивидуальных | тыс. кв. м. | 24 | 17,4 | 19,4 | 27,2 | 34,3 | 50 |

Основное строительство жилых домов ведется в городе Кропоткине. В сельских поселениях района строительство и ввод в эксплуатацию домов происходит медленнее и ведется различными темпами. Так, в Кавказском сельском поселении в 2008 г введено в эксплуатацию 2140 кв. м., в Лосевском сельском поселении — 110 кв. метров.

Введено в эксплуатацию жилых домов предприятиями всех форм собственности по поселениям (включая жилые здания, построенные на дачных и садовых участках), тыс. кв. метров общей площади

| Поселение | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- |
| город Кропоткин | 41 | 40 |
| Темижбекское сельское поселение | 0,17 | 0,2 |
| Сельское поселение им. М. Горького | 0,28 | 0,24 |
| Мирское сельское поселение | 0,57 | 0,33 |
| Лосевское сельское поселение | 0,1 | 0,11 |
| Дмитриевское сельское поселение | 0,1 | 0,2 |
| Казанское сельское поселение | 0,6 | 0,6 |
| Кавказское сельское поселение | 2,64 | 2,14 |
| Привольное сельское поселение | 0,33 | 0,34 |

В строительном комплексе муниципального образования Кавказский район в 2008 году осуществляло деятельность 23 подрядных организаций, 14 предприятий, выпускающих строительные материалы, 3 дорожные организации, 3 проектные организации и занято 4% от численности населения занятого в экономике района.

Производство строительных материалов является важнейшее подотраслью строительного комплекса. На территории Кавказского района осуществляют свою деятельность крупные и средние предприятия строительного комплекса, выпускающие сборный железобетон - ОАО «КОПС», кирпич – ООО «КСМ», металлоконструкции – ЗАО «Радиострой», ОАО ПО КМЗ «Радуга» ООО «Аверс», металлопластиковые окна – ООО «Компания Элит», асфальтобетон – ФГУ ДЭП № 112.

Основные показатели деятельности строительного комплекса Кавказского района:

1) общий объем выполненных подрядных работ в 2008 году равен 1,2 миллиарда рублей, что составляет 7,7 % в базовых отраслях экономики;

2) общий объем отгруженной продукции по виду деятельности – «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (строительных материалов) в 2008 году составил 188,2 миллиона рублей.

В масштабе Краснодарского края доля строительного комплекса Кавказского района в 2008 году составила:

1) в общем объеме подрядных работ  около 0,7%;

2) в общем объеме выпущенных строительных материалов 0,5%.

Базовыми подотраслями по выпуску строительных материалов являются производство металлоконструкций, сборного железобетона, кирпича.

В производстве строительных материалов планируются к реализации два инвестиционных проекта:

1. Строительство завода по производству строительных материалов – железобетонных и бетонных изделий мощностью 80,4 тыс. куб. м. в год на территории г. Кропоткин. Требуемый объем инвестиций 325 млн. рублей. В настоящее время осуществляется поиск инвестора.

2. Строительство цеха по производству керамических изделий в Кавказском районе. Инвестор – ОАО «Керамика-ЮГ». Планируемый объем инвестиций 810 млн. рублей, в том числе доля собственных средств – 460 млн. рублей, привлечено 350 млн. рублей. Срок реализации проекта 2010 г.

Для развития жилищного строительства в ближайшее время в Кавказском районе планируется строительство нескольких жилых микрорайонов.

В Кропоткинском городском поселении выделены три земельных участка под комплексную застройку жилыми домами. Утверждены проекты планировки микрорайонов.

1) Микрорайон №2 – планируется застройка 9-12-этажными жилыми домами. Общая площадь территории 118,8га, территория жилой застройки – 1,27га, общая площадь планируемого жилья – 278,7 тыс. кв.м. Разработаны проекты электо-, газо- и водоснабжения. Финансовые затраты по обеспечению инфраструктурой – 100 млн руб.

2) Микрорайон № 7 – застройка 1-3 этажными индивидуальными жилыми домами. Общая площадь территории- 34,7 га, планируемого жилья – 36 тыс. кв.м  Общая площадь планируемого жилья – 259,2 тыс. кв.м. Сформировано порядка 100 участков с постановкой на кадастровый учёт. Финансовые затраты по обеспечению инфраструктурой – 92 млн руб.

3) Микрорайон "Радиострой" - застройка 1-3 этажными индивидуальными жилыми домами и 4-6 этажными жилыми домами. Общая площадь территории 72,2 га, общая площадь планируемого жилья – 55,8 тыс. кв.м.

В ст. Кавказской планируется строительство жилого микрорайона «Молодёжный» - строительство 111 коттеджей на земельном участке площадью 25,05 га. Участок поставлен на кадастровый учёт. Общая стоимость проекта 450 млн. руб.

В МО до 1 января 2010 года предполагается разработать план выделения земельных участков под жилищное строительство с разбивкой по годам:

-	в 2010 году – 200 участков общей площадью 18 га, на которых планируется построить 45 тыс. кв.м жилья;

-	в 2011 году – 220 участков площадью 20 га, 50 тыс.кв.м жилья;

-	в 2012 году – 150 участков площадью 20 га, 60 тыс.кв.м жилья;

-	на этапе 2013-2017 гг. – 1000 участков площадью 150 га под застройку 400 тыс. кв. м жилья;

-	на этапе 2018-2020 гг. – 700 участков площадью 100 га для строительства 300 тыс. кв. м жилья.

### Инвестиционное развитие района

На развитие экономики муниципального образования и социальной инфраструктуры направлено инвестиций в объеме 3750,7 млн. рублей. В сопоставимой оценке показатель составил 108,2 процента.

По крупным и средним предприятиям объем капитальных вложений составил 2511,1 млн. рублей или 102,3 процентов. Учитывая  значительный удельный вес сельского хозяйства в экономике муниципального образования, часть  средств затрачена на развитие предприятий агропромышленного комплекса, в основном на приобретение машин и оборудования, продуктивного скота, а также на оснащение ЗАО «Нафтатранс»  - предприятия по перевалке  нефти   до насосной перекачивающей станции КТК, одного из крупных бюджетообразующих предприятий района.

Основные показатели инвестиционной деятельности

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего | млн.руб. | 1297,7 | 2896,2 | 3750,7 | 1866,6 |
|  |  | в % к пред. г. | - | 203,0 | 108,2 | 47,4 |
| 2 | По крупным и средним предприятиям | млн.руб. | 640,9 | 2050,1 | 2511,1 | 676,0 |
|  |  | в % к пред. г. | - | 319,8 | 102,3 | 25,6 |
| 3 | По малым предприятиям | млн.руб. | 160,0 | 413,7 | 499,3 | 529,5 |
|  |  | в % к пред. г. | - | 258,6 | 100,8 | 101,0 |
| 4 | По предприятиям с численностью до 15 человек | млн.руб. | 1,9 | 0,6 | 6,1 | 0,9 |
|  |  | в % к пред. г. | - | 31,6 | 849,3 | 14,1 |
| 5 | По краевым организациям | млн.руб. | 278,0 | 154,9 | 206,9 | 221,5 |
|  |  | в % к пред. г. | - | 55,7 | 111,6 | 102,0 |
| 6 | Средства населения на индивидуальное жилищное строительство | млн.руб. | 178,1 | 260,9 | 455,4 | 438,7 |
|  |  | в % к пред. г. | - | 146,3 | 145,8 | 91,7 |
| 7 | Заказчики других территорий | млн.руб. | 38,8 | 16,0 | 71,9 | - |
|  |  | в % к пред. г. | - | 35,1 | 375,4 | - |

Наиболее крупными инвесторами в Кавказском районе являются 6 предприятий (5 крупных и 1 малое) и ОКС администрации Кавказского района: ЗАО "Нафтатранс", ЗАО "Рассвет", ООО "Южный полюс ", ООО СП "Восток", ЗАО "Тандер", ООО "Восход" . Их удельный вес инвестиционных вложений в районе составляет 50%.

Структура инвестиций в основной капитал в разрезе

предприятий, млн. рублей

Прочие

предприятия

2122,7 50%

ЗАО

"Нафтатранс"

1771,5 42%

ОКС

администрации

Кавказского

района 71,9 2%

ЗАО "Тандер"

53,4 1%

ООО "Восход"

41,0 1%

ООО СП

"Восток" 42,0

1%

ООО "Южный

полюс " 103,0

2%

ЗАО "Рассвет"

39,9 1%

ЗАО "Нафтатранс"

ЗАО "Рассвет"

ООО "Южный полюс "

ООО СП "Восток"

ООО "Восход"

ЗАО "Тандер"

ОКС  администрации Кавказского района

Прочие предприятия

В целях создания инвестиционного имиджа район участвует в различных международных и всероссийских мероприятиях (форумах, выставках и т.д.).

Крупнейшие объекты программы инвестиционного развития

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Наименова-ние поселения | Объем капиталь-ных вложений | Ожидаемые результаты реализации проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Число новых раб. мест | Налоговые поступления в бюджет, тыс. руб |
| 1 | Строительство мегафермы на 100 тыс. голов по выращиванию свиней | Мирское сельское поселение | 700 | 383 | 86037 |
| 2 | Строительство племенного репродуктора мощностью 4000 тыс. голов свиней в год | Мирское сельское поселение | 350 | 46 | 234429,9 |
| 3 | Строительство фермы на 1000 голов коров по производству молока | Казанское сельское поселение | 106 | 55 | 25490 |
| 4 | Строительство животноводческого комплекса на 1000 голов дойного стада и для выращивания ремонтного молодняка КРС | Привольное сельское поселение | 300 | 30 | 43256 |
| 5 | Реконструкция существующих и строительство новых производственных мощностей животноводческого комплекса по производству молока на 1000 голов коров | Кавказское сельское поселение | 150 | 46 | 135138 |
| 6 | Строитиельство комплекса по приёму, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции | Кавказское | 250 | 70 | 86457 |
| 7 | Строительство завода по производству комбикормов | Мирское сельское поселение | 422,5 | 19 | 584895,8 |
| 8 | Строительство цеха по производству керамических изделий мощностью 60 млн. условных единиц в год | Темижбек-ское | 810 | 125 | 506032,8 |
| 9 | Строительство нефтеперерабатывающего завода. | Кавказское | 48600 | 1250 |  |
| 10 | Строительство жилого микрорайона "Краково" | Кавказское | 1835 | 0 | 0 |
| 11 | Комплексная застройка жилого микрорайона "Молодёжный" коттеджной малоэтажной застройки | Кавказское | 450 | 35 | 0 |
| 12 | Строительство объекта - примыкания автоподъезда НПЗ к существующей дороге г.Темрюк-г.Краснодар-граница Ставропольского края ЗАО "Нафтатранс" | Кавказское | 132 | 0 | 2000,8 |
| 13 | Комплексная многоэтажная жилая застройка микрорайона № 2 | г. Кропоткин | 4800 | - | - |
| 14 | Строительство мусороперерабатывающего завода | г. Кропоткин | 281,4 |  |  |
| 15 | Строительство стекольного завода | г. Кропоткин | 5641,3 |  |  |

За счет бюджетных источников продолжилось строительство объектов социальной инфраструктуры:

- Строительство жилья  ОАО «ПМК-19», ЖСК-23;

- Поликлиники на 400 посещений в смену;

- Строительство  газопроводов в хуторе Красная звезда и поселках Черномуровском и Комсомольском; разработана и прошла экспертизу  ПСД по строительству газопровода высокого  давления  от ШГРП № 3 до ШГРП в станице Темижбекской;

- Осуществляется расширение системы газоснабжения пос. Мирской;

- Построена модульная котельная мощностью на 100 КВТ в хуторе Лосево;

- Газификация детского дошкольного учреждения № 15 в поселке Привольном.

Общей стратегической целью инвестиционного развития МО Кавказский район является обеспечение притока инвестиций в экономику муниципального образования в целях повышения качества жизни населения посредством создания новых и реконструкции имеющихся предприятий и объектов социальной сферы, что обеспечит ежегодное увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

## Планировочные ограничения и зоны с особым режимом использования

Планировочные ограничения представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании. Все планировочные ограничения можно представить в трёх категориях:

1 категория – охранные зоны (зоны охраны объектов, которые необходимо защищать от влияния антропогенных факторов);

2 категория – ограничения, связанные с объектами человеческой деятельности, приносящими ущерб окружающей среде и здоровью человека (санитарно-защитные зоны);

3 категория – естественные рубежи, фактически сложившиеся рельеф, существующая застройка, геологические и  иные особенности территории, которые необходимо учитывать при освоении новых территорий под размещение объектов капитального строительства.

Все вышеописанные зоны, являясь планировочными ограничениями, учитывались при принятии проектных решений.

Данной схемой территориального планирования устанавливаются следующие границы основных зон с особыми условиями использования:

- охранные зоны;

- границы санитарно-защитных зон (зон негативного воздействия объектов капитального строительства);

- границы территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границы территорий объектов культурного наследия и их временные охранные зоны.

Планировочные ограничения на момент разработки проекта представлены на чертеже СТП МО-9 «Схема современного использования и планировочных ограничений территории». На расчетный срок планировочные ограничения нанесены на чертеже СТП-3 «Схема ограничения использования территорий на расчетный срок».

### Охранные зоны

В данном проекте выделены наиболее крупные (основные) охранные зоны:

- водоохранные зоны;

- охранные зоны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны памятников историко-культурного наследия.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

На территории Кавказского района водными объектами являются реки Кубань, по которой проходит южная граница района, Бейсуг, Челбас, Калалы.

Согласно Водному кодексу Российской Федерации № 74-ФЗ от 3 июня 2006 года устанавливается ширина водоохранных зон (реки Кубань - 200 м, Бейсуг, Челбас, Калалы – 50-100 м) и ограничения использования территории в границах водоохранных зон.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов района являются артезианские отдельностоящие скважины либо водозаборы. Для подземного источника водоснабжения при использовании защищенных подземных вод устанавливается граница 1 пояса охраны (строгого режима) на расстоянии не менее 30 м от скважины/ крайней скважины. Границы 2 и 3 поясов определяется расчетами при конкретном проектировании водозабора.

В настоящее время на территории Кавказского района на основании лицензий ведется добыча пресных подземных вод. Перечень предприятий-недропользователей представлен далее в таблице.

| Лицензия |  |  | Предприятие | Целевое назначение и вид работ | Местоположение участка недр населенный пункт | Статус месторождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия | Номер | Вид |  |  |  |  |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 |
| КРД | 304 | ВЭ | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кавказ" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, ст. Мирская, скважины №№ 3446, 3854, 3855, 5685, 6371, 826, 833, 1223, 4415, 6382, 5682, 3843 | краевой |
| КРД | 532 | ВЭ | Акционерное общество открытого типа Темижбекский мукомольный завод "Мукомол" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, северная окраина ст. Темижбекской, скважина № 46877 | краевой |
| КРД | 575 | ВЭ | Товарищество с ограниченной ответственностью "Степное" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, пос. Степной, скважины №№ 6752, 6754, 6752 А, 6754 А, 7828, 30479 | краевой |
| КРД | 753 | ВЭ | Акционерное общество закрытого типа "Рассвет" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | ст. Кавказская, СВ часть, скважины №№ 58138, 7278, 7207, 4983, 4461, 7518 | краевой |
| КРД | 1279 | ВЭ | Акционерное предприятие закрытого типа "Родина" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, север и запад ст. Казанской, скважины №№ 5336, Д 75-90, 75-90/2, 3828, Д 42-84, 7826, 820, Д 92/91, 65-83/1, Д 41-84/2, 7820, 2806 | краевой |
| КРД | 1382 | ВЭ | Государственное предприятие "Племенная птицефабрика Кавказская" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, в 2,5 км СВ ст. Кавказской скважины №№ 7183, 6155, 7555, 4404), х. Казачий скважина № 7830) | краевой |
| КРД | 1469 | ВЭ | Коммандитное товарищество "Дон и К" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, пос. Садовый, скважина № 3446 | краевой |
| КРД | 1565 | ВЭ | Акционерное общество закрытого типа "Лосевское" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, х. Лосево скважины №№ 4962, 6363, 6359, 65541, 4450, 6379, 3234), х. Рогачев скважины №№ 2397, 65542, 6373), х. Казачий скважина № 6171) | краевой |
| КРД | 1631 | ВЭ | Федеральное государственное унитарное предприятие "Цветы Кубани" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, пос. Десятихатка, скважины №№ 21327, Д 107-85 | краевой |
| КРД | 1742 | ВЭ | Акционерное общество закрытого типа "Восток" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, СЗ ст. Темижбекской, скважины №№ 7524, 7574, 2002, 5654, 7209, 30221, 1765, 7121, 7123 | краевой |
| КРД | 1756 | ВЭ | Закрытое акционерное общество "Каспийский трубопроводный консорциум-Р" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, в 10 км севернее Кропоткина, скважины №№ 17/99, 18/99 | краевой |
| КРД | 2090 | ВЭ | Садоводческий с/х производственный кооператив "Альтана" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | ст. Кавказская, южная окраина, скважина № 4425 | краевой |
| КРД | 2145 | ВЭ | Общество с ограниченной ответственностью фирма "Агроинвест" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, восточная окраина пос. Черномуровский, скважина № 79066 | краевой |
| КРД | 2222 | ВЭ | Общество с ограниченной ответственностью "Керамика" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | ст. Кавказская, СЗ окраина, скважина № 30213 | краевой |
| КРД | 2256 | ВЭ | Общество с ограниченной ответственностью "Арго" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, в 3 км севернее от пос. Мирского, скважина № 79035 | краевой |
| КРД | 2290 | ВЭ | С/х производственный кооператив "Дмитриевский" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, ст. Дмитриевская, скважины №№ 3809, 2308, 2810, 3810, 5639, 2845, 6716, 2305, 3811, 2809 | краевой |
| КРД | 2364 | ВЭ | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" в лице доверенного представителя "Краснодарского отделения" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | ст. Кавказская, северная окраина, скважины №№ 40572, 3496 | краевой |
| КРД | 2417 | ТР | Закрытое акционерное общество им. М. Горького | Разведка и добыча глин Горьковского месторождения | Кавказский р-он, ЮЗ окраина п. Озерный | краевой |
| КРД | 2442 | ВЭ | Закрытое акционерное общество "Нафтатранс" | Бурение водозаборных скважин и добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | ст. Кавказская | краевой |
| КРД | 2556 | ВЭ | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, северная окраина ст. Кавказская в 350 м на восток от ж.д.ст. Гетмановская | краевой |
| КРД | 3258 | ВЭ | Открытое акционерное общество им. И.В. Мичурина | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого, сельскохозяйственного и технологического водоснабжения | Кавказский р-он, западная окраина х. Полтавский, восточная и западная окраина х. Привольный, восточная окраина пос. Мирской и 2,2 км юго-западнее х. Привольный (скважины №№ 7208, 6343, 6344, 7171, 7172, 6350, 65580) | краевой |
| КРД | 3281 | ВЭ | Общество с ограниченной ответственностью "Агропромсервис" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения | Кавказский р-он, в 4-х км севернее Кропоткин (скважины №№ 7228, 4427, 4423) | краевой |
| КРД | 3583 | ВЭ | Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодокомплекс Темижбекский" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, окрестности ст. Темижбекской, скважины №№ 7564, 2825, 5318, 5323, 5328, 5321, 5314, 5320 | краевой |
| КРД | 3700 | ВЭ | Общество с ограниченной ответственностью "Стимул" | Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и технологического обеспечения водой сельскохозяйственных и промышленных пунктов | Кавказский р-он, СВ, южная окраины и центральная часть ст. Казанской, скважины №№ 1216, 2834, Д-91-83, 78880, 2196, 5980, 1217 | краевой |
| КРД | 3718 | ВЭ | Муниципальное унитарное предприятие Тепловодкомплекс "Кавказский" | Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и технологического обеспечения водой сельскохозяйственных и промышленных объектов | ст. Кавказская, СВ и ЮЗ окраина, скважины №№ 7088, 18690, 58047, 78842, 58090, 7080, Д 86-90, 7084, 78941, 79008, 7943, 7930, 72592, Д-92-85 | краевой |

Все скважины в пределах лицензий имеют утвержденную 1 зону санитарной охраны.

На период разработки данного проекта были утверждены проекты, границы и режимы зон санитарной охраны водозаборных скважин ООО «Стимул» в ст. Казанской.

В соответствии с п. 2 ст. 43 Водного кодекса РФ от 3 июня 2006г. № 74-ФЗ и Федеральному закону от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитано-эпидемиологическом благополучии населения» на все существующие и проектируемые источники водоснабжения должны быть установлены зоны санитарной охраны в составе 3 поясов. Проекты должны разрабатываться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

На стадии схемы территориального планирования определяются временные границы зон  охраны.

В соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ от 06.06.2002 установлены размеры временных охранных зон памятников истории и культуры, в границах которых должен соблюдаться особый режим охраны, содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную  и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника.

Перечень объектов историко-культурного наследия, а также описание всех режимов выполнено в разделе «Охрана историко-культурного наследия», разработанным ОАО «Наследие Кубани» в 2009 году.

### Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона - обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящими нормами и правилами. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Схемой территориального планирования границы санитарно-защитных зон устанавливаются для:

- обеспечения снижения  уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Использование территории санитарно-защитной зоны устанавливается СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

### Особо охраняемые природные территории

На территории Кавказского района расположены четыре объекта, имеющие статус особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Перечень особо охраняемых природных территорий Кавказского района представлен ниже в таблице.

| №пп | Название ООПТ | Площадь земельного участка,га | Статус | Географическое расположение | Профиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парк «30-летия Победы» | 6 | региональный | г. Кропоткин | Ботан. |
| 2 | Родник «Хрустальный» | - | региональный | г. Кропоткин, ул. Куйбышева, 59 | Водн. |
| 3 | Сосновая роща «Западная» | 8,8 | региональный | г. Кропоткин, западная окраина | Ботан. |
| 4 | Сосновая роща «Северная» | 8,4 | региональный | г. Кропоткин, северная окраина | Ботан. |

Отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий регулирует Федеральный закон № 33-ФЗ от 14 марта 1995 года «Об особо охраняемых природных территориях».

## Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В составе данной работы субподрядной организацией ООО «Инженерный Консалтинговый Центр «ПромТехноЭксперт» в 2009 году был выполнен специальный раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций».

Раздел «ИТМ ГОиЧС» включает основные инженерные и технические решения, принятые при осуществлении градостроительной деятельности и направленные на обеспечение защиты населения и территории Кавказского района, снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах. Своевременное выполнение проектируемых инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС предупреждает и уменьшает риск возникновения прогнозируемых ЧС, во многих случаях предотвращает гибель и травмирование людей, сокращает материальный ущерб.

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

### Возможные последствия воздействия современных средств поражения

В случае возникновения на территории России локальных вооруженных конфликтов и развертывания широкомасштабных боевых действий, возможными источниками чрезвычайных ситуаций на территории Краснодарского края, в том числе Кавказского района, являются оружия массового поражения (ядерное, биологическое, химическое, геофизическое и высокоточное оружие).

Ядерное оружие на настоящий момент является самым мощным оружием массового поражения, обладающим такими поражающими факторами, как ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс. Поражающее действие того или иного ядерного взрыва зависит от мощности использованного боеприпаса, вида взрыва и типа ядерного заряда.

При применении противником оружия массового поражения возможны следующие основные пути воздействия радиоактивных факторов на население:

- внешнее гамма-облучение при прохождении радиоактивного облака;

- внутренние облучение за счет вдыхания радиоактивных аэрозолей (ингаляционная опасность);

- контактное облучение при радиоактивном загрязнении кожных покровов и одежды;

- общее внешнее гамма-облучение людей от радиоактивных веществ, осевших на поверхность земли и местные объекты (здания, сооружения и т.д.);

- внутреннее облучение в результате потребления населением воды и местных пищевых продуктов, загрязненных радиоактивными веществами.

Радиоактивное заражение местности, приземного слоя атмосферы, воздушного пространства, воды и других объектов возникает в результате выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва.

Бактериологическое оружие – это специальные боеприпасы и боевые приборы со средствами доставки, снаряженные биологическими средствами. Оно предназначено для массового поражения людей, сельскохозяйственных животных и посевов. Биологическое оружие находится под всеобщим запретом.

Поражающее действие биологического оружия основано на использовании болезнетворных свойств микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибков) и вырабатываемых некоторыми бактериями ядов.

Химическое оружие – один из видов оружия массового поражения, поражающее действие которого основано на использовании боевых токсичных химических веществ. К таким веществам относятся отравляющие вещества и токсины, оказывающие поражающее действие на организм человека и животных, а также фитотоксиканты, поражающие различные виды растительности.

29 апреля 1997 г. вступил в действие всеобъемлющий запрет химического оружия, подобный тому, под которым находится бактериологическое оружие. Результатом применения химического оружия могут быть тяжелые экологические и генетические последствия, устранение которых потребует длительного времени.

Геофизическое оружие – вид оружия массового поражения, направленно воздействующий на изменение природно-климатических условий и процессов.

В США, ряде стран НАТО и в КНР достаточно интенсивно ведутся разработки в области создания геофизического оружия (ГФО). На территории Российской Федерации вероятнее всего могут быть подвержены воздействию ГФО Северо-Западный регион, водохранилища Центрального и Сибирского регионов, горные территории Уральского, Северо-Кавказского регионов и Алтая.

Воздействию ГФО может подвергнуться и территория Краснодарского края, что может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера на территории проектируемого объекта (землетрясения, затопления и т.д.).

Высокоточное оружие – это такой вид управляемого оружия, эффективность поражения которым малоразмерных целей с первого пуска (выстрела) приближается к единице в любых условиях обстановки.

### Границы зон возможной опасности.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», состав проектных решений, направленных на защиту населения от последствий воздействия современных средств поражения при ведении военных боевых действий определяется в зависимости от того, находится ли проектируемый объект в зонах:

- светомаскировки;

- возможных разрушений;

- возможного опасного радиоактивного загрязнения;

- возможного химического заражения;

- вероятного катастрофического затопления,

с учетом групп городов и категорий объектов по гражданской обороне.

Категорирование городов и объектов по ГО осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998 г. № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне».

Административным центром Кавказского района является г.Кропоткин (3 группа по ГО), и следовательно населенные пункты рассматриваемой территории находятся в зоне возможных сильных (г. Кропоткин) и слабых разрушений (территория, протяженностью 7 км от границы проектной застройки г. Кропоткин – ст.Кавказская, часть ст. Казанская).

Согласно Приложения В на территории Кавказского района расположены объекты, имеющие категорию по ГО (филиал ФГУП «РТРС» Краснодарский КТРПЦ (2 категория), ж/д станция «Кавказская» (1 категория)).

Согласно СНиП 2.01.51-90 г., все население Кавказского района попадает в зону возможного опасного радиоактивного заражения (зона шириной до 27 км от проектной застройки г. Кропоткин – все населенные пункты). Территория находится за зоной возможного сильного радиоактивного заражения, согласно СНиП 2.01.51-90 г., при авариях на Волгодонской АЭС, расстояние до объекта составляет 200 км.

При авариях на ХОО часть территории Кавказского района может оказаться в зоне возможного химического заражения аммиаком – часть территории г.Кропоткин при аварии на ОАО «Кропоткинский молочный комбинат», ОАО «Кроппиво», химического заражения хлором – полностью при авариях на ж/д транспорте.

Территория Кавказского района не попадает в зону катастрофического затопления.

Кавказский район находится в Краснодарском крае и попадает в зону светомаскировки. С целью исключения демаскирующих признаков объекта в особый период данным проектом предусматриваются режимы и технические решения по светомаскировке.

### Возможные последствия возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие (авария на промышленном объекте или транспорте, пожар, взрыв или высвобождение какого-либо вида энергии), в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

К существующим ХОО на рассматриваемой территории относятся аммиачно-холодильная установка ОАО «Кропмолкомбинат» (аммиак 4,5 т), аммиачно-холодильная установка ОАО «Кроппиво» (аммиак 0,4 т).

Таким образом, в результате проведенных расчетов в разделе «ИТМ ГО и ЧС», при максимальных по последствиям авариях на ХОО, сопровождающимся выбросом АХОВ, часть территории Кавказского района окажется в зоне химического заражения. Площадь зоны возможного заражения составит соответственно 1,756 км2, 0,112 км2.

Пожароопасный и взрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Перечень и характеристика взрывопожароопасных объектов, расположенных на территории Кавказкого района приведены далее в таблице.

| Местоположение объекта | Наименование объекта | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества общее (наибольшая емкость, если известна) |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Кропоткин ул. Красная 1а | Склад ГСМ,ОАО «МЭЗ Руси» | ГСМ | 220 т |
| г.Кропоткин ул. Базовская,7 | Нефтебаза | АИ-76, 92, ДТ | 4500 т |
| 221 км трасса Ростов-Баку | АЗС № 27 | Нефтепродукты | 110т |
| г.Кропоткин ул. Московская 275 | АЗС № 28 | Нефтепродукты | 45 т |
| г.Кропоткин ул. Промышленная,47 | АЗС № 30 | Нефтепродукты | 82 т |
| г.Кропоткин ул. Авиационная/ул.Полевая | АЗС 3 №242 | Нефтепродукты | 49 т |
| г.Кропоткин пер. Казанский 1/1 | АЗС ООО «ЛК ЛТД» | Нефтепродукты | 50 т |
| г.Кропоткин ул. Пушкина,359 | АЗС № 1 ООО «Транспорт» | Нефтепродукты | 50 т |
| г.Кропоткин ул. Заводская,12 | АЗС № 2 ООО «Транспорт» | Нефтепродукты | 50 т |
| г.Кропоткин ул. Шоссейная, 91 | АЗС № 5 ООО «Транспорт» | Нефтепродукты | 20 т |
| г.Кропоткин ул. Пожарная,10 | АЗС № 12 ООО «Транспорт» | Нефтепродукты | 50 т |
| г.Кропоткин ул Советская, 28 | АЗС ЗАО НПО «Радиострой» | Нефтепродукты | 48 т |
| а/д Кавказская-Дмитриевская | АЗС ИП Отраднов | Нефтепродукты | 50 т |
| г.Кропоткин ул. Бульварная, 1 | База топлива локомотивного депо | Нефтепродукты | 36 т |
| г.Кропоткин ул. Пожарная,8 | АЗС ООО «Диана» | Нефтепродукты | 60 т |
| г.Кропоткин,ул.Шоссейная 2 | АЗС ИП Переверзев | Нефтепродукты | 60 т |
| г.Кропоткин ул. Шоссейная, 20 | АЗС ООО «Эллегия» | Нефтепродукты | 50 т |
| г.Кропоткин ул. Шоссейная,86 | АЗС «Ю-Кубань» | Нефтепродукты | 50 т |
| г.Кропоткин ул. Ленина, 234/1 | АЗС ООО «Крокус» | Нефтепродукты | 40 т |
| а/д Павловская-Махачкала | АЗС «Астраханьгазпром» | Нефтепродукты | 90 т |
| г.Кропоткин ул. Пушкина, 159 | Хранилище муки ОАО «Кропхлебокомбинат» | Мука | 188 т |
| г.Кропоткин ул. 8 Марта,127В | ОАО «Кропоткингоргаз» | Газ |  |
| г.Кропоткин а/я 47 | Хранилище зерна и мучных продуктов ОАО «Кропэлеватор» | Мука | 1170 т |
| Кавказский р-н 1237 км участка нефтепровода,6 км севернее г.Кропоткин | НПС-6 «Кропоткинская» | Нефть | 20272 т |
| ст.Кавказская, промзона 10 | ППН «Кавказская» | Нефть | 48000 т |
| с.п. М.Горького Кавказского района | АЗС КФХ «Новиково» | Нефтепродукты | 80 т |
| с.п.Мирское п.Мирской ул.Ленина 14 | АЗС ООО «Арго» | Нефтепродукты | 60 т |
| ст.Кавказская,п.Первомайский,2 | Склад ГСМ ООО «Лик-Ойл» | Нефтепродукты | 480 т |
| а/д Кавказская_-Краснодар | АЗС ООО «Гор» | Нефтепродукты | 80 т |
| п.Лосево | АЗС ООО «Лик-Ойл» | Нефтепродукты | 60т |
| ст.Темижбекская | АЗС ООО «Гор» | Нефтепродукты | 60 т |
| ст.Кавказская | АЗС ООО «Гор» | Нефтепродукты | 80 т |
| а/д Кропоткин-Кавказская | АЗС ООО «Гор» | Нефтепродукты | 80 т |
| а/д Кавказская-Темижбек | АЗС ООО «Транспорт» | Нефтепродукты | 80 т |
| ст.Кавказская | АЗС ООО «Транспорт» | Нефтепродукты | 80т |
| а\д Кропоткин-Тбилисская | АЗС ООО «Транспорт» | Нефтепродукты | 80т |

Основными поражающими факторами в случае аварий на указанных объектах являются:

- ударная волна;

- тепловое излучение;

- открытое пламя и горящий нефтепродукт.

- Гидротехнические сооружения.

Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной ЧС.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, территория Кавказского района по опасности ЧС в результате аварий на ГТС относится к зоне жесткого контроля, в связи с чем предусматриваются мероприятия по снижению риска.

Информация о гидродинамических опасных объектах, расположенных на территории района.

| Наименование | Месторасположение (адрес) | Класс ГТС | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая оценка технического состояния |
| Оградительная дамба I очередь | Мост-2 г.Кропоткина-стадион «Юность» | не определен | удовлетворительно |
| Оградительная дамба II очередь | Стадион «Юность» - ул. Спортивная | не определен | удовлетворительно |
| Оградительная дамба III очередь | р-н Кропоткинского лесхоза | не определен | удовлетворительно |
| Дамба ФГУ «Кубанмелиоводхоз» | Темижбекское с/поселение | не определен | удовлетворительно |
| Дамба ФГУ «Кубанмелиоводхоз» | Темижбекское с/поселение | не определен | удовлетворительно |
| Дамба ФГУ «Кубанмелиоводхоз» | Темижбекское с/поселение | не определен | удовлетворительно |
| Дамба ФГУ «Кубанмелиоводхоз» | Темижбекское с/поселение | не определен | удовлетворительно |
| Дамба ФГУ «Кубанмелиоводхоз» | Темижбекское с/поселение | не определен | удовлетворительно |
| Дамба ФГУ «Кубанмелиоводхоз» | с/п им.М.Горького | не определен | удовлетворительно |
| Дамба ГУ КК «Автодор» | с/п им.М.Горького | не определен | удовлетворительно |
| Дамба ГУ КК «Автодор» | Лосевское с/поселение | не определен | удовлетворительно |
| Дамба ГУ КК «Автодор» | Лосевское с/поселение | не определен | удовлетворительно |
| Дамба ГУ КК «Автодор» | Дмитриевское с /поселение | не определен | удовлетворительно |
| Дамба ГУ КК «Автодор» | Дмитриевское с/поселение | не определен | удовлетворительно |
| Дамба ГУ КК «Автодор» | Мирское с/поселение | не определен | удовлетворительно |
| Дамба ГУ КК «Автодор» | с/п.им.М.Горького | не определен | удовлетворительно |

Объекты жилищно-коммунального хозяйства.

К авариям, возможным на объектах ЖКХ на территории Кавказского района относятся:

- пожары в зданиях (жилых и общественных);

- аварии на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001Приложение Г, рассматриваемая территория Кавказского района в целом по опасности пожаров относится к зоне неприемлемого риска, необходимы неотложные меры по уменьшению риска.

На сетях газоснабжения проектируемого района максимальными по последствиям являются следующие аварии:

- аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРС (Ловлинская, Привольная, Григорополисской, Кропоткинская, Ильинская).

- аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРП и ШГРП.

- аварии с загоранием (взрывом) природного газа в котельных.

Аварии на сетях тепло-, водо-, электроснабжения.

На тепловых сетях, проходящих по рассматриваемой территории, возможны разрывы, что может привести к прекращению подачи тепла в помещения, а в зимнее время – к размораживанию систем отопления.

Аварии в водопроводных сетях приведут к затоплению проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой проектируемых территорий.

Отказы на электрических сетях могут привести к остановке подачи электроэнергии в здания проектируемых районов, однако не приведут к крупной аварии с взрывом или большой загазованностью.

Аварии на железнодорожном транспорте.

Основными причинами аварий на железнодорожном транспорте являются неисправности пути, подвижного состава, средств сигнализации, централизации и блокировки, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов, нарушения правил погрузки опасных грузов, террористические акты.

Наиболее вероятными местами аварий являются железнодорожные станции (4 железнодорожные линии «Кавказская-Краснодар», «Кавказская-Тихорец», «Кавказская-Армавир», «Кавказская-Ставрополь» по которым осуществляются грузо- и пассажирские перевозки).

Наиболее опасными авариями являются аварии на железнодорожном транспорте, перевозящем опасные грузы.

В соответствии с ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка», опасные грузы разделяются на следующие классы:

- класс 1 – взрывчатые материалы (ВМ);

- класс 2 – газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением;

- класс 3 – легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ);

- класс 4 –легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ); самовозгорающиеся вещества (СВ); вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой;

- класс 5 – окисляющие вещества (ОК) и органические пероксиды (ОП);

- класс 6 – ядовитые вещества (ЯВ) и инфекционные вещества (ИВ);

- класс 7 – радиоактивные материалы (РМ);

- класс 8 – едкие и (или) коррозионные вещества (ЕК);

- класс 9 – прочие опасные вещества.

Наибольшую опасность для Кавказского района представляют крушения подвижного состава с грузами 6 класса, проходящего через железнодорожную станцию Кавказская, кроме того возможны аварии на станциях – Мирская, Милованово, Темижбекская. Особенно опасны легколетучие аварийно химически опасные вещества (АХОВ), при которых возможно создание опасных концентраций, приводящих к отравлению не только в зоне аварии, но и на значительном расстоянии от нее. Наибольшую опасность в этом отношении представляют аммиак и хлор.

Аварии на автотранспорте.

Причины дорожно-транспортных происшествий различны: нарушения правил дорожного движения, техническая неисправность автомобиля, превышение скорости движения, недостаточная подготовка лиц, управляющих автомобилями, их слабая реакция, низкая эмоциональная устойчивость, управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Наиболее опасными для Кавказского района являются аварии на автотранспорте, перевозящем ЛВЖ (бензин) и наиболее вероятными – дорожно-транспортные происшествия, сопровождающиеся разрушением бензобака и разливом бензина с образованием облака, последующим образованием ударной волны и возможным разрушением рядом расположенных конструкций.

Терроризм.

Террористические акты – техногенные чрезвычайные ситуации, вызванные преднамеренными противоправными действиями со злым умыслом. Они обычно преследуют политические, религиозные, националистические, корыстные или другие цели и направлены на устрашение людей, общества, органов власти.

Объектами терактов обычно являются потенциально опасные производства, места скопления людей (особенно в замкнутых пространствах), транспортные объекты, общественные и административные здания, а также многоэтажные жилые дома.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, Кавказский район по опасности терактов относится к зоне приемлемого риска, в которой мероприятия по снижению риска не требуются.

### Возможные последствия возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

К опасным природным явлениям, возможным на территории Кавказского района, относятся землетрясения, подтопления (+ территория потенциального подтопления), затопление территории, заболачивание, оврагообразование, просадка грунтов, селевые процессы, оползни, обвально-осыпные процессы, боковая эрозия рек, активная эрозия временных водотоков.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического и гидрологического происхождения

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар; Деформация горных пород; Взрывная волна; Извержение вулкана; Нагон волн (цунами); Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников; Затопление поверхностными водами; Деформация речных русел |
|  | Физический | Электромагнитное поле |
| Оползень. Обвал | Динамический | Смещение (движение) горных пород |
|  | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности Динамическое, механическое давление смещенных масс Удар |
| Просадка в лесовых грунтах | Гравитационный | Деформация земной поверхности; Деформация грунтов |
| Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов; Коррозия подземных металлических конструкций |
| Наводнение. Паводок.Катастрофический паводок. | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. |

В соответствии с рекомендациями МДС 11-16.2002 п. 6.3.2, землетрясения, подтопления территории, затопление, просадка, гравитационные процессы (оползни, обвально-осыпные процессы) относятся к возможным источникам природных ЧС на территории Кавказского района.

В соответствии с изменениями № 5 к СНиП II – 7 -81, Госстрой России, территория Кавказского района по сейсмичности целиком относится к 7-бальному району согласно карт А и В (Изменение № 5 к СНиП II – 7 -81, Госстрой России).

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю № 23/12.2-1506 от 16.03.2010 г. (Приложение В), в районе проектируемого объекта возможны ураганные ветры, ливневые дожди с грозами и градом, снегопады, налипание снега, снежные заносы, обледенения, гололед и подтопления. В летнее время – повышение температуры окружающего воздуха выше 400.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения

| Сильный ветер. Шторм. Шквал. Ураган. | Аэродинамический | Ветровой поток. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ветровая нагрузка. |
|  |  | Аэродинамическое давление. |
|  |  | Вибрация. |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  |  | Затопление территории. |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. |
|  |  | Снежные заносы. |
| Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. |
|  |  | Ветровая нагрузка. |
|  |  | Снежные заносы. |
| Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка. |
|  | Динамический | Вибрация. |
| Град | Динамический | Удар. |
| Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха). |
| Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха. |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды. |

В соответствии с Приложением к приказу МЧС России № 329 от 8.07.2004 г. «Критерии информации о чрезвычайных ситуациях», и рекомендациями МДС 11-16.2002 п. 6.3.2, ураганы, ливни, снегопад, обледенение, град относятся к возможным источникам ЧС на рассматриваемой территории в следующих случаях:

- очень сильный дождь (при количестве осадков 50 мм и более за 12 ч);

- очень сильный снег (при количестве осадков не менее 20 мм за период не более 12 ч);

- крупный град (при диаметре градин 20 мм и более);

- сильная пыльная буря (решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов);

- сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах (при диаметре отложения на проводах гололедного станка 20 мм и более для гололеда; для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более);

- сильный туман (видимость 50 м и менее);

- сильная жара (решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов).

Ураганы.

Частота возникновения ураганов в Кавказском районе составляет:

- со скоростью ветра 31 м/с – 0,2 1/год (1 раз в 5 лет);

- со скоростью ветра 37 м/с – 0,05 1/год (1 раз в 20 лет);

- со скоростью ветра 42 м/с – 0,02 1/год (1 раз в 50 лет).

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, Кавказский район по опасности ЧС в результате ураганов относится к зоне жесткого контроля, необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска.

# РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## Перспективные направления экономического развития территории

Муниципальное образование Кавказский район входит в состав Краснодарского края – региона с высоким потенциалом развития: природно-ресурсным, промышленным, аграрным, достаточными демографическими и трудовыми ресурсами.

В основу экономического и градостроительного развития территории муниципалитета положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды, сопоставимой имеющемуся потенциалу.

Общей стратегической целью социально-экономического развития района на прогнозный период является обеспечение повышения качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Данным проектом предусмотрены мероприятия, необходимые для решения важнейших вопросов местного значения, которые закреплены за муниципальным образованием. Данные мероприятия учитывают заложенные прогнозом социально-экономического развития принципы, цели, задачи и тенденции экономического развития района.

Схемой территориального планирования Краснодарского края в муниципальном образовании Кавказский район в качестве стратегических направлений предлагается:

- Усиление агропромышленной специализации района за счет развития перерабатывающих производств, животноводства.

- Развитие промышленности строительных материалов.

- Формирование крупнейшего транспортного узла края на основе наличия железных дорог, федеральных и региональных автодорог, нефтепроводов и газопроводов.

Район позиционируется как точка роста территории края на основе формирования транспортно-логистического центра.

Особенностью развития экономики на современном этапе являются: агропромышленная направленность ее специализации (сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции), а также высокая доля обрабатывающей промышленности в структуре базовых отраслей.

В настоящее время сдерживающими факторами развития экономики выступают имеющиеся инженерные и транспортные инфраструктурные ограничения в районе. Для устойчивого развития экономики схемой территориального планирования рекомендуется проведение комплекса мероприятий к 2015 году по снятию этих инфраструктурных ограничений и решению имеющихся проблем в сфере инженерного оборудования, а также развитие инженерной, социальной, производственной инфраструктуры с учетом прироста населения до 151500 человек.

Опираясь на поставленные цели и задачи, анализ существующего состояния экономики района, сильные, слабые стороны, возможности для развития, природно-ресурсную и сложившуюся экономическую базу, схемой территориального планирования определены  следующие приоритеты и перспективные направления экономического развития территории:

- Снятие инфраструктурных ограничений в районе. Предлагается решение первоочередных имеющихся проблем в инженерной инфраструктуре, восстановление и оздоровление жилищно-коммунального комплекса с учетом увеличения численности  населения района. А также повышение обеспеченности инвестиционно- привлекательных земельных участков электроснабжением, газоснабжением, водо- и теплоснабжением.

- Развитие агропромышленного комплекса. Для обеспечения устойчивых темпов экономического развития района планируется провести мероприятия по максимизации использования местной сырьевой базы, повышению конкурентоспособности в области АПК, обеспечению населения качественными продовольственными товарами отечественного производства. Предлагается реструктуризация и модернизация существующих предприятий, интенсивное развитие животноводства, реализация инвестиционных проектов в сфере развития сельского хозяйства и сельхозпереработки за счет собственных и привлеченных средств организаций, обеспечение эффективного развития малых сельхозпредприятий и личных подсобных хозяйств; внедрение в производство новых элементов прогрессивных адаптивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, создание благоприятной ветеринарно-санитарной обстановки, повышение эффективности использования земель, водных и лесных ресурсов.

- Развитие промышленного комплекса. В первую очередь, предлагается акцентировать внимание на последовательном развитии пищевой и перерабатывающей промышленности за счет использования имеющегося потенциала сельскохозяйственного комплекса и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции местных производителей. Вторым направлением является развитие нефтехимической, нефтеперерабатывающей и легкой промышленности.

- Развитие транспортно-логистического комплекса предполагается по трем направлениям: автомобильный, железнодорожный  и трубопроводный транспорт.

Обозначенные мероприятия по направлениям экономического развития позволят достичь в районе диверсификации структуры экономики, реструктуризации существующих предприятий, наращивания существующих и создания новых производственных мощностей, создания новых рабочих мест.

Схемой территориального планирования для реализации предложенного комплекса мероприятий предусмотрены необходимые территории производственного назначения. Более детальное размещение объектов капитального строительства Кавказского района необходимо провести на следующих этапах градостроительного проектирования.

Реализация предложенного комплекса мероприятий предлагается за счет привлечения частных инвестиций, государственного финансирования и использования механизмов частно-государственного партнерства.

## Демографический анализ и прогноз численности населения

### Население и демография

Демографический анализ существующего положения.

Демографическая составляющая занимает особое место в вопросах  устойчивого и сбалансированного развития территорий, так как конечной целью любого развития является человек и удовлетворение его потребностей.

Численность населения муниципального образования Кавказский район по состоянию на 01.01.2009 г. составила 126,3 тыс. человек.

Наиболее крупным населенным пунктом Кавказского района является его административный центр – г. Кропоткин, в котором проживает 80,8 тыс. человек, что составляет 64 % от общей численности населения района. Половозрастной состав населения Кавказского района представлен следующим образом:

- население моложе трудоспособного возраста – 15,6 %;

- население в трудоспособном возрасте – 60 %;

- население старше трудоспособного возраста – 24,4 %.

Данная структура населения характеризуется высокой долей трудоспособного населения, что соответствует структуре Краснодарского края.

За годы рыночных преобразований и социально-экономических кризисов численность  населения района претерпела изменения. Численности населения с 1990 по 1996 гг. имеет  тенденцию к увеличению, в основном за счет увеличения численности населения краевого центра г. Кропоткина, прирост за данный период составил 7,9 тыс. человек. С 1996 по 2009 гг. прослеживается плавная убыль населения, за данный период убыль населения составила 2,6 тыс. человек, что составляет 2,0% от численности населения 1996 года.

В целом за рассматриваемый период (с 1990 по 2009 гг.) на территории Кавказского района прослеживается естественный прирост населения, пик приходится на 1996 год. При этом тенденция естественной убыли, которая наблюдалась в период с 1996 по 2006 год сменяется на тенденцию к росту и за последние 2 года численность населения постепенно начинает увеличиваться.

Общие коэффициенты
естественного, миграционного прироста, убыли (на 1000 населения) Кавказского района

| Наименование показателя | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Число родившихся на 1000 населения | 12,3 | 10,0 | 8,8 | 8,1 | 8,5 | 7,9 | 8,1 | 9,6 | 9,5 | 10,1 | 11,4 | - |
| Число умерших на 1000 населения | 14,4 | 16,2 | 16,1 | 16,0 | 16,0 | 16,4 | 17,4 | 17,4 | 16,9 | 15,8 | 16,6 | - |
| Естественный прирост (убыль) на 1000 населения | -2,2 | -6,2 | 2,0 | -2,1 | -7,4 | -8,5 | -9,3 | -7,8 | -7,9 | -5,9 | -4,5 | -3,2 |
| Мигрционый прирост (снижение) на 1000 населения | 10,9 | 15,0 | 8,2 | 3,1 | 6,2 | 7,9 | 4,2 | 4,5 | 5,2 | 6,5 | 7 | 5,9 |
| Общий прирост (убыль) населения | 8,8 | 8,8 | 10,2 | 0,9 | -1,2 | -0,6 | -5,1 | -3,3 | -2,7 | 0,6 | 2,5 | 2,7 |

В период с 2006 по 2008 годы в районе наблюдается общий прирост населения, что весьма благоприятно сказывается на демографической ситуации складывающейся на перспективу.

Прирост населения в районе происходит в первую очередь за счет миграции населения, Естественный убыль с 2000 года имеет устойчивую тенденцию к снижению.

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала района играет миграционное движение населения.

Характерной демографической особенностью Кавказского района является высокий миграционный прирост, который перекрывает естественную убыль населения, что дает положительную динамику роста населения в целом по району.

Таким образом, проведенный анализ тенденций развития демографической ситуации показал, что:

- в Кавказском районе за последние 14 лет прослеживается тенденция увеличения численности населения на 5,3 тыс. человек;

- естественная убыль населения  восполняется миграционным приростом (2006 – 2008 гг.);

- в районе высока доля трудоспособного населения, что является положительным фактором в формировании трудовых ресурсов района;

Таким образом, прирост численности населения, как на территории Кавказского района, так и Краснодарского края, может быть достигнут только за счёт миграции и данная тенденция будет сохраняться ещё на протяжении ряда лет.

### Прогноз перспективной численности населения

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения муниципального образования Кавказский район учитываются положения Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года, где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены – повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Проект принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографической обстановки.

К комплексным мерам, направленным на повышение рождаемости, общее улучшение демографической обстановки в соответствии с положениями Концепции демографического развития РФ  относятся следующие меры:

- поощрение более высокой рождаемости через экономические, социальные и пропагандистские воздействия;

- всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности;

- улучшение репродуктивного здоровья населения путем совершенствования профилактической и лечебно-диагностической помощи;

- осуществление адаптационных мер в условиях сокращения и старения населения, а именно принятие мер по созданию условий для продления трудовой деятельности и благополучной жизни пожилых людей, что является важной частью демографической политики, ибо сохранение населения – одна из форм демографического роста;

- регулирование миграционных потоков в целях создания действенных механизмов замещения естественной убыли населения Российской Федерации;

- повышение эффективности использования миграционных потоков путем достижения соответствия их объемов, направлений и состава интересам социально-экономического развития Российской Федерации;

Прогноз численности населения муниципального образования Кавказский район разработан в разрезе входящих в него населенных пунктов по следующим проектным этапам:

- I очередь – ориентировочно 2015 г.;

- расчетный срок – ориентировочно 2030 г.;

- в качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2009 г.

Расчет основных показателей демографической ситуации  Кавказского района проводился на основе метода трудового баланса, анализа сложившегося в последние время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось  также анализу ряда социальных и экономических показателей, а в частности, занятости населения, уровня его жизни, миграционной привлекательности территории, устойчивости существующей экономической структуры на перспективу, экономико- и политико-географическому положению региона, его природно-ресурсному потенциалу, комфортности природной среды и т. д.

В прогнозе численности населения муниципального образования Кавказский район заложены следующие тенденции на перспективу, обусловленные проведением эффективной демографической и миграционной политики:

- рост уровня рождаемости;

- снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов;

- рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;

- рост миграционных потоков, активизация трудовой иммиграции (особенно в период 2015-2030 гг.).

Схемой территориального планирования предусмотрены территории, необходимые для формирования инвестиционных площадок и развития на них производственных комплексов, реализация инвестиционных проектов в рамках определенных в данном документе направлений экономического развития и размещения отраслей.

Комплекс проектных предложений по развитию территории района обеспечит условия для роста занятости и будет способствовать притоку мигрантов в трудоспособном возрасте, вследствие чего уменьшение численности трудового населения будет незначительным.

Рост численности трудоспособного населения в районе возможен при условии реализации на его территории новых инвестиционных проектов, для осуществления которых необходимо закрепление мигрантов с обеспечением их жильем и социальной инфраструктурой. Администрации района необходимо разработать комплекс мероприятий по обеспечению необходимого миграционного прироста и совершенствованию использования трудовых мигрантов.

Схемой территориального планирования на перспективу прогнозируется увеличение уровня экономической занятости трудоспособного населения за счет проведения активной инвестиционной политики и рекомендуется создать все условия для максимального вовлечения трудоспособного населения в экономику района. Повышение уровня экономической активности также обусловлено прогнозируемым снижением на расчетный срок доли  населения в трудоспособном возрасте.

Авторами проекта были проведены по специально разработанной методике, основывающейся на методе «передвижки возрастов», расчеты по определению проектной возрастной структуры населения Кавказского района. Суть метода состоит в переходе населения из одной возрастной группы в другую в течение рассматриваемых временных периодов  (из группы лиц младшего возраста в группу лиц трудоспособного возраста, а из неё – в группу лиц старших возрастов), с учётом мигрирующего населения. Это комплексный вариант прогноза, который учитывает, помимо половозрастной структуры населения, механическое движение населения, общий коэффициент смертности (ожидаемую продолжительность жизни), суммарный коэффициент рождаемости и ряд других статистических показателей.

Для определения расчетной численности населения в прогноз были заложены следующие тенденции естественного и миграционного движения:

- увеличение общего коэффициента рождаемости с 12,2 человек на 1000 населения в 2010 году до 14,7 человек на 1000 населения к 2030 году.

- снижение смертности с 16,7 человек на 1000 населения  в 2010 году до 12,9 человек на 1000 населения к 2030 году.

Заложенные тенденции обеспечат снижение к 2025 году естественной убыли населения до -0,3 человек на 1000 населения и достижения естественного прироста до уровня 1,2 человек на 1000 населения в 2030 году.

Обозначенные в стратегии инвестиционного развития и схеме территориального планирования района перспективы и приоритеты экономического развития предполагают расширение производственных и непроизводственных секторов экономики, что  потребует значительных трудовых ресурсов. В ближайшее десятилетие (2010-2020 годы) прогнозируемая естественная убыль приведет к сокращению населения на 350-600 человек ежегодно. Соответственно, будет уменьшаться и численность трудоспособного населения, что обусловит дефицит кадрового потенциала  района. Решение данной проблемы заключается  в  создании устойчивого миграционного притока на территории  района, который возможен при  условии разработки и реализации эффективной миграционной политики.  Привлечение трудовых и нетрудовых мигрантов предлагается обеспечить за счет создания благоприятных условий проживания, популяризации территории, повышения инвестиционной привлекательности района.

В прогнозе заложен значительный	 рост миграционного движения в период 2015-2020 годы, который будет обусловлен проведением в районе к 2015 году всех необходимых мероприятий по снятию инфраструктурных ограничений, реализации инвестиционных проектов, увеличению экономической и инвестиционной активности района, развитию предпринимательства, созданию на территории района горно-климатических курортов и др. Прогнозируется увеличение общего коэффициента миграционного прироста с 8,8 человек на 1000 населения в 2015 году до 14,4 человек на 1000 населения в 2025 году, но в дальнейшем в рассматриваемом периоде значение этого коэффициента имеет тенденцию к снижению и к 2030 году составит 13,7 человек на 1000 человек.

В результате заложенных тенденций прогнозируется увеличение численности населения с 126,3 тыс. человек до 151,5 тыс. человек в 2030 году. При этом предполагается, что за весь период (2010-2030 годы) естественный прирост будет отрицательным и составит около 3,9 тыс. человек за 20 лет, увеличение населения будет происходить в основном за счет мигрирующего населения, которое составит 32,6 тыс. человек за 20 лет. Миграционный прирост в рассматриваемый период должен будет составлять в среднем 1,6 тыс. человек в год.

Методом «передвижки возрастов» на основе существующих и заложенных тенденций демографической и миграционной активности были определены половозрастные изменения в структуре населения на перспективу, в результате которых  была получена проектная возрастная структура населения Мостовского района на расчетный срок до 2030 года.

Изменение половозрастной структуры (ПВС) района можно разбить на 2 периода: 2010-2025 годы, которые характеризуются плавным изменением ПВС и 2025-2030 годы, где прогнозируется резкое изменение структуры  ПВС (особенно заметно  снижение доли трудоспособного населения и увеличение доли население моложе трудоспособного возраста).

В 2010-2025 годы прогнозируется уменьшение доли населения  трудоспособного возраста с 58,2% до 55,7%, увеличение населения младше трудоспособного возраста с 17,0% до 18,8%, незначительное увеличение населения старше трудоспособного возраста с 24,5% до 25,6%.

В период 2025-2030 годы прогнозируется следующее изменение ПВС:

- рост доли  населения моложе трудоспособного возраста – c 18,8% до 22,1%;

- резкое снижение доли населения в трудоспособном возрасте – с 55,7% до 52,8%;

- сохранение населения старше трудоспособного возраста – с 25,5% до 25,1%.

В целом за рассматриваемый период изменения структуры ПВС представлены в ниже представленных таблице  и диаграммах.

Существующая и проектная 
возрастная структура населения Кавказского района

| Возрастная группа | Существующая численность, тыс. чел, 2009 г | % | Проектная численность, тыс. чел., 2030 г. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения | 123,56 | 100 | 151,50 | 100 |
| Население моложе трудоспособного возраста | 19,24 | 15,57 | 33,43 | 22,07 |
| Население в трудоспособном возрасте | 74,06 | 59,94 | 80,00 | 52,81 |
| Население старше трудоспособного возраста | 30,27 | 24,49 | 38,07 | 25,13 |

123,56

151,5

19,24

33,43

74,06

80

30,27

38,07

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Общая

численность

населения

Население

моложе

трудоспособного

возраста

Население в

трудоспособном

возрасте

Население

старше

трудоспособного

возраста

Изменение возрастной структуры населения Кавказский район

Современной состояние

Расчетный период

Существуюшая половозрастная структура населения Кавказского

района

3052

2610

3136

4321

5234

4748

4408

4196

4265

5341

5066

4766

2934

4813

3505

2882

2063

809

3 371

2 772

3 160

4 345

5 868

5 056

4 111

3 950

3 686

4 683

4 340

3 638

2 033

2 853

1 920

1 305

780

270

8 000

6 000

4 000

2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

женщины

мужчины

кол-во человек

При расчете прогнозной численности населения населенных пунктов и поселений Кавказского района учитывались следующие факторы:

- экономико-географическое положение района;

- уровень социально-экономического развития района, административного центра и населенных пунктов;

- природно-ресурсный потенциал территории;

- размещение существующих и проектируемых объектов сельскохозяйственного и промышленного производства на территории района;

- сложившаяся система расселения и планировочная организация территории;

- предпосылки для инвестиционного развития территории поселений и населенных пунктов;

- обозначенные в районе «точки роста»  и зоны перспективного развития населенных пунктов;

- транспортное сообщение и транспортная доступность.

Основываясь на вышеперечисленных факторах, с учетом сложившейся динамики численности населения, заложенных тенденций естественного и  миграционного движения населения в районе, а также на основе проведенного анализа наличия свободных территорий в границах населенных пунктов, настоящим документом были определены возможности и предпосылки развития для каждого населенного пункта, входящего в состав Кавказского района.

Схемой территориального планирования определены основные «точки роста» – населенные пункты, в которых прогнозируется значительный прирост населения, в основном за счет трудовой миграции. Прежде всего, это город Кропоткин и станицы Кавказская и Казанская. Прирост в данных населенный пунктах составит 88% от общего прироста в районе.

На основе проведенного анализа сложившейся демографической ситуации и уровня развития населенных пунктов было проведено зонирование территории, в результате которого выделено три зоны с различным уровнем предполагаемого роста населения:

- в зону с высоким уровнем роста населения входят: город Кропоткин, поселки Озерный, Комсомольский, Красноармейский, Октябрьский и хутора Розы Люксембург, Пролетарский, Лосево, Казачий и Красная Звезда (уровень роста свыше 20%);

- в зону со средним уровнем роста входят следующие населенные пункты: станицы Дмитриевская, Кавказская, Казанская, поселки Пролетарский, Мирской, Расцвет и хутора Черномуровский, Привольный, Восточный, Полтавский и Прибрежный (рост численности населения от 10% до 20%);

- в зону с низким уровнем роста входят страница Темижбекская, поселки Степной, Возрождение, им. М.Горького, Дяситихатка и хутора Рогачев и Внуковский (уровень роста численности до 10%).

Прогноз численности населения Кавказского района на расчетный срок в разрезе сельских поселений и населенных пунктов представлен ниже.

| Прогноз численности населения муниципального образования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кавказский район на расчетный срок до 2030 года |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | 01.01.2009 | Расчетный срок до 2030 года | Прирост | % увеличения |
|  |  | 35437 | человек | человек | % |
| I | Кропоткинское городское поселение | 80766 | 100000 | 19234 | 23,8% |
| 1 | г. Кропоткин | 80766 | 100000 | 19234 |  |
| II | Дмитриевское сельское поселение | 3206 | 3700 | 494 | 15,40% |
| 2 | станица Дмитриевская | 3206 | 3700 | 494 |  |
| III | Сельское поселение им. М.Горького | 3658 | 4000 | 342 | 9,3% |
| 3 | поселок им. М.Горького | 2132 | 2300 | 168 |  |
| 4 | поселок Озерный | 486 | 500 | 101 |  |
| 5 | поселок Пролетарский | 699 | 800 | 101 |  |
| 6 | хутор Пролетарский | 74 | 100 | 26 |  |
| 7 | хутор Черномуровский | 267 | 300 | 33 |  |
| IV | Кавказское сельское поселение | 11675 | 13500 | 1825 | 15,6% |
| 8 | станица Кавказская | 11675 | 13500 | 1825 |  |
| V | Казанское сельское поселение | 11357 | 12500 | 1143 | 10,1% |
| 9 | станица Казанская | 11357 | 12500 | 1143 |  |
| VI | Лосевское сельское поселение | 3720 | 4420 | 700 | 18,8% |
| 10 | хутор Лосево | 1940 | 2330 | 390 |  |
| 11 | поселок Десятихатка | 256 | 260 | 4 |  |
| 12 | хутор Казачий | 217 | 440 | 223 |  |
| 13 | хутор Рогачев | 269 | 270 | 1 |  |
| 14 | поселок Степной | 1038 | 1120 | 82 |  |
| VII | Мирское сельское поселение | 4250 | 4960 | 710 | 16,7% |
| 15 | поселок Мирской | 2831 | 3300 | 469 |  |
| 16 | поселок Возрождение | 325 | 350 | 25 |  |
| 17 | поселок Комсомольский | 147 | 200 | 53 |  |
| 18 | поселок Красноармейский | 140 | 170 | 30 |  |
| 19 | поселок Октябрьский | 116 | 150 | 34 |  |
| 20 | поселок Расцвет | 499 | 550 | 51 |  |
| 21 | хутор Розы Люксембург | 192 | 240 | 48 |  |
| 22 | поселок Садовый | 0 | 0 | 0 |  |
| VIII | Привольное сельское поселение | 1584 | 1800 | 216 | 13,6% |
| 23 | хутор Привольный | 737 | 850 | 113 |  |
| 24 | хутор Внуковский | 457 | 500 | 43 |  |
| 25 | хутор Восточный | 112 | 130 | 18 |  |
| 26 | хутор Красная Звезда | 80 | 100 | 20 |  |
| 27 | хутор Полтавский | 135 | 150 | 15 |  |
| 28 | хутор Прибрежный | 63 | 70 | 7 |  |
| IX | Темижбекское сельское поселение | 6073 | 6620 | 547 | 9,0% |
| 29 | станица Темижбекская | 6073 | 6620 | 547 |  |
|  | Итого по району | 126289 | 151500 | 25211 | 20,0% |

Схемой территориального планирования Кавказского района на перспективу прогнозируется рост доли городского и сокращения сельского населения. Их современное и проектное соотношение представлено ниже.

Соотношение городского и сельского населения Кавказского района

| Категория населения | Современное состояние |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность, тыс. чел. | Доля, % | Численность, тыс. чел. | Доля, % |
| Численность района, | 126,29 | 100,00 | 151,5 | 100,00 |
| в том числе |  |  |  |  |
| - городское население | 80,8 | 63,98 | 100 | 66,01 |
| - сельское население | 45,5 | 36,03 | 51,5 | 33,99 |

Заложенный в прогнозной оценке рост численности населения обусловлен необходимостью реализации поставленной в схеме  стратегической задачи достижения высокого уровня социально-экономического развития, адекватного имеющемуся потенциалу, и, соответственно, адекватными потребностями в трудовых ресурсах. Рост численности населения будет достигнут как за счет улучшения демографической ситуации (в рамках проводимой демографической политики на федеральном и региональном уровнях), так и за счет проведения эффективной миграционной политики (в части стимулирования трудовой иммиграции).

Достижение проектной численности населения может произойти только при условии увеличения, как естественного, так и механического прироста (по отношению к существующему положению).

Прогнозный прирост численности постоянного населения на расчетный срок составит 25,2 тысяч человек, или 20 %.

### Трудовой потенциал территории

Трудовой потенциал территории полностью определяется характером демографической ситуации, тенденциями и резервами ее позитивного развития.

Основной составляющей трудовых ресурсов является трудоспособное население в трудоспособном возрасте.

Численность населения в трудоспособном возрасте, проживающего на территории муниципального образования Кавказский район в 2008 году составляет – 74,0 тыс. человек (60%).

Положение на рынке труда складывается стабильно и характеризуется ростом численности занятых экономической деятельностью, в основном за счёт увеличения занятых в частном секторе. Численность населения, занятого в экономике, составляет – 44,5 тыс. человек, что составляет  36 % от общей численности населения или 60% от трудоспособного населения.

Распределение по отраслям экономики складывается следующим образом:

- в промышленности – 12,9%;

- в сельском хозяйстве – 17,1%;

- в торговле – 20,9%;

- в строительстве – 4,0%;

- в транспорте и связи – 12,7%;

- в бюджетной сфере – 24,8%;

- в обслуживающем секторе и секторе платных услуг – 7,4%.

В сельскохозяйственном комплексе района на фоне сокращения численности занятых в производстве сельскохозяйственной продукции по крупным предприятиям, проходит вовлечение высвободившихся рабочей силы в крестьянско-фермерские хозяйства и ЛПХ, чему напрямую  способствуют действующие программы кредитования малого бизнеса и субсидирования ЛПХ. Сокращена  численность занятых в обрабатывающей промышленности  в 2009 году на 225 человек, причиной послужило  уменьшение объемов промышленного производства. Незначительное сокращение занятых в экономике района и повышение уровня безработных в разгар экономического кризиса объясняется отсутствием на территории  района крупных градообразующих предприятий.

Структура занятого населения в экономике по видам деятельности 
(согласно ОКВЭД) Кавказского района.

| Категория населения | Численность, чел | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (согласно ОКВЭД) в том числе: | 44,5 | 100,0 |
| - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 7,6 | 17,1 |
| - рыболовство, рыбоводство | 0,0 | 0,0 |
| - добыча полезных ископаемых | 0,0 | 0,0 |
| - обрабатывающие производства | 4,9 | 10,9 |
| - производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 0,9 | 2,0 |
| - строительство | 1,8 | 4,0 |
| - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 9,3 | 20,9 |
| - гостиницы и рестораны | 0,2 | 0,5 |
| - транспорт и связь | 5,7 | 12,7 |
| - финансовая деятельность | 0,5 | 1,0 |
| - операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 0,8 | 1,8 |
| - государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 3,5 | 7,9 |
| - образование | 3,9 | 8,7 |
| - здравоохранение и предоставление социальных услуг | 3,7 | 8,2 |
| - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 1,8 | 4,1 |
| - предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | 0,0 | 0,0 |
| - деятельность экстерриториальных организаций | 0,0 | 0,0 |

Численность граждан в трудоспособном возрасте не занятых в экономике района составляет 26,3 тыс. человек, что составляет 36% от трудоспособного населения или 21% от численности района. Уровень регистрируемой безработицы в 2008 году (в % от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте)  составил – 1,2%.

Центральной проблемой на рынке труда является не столько количественная нехватка рабочих мест для всех желающих трудоустроиться, сколько качественное несоответствие между структурой вакансий и составом безработных. Возрастает спрос на квалифицированную рабочую силу, увеличиваются требования работодателей к образовательному, возрастному и интеллектуальному уровню соискателей рабочих мест. Наиболее востребованы квалифицированные специалисты, связанные с информатизацией производства и социальной сферы (информатика, автоматизированные системы управления, защита информации). Сохраняется спрос на работников торговли, сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства. Очевидна значительно возрастающая потребность в промышленности, что обусловлено перспективным развитием промышленных зон района.

Помимо населения в трудоспособном возрасте часть трудовых ресурсов составляют граждане пенсионного возраста (2,5 тыс. человек). Доля работающих пенсионеров составляет 8,3% от численности населения старше трудоспособного возраста.

## Обоснование градостроительных решений по архитектурно-планировочной организации территории муниципального образования Кавказский район

### Баланс земель по категориям

По состоянию на 1 января 2009 года общая площадь земель в границах Кавказского района составляет 122507 га, в том числе:

- земли сельскохозяйственного назначения – 96747 га;

- земли населенных пунктов – 15755 га;

- земли промышленности, транспорта, связи и иного спецназначения – 2093 га;

- земли лесного фонда – 3241 га;

- земли водного фонда – 3176 га;

- земли запаса –1495 га.

Из общей площади земель сельскохозяйственного назначения в Кавказском районе с учетом Кропоткинского городского поселения под пашни отведено 88,8 тыс.га, под многолетние насаждения - 1 тыс.га, под пастбища – 0,5 тыс.га, под защитными древесно-кустарниковыми насаждениями – 3 тыс.га.

Для развития населенных пунктов на расчетный период был произведен ориентировочный расчет необходимых площадей земель для перевода в категорию земли населенных пунктов. Увеличение площади земель населенных пунктов обосновывается не только необходимостью расселения прогнозного прироста численности населения, но и обеспечения территорий объектами социальной и инженерно-транспортной инфраструктур и размещения инвестиционных площадок производственного комплекса. Границы земель населенных пунктов должны быть уточнены на стадии ГП поселений. Также данным проектом при определении планируемых границ земель различных категорий были учтены решения разработанных, утвержденных и находящих на стадии утверждения генеральных планов поселений муниципального образования (г. Кропоткин, сельское поселение им.М.Горького, Мирское сельское поселение, Привольное сельское поселение).

Таким образом, данным проектом на расчетный срок для развития определен перевод 2552 га земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Для развития инженерно-транспортной инфраструктуры и производственных зон на расчетный срок определен перевод ориентировочно 1609 га земель сельскохозяйственного назначения в земли транспорта, энергетики и связи.

Распределение земель по категориям.

| №пп | Категория земель | Существующее положение, га | % от общей площади земель | Прогноз на расчетный срок, га | % от общей площади земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 15755 | 12,6 | 18307 | 14,9 |
| 2 | Земли лесного фонда | 3241 | 2,65 | 3241 | 2,65 |
| 3 | Земли водного фонда | 3176 | 2,6 | 3176 | 2,6 |
|  | Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, и иного спец. назначения | 2093 | 1,7 | 3702 | 3,05 |
| 4 | Земли сельскохозяйственного назначения | 96747 | 79,25 | 92586 | 75,6 |
| 5 | Земли запаса | 1495 | 1,2 | 1495 | 1,2 |
| 7 | ВСЕГО | 122507 | 100 | 122507 | 100 |

### Планировочная организация территории

Схема территориального планирования муниципального образования Кавказский район включает в себя проектные предложения по совершенствованию планировочной структуры территории в плане оптимизации транспортной инфраструктуры, а также увеличения площадей   производственной, коммунально-складской, озеленённых массивов общего пользования, территорий рекреационного назначения.

Помимо вышесказанного, схемой  предусмотрено увеличение площади селитебных территорий с целью обеспечения жильём расчётной численности населения, а также даны предложения по размещению резервных территорий для развития населённых пунктов на пострасчетный период.

Планировочная структура любой территории во многом зависит от возможности развития дорожной сети и транспортного комплекса. Данный фактор дает возможность увеличения выпуска продукции предприятиями агропромышленного и производственного комплекса за счет размещения новых рынков сбыта не только на территории Краснодарского края, но и в других регионах России, а также увеличивает инвестиционный потенциал территории.

Определяющим фактором возможного развития планировочной организации проектируемой территории  является федеральная автомагистраль «Кавказ», пересекающая Кавказский район и город Кропоткин с северо-запада на юго-восток.

Немаловажным фактором также является распределительный узел российской железной дороги, который размещён в городе Кропоткине  - административном центре муниципального образования.

Главными целями при определении основных направлений развития планировочной структуры территории района являлись следующие положения:

- создание условий для развития социально-экономических связей (дополнительные рынки сбыта продукции и места приложения труда), улучшения экологической обстановки и безопасности проживания населенных пунктов района;

-  создание условий для повышения качества работы транспортной инфраструктуры района;

- создание предпосылок для развития производственного комплекса проектируемой территории;

-  создание условий для привлечения инвестиций.

В настоящее время административно-территориальное деление Кавказского района представлено девятью поселениями: Кропоткинским городским поселением (S=9753,6 га); Кавказским (S=8834,0 га), Казанским (S=15332,0 га), Лосевским (S=18898,2 га), Привольным (S=8142,0 га), Дмитриевским (S=18232,0 га), Мирским (S=16178,0 га), Темижбекским (S=12916,0 га),  им.М.Горького (S= 14214,0 кв.м.) сельскими поселениями.

Кропоткинское городское поселение исторически занимает лидирующее место в экономике планируемой территории. На сегодняшний день оно имеет наиболее развитую инфраструктурную составляющую и представляет собой перспективную точку экономического и инвестиционного роста района.

Так как планируемый рост отраслей экономики Кропоткинского поселения неизбежно приведет к увеличению площадей, занимаемых конкурентоспособными производствами, это повлечет приток трудовых ресурсов и вызовет необходимость увеличения селитебных территорий города. На расчетный период для создания возможностей развития территории Кропоткинского городского поселения, согласно предложениям администрации Кавказского района, данным проектом предлагается увеличение площади земель Кропоткинского городского поселения в северном направлении на 1171,4 га за счет земель Лосевкого сельского поселения.

Таким образом, площадь Кропоткинского поселения составит 10925,0 га, Лосевского – 17730,9 га.

Планируемое развитие планировочных структур населенных пунктов неразрывно связано с существующими и планируемыми территориальными и инфраструктурными потребностями и призвано совершенствовать и оптимизировать сложившиеся структуры. Данной схемой развитие селитебных и производственных территорий предусматривается согласно нормативам градостроительного проектирования, а также с учетом существующих планировочных ограничений.

Основными планировочными осями проектируемой территории являются автодороги федерального и регионального значения:

  - «Кавказ», проходящая в направлении «северо-запад – восток» с западной стороны г. Кропоткин.

  - «Темрюк – Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края», проходящая в направлении – «запад-восток» севернее г. Кропоткин.

  - «Кавказская – Новопокровская», проходящая в восточной части района в направлении «север-юг».

Сложившаяся структура расселения в границах муниципального образования представлена двумя типами: очаговый и агломерации населенных пунктов. Самая крупная агломерация размещается в южной центральной части района вдоль русла реки Кубань на правом ее берегу. Это г. Кропоткин, ст. Казанская и ст. Кавказская. Это агломеративное образование имеет крепкий транспортный каркас, основной осью которого является автодорога «Тбилисская – Кропоткин - Темижбекская».

Мелкие агломерации населенных пунктов располагаются в центральной части района вдоль реки Челбас, занимая оба ее берега. Исторически сложилось, что девять населенных пунктов Лосевского и Привольного поселений настолько тесно слились, что визуально определить их границы невозможно. В поселении им. М.Горького агломерация состоит из четырех населенных пунктов – п. им. М. Горького, п. Озерный, х. Пролетарский и х. Черномуровский. Образование агломераций населенных пунктов позволяет создавать централизованные системы инфраструктурных составляющих территории, как инженерно-транспортных, так и социальных, что дает возможность минимизировать капиталовложения в развитие территорий и при этом повысить качество жизни населении отдельных населенных пунктов. Таким образом, данным проектом предусматривается дальнейшее усиление  агломеративных связей путем развития территорий, направленного на срастание населенных пунктов, усиления транспортных связующих, а также путем создания единых систем социального и культурно-бытового обслуживания населения.

Очаговый тип расселения представлен тремя крупными и средними населенными пунктами - станицами Дмитриевская, Темижбекская и поселком Мирской, а также восемью малыми населенными пунктами, изначально созданные для обслуживания сельскохозяйственных предприятий района. Так как мелкие населенные пункты размещены на достаточном расстоянии друг от друга, исстари имеют небольшую численность населения, они в наибольшей степени подвержены физическому исчезновению как административно-территориальная единица, ввиду своего инфраструктурного несовершенства. Вследствие этого данным проектом предложены мероприятия по развитию инженерно-транспортных систем таких населенных пунктов, а также предложена схема социального и культурно-бытового обслуживания.

### Развитие производственной сферы

Основу экономического потенциала Кавказского района составляют перерабатывающая промышленность, сельскохозяйственный комплекс,  транспорт и строительный комплекс. Данным проектом на перспективный период планируется реконструкция промышленного комплекса района, доминирующая функция которого будет представлена конкурентоспособными современными производствами.

Для решения поставленной задачи схемой территориального планирования предусмотрены мероприятия по реконструкции существующих предприятий перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственных предприятий и животноводческих комплексов, а также определены зоны для размещения новых объектов. Территориальное размещение производственных зон базируется на постулате максимального обеспечения рабочими местами всех жителей населенных пунктов района, а также обеспечения инфраструктурой данных территорий.

Основной площадкой для развития производственной зоны является западная часть города Кропоткин, что обусловлено наличием в непосредственной близости автодорог федерального и регионального значения, железных дорог с существующими подъездными путями, наличием территориальных и трудовых ресурсов, а также возможностью подключения новых предприятий к сетям инженерной инфраструктуры. Также интенсивное развитие промышленных узлов предусмотрено в северных частях станиц Кавказской и Темижбекской.

Размещение транспортно-логистических узлов данным проектом планируется в северо-западной части Кропоткинского городского поселения.

Проектом предусматривается компактное размещение объектов и составных частей производственной зоны с целью наиболее рационального использования ценных сельскохозяйственных земель и расположение их вблизи основных автомагистралей на достаточном удалении от жилых и рекреационных территорий с учетом нормативных санитарных разрывов и негативного воздействия на окружающую среду.

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в направлении развития производственной сферы являются:

- ликвидация или перепрофилирование предприятий, расположенных в границах водоохранных зон, в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды, либо увеличение санитарных разрывов за счет территории таких предприятий;

- модернизация, экологизация и автоматизация производств с целью повышения производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов;

- реализация на территории  района современных проектов, прошедших экологическую экспертизу.

Таким образом, схемой территориального планирования  выделены проектируемые территории производственного назначения, включающие зоны размещения объектов капитального строительства производственного и агропромышленного комплекса, коммунального и складского назначения, а также зоны для размещения транспортно-логистических комплексов общей площадью  1145  га, зарезервировано для развития на расчетный срок 468 га территорий.

Территории производственного назначения.

| №пп | Поселение | Существующее положение, га | Проет., га | На расчетный срок, га | Резерв за расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кропоткинское городское поселение | 310 | 890 | 1200 | 160 |
| 2 | Дмитриевское сельское поселение | 135 | 145 | 280 | - |
| 3 | Сельское поселение им. М. Горького | 55 | 45 | 100 | - |
| 4 | Кавказское сельское поселение | 115 | 320 | 435 | 85 |
| 5 | Казанское сельское поселение | 120 | 55 | 175 | 28 |
| 6 | Лосевское сельское поселение | 145 | 10 | 155 | 85 |
| 7 | Мирское сельское поселение | 90 | 146 | 236 | - |
| 8 | Привольное сельское поселение | 45 | 15 | 60 | - |
| 9 | Темижбекское сельское поселение | 130 | 95 | 225 | 110 |
|  | ВСЕГО | 1145 | 1721 | 2866 | 468 |

### Развитие населенных пунктов

После проведения анализа современного состояния территории, исторически сложившейся планировочной организации района и ограничений использования территории, в том числе зон негативного воздействия объектов капитального строительства, территорий объектов культурного наследия, инженерно-геологических условий, данной работой приняты решения по развитию населенных пунктов на расчетный срок. Данные решения определяют направления территориального развития селитебных и производственных зон населенных пунктов с учетом обеспечения сохранности и восстановления природного комплекса территории, а также устойчивого ее развития за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

На данном этапе проектирования, согласно Градостроительному Кодексу РФ, не стоит задача выделения функциональных зон, которая является прерогативой генеральных планов. Данной схемой территориального планирования выделяются четыре основные категории функционального назначения;

- селитебные территории;

- территории производственных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий;

- территории многофункционального использования, в том числе размещения транспортно-логистических комплексов, объектов транспортной инфраструктуры и придорожного сервиса;

- территории сельскохозяйственных угодий.

Селитебная территория предназначена для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, для устройства  улиц, парков, площадей, бульваров и других мест общего пользования.

Производственная территория предназначена для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов, научных комплексов, коммунально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта.

Территории многофункционального использования определены данным проектом в четкой увязке с транспортными осями и узлами района. Размещение конкретных объектов в границах данных зон должно быть определено на последующих стадиях проектирования с учетом инвестиционных предложения, технических и технологических регламентов планируемых предприятий, а также с учетом соблюдения нормативных разрывов между объектами и прилегающими территориями.

В данном проекте, наряду с существующими, выделены зоны проектируемых селитебных и производственных территорий, а также резерв для развития за расчетный срок.

Для определения необходимой площади территории проектируемых селитебных зон для расселения проектного прироста населения, а также обеспечения населенных пунктов необходимым комплексом инфраструктур были приняты укрупненные расчетные параметры для обеспечения более гибких условий проектирования на последующих стадиях разработки градостроительной документации. Расчетная плотность населения принята в зависимости от планируемого уровня урбанизации того или иного населенного пункта и в соответствии с приложением 5 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и составляет 12-35 чел/га.

Площадь проектируемых селитебных территорий  определена как расчетная площадь жилых территорий плюс 30-40% для развития транспортно-инженерной, коммунальной и социальной инфраструктур.

Таким образом, данным проектом предусмотрено новых селитебных территорий для развития на расчетный срок –1371 га, резервных территорий для развития за расчетный срок – 1925 га, в том числе по поселениям:

| №пп | Поселение | Существующее положение, га | Проет., га | На расчетный срок, га | Резерв за расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кропоткинское городское поселение | 1515 | 523 | 2038 | 635 |
| 2 | Дмитриевское сельское поселение | 654 | 100 | 754 | 155 |
| 3 | Сельское поселение им. М. Горького | 437 | 145 | 582 | 135 |
| 4 | Кавказское сельское поселение | 903 | 76 | 979 | 250 |
| 5 | Казанское сельское поселение | 1035 | 209 | 1244 | 115 |
| 6 | Лосевское сельское поселение | 408 | 65 | 473 | 220 |
| 7 | Мирское сельское поселение | 520 | 95 | 615 | 145 |
| 8 | Привольное сельское поселение | 373 | 46 | 419 | 70 |
| 9 | Темижбекское сельское поселение | 930 | 112 | 1042 | 200 |
|  | ВСЕГО | 6775 | 1371 | 8146 | 1925 |

### Развитие социальной инфраструктуры

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в отдельных населенных пунктах Кавказского района по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составной частью социального развития района.

Цель данной части проекта – формирование социально-культурной системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей района.

Система культурно-бытового обслуживания муниципального образования, состоящего из 1 городского и 8 сельских поселений (28 сельских населенных пунктов), в условиях района отличается межселенным характером, что означает размещение полного комплекса обслуживающих учреждений не в каждом населенном пункте, а в группе сельских населенных пунктов (в поселении) с разделением обслуживающих функций между учреждениями.

Основной целью развития системы культурно-бытового обслуживания является создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей района, достижение нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Имеющаяся обширная сеть учреждений соцкультбыта в районе не полностью обеспечивает потребности населения.

При решении вопроса социального обслуживания авторы проекта учитывали эпизодичность пользования различными объектами. В зависимости от нормативной частоты посещения населением объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

- объекты повседневного пользования – детские сады, школы, магазины повседневного спроса;

- объекты периодического пользования – культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы;

- объекты эпизодического пользования – административные учреждения районного значения.

Для определения минимальных потребностей в объектах соцкультбыта в данном проекте были произведены расчеты с учетом проектной численности населения:

| № пп | Наименование | Единица измерения | Нормативы градостроительного проектирования КК, СНиП 2.07.01.89* (Принятые нормативы) | Нормативная потребность | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сохраняемая | требуется запроектировать |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет) | мест | % обеспеченности: 70% в городских поселениях, 60% в сельских поселениях | 7742 | 3 326 | 4416 |
| 2 | Общеобразовательные школы (дети от 7 до 15 лет) | мест | 1-9кл.-100% 10-11кл-75% или 140 мест на 1 тыс. чел. | 19242 | 13 793 | 5449 |
| 3 | Внешкольные учреждения, в том числе | место | 10% от общего числа школьников | 2045 | 1206 | 839 |
|  | - дворцы творчества | место | 3,3% от числа школьников | 675 | 296 | 379 |
|  | - станции юных техников | место | 0,9% от числа школьников | 184 | 0 | 184 |
|  | - станции юных натуралистов | место | 0,4% от числа школьников | 82 | 96 | 0 |
|  | - ДЮСШ | место | 2,3% от числа школьников | 470 | 294 | 176 |
|  | - музыкальные, художественные хореографические школы | место | 2,7% от числа школьников | 552 | 520 | 32 |
| 4 | Учреждения начального профессионального образования | место | 8% от общего числа школьников | 1636 |  | 1636 |
| 5 | Средние специальные учебные заведения, колледжи | место | 40 на 1тыс. населения | 7120 |  | 7120 |
| 6 | Высшие учебные заведения | мест | 10 на 1 тыс. населения | 1780 |  | 1780 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Стационарные больницы для взрослых, | коек | 10,2 койко-мест на 1 тыс. постоянного населения | 1816 | 806 | 1010 |
| 8 | Специализированные учреждения (обслуживание жителей всего района) | коек | 3,27 койко-мест на 1 тыс. постоянного населения | 582 | 165 | 417 |
| 9 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | посещений в смену | 18,15 на 1 тыс. постоянного населения | 3231 | 2 455 | 776 |
| 10 | Психоневрологические интернаты | место | 3 на 1тыс населения с 18 лет | 412 |  | 412 |
| 11 | Аптеки | м2 общей площади | 10 на 1 тыс населения | 1780 | 1499 | 281 |
| 12 | Станции скорой медицинской помощи, | автомобилей | 0,1 на 1 тыс. населения | 18 | 9 | 9 |
| 13 | Молочные кухни | порция | 4 на одного ребенка до 1 года | 9826 |  | 9826 |
| 14 | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 | 0,3 на 1 тыс. населения | 737 |  | 737 |
| Учреждения социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Детские дома-интернаты | место | 3 на 1 тыс. населения от 4 до 17 лет | 93 | 431 | -338 |
| 16 | Дома-интернаты для престарелых с 60 лет | место | 28 на 1 тыс. населения с 60 лет | 1091 |  | 1091 |
| 17 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) | мест | 1 на 1 тыс. населения с 18 лет | 137 | 178 | 0 |
| 18 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | чел | 60 на 1тыс. населения после 60 лет | 2338 |  | 2338 |
| 19 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | чел | 0,5 на 1тыс. чел всего населения | 89 |  | 89 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Помещения для культурно-массовой воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | м2 | 50 на 1 тыс. населения | 8900 |  | 8900 |
| 21 | Библиотеки городские | тыс. ед. хранения | 4,2 на 1 тыс. чел | 420 |  | 420 |
|  |  | мест | 2,2 на тыс. чел. | 220 |  | 220 |
| 22 | Сельские библиотеки для сельских округов с численностью свыше 5 тыс. чел. | тыс. ед. хранения | 4,5 на 1 тыс. населения | 351 |  | 351 |
|  |  | мест | 3 на 1 тыс. населения | 234 |  | 234 |
| 23 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 80 на 1 тыс. жителей | 14240 | 4913 | 9327 |
| 24 | Танцевальные залы и площадки | мест | 6 на 1 тыс. чел. | 1068 |  | 1068 |
| 25 | Кинотеатры | зрительские места | 30 на 1 тыс. чел. | 5340 |  | 5340 |
| 26 | Театры | место | 7 на 1 тыс. чел. | 1246 |  | 1246 |
| 27 | Концертные залы | место | 4 на 1 тыс. чел. | 712 |  | 712 |
| 28 | Цирки | место | 4 на 1 тыс. чел. | 712 |  | 712 |
| 29 | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | место | 9 на 1 тыс. чел. | 1602 |  | 1602 |
| 30 | Видеозалы, залы аттракционов и детских игровых автоматов | м2 площади пола | 3 на 1 тыс. чел. | 534 |  | 534 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Территории физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,7 на 1 тыс. чел. | 125 |  | 125 |
| 32 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общей площади | 80 на 1 тыс. чел. | 14240 |  | 14240 |
| 33 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 80 на 1 тыс. чел. | 14240 |  | 14240 |
| 34 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 площади пола зала | 80 на 1 тыс. чел. | 14240 |  | 14240 |
| 35 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | 25 м2 на 1 тыс. чел. | 4450 |  | 4450 |
| 36 | Плоскостные спортивные учреждения | м2 | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 346993 | 130473 | 216520 |
| 37 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 на 1 тыс. чел. | 1780 |  | 1780 |
| 38 | Спортивно-досуговые центры | м2 площади пола зала | 300 на 1 тыс. чел. | 53400 |  | 53400 |
| Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Магазины ВСЕГО: | м2 торговой площади | 280 на 1 тыс. чел. (для городских поселений), 300 на 1 тыс. чел. (для сельских поселений) | 51400 | 40405 | 10995 |
| 40 | Магазины продовольственных товаров, | м2 торговой площади | 100 на 1 тыс. чел. | 17800 | 10400 | 7400 |
| 41 | Магазины непродовольственных товаров, для постоянного населения | м2 торговой площади | 180 на 1 тыс. чел. (для городских поселений), 200 на 1 тыс. чел. (для сельских поселений) | 33600 | 19450 | 14150 |
| 42 | Рыночные комплексы розничной торговли | м2 торговой площади | 40 на 1 тыс. чел. | 7120 |  | 7120 |
| 43 | Магазины кулинарии | м2 торговой площади | 6 на 1 тыс. чел. | 1068 |  | 1068 |
| 44 | Предприятия общественного питания, ВСЕГО | посадочных мест | 40 на 1 тыс. чел. | 7120 | 5814 | 1306 |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Предприятия бытового обслуживания |  | 9 - для городского, 7 - для сельского населения на 1 тыс. чел. | 1446 | 450 | 996 |
| 46 | Прачечные, | кг белья в смену | 120 на 1 тыс. чел. | 16680 | 8000 | 8680 |
| 47 | Химчистки – фабрики химчистки, | кг вещей в смену | 4 на 1 тыс. чел. | 1421 | 500 | 921 |
| 48 | Банно-оздоровительный комплекс | место | 6 на 1 тыс. чел. | 1046 | 102 | 944 |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Гостиницы коммунальные | место | 6 на 1 тыс. чел. | 1068 |  | 1068 |
| 50 | Пожарные депо | машин | 0,2 на 1 тыс. чел. | 36 | 17 | 19 |
| 51 | Общественный туалет | 1 прибор | 3 на 1 тыс. чел. | 534 |  | 534 |
| 52 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 на 1 тыс. чел. | 42,7 |  | 43 |
| 53 | Кладбище урновых захоронений после кремации | га | 0,02 на 1 тыс. чел. | 2,2 |  | 2 |
| 54 | Бюро похоронного обслуживания | 1 объект | 1 на 0,3 млн. жителей / 1 на поселение | 1 |  | 1 |
| 55 | Дом траурных обрядов |  | 1 на 0,3 млн. жителей / 1 на поселение | 1 |  | 1 |
| 56 | Пункт приема вторичного сырья |  | 1 на 20 тыс. жителей | 9 |  | 9 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Отделение милиции | объект | 1 объект на 50 тыс. чел. | 4 |  | 4 |
| 58 | Опорные пункты охраны порядка | объект | 1 объект на 10 тыс. чел. | 18 |  | 18 |
| 59 | Отделение, филиалы банков | операционная касса | 0,5 на 1 тыс. чел. | 73 |  | 73 |
| 60 | Отделения Сбербанка | м2 общей площади | 40 на 1 тыс. чел. | 7120 |  | 7120 |
| 61 | Отделения связи | объект | 1 на 15 тыс.чел. | 20 |  | 20 |
| 62 | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс.чел. | 18 |  | 18 |
| 63 | Нотариальная контора | объект | 1 на 30 тыс.чел. | 6 |  | 6 |

Детские дошкольные учреждения.

На 01.09.2009 г. на территории муниципального образования функционируют 31 дошкольное учреждение.

Реестр детских общеобразовательных учреждений

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение (населенный пункт, адрес) | Вместимость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект. | Факт. | Наличие мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ДОУ детский сад общеразвивающего вида№1 «Одуваничик» | п. Степной, ул. Дружбы, 16 | 110 | 52 | -58 |
| 2 | ДОУ Центр развития ребёнка - детский сад №2 «Берёзка» | ст. Кавказская, ул. 60 лет СССР, 18 | 210 | 242 | -32 |
| 3 | ДОУ детский сад общеразвивающего вида №3 «Колобок» | ст. Казанская, ул. Московская, 83 | 80 | 102 | -22 |
| 4 | ДОУ детский сад №4 «Тополёк» | ст.Кавказская, ул.К.Маркса, 145а | 55 | 60 | -5 |
| 5 | ДОУ детский сад общеразвивающего вида №5 «Казачок» | ст. Кавказская, ул. Ленина, 313 | 60 | 62 | -2 |
| 6 | ДОУ детский сад общеразвивающего вида №7 «Дюймовочка» | ст. Казанская, ул. Красная, 62 | 35 | 42 | -7 |
| 7 | ДОУ детский сад №15 «Колосок» | х.Привольный, ул. Октябрская, 38 | 55 | 42 | -13 |
| 8 | ДОУ детский сад №19 «Журавушка» | х. Лосево, ул. Мира, 9а | 110 | 104 | 6 |
| 9 | ДОУ Центр развития ребёнка - детский сад №21 «Солнышко» | п. М.Горького, ул. Школьная, 23 | 210 | 132 | 78 |
| 10 | ДОУ детский сад общеразвивающего вида №23 «Алёнушка» | п.Мирской, ул. Гагарина, 1 | 75 | 87 | -12 |
| 11 | ДОУ детский сад №8 «Пчелка» | ст. Темижбекская, ул. Расшеватская, 101 | 220 | 132 | 88 |
| 12 | ДОУ детский сад №9 «Ягодка» | ст. Темижбекская ул. Расшеватская кая, 28 | 35 | 38 | -3 |
| 13 | ДОУ детский сад №6 «Колокольчик» | ст. Казанская, ул. Свободная, 30 | 35 | 45 | -10 |
| 14 | ДОУ детский сад №1 | г. Кропоткин, ул Пушкина, 111 | 70 | 82 | -12 |
| 15 | ДОУ центр развития ребёнка №2 | г. Кропоткин, ул.Комсомольская, 232 | 169 | 209 | -40 |
| 16 | ДОУ детский сад №3 | г. Кропоткин,ул. Пролетарская,118 | 95 | 102 | -7 |
| 17 | ДОУ детский сад №4 | г. Кропоткин, ул.Желябова,58 | 116 | 131 | -15 |
| 18 | ДОУ детский сад №5 | г. Кропоткин, ул. Комсомольская,238 | 70 | 90 | -20 |
| 19 | ДОУ детский сад №6 | г. Кропоткин, ул.Пушкина,147 | 40 | 48 | -8 |
| 20 | ДОУ детский сад №7 | г. Кропоткин, ул. Железнодорожная,3 | 118 | 118 | 0 |
| 21 | ДОУ детский сад №8 | г. Кропоткин, ул.Ленина,90-а | 75 | 94 | -19 |
| 22 | ДОУ детский сад №9 | г. Кропоткин, ул.Пушкина,158 | 55 | 64 | -9 |
| 23 | ДОУ детский сад №10 | г. Кропоткин, ул.Пушкина,177 | 35 | 45 | -10 |
| 24 | ДОУ детский сад №11 | г. Кропоткин, ул.Гагарина,145 | 80 | 80 | 0 |
| 25 | ДОУ детский сад №12 | г. Кропоткин, ул.Поветкина,1-а | 55 | 70 | -15 |
| 26 | ДОУ детский сад №13 | г. Кропоткин, ул.Социалистическая,10 | 35 | 50 | -15 |
| 27 | ДОУ центр развития ребёнка №14 | г. Кропоткин, ул. Гоголя,151 | 209 | 276 | -67 |
| 28 | ДОУ детский сад №15 | г. Кропоткин, ул.Колхозная, 28 | 140 | 140 | 0 |
| 29 | ДОУ детский сад №16 | г. Кропоткин, ул.Черноморская,77 | 150 | 181 | -31 |
| 30 | ДОУ центр развития ребёнка №17 | г. Кропоткин, МКРН-1, 19 | 265 | 285 | -20 |
| 31 | ДОУ центр развития ребёнка №18 | г. Кропоткин, Красная,109 | 245 | 298 | -53 |
| Итого |  |  | 3147 | 3503 | -333 |

Общее количество воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях составляет 3503 человека, при нормативной вместимости в 3147 мест. Таким образом, существующая обеспеченность детскими дошкольными учреждениями не удовлетворяет потребностям существующего населения, для полного обеспечения населения объектами дошкольного образования в настоящее время необходимо дополнительно 356 мест.

Согласно половозрастной структуре района численность детей в возрасте от 2 до 6 лет составляет 5,8 тыс. человек. Охват населения детскими дошкольными учреждениями составляет 55% при нормативной обеспеченности в 85%. Уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениями составляет на 1000 жителей (постоянное население): 25,4 мест, что ниже нормы.

Однако, необходимо отметить, что часть зданий существенно изношена и требует ремонта и реконструкции. Кроме того, ряд населенных пунктов лишены объектов дошкольного образования, что ухудшает  уровень жизни населения.

Схемой территориального планирования на расчетный срок предусматривается полное обеспечение детей детскими дошкольными учреждениями, для этого проектом предлагается:

- строительство новых и/или реконструкция существующих детских садов в следующих населенных пунктах:

- в г. Кропоткин – необходимо 1954 места;

- ст. Дмитриевская  – необходимо 179 места;

- ст. Кавказская – необходимо 327 места;

- ст. Казанская – необходимо 440 мест;

- х. Лосево – необходимо 36 места;

- п. Мирской – необходимо 84 места;

- х. Привольный – необходимо 30 места;

- ст. Темижбекская – необходимо 65 мест.

- строительство детских садов совмещенных с начальной школой:

- п. Пролетарский – необходимо 70 мест;

- п. Возрождение – необходимо 30 мест;

- п. Расцвет – необходимо 50 мест.

Средние общеобразовательные учреждения.

В настоящее время на территории муниципального образования Кавказский район функционирует 27 школ. Число обучающихся в школьных учреждениях составляет 11903 человек, при вместимости 13793 места, часть школ функционирует в две смены. Нагрузка на учреждения образования происходит неравномерно вследствие различной плотности населения в отдельных населенных пунктах муниципального образования.

Наряду с начальными основными средними школами в районе имеются Государственное образовательное учреждение школа-интернат среднего (полного) общего образования №3 ст. Казанская и Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии школа-интернат восьмого вида №7 ст. Казанская.

Ввиду малой численности населения многих населенных пунктов района школами обеспечены не все населенные пункты.

Из населенных пунктов, в которых отсутствуют общеобразовательные учреждения, осуществляется транспортировка учащихся к школам:

- СОШ №2, п. Мирской.– 158 человек (пос. Комсомольский, пос. Расцвет, пос.Роза Люксембург, пос. Октябрьский, пос. Красноармейский, пос. Возрождение, пос. Десятихатка),

- СОШ№4, ст. Темижбекск – 80 человек,

- СОШ №8, п. М.Горького – 191 человек (п. Черномуровский, п. Пролетарский, п. Озерный),

- СОШ №9, х. Привольный – 123 человек, (х. Полтавский, х. Внуковский),

- СОШ №10 п. Степной – 7 человек,

- СОШ №11, х. Лосево  - 102 человека (х. Рогачев, и х. Казачий).

- СОШ №13, ст.Дмитриевская – 150 человек (ст. Кавказская).

Всего учащихся: 811 человек.

Организацию подвоза учащихся в Кавказском районе обеспечивают 27 школьных автобуса.

Реестр начальных, общеобразовательных и средних школы муниципального образования Кавказский район и их характеристики.

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение (населенный пункт, адрес) | Мест посадочных | Количество учащихся | Наличие мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СОШ №1 им. А.С.Пушкина | ст. Кавказская, ул. Р.Люксембург, 164 | 520 | 433 | 87 |
| 2 | СОШ №2 | п. Мирской, пер. Школьный, 10 | 650 | 427 | 223 |
| 3 | ГОУ школа-интернат среднего (полного) общего образования №3 ст. Казанская | ст. Казанская, ул. Ленина, 10 | 300 | 188 | 112 |
| 4 | СОШ №4 | ст. Темижбекская, ул. Трактовая, 58 | 369 | 567 | -198 |
| 5 | СОШ №5 | ст. Казанская, ул. Красная, 307 | 302 | 258 | 44 |
| 6 | СОШ №6 им. Н.Г.Чернышова | ст. Казанская, ул. Красная, 221 | 650 | 806 | -210 |
| 7 | ГОУ для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии школа- интернат восьмого вида №7 (9-летка) | ст. Казанская, ул. Ленина, 239 | 88 | 88 | 0 |
| 8 | СОШ №8 | п. М.Горького, ул. Школьная,2 | 564 | 378 | 186 |
| 9 | СОШ №9 | х. Привольный, ул. Мира, 86 | 240 | 155 | 85 |
| 10 | СОШ №10 | п. Степной, ул. Мира, 36 | 210 | 94 | 116 |
| 11 | СОШ №11 | х. Лосево, ул. Набережная, 39 а | 250 | 246 | 4 |
| 12 | СОШ №13 | ст. Дмитриевская, ул. Ленина, 50 | 450 | 304 | 146 |
| 13 | СОШ №14 им. А.И.Покрышкина | Ст. Кавказская, ул. Ленина, 214 | 1176 | 783 | 393 |
| 14 | ВСШ №1 | Ст. Кавказская, ул. Калинина, 111 | 313 | 305 | 8 |
| 15 | СОШ №1 | г. Кропоткин, ул.С. Целых,45 | 350 | 397 | -47 |
| 16 | СОШ №2 | г. Кропоткин, ул. Красная,45 | 360 | 442 | -82 |
| 17 | МОУ лицей №3 | г. Кропоткин, пер. Белинского,25 | 915 | 928 | -13 |
| 18 | СОШ №4 | г. Кропоткин,ул. Шаумяна, 17а | 450 | 510 | -60 |
| 19 | СОШ № 5 | г. Кропоткин,ул. Гагарина, 169 | 520 | 519 | 1 |
| 20 | СОШ № 6 | г. Кропоткин, ул.С. Целых, 258 | 420 | 521 | -101 |
| 21 | СОШ № 7 | г. Кропоткин, МКР №1, д.11 | 1200 | 603 | 597 |
| 22 | СОШ № 11 | г. Кропоткин, ул. Красная, 234 | 960 | 567 | 393 |
| 23 | СОШ № 16 | г. Кропоткин, ул. Мира,146 | 1000 | 669 | 331 |
| 24 | СОШ № 17 | г. Кропоткин, ул. Черноморская, 79 | 520 | 582 | -62 |
| 25 | СОШ №44 | г. Кропоткин, ул. Линейная, 15 | 340 | 442 | -102 |
| 26 | МОУ лицей № 45 | г. Кропоткин, ул. Линейная, 13 | 525 | 571 | -46 |
| 27 | ОСОШ № 1 (12 летка) | г. Кропоткин, ул. Красная, 60 | 151 | 120 | 31 |
| Итого |  |  | 13793 | 11903 | 1836 |

Согласно половозрастной структуре населения на территории Кавказского района проживает детей в возрасте от 7 до 17 лет – 14,2 тыс. чел., в том числе в возрасте 7-15 лет (I-IX классы) – 9,3 тыс. чел. в возрасте 15-17 лет (X-XI классы) – 4,9 тыс. чел. Нормативная обеспеченность мест в школах для учащихся I-IX классов должна составлять 100%, для учащихся X-XI классов до 85%. Нормативная потребность в общеобразовательных учреждениях в настоящее время составляет 13,47 тыс. мест. Уровень охвата школьников общеобразовательными учреждениями составляет 100%. Существующая обеспеченность средними учебными заведениями по району составляет 96 мест на 1000 постоянного населения.

Для полного обеспечения населения средними общеобразовательными учреждениями на расчетный срок проектом предлагается размещение новых либо реконструкция существующих школ в следующих населенных пунктах:

- г. Кропоткин – необходимо 3100 места;

- ст. Казанская  – необходимо 10 мест;

- х. Лосево – необходимо 20 мест;

- ст. Темижбекская – необходимо 350 мест.

Начальные, средние и высшие профессиональные учебные заведения.

На территории муниципального образования функционируют 5 начальных и средних специальных учебных заведений, из которых 1 филиал. При этом, в состав Кропоткинского юридического техникума входят 7 филиалов, расположенных  в Новопокровском, Темрюкском, Тихорецком, Усть-Лабинском, Армавирском, Ейском и Новокубанском районах Краснодарского края.

Численность студентов государственных и муниципальных средних учебных заведений в Кавказском районе за рассматриваемый период составляет 1053 человек (включая студентов филиалов учебных заведений, головные организации которых расположены на территориях других районов).

На территории муниципального образования имеется 6 ВУЗов. Это филиалы Ростовского, Московского, Ставропольского, Карачаево-Черкесского и Кубанского университетов.

На расчетный срок необходимо предусматривать мероприятия по становлению современной системы среднего и высшего образования, путем совершенствования материально-технической и профессионально-педагогической базы, что необходимо для получения высококвалифицированных кадров в условиях формирования экономически развитой и инвестиционно-привлекательной среды района.

Учреждения внешкольного образования.

Количество мест  в учреждениях внешкольного образования должно составлять 10% от числа школьников, что должно соответствовать 1190 местам, следовательно, уровень обеспеченности составляет 76 %.

Реестр учреждений внешкольного образования

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение (населенный пункт, адрес) | Мест посадочных | Количество детей | Наличие мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ дополнительного образования детей Дом детского творчеств | ст. Кавказская |  | 1156 |  |
| 2 | МОУ дополнительного образования детей центр внешкольного развития | г. Кропоткин, ул. Красная, 11 | 520 | 1000 | -480 |
| 3 | МОУ дополнительного образования детей станция юных натуралистов | г. Кропоткин, ул. Московская, 310 | 96 | 96 | 0 |
| 4 | МОУ дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Совершенство» | г. Кропоткин, ул. Комсомольская, 124 | 294 | 255 | 39 |
| Итого |  |  | 910 | 2507 | -441 |

Учреждения здравоохранения.

По состоянию на 01.09.2009 г. на территории муниципального образования Кавказский район оказывают медицинскую помощь: 8 больниц на 1181 койку и 12 поликлинических учреждения (на 2667 посещений в смену), 11 фельдшерско-акушерских пунктов и 3 амбулатории.

Основные медицинские услуги предоставляются городской больницей г. Кропоткина, больницами станиц Кавказской, Темижбекской и п. Мирской.

Реестр медицинских учреждений и их характеристика.

| № п/п | Наименование медицинских учреждений | Местоположение или населенный пункт, адрес | Единица измерений (коек / посещений в смену) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МУЗ «Центральная районная больница» | ст.Кавказская, ул. Малиновского 228 | 265 к./ 250 пос. |
| 2 | МУЗ «Центральная городская больница» | г. Кропоткин | 600 к./ 1767 пос. |
| 3 | Казанская участковая больница №1 | ст. Казанская, ул. Пролетарская 109а | 60 к./ 150 пос. |
| 4 | Темижбекская участковая больница №2 | ст. Темижбекская, ул. Расшеватская 100 | 30 к. / 50 пос. |
| 5 | Мирская участковая больница №3 | п.Мирской ул.Садовая65 | 20 к./ 25 пос. |
| 6 | Кожно-венерологический диспансер с поликлиникой | г. Кропоткин | 30 к. / 150 пос. |
| 7 | Противотуберкулезный диспансер с поликлиникой | г. Кропоткин | 125 к. / 125 пос. |
| 8 | НУЗ «Узловая больница на ст. Кавказская» ОАО «РЖД» с поликлиникой | г. Кропоткин | 150 к / 150 пос. |
| 9 | ФАП№1 | п.Возрождение, ул.Школьная, 2а |  |
| 10 | ФАП№2 | п.Красноармейский |  |
| 11 | ФАП№3 | п.Комсомольский, ул.Азовская. 1 |  |
| 12 | ФАП№4 | п.Расцвет, ул.Садовая, 2 |  |
| 13 | ФАП№5 | п.Р.Люксембург, ул.Центральная. 38а |  |
| 14 | ФАП№6 | п.Десятихатка |  |
| 15 | ФАП№7 | х.Привольный, ул.Октябрьская, 1а |  |
| 16 | ФАП№8 | х. Полтавский ул.Западная, 62 |  |
| 17 | ФАП№9 | п.Степной, ул.Мира, 25 |  |
| 18 | ФАП№10 | х. Черномуровский. ул.Красноармейский. |  |
| 19 | ФАП№11 | п.Пролетарский. ул.Почтовая. 18а |  |
| 20 | Лосевская врачебная амбулатория №1 | х. Лосево ул. Комсомольская, 136 | 25 пос. |
| 21 | Врачебная амбулатория №2 п.М.Горького | п.М.Горький, ул.Юбилейная, 2 | 25 пос. |
| 22 | Дмитриевская врачебная амбулатория №3 | ст.Дмитриевская. ул. Октябрьская 19 | 40 пос. |

Помимо учреждений широкого профиля в районе функционирует специализированные лечебно-профилактические учреждения Филиал ООО РЦ «Легатон» - Реабилитационный Центр «Слух и речь», Центр психофизического оздоровления и самосовершенствования для детей и взрослых.

Стоматологической практикой занимаются 5 организаций и 8 индивидуальных предпринимателей.

Современный уровень обеспеченности медицинскими услугами составляет на 10000 жителей (постоянное население) - 82,3 койки.

Нормативные значения обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом на 10 тысяч жителей составляет 41 и 114,3 соответственно. В Кавказском районе количество врачей на 10 тысяч жителей 25,2; среднего медицинского персонала – 83,2, что ниже нормативных показателей.

На территории муниципального образования Кавказский район  функционирует 44 аптеки.

Система мероприятий по развитию здравоохранения Кавказского района предусматривает: снижение уровня смертности  и заболеваемости населения социально-значимыми заболеваниями, за счет  совершенствования системы профилактики и повышения общего уровня жизни населения; обновление и улучшение материально-технической базы; решение кадровой проблемы.

Расчет потребности в учреждениях здравоохранения

| № | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, тыс. чел. |  | Существующие объекты |  |  | Больницы |  | Амбулаторно-поликлиническая сеть |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая на 01.01.2009 | На расчетный срок постоянного населения | Характеристика | Вместимость, коек мест | Амбулаторно-полклиническая сеть, посещений в смену | Минимальная нормативная потребность (13,47) - 10,2 | Необходимо запроектировать | Минимальная нормативная потребность (18,15) | Необходимо запроектировать |
| I | Кропоткинское городское поселение | 80 766 | 100 000 |  | 466 | 1 890 | 1 174 | 708 | 2 089 | 199 |
| 1 | город Кропоткин | 80 766 | 100 000 | 1 ЦГБ | 466 | 1760 | 1020 | 554 | 1815 | 55 |
| II | Дмитриевское сельское поселение | 3 206 | 3 700 | 0 | 0 | 40 | 38 | 38 | 67 | 27 |
| 9 | станица Дмитриевская | 3206 | 3 700 | 1 амб. |  | 40 | 38 | 38 | 67 | 27 |
| III | Сельское поселение им. М.Горького | 3 658 | 4 000 |  | 0 | 25 | 41 | 41 | 73 | 48 |
| 15 | поселок им. М.Горького | 2 132 | 2 300 | 1 амб. |  | 25 | 23 | 23 | 42 | 17 |
|  | поселок Озерный | 486 | 500 |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 9 |
|  | поселок Пролетарский | 699 | 800 |  |  |  | 8 | 8 | 15 | 15 |
|  | хутор Пролетарский | 74 | 100 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | хутор Черномуровский | 267 | 300 |  |  |  | 3 | 3 | 5 | 5 |
| IV | Кавказское сельское поселение | 11 675 | 13 500 | 0 | 240 | 250 | 138 | -102 | 245 | -5 |
| 16 | станица Кавказская | 11675 | 13500 | 1 ЦРБ | 240 | 250 | 138 | -102 | 245 | -5 |
| V | Казанское сельское поселение | 11 357 | 12 500 | 1 УБ | 50 | 150 | 128 | 78 | 227 | 77 |
| 23 | станица Казанская | 11 357 | 12 500 | 1 УБ | 50 | 150 | 128 | 78 | 227 | 77 |
| VI | Лосевское сельское поселение | 3 720 | 4 420 | 0 | 0 | 25 | 45 | 45 | 80 | 55 |
| 24 | хутор Лосево | 1940 | 2330 | 1 амб. |  | 25 | 24 | 24 | 42 | 17 |
|  | поселок Десятихатка | 256 | 260 |  |  |  | 3 | 3 | 5 | 5 |
|  | хутор Казачий | 217 | 440 |  |  |  | 4 | 4 | 8 | 8 |
|  | хутор Рогачев | 269 | 270 |  |  |  | 3 | 3 | 5 | 5 |
|  | поселок Степной | 1038 | 1120 |  |  |  | 11 | 11 | 20 | 20 |
| VII | Мирское сельское поселение | 4 250 | 4 960 | 0 | 20 | 25 | 51 | 31 | 90 | 65 |
| 25 | поселок Мирской | 2831 | 3300 | 1 УБ | 20 | 25 | 34 | 14 | 60 | 35 |
| 26 | поселок Возрождение | 325 | 350 |  |  |  | 4 | 4 | 6 | 6 |
|  | поселок Комсомольский | 147 | 200 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 |
|  | поселок Красноармейский | 140 | 170 |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  | поселок Октябрьский | 116 | 150 |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  | поселок Расцвет | 499 | 550 |  |  |  | 6 | 6 | 10 | 10 |
|  | хутор Розы Люксембург | 192 | 240 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 27 | поселок Садовый | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | Привольное сельское поселение | 1 584 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 33 | 33 |
| 28 | хутор Привольный | 737 | 850 | ФАП |  |  | 9 | 9 | 15 | 15 |
|  | хутор Внуковский | 457 | 500 |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 9 |
|  | хутор Восточный | 112 | 130 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 29 | хутор Красная Звезда | 80 | 100 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 30 | хутор Полтавский | 135 | 150 |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 31 | хутор Прибрежный | 63 | 70 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IX | Темижбекское сельское поселение | 6 073 | 6 620 | 0 | 30 | 50 | 68 | 38 | 120 | 70 |
| 32 | станица Темижбекская | 6073 | 6620 | 1 УБ | 30 | 50 | 68 | 38 | 120 | 70 |
|  | Итого по району | 126 289 | 151 500 |  | 806 | 2 455 | 1 699 | 893 | 3 024 | 569 |

Для удовлетворения потребности населения района в учреждениях здравоохранения схемой территориального планирования определен перечень следующих мероприятий:

- Реконструкция и расширение здания ЦРБ г. Кропоткин с увеличением больничного коечного фонда на 550 койко-мест.

- Строительство участковой больницы на базе имеющейся амбулатории в ст. Дмитриевской (40 койко-мест, 70 посещений в смену).

- Реконструкция амбулатории п. им. М. Горького с увеличением мощности до 80 посещений в смену.

- Реконструкция существующей или строительство новой участковой больницы в ст. Казанской (80 койко-мест, 80 посещений в смену).

- Реконструкция имеющейся амбулатории в х. Лосево с увеличением мощности до 110 посещений в смену (с учетом обслуживания населенных пунктов Привольного сельского поселения).

- Реконструкция участковой больницы в п. Мирской с увеличением коечного фонда до 50, мощности до 90 посещений в смену.

- Реконструкция участковой больницы в ст. Темижбекская с увеличением коечного фонда до 70 мест, мощности до 120 посещений в смену.

Спортивные объекты.

В современном мире уровень физического образования населения, развития массового спорта и спорта высших достижений отражает характерные черты и состояние экономики государства, его социальной политики, нравственного и физического здоровья общества. В административном центре муниципального образования Кавказский район г. Кропоткине постоянно функционирует 8 спортивных школ и клубов, имеются спортивные сооружения для проведения соревнований городского, краевого и российского масштабов:

- 2 стадиона;

- крытый 50-метровый плавательный бассейн;

- специализированный игровой зал баскетбола с электронным оборудованием;

- 34 спортивных зала;

- 55 плоскостных сооружений;

- 2 легкоатлетических манежа;

- 8 сооружений для стрелковых видов спорта.

В районе функционируют две детские юношеские спортивные школы, в 15 среднеобразовательнных школах имеются спортивные, борцовские и тренажерные залы, футбольные, волейбольные и баскетбольные площадки.

Перечень спортивных комплексов и сооружения муниципального образования Кавказский район.

| № п\п | Наименование учреждения (спортсооружения) | Местоположение (населенный пункт, адрес) | Вместимость | Площадь объекта кв.м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  |
| 1 | ДЮСШ «Прометей» | ст. Кавказская ул. К. Маркса д. 248 | 105 |  |  |
|  | А) спортивный зал 36х18 |  | 40 | 669,3 |  |
|  | Б) Борцовский зал |  | 20 | 103,4 |  |
|  | В) Шахматный клуб |  | 15 | 32,5 |  |
|  | Г) Тренажерный зал мужской |  | 15 | 9 |  |
|  | Д) Тренажерный зал женский |  | 15 | 27,8 |  |
| 2 | ДЮСШ | ст. Кавказская ул. Дзержинского д. 64 |  |  |  |
|  | А) площадки (2 ед.) |  | 24 | 384; 162 |  |
|  | Б) поле (2 ед.) |  | 50 | 1800*2 =3600 |  |
|  | В) зал для бокса |  | 20 | 128,2 |  |
|  | Г) зал т\ атлетики |  | 20 | 26,8 |  |
|  | Д) стадион «Богатырь» | ст. Кавказская ул. Ленина, д. 331 | 45 | 3420 |  |
|  | Е) стадион | ст. Дмитриевскаяул. Октябрьская, 2 | 45 | 2040 |  |
| 3 | СОШ № 1 | ст. Кавказская ул. Р. Люксембург, 144 |  |  |  |
|  | А) Спортзал 24 х 12 |  | 31 | 288 |  |
|  | Б) Спортзал 18 х 9 |  | 31 | 162 |  |
|  | В) Волейбольная площадка |  | 12 | 180 |  |
|  | Г) Баскетбольная площадка |  | 15 | 264 |  |
| 4 | СОШ № 2 | ст. Мирская пер. Школьный, 10 |  |  |  |
|  | А) Спортзал 24 х 12 |  | 31 | 288 |  |
|  | Б) Тир |  | 10 | 135 |  |
|  | В) Баскетбольная площадка (2 ед..) |  | 15 |  |  |
|  |  |  |  | 384*2=768 |  |
|  | Г) Волейбольная площадка |  | 12 | 180 |  |
| 5 | СШИ № 3 | ст. Казанская ул. Ленина,10 |  |  |  |
|  | А) Спортзал 18 х 9 |  | 30 | 162 |  |
|  | Б) Площадка мини- футбольная (2 ед.) |  | 40 | 800; 1800 |  |
|  | В) Площадка баскетбольная |  | 10 | 384 |  |
|  | Г) Площадка волейбольная (2 ед..) |  | 24 | 180*2=360 |  |
| 6 | СОШ № 4 | ст. Темижбекская ул. Трактовая |  |  |  |
|  | А) Спортзал 18 х 9 |  | 25 | 162 |  |
|  | Б) Поле |  | 25 | 5280 |  |
|  | В) Площадка баскетбольная |  | 15 | 450 |  |
|  | Г) Площадка волейбольная |  | 12 | 180 |  |
| 7 | СОШ № 5 | ст. Казанская ул. Красная, 275 |  |  |  |
|  | А) Поле |  | 25 | 5820 |  |
|  | Б) Площадка волейбольная |  | 12 | 180 |  |
|  | В) Площадка минифутбольная |  | 15 | 1800 |  |
|  | Г) Спортзал 16 х 7 |  | 20 | 112 |  |
| 8 | СОШ № 6 | ст. Казанская ул. Красная, 199 |  |  |  |
|  | А) Спортзал 24 х 12 |  | 30 | 288 |  |
|  | Б) Площадка баскетбольная |  | 15 | 460 |  |
|  | В) Площадка волейбольная |  | 12 | 180 |  |
|  | Г) Площадка минифутбольная |  | 15 | 1000 |  |
|  | Д) Спортивное ядро |  | 25 | 300 |  |
| 9 | СОШ № 8 | пос. им. М. Горького ул. Школьная ,12 |  |  |  |
|  | А) Спортзал 24 х 12 |  | 30 | 288 |  |
|  | Б) Поле |  | 25 | 5390 |  |
|  | В) Площадка баскетбольная |  | 15 | 450 |  |
|  | Г) Площадка волейбольная |  | 12 | 180 |  |
|  | Д) Площадка минифутбольная |  | 15 | 800 |  |
|  | Е) Спортзал 18 х 9 |  | 25 | 162 |  |
| 10 | СОШ № 9 | хутор Привольный ул. Мира, 86 |  |  |  |
|  | А) Поле |  | 25 | 2100 |  |
|  | Б) Площадка баскетбольная |  | 15 | 450 |  |
|  | В) Площадка волейбольная |  | 12 | 180 |  |
|  | Г) Спортзал 16 х 7 |  | 20 | 112 |  |
| 11 | СОШ №10 | пос. Степной ул. Мира, 36 |  |  |  |
|  | А) Поле |  | 25 | 1800 |  |
|  | Б) Площадка баскетбольная |  | 15 | 360 |  |
|  | В) Площадка волейбольная |  | 15 | 180 |  |
|  | Г) Спортзал 13 х 7 |  | 15 | 91 |  |
| 12 | СОШ № 11 | хутор Лосево ул. Набережная, 11 |  |  |  |
|  | А) Поле |  | 25 | 2100 |  |
|  | Б) Площадка баскетбольная |  | 12 | 360 |  |
|  | В) Площадка волейбольная |  | 12 | 180 |  |
|  | Г) Площадка минифутбольная |  | 15 | 800 |  |
| 13 | СОШ № 13 | ст. Дмитриевская ул. Ленина, 50 |  |  |  |
|  | А) Поле |  | 22 | 2100 |  |
|  | Б) Площадка баскетбольная |  | 10 | 460 |  |
|  | В) Площадка волейбольная |  | 10 | 180 |  |
|  | Г) Спортзал 15 х 9 |  | 20 | 135 |  |
| 14 | СОШ № 14 | ст. Кавказская ул. Ленина, 222 |  |  |  |
|  | А) Спортзал 24 х 12 |  | 30 | 288 |  |
|  | Б) Тир |  | 15 | 135 |  |
|  | В) Волейбольная площадка (2 ед.) |  | 24 | 180*2=360 |  |
|  | Г) Баскетбольная площадка (2 ед.) |  | 30 | 460 |  |
|  | Д) М\Ф спортплощадка |  | 30 | 1175 |  |
|  | Е) Тренажерный зал |  |  | 100 |  |
| 15 | СОШ №15 | ст. Темижбекская ул. Расшиватская |  |  |  |
|  | А) Спортзал 13 х 7 |  | 15 | 91 |  |
| 16 | Кавказское с\п | ст. Кавказская |  |  |  |
|  | А) Поле | ул. Р. Люксембург | 25 | 6000 |  |
|  | Б) Площадки минифутбольные (3 ед.) | ул. 60 лет СССР;ул. Малиновского | 55 | 1800*3=5400 |  |
|  | В) Площадка волейбольная (2 ед..) | ул. 60 лет СССР; ул. Р. Люксембург | 30 | 180*2=360 |  |
|  | Г) Площадка стритбольная | ул. 60 лет СССР | 10 | 90 |  |
|  | Д) Дворовая площадка | ул. 60 лет СССР | 12 | 2000 |  |
|  | Е) Детская спортивная площадка | ул. Ленина |  | 1500 |  |
| 17 | Темижбекское с\п | ст. Темижбекская |  |  |  |
|  | А) Поле | ул. Расшеватская | 25 | 6000 |  |
|  | Б) Площадка волейбольная (2 ед) | ул. Трактовая; ул. Расшеватская | 24 | 180*2=360 |  |
|  | В) Баскетбольная площадка | ул. Расшеватская | 15 | 360 |  |
|  | Г) Дворовая площадка | ул. Привокзальная | 15 | 460 |  |
| 18 | Казанское с\п | ст. Казанская |  |  |  |
|  | А) Поле (2 ед.) | пер. Козловский и ул. Красноармейская; ул. Чернышева | 60 | 6000; 1800 |  |
|  | Б) Площадка волейбольная | пер. Октябрьский | 20 | 180 |  |
| 19 | Дмитриевское с\п | ст. Дмитриевская |  |  |  |
|  | А) Спортивное ядро | ул. Мира | 50 | 640 |  |
|  | Б) Площадка волейбольная | ул. Фрунзе | 12 | 180 |  |
|  | В) Баскетбольная площадка | ул. Фрунзе | 15 | 460 |  |
|  | Г) Дворовая площадка | ул. Октябрьская | 15 | 1000 |  |
| 20 | Лосевское с\п | хутор Лосево |  |  |  |
|  | А) Поле | ул. Революционная | 50 | 6000 |  |
|  | Б) Площадка дворовая | ул. Советская | 15 | 800 |  |
| 21 | Привольное с\п | хутор Привольный |  |  |  |
|  | А) Поле | ул. Садовая и Набережная | 25 | 5390 |  |
|  | Б) Минифутбольная площадка (2 ед.) | ул. Мира и Советская; ул. Заречная | 15 | 800; 1800 |  |
| 22 | М. Горьковское с\п | пос. им. М. Горького |  |  |  |
|  | А) Поле | ул. Юбилейная | 25 | 7480 |  |
|  | Б) Площадка волейбольная | ул. Юбилейная | 15 | 180 |  |
|  | В) Дворовая площадка (2 ед.) | ул. Юбилейная, ул. Школьная | 30 | 800*2=1600 |  |
| 23 | СПК Кавказ Мирское с\п | ст. Мирская ул. Ленина, 99 |  |  |  |
|  | А) Поле | ул. Комарова | 25 | 6000 |  |
|  | Б) Дворовая площадка | ул. Комарова | 20 | 1200 |  |
|  | В) Детско-спортивная площадка м\ф | ул. Октябрьская | 15 | 2000 |  |
|  | Г) Минифутбольная площадка (2 ед.) | Отделения: Комсомольский Р. Люксембург | 30 | 1800*2=3600 |  |
|  | Д) Площадка волейбольная | отделение Рассвет | 15 | 1800 |  |
| 24 | РОВД | ст. Кавказская ул. Ленина, 188 |  |  |  |
|  | А) Тир |  | 10 | 250 |  |
|  | Б) Тренажерный зал |  | 10 | 30 |  |
| 25 | Степное с\п | пос. Степной |  |  |  |
|  | А) Поле | ул. Мира | 30 | 4700 |  |

Схемой территориального планирования на расчетный срок предлагается строительство в районном центре и центрах сельских поселений спортивных объектов согласно нормативам градостроительного проектирования:

- плоскостных спортивных сооружений с доведением общей площади (включая существующие объекты) до 38 тыс. кв.м.;

- строительство помещений для физкультурно-оздоровительных учреждений общей площадью 7,6 тыс. кв. м.

- строительство спортивных залов общего пользования площадью 6,6 тыс.кв.м.

Учреждения культуры и  искусства.

Сформировавшийся в Кавказском районе культурный комплекс включает в себя 54 учреждения культуры, в том числе:

- 18 домов культуры и клуба;

- 26 библиотек;

- 2 кинотеатра «Космос» и «Горкиносеть»;

- детскую художественную школу;

- 2 школы музыкального образования;

- 2 музея.

Библиотечный фонд общедоступных библиотек на конец 2008 года насчитывал 736 тыс. экземпляров, что составляет 5938 экземпляров на 1000 человек населения.

Существующая обеспеченность клубными учреждениями на 1000 постоянного населения составляет 40,2 посадочных места, что удовлетворяет потребностям существующего населения.

Схемой территориального планирования на расчетный срок предлагается строительство кинотеатров в г. Кропоткин и ст. Кавказской (необходимо 4250 мест); клубных учреждений и учреждений дополнительного образования в административных центрах поселений.

Потребительская сфера

В сферу потребительского рынка включаются предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения.

На потребительском рынке в Кавказском районе, как и в крае в целом, наблюдается положительная динамика.

На территории муниципального образования осуществляют деятельность 1199 объектов потребительской сферы, из них:

- 612 объектов розничной торговли;

- 98 предприятий общественного питания;

- 353 хозяйствующих субъектов, оказывающих бытовые услуги;

- 98 объектов в сфере обслуживания автотранспортных средств;

- 33 объектов оптовой торговли;

- 8 розничных рынков.

| Характеристика уровня обеспеченности населения предприятиями потребительского рынка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид обслуживания | Количество объектов | Ед. измерения | Обеспеченность, всего | Уровень обеспеченности на 1000 населения |
| Магазины продовольственных товаров | 230 | кв. м | 10392,7 | 82,3 |
| Магазины непродовольственных товаров | 281 | кв. м | 19453,8 | 154,0 |
| Предприятия общественного питания | 98 | пос. место | 4161,5 | 32,9 |
| Предприятия бытового обслуживания | 353 | рабочее место | 681 | 5,4 |

В 2008 году введено в эксплуатацию 35 объектов потребительской сферы, в том числе 31 розничный объект общей площадью 5004 кв. м, 2 объекта бытового обслуживания. 2 объекта по торговле и обслуживанию автотранспортных средств.

Обеспеченность торговыми площадями населения составляет 243,7 м² на 1000 жителей.

Обеспеченность населения административного центра района и сельских поселений торговыми площадями представлена в таблице:

| Наименование населенного пункта | Количество м² на 1000 чел |
| --- | --- |
| Кропоткин | 273,5 |
| Кавказское | 249,5 |
| Казанское | 156,4 |
| Темижбекское | 180,1 |
| Мирское | 155,4 |
| Лосевское | 113,7 |
| им.М.Горького | 111,3 |
| Дмитриевское | 48,5 |
| Привольное | 62,1 |

В крупных станицах муниципального образования Кавказский район Кавказской и Казанской открыты два магазина сети «Магнит» площадью 348 м².

За 2008 год потребительская сфера муниципального образования Кавказский  район характеризуется следующими показателями:

- оборот розничной торговли составил 4362 млн.  рублей (115% к уровню 2007 года);

- оборот общественного питания  составил 229 млн. рублей (135 % к уровню 2007 года).

- объём платных услуг 1378 млн. рублей (118 % к уровню 2007 года).

В 2009 году планируется ввести в эксплуатацию 18 объектов потребительской сферы, в т.ч. 12 магазинов, 3 СТО, 2 парикмахерские, 1 кафе, в связи с этим ожидается увеличение торговой площади на 6500 кв.м., увеличение рабочих мест на  75 рабочих мест.

Предприятия розничной торговли, введенные в эксплуатацию в 2009 году.

| № | Предприятие, индивидуальный предприниматель | Площадь, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИП Суслина Н.В | 2448 |
| 2 | ЗАО «Тандер» | 459 |
| 3 | ИП Дюжев П.П. | 258 |
| 4 | ИП Расщепко В.Ю. | 362 |
| 5 | ИП Рагоза И.В. | 345 |
| 6 | ИП Жудина С.В. | 566 |
| 7 | ИП Дятлов Н.К. | 131,3 |
| 8 | ИП Стацура А.М. | 112 |
| 9 | ИП Оганесян О.Н. | 214,7 |
| 10 | ИП Мироненко Н.Ф. | 174 |
| 11 | ИП Молодчева Е.К. | 115 |

Розничная торговля

На начало 2009 года розничная торговля в Кавказском районе представлена 612 объектами. Торговая площадь этих объектов составила 32639,86 кв.м. В сфере розничной торговли занято более 2000 чел. В структуре оборота 57% - непродовольственная, 32% - продовольственная, 11% - смешанная группа.

В 1 квартале 2009года, за счет введения новых торговых точек площадь увеличилась на 1315 кв.м.

До конца 2009 года планируется ввести в эксплуатацию более 1500 кв.м.

Бытовое обслуживание населения

Число объектов бытового обслуживания населения в муниципальном образовании Кавказский район составляет 353 единицы. По видам услуг распределяются:

- Прочие - 39%;

- По техническому обслуживанию транспортных средств - 18%;

- Парикмахерские - 16%

- По ремонту, окраске и пошиву обуви - 8%.

- Изготовление и ремонт мебели - 3%;

- Ремонт и пошив швейных и меховых изделий - 3%;

- Ремонт и тех. обслуживание бытовой техники - 5%.

Остальные 6 видов 2% и ниже процентов.

Объем бытовых услуг планируемых на 2009год в целом по муниципальному образованию должен составить 59,9 млн. руб. По удельному весу большая часть бытовых услуг приходится на городское поселение - 82%. Сельское жители получают всего 12% услуг от общего объема.

Основными причинами недостаточного уровня бытового обслуживания сельского населения является:

- низкая рентабельность отрасли;

- отсутствие площадей;

- отсутствие квалифицированных кадров;

- традиционно сложившаяся привычка жителей поселений обслуживаться на предприятиях бытового обслуживания г. Кропоткина.

- отсутствие выездного обслуживания.

Общественное питание

В муниципальном образовании Кавказский район осуществляет деятельность 98 предприятий общественного питания, из них 21 находится на балансе учебных заведений, организаций. Общедоступная сеть имеет 4161 посадочных мест. На 1000 жителей муниципального образования приходится 33,6 мест. Плотность размещения предприятий общепита в районе неоднообразна.

Структура объектов общественного питания доступной сети по поселениям

| Поселение | Площадь торгового зала, кв. м | Число посадочных мест | Среднесписочная численность |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Кропоткин | 5179,82 | 3577 | 409 |
| Кавказское сельское поселение | 636,6 | 301 | 41 |
| Мирское сельское поселение | 377 | 128 | 18 |
| Казанское сельское поселение | 11 | 12 | 1 |
| Привольное сельское поселение | 79,2 | 25 | 3 |
| Дмитриевское сельское поселение | 140 | 50 | 2 |
| Тимижбекское сельское поселение | 42,5 | 18 | 3 |
| Лосевское сельское поселение | 48 | 50 | 5 |
| Сельское поселение им. М. Горького | - | - | - |
| Итого | 6514,12 | 4161 | 482 |

Главными причинами отсутствия предприятий общепита в отдельных сельских поселениях являются: малая проходимость (из-за малой численности населения), низкая платежеспособность населения, сельский образ жизни.

Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка - повышение уровня обслуживания, появление новых видов услуг (интернет-клубы, видеотеки, специализированные спортклубы), так и количественного порядка - увеличение количества рабочих мест в сфере обслуживания за счет кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер рыночного комплекса. В новых экономических условиях сфера услуг является одной из приоритетных, поскольку достаточно привлекательна для вложения капитала и наиболее емка для занятости населения.

Пожарная безопасность.

В настоящее время на территории Кавказского района обеспечивают пожарную безопасность 4 государственных пожарных части (пожарных депо), общее количество автомобилей, находящихся в их распоряжении составляет 17 единиц.

Характеристика государственных пожарных депо Кавказского района.

| № ПЧ | Место расположения ПЧ | Численный состав ПЧ | Кол-во техники |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЧ-33 | г.Кропоткин ул. 30 лет Победы,72 | 55 | 10 |
| ПЧ-16 | г. Кропоткин ул. Заводская 6а | 18 | 3 |
| ПЧ- 117 | ст.Кавказская, | 47 | 2 |
| ПЧ-156 | Ст.Мирская | 20 | 2 |

Для полного охвата населенных пунктов района данным проектом предлагается строительство дополнительных пожарных депо на территории следующих населенных пунктов:

- в г. Кропоткин (7 машин) для обслуживания г. Кропоткин и п. Десятихатка;

- в ст. Казанская (2 машины);

- в ст. Темижбекская (2 машины);

- в х. Лосево (2 машины) для обслуживания населенных пунктов Лосевкого, Привольного и поселения им. М.Горького.

- в ст. Дмитриевской (1 машина).

### Озеленение и благоустройство территории

В настоящее время все большее значение приобретают мероприятия по улучшению окружающей среды, озеленению и благоустройству населенных мест. Возрастает значение естественной природы в озеленении и формировании внешнего облика населенных территорий. Все более актуальным становится создание новых парков, скверов, бульваров, лесопарков.

Заложенные данным разделом настоящей пояснительной записки постулаты необходимо применять на всех последующих стадиях проектирования, дабы создать благоприятную и здоровую среду обитания и жизнедеятельности нынешнего и будущего поколений.

Уже на стадии разработки генеральных планов населенных пунктов и проектов планировки территорий должны учитываться требования инженерного благоустройства: вертикальная планировка и водоотвод, устройство проезжих и пешеходных дорог, автомобильных стоянок и хозяйственных площадок, создание зеленых насаждений различного функционального назначения, сооружение малых водоемов декоративного и спортивного назначения, благоустройство берегов рек, строительство спортивных сооружений, прокладывание сетей инженерных коммуникаций.

Все вопросы инженерного благоустройства территории должны решаться с учетом необходимости сохранения и улучшения окружающей среды.

Озеленение и благоустройство влияют не только на внешний облик населенных мест, их эстетические достоинства, условия массового отдыха, но и определяют санитарно-гигиенические условия проживания в них.

Долгосрочное экологическое развитие должно быть обоснованным и оптимальным. Из освоения должны быть исключены территории, представляющие собой повышенную экологическую ценность населенного пункта в целом (зеленые массивы, водоемы, открытые озелененные пространства), а также территории, обремененные наличием значительных памятников историко-культурного наследия. Под интенсивное строительство должны отводиться наименее ценные по своим ландшафтным характеристикам территории.

Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей среды, обогащения внешнего облика населенных мест, создания условий массового отдыха населения в природном окружении. При проектировании системы зеленых насаждений того или иного населенного пункта внимание должно быть обращено на местные природные особенности: направление господствующих ветров (с учетом рельефа местности), размещение и характер существующих водоемов, почвенные характеристики отдельных участков территории, гидрологические условия, пешеходную и транспортную доступность.

В практике организации системы озеленения населенных мест принято подразделение территорий зеленых насаждений на 3 категории:

1) Общего пользования – парки культуры и отдыха, парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные территории при общественных зданиях и сооружениях, лесопарки и др.

2) Ограниченного пользования – насаждения на жилых территориях (приусадебных участках), на территориях детских садов и учебных заведений, спортивных и культурно-просветительных учреждений, общественных и учреждений здравоохранения, при дворцах культуры, на территориях санитарно-безвредных предприятиях промышленности.

3) Специального назначения – насаждения вдоль улиц, магистралей и на площадях, насаждения коммунально-складских территорий и санитарно-защитных зон, ботанические сады, насаждения ветрозащитного, водо- и почвоохранного значения, мелиоративного назначения, питомники, насаждения кладбищ и крематориев.

Географическое положение Кавказского района обуславливает климатические условия. Так по своим климатическим характеристикам можно отнести к районам умеренно-континентального климата.

Вегетационный период растений продолжителен и составляет 230-240 дней. Почвенно-климатические условия благоприятны для произрастания многих декоративных деревьев и кустарников.

Естественная растительность развита только в долине р. Кубани и представлена лесными массивами из деревьев: дуб, ясень, тополь, акация, с отдельными включениями лугов с водолюбивой растительностью. Наличие в некоторых населенных пунктах негативных инженерно-геологических процессов, таких как оврагообразование, оползни, эрозия почв является отрицательным фактором для размещения объектов капитального строительства, как на данных территориях, так и на прилегающих. Таким образом, для исключения данных процессов необходимо проведение ряда мероприятий по укреплению и одернивания склонов путем посева многолетних трав и растений, таких как клен полевой, айлант, ольха белая, барбарис, акация желтая, боярышник, бересклет, облепиха и др.

Площадь зеленых насаждений увеличится на расчетный срок за счет создания благоустройства и нового строительства школ, детских садов, общественных зданий, спортивных сооружений и жилых кварталов, создания скверов и парков, а также озеленения санитарно-защитных зон.

Санитарно-защитные территории должны подлежать обязательному озеленению густокронными породами деревьев, обладающих фитонцидными свойствами. При размещении проектируемых предприятий производственной зоны необходимо предусматривать обязательные санитарные разрывы согласно действующим нормам СанПиН, озеленение данных территорий необходимо проводить, руководствуясь максимальными защитными и фитонцидными свойствами различных пород деревьев и кустарников в отношении возможных выбросов и загрязнений.

Площадь зеленых насаждений общего пользования на последующих стадиях проектирования должна определяться, согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», из расчета не менее 12 м2/ человека.

### Зоны специального назначения и санитарная очистка территории

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В настоящем проекте выделены основные категории зоны специального назначения:

- санитарно-защитные зоны;

- зоны кладбищ;

- зона размещения отходов потребления, их сортировки и переработки.

Санитарно-защитные зоны.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ от 30.03.99 вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается санитарно-защитная зона (специальная территория с особым режимом использования), размер которой обеспечивает уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размеры санитарно-защитных зон установлены в данном проекте согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Границы СЗЗ на период разработки проекта отображены на чертеже СТП МО-9 «Схема современного использования и планировочных ограничений территории».

Данным проектом предусматривается ряд мероприятий, обеспечивающих сокращение санитарно-защитных зон предприятий, которые в настоящее время не удовлетворяют нормативными требованиям. Принятые решения прописаны в п. 7 «Охрана окружающей среды» данной пояснительной записки.

На чертеже СТП-3 «Схема ограничений использования территорий на расчетный срок» нанесены границы санитарно-защитных зон максимально возможных для развития территорий на расчетный период с учетом возможности расширения и развития существующих предприятий, а также их реконструкции и модернизации. Для территорий планируемого размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий так же определены максимально возможные санитарные разрывы, согласно которым на следующих стадиях проектирования должны быть определены классы опасности проектируемых предприятий.

Зона кладбищ.

В настоящее время на территории муниципального образования размещено 31 кладбища, из которых 2 закрытых.

При выборе новых территорий для кладбищ авторы проекта руководствовались следующими принципами:

- размещением за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположение в центре групп населенных пунктов, которые предполагаются к обслуживанию данным кладбищем;

- уменьшение пути следования ритуальных процессий.

На расчетный срок схемой территориального планирования планируется закрытие ряда кладбищ, не удовлетворяющих санитарным и водоохранным нормам и расположенных в зонах неблагоприятных инженерно-геологических условий, а  так же предусмотрены территории для размещения новых кладбищ:

- в северной части Кропоткинского городского поселения;

- в восточной части ст. Казанской;

- западнее ст. Кавказской;

- северо-западнее ст. Темижбекской;

- северо-восточнее х. Пролетарский;

- северо-западнее х. Лосево;

- в северной части п. Рассвет.

Схемой территориального планирования принято решение увеличения площади существующих кладбищ до расчетной, в тех случаях, если его месторазмещение удовлетворяет нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», положениям Водного Кодекса РФ.

Зона размещения отходов потребления, их сортировки и переработки.

Санитарная очистка территории.

Санитарная очистка территории населенных пунктов Кавказского района направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Процессы обращения с отходами (жизненный цикл отходов) включают в себя следующие этапы: образование, накопление и временное хранение, первичная обработка (сортировка, дегидрация, нейтрализация, прессование, тарирование и др.), транспортировка, вторичная переработка (обезвреживание, модификация, утилизация, использование в качестве вторичного сырья), складирование, захоронение и сжигание.

Обращение с каждым видом отходов производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств субстрата, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека.

Степень (класс) опасности отходов определяется в соответствии с действующими нормативными документами расчетным и экспериментальным путем.

Допускается временное складирование отходов производства и потребления, которые на современном уровне развития научно-технического прогресса не могут быть утилизированы на предприятиях. Для решения проблем, связанных с процессами обращения с отходами, необходимо внедрение новых технологий по переработке отходов, а не только захоронение; требуется применение налоговых и кредитных льгот для предприятий, частных предпринимателей, занимающихся переработкой отходов, а также более активное участие органов краевого и муниципальных управлений в организации дифференцированного сбора отходов с целью их переработки, в приобретении и строительстве мусороперерабатывающих установок.

Вывозом твердых бытовых отходов от юридических и физических лиц в районе занимается ООО «Саночистка», ООО «Стимул», ОАО «Кавказ Эко». Вывозом жидких бытовых отходов в районе занимается ООО «Саночистка», МУП ТВК «Темижбекский» и МУП ТВК «Кавказский». Жидкие бытовые отходы сбрасываются на очистные сооружения.

В 2007 году ООО «Управляющей компанией «Чистый город» была разработана «Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов муниципального образования г. Кропоткин». Для остальных населенных пунктов района схем санитарной очистки территорий нет.

Для решения вопроса удаления мусора с территорий населенных пунктов района первоочередным мероприятием является разработка генеральной схемы санитарной очистки всех населенных пунктов района проектирования. Данная работа должна быть выполнена специализированной организацией с учетом перспективного прироста численности населения, предусмотренного данной схемой территориального планирования, а также с учетом анализа характеристик образующихся отходов производства и потребления.

На сегодня в районе функционирует единственная санкционированная свалка ТБО в северо-западной части города Кропоткина на площади 12 га, которая выработала свой ресурс еще в 90-х годах, эксплуатируется без соблюдения экологических и санитарных требований. Свалки мусора в Казанском, Кавказском, Дмитриевском, Привольном сельских поселениях несанкционированны и требуют рекультивации.

Согласно положениям схемы территориального планирования Краснодарского края в схему санитарной очистки территории края положена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети.

Для определения размещения узлов логистической сети переработки и утилизации отходов территория края была функционально прозонирована, с выделением поясов в соответствии с хозяйственным использованием территорий и плотностью населения, проживающего на них.

В результате анализа существующего положения в системе расселения края были определены 5 функционально-планировочных зон для размещения базовых единиц системы санитарной очистки:

1. Азово-причерноморская курортно-рекреационная зона

2. Зона сельскохозяйственного использования с высоким экономическим потенциалом – зона преимущественного рисоводства в западной части края

3. Зона густозаселенных центральных  районов.

4. Пояс агропромышленного комплекса, расположенный в северной равнинной части края.

5. Горная зона очагового животноводческого земледелия.

В указанных зонах должны быть определены места для размещения территориальных объектов становления системы обращения с отходами:

- комплексы по переработке и утилизации отходов производства и потребления на территории Краснодарского края;

- перегрузочные комплексы.

Основа сбалансированной системы комплексного управления отходами, состоит в том, что отходы состоят из различных компонентов, которые не должны в идеале смешиваться между собой, а должны утилизироваться отдельно друг от друга наиболее экономичными и экологически приемлемыми способами.

Принципы такого управления следующие:

- отходы состоят из различных компонентов, к которым должны применяться различные подходы.

- комбинация технологий и мероприятий, включая сокращение количества отходов, вторичную переработку, захоронение на полигонах и мусоросжигание, должна использоваться для утилизации тех или иных специфических компонент отходов. Все технологии и мероприятия разрабатываются в комплексе, дополняя друг друга.

- муниципальная система утилизации отходов должна разрабатываться с учетом конкретных местных проблем и базироваться на местных ресурсах. Местный опыт в утилизации отходов должен постепенно приобретаться посредством разработки и осуществления небольших программ.

- комплексный подход к переработке отходов базируется на стратегическом долговременном планировании и обеспечивает гибкость, необходимую для того, чтобы быть способным адаптироваться к будущим изменениям в составе и количестве отходов и доступности технологий утилизации. Мониторинг и оценка результатов мероприятий должны непрерывно сопровождать разработку и осуществление программ утилизации отходов.

- участие властей, а также всех, кто образует отходы – необходимый элемент любой программы по решению проблемы отходов. Комплексное сбалансированное управление системой обращения с отходами предполагает, что в дополнение к традиционным способам (мусоросжиганию и захоронению) неотъемлемой частью утилизации отходов должны стать мероприятия по сокращению количества отходов, вторичная переработка отходов и применение других методов обращения с отходами. Только комбинация нескольких взаимодополняющих программ и мероприятий, а не одна технология, пусть даже самая современная, может способствовать эффективному решению проблемы обращения с отходами производства и потребления.

Месторазмещение зонального центра переработки твердых бытовых отходов для обслуживания Кавказского района согласно предложениям Департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края может быть определено в г. Армавире. Однако, данное решение в процессе проведения конкретной работы с инвестором возможно претерпит изменение.

Таким образом, в данном проекте Схемы территориального планирования муниципального образования Кавказский район определена территория для размещения центрального предприятия по сортировке и частичной переработке вторсырья с усовершенствованным полигоном захоронения неутилизируемой части отходов в северной части Лосевского сельского поселения.

Так же данным проектом предусмотрено размещение площадок приема и сортировки вторсырья южнее п. Мирского, севернее ст. Кавказской и севернее ст. Казанской. Здесь также возможно размещение участков компостирования ТБО.

Месторазмещение планируемых объектов определено с учетом норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», с учетом территориальных ограничений ввиду преобладания особо ценных сельскохозяйственных земель и неблагоприятных инженерно-геологических условий, а также с учетом транспортной доступности и оснащенности инженерными сетями.

Все существующие свалки мусора, как несанкционированные, так и санкционированные подлежат закрытию и рекультивации.

Развитие инфраструктуры первичной сортировки и переработки отходов направлено на улучшение санитарной очистки населенных пунктов района, развитие индустрии переработки, использования и обезвреживания отходов, увеличения объемов переработки и использования вторичного сырья и дальнейшее развитие регионального рынка вторичных ресурсов.

При использовании технологии сортировки отходов, также как и при комплексной переработке, наиболее существенным и важным элементом схемы обращения с отходами при данном подходе является их раздельный сбор в источнике образования. Выбор метода сепарации ТБО (механическая, ручная и т.д.), количества выделяемых фракций, способов их дальнейшей утилизации и обезвреживания определяет эффективность цепочки удаления отходов в целом.

На данной стадии проектирования произведен ориентировочный расчет накопления муниципальных отходов на расчетный срок 25-30 лет и приусловии численности населения Кавказского района 151500 человек.

Объемы и виды образующихся отходов, потребность в мусоровозном транспорте для своевременного удаления отходов до места их обезвреживания и переработки, а также места размещения контейнерных площадок для каждого населенного пункта в отдельности должны быть определены на последующих стадиях проектирования.

Прогноз количества бытовых отходов на расчетный срок

(с учетом общего количества твердых бытовых оходов и смета с твердых покрытий улиц, площадей и парков)

| Наименование | Расчетные данные | Годовое накопление муниципальных отходов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м3 |
| Кропоткинское городское поселение | 100 000 чел. | 30 000 | 150 000 |
| Дмитриевское сельское поселение | 3 700 чел. | 1 036 | 5 180 |
| Сельское поселение им. М.Горького | 4 000 чел. | 1 120 | 5 600 |
| Кавказское сельское поселение | 13 500 чел. | 3 780 | 5 292 |
| Казанское сельское поселение | 12 500 чел. | 3 500 | 17 500 |
| Лосевское сельское поселение | 4 420 чел. | 1 237,6 | 6 188 |
| Мирское сельское поселение | 4 960 чел. | 1 388,8 | 6 944 |
| Привольное сельское поселение | 1 800 чел. | 504 | 2 520 |
| Темижбекское сельское поселение | 6 620 чел. | 1 853,6 | 9 268 |
| Итого по району | 151500 чел. | 44 420 | 208 492 |

На стадии проектирования планировки перспективных районов необходимо учесть вопросы вывоза и уборки строительного мусора в целях предотвращения его закапывания в землю или образования стихийных свалок на граничащих с жилыми кварталами территориях.

Санитарно-экологические условия к проектированию и рабочей эксплуатации полигона твердых муниципальных (бытовых отходов).

Полигоны ТБО являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. На полигонах обеспечивается статическая устойчивость ТБО с учетом динамики уплотнения, минерализации, газовыделения, максимальной нагрузки на единицу площади, возможности последующего рационального использования участка после закрытия полигонов. Выбранный участок для устройства полигона должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии его санитарным правилам. Устройство полигонов ТБО должно осуществляться в соответствии с установленным порядком по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов с разработкой проектной документации.

Без ограничения в количестве на полигоны принимаются и используются в качестве изолирующего промежуточного слоя промышленные отходы IV класса опасности, имеющие однородную структуру с размером фракций менее 250 мм при условии сохранения в фильтрате уровня биохимического потребления кислорода (БПК20) на уровне 100-500 мг/л, ХПК - не более 300 мг/л.

Промышленные отходы, допускаемые для совместного складирования с ТБО, должны отвечать следующим технологическим требованиям - не быть взрывоопасными, самовозгораемыми и с влажностью не более 85%.
Объекты должны быть обеспечены централизованными сетями водоснабжения и канализации, допускается использование привозной воды для хозяйственно-питьевых целей в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением. Для очистки поверхностного стока и дренажных вод предусматриваются локальные очистные сооружения.
Для перехвата поверхностного стока в зоне складирования полигонов предусматривается система нагорных канав и дождевая канализация, а для отвода фильтрата - дренажная система.

В проекте полигона по всему периметру зоны захоронения должны быть предусмотрены кольцевой канал и кольцевой вал высотой не менее 2 м.

Размещение объектов осуществляется в соответствии с градостроительными решениями путем разработки предпроектной и проектной документации.

Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 1000 м должен быть выдержан. На участках, намеченных для размещения полигонов для бытовых отходов, проводятся санитарное обследование, геологические и гидрологические изыскания.

Воздействие полигона на атмосферный воздух

и характеристика источников выброса загрязняющих веществ.

Основным видом воздействия при строительстве и эксплуатации полигонов муниципальных отходов на состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных веществ. Загрязнение воздушного бассейна происходит в результате поступления в него:

- выбросов газообразных веществ при эксплуатации полигона;

- выхлопных газов автомобильного транспорта и дорожных машин при эксплуатации полигона;

- пыли  из узлов погрузки, разгрузки инертных материалов и грунта при строительстве;

- загрязняющих веществ при сварке металла при строительстве;

- загрязняющих веществ при окраске конструкций при строительстве.

В толще складированных на полигоне отходов под воздействием микрофлоры идет биотермический анаэробный процесс распада органических составляющих. Конечным продуктом этого процесса является биогаз, основную объемную массу которого составляют метан и диоксид углерода.

Расчёт процессов разложения муниципальных отходов в толще полигона, количество образующегося на разных стадиях биогаза рассчитывается на стадии рабочего проектирования в разделе ООС.

Отходы, содержащие опасные химические соединения, включая отходы, загрязненные нефтепродуктами, в специальных контейнерах планируется вывозить с территории района на переработку и утилизацию специализированными предприятиями.

## Развитие транспортной инфраструктуры территории

В настоящее время территория муниципального образования Кавказский район представлена развитой системой автомобильного, железнодорожного и трубопроводного транспорта. Речного и авиатранспорта в границах планируемой территории нет.

### Автомобильный транспорт

Территория муниципального образования Кавказский район сбалансированно пересечена развитой сетью автомобильных дорог. Этим объясняется инвестиционно-экономическая привлекательность Кавказского района в структуре Краснодарского края.

По территории муниципального образования Кавказский район проходят автомобильные дороги общего пользования федерального, регионального и местного значения.

В Кавказском районе вдоль западной границы города Кропоткин проходит автомобильная дорога федерального значения М29 «Кавказ» (I-II категории). Протяженность участка данной автодороги в границах муниципального образования составляет 24,86 км. Федеральная автотрасса проходит в центральной части района с северо-запада на юго-восток от границы с Тихорецким районом до границы с Гулькевическим районом, обеспечивает связи центральных районов страны с Северным Кавказом и Республиками Закавказья, а так же обеспечивает связи планируемой территории с районами Краснодарского края. Данная автодорога является основной осью экономических и транспортных связей района, а также является главным транзитным автотранспортным коридором.

Значительная часть транспортных перевозок осуществляется по автомобильной дороге регионального значения «Темрюк-Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края» - это вторая по значимости автотранспортная ось района. Трасса пролегает по всей территории района с запада на восток, проходя севернее ст. Кавказской, г. Кропоткин, ст. Кавказской и ст. Темижбекской, и далее до границы Ставропольского края.

От станицы Кавказской в северном направлении проходит автодорога регионального значения «ст-ца Кавказская – ст-ца Новопокровская», вдоль которой расположены такие населенные пункты, как п. Им. Максима Горького, ст. Дмитриевская, до границы с Новопокровским районом.

В настоящее время автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения (100% с твердым покрытием) находятся на балансе ГУ КК «Краснодаравтодор» и представлены следующим образом:

| № п/п | Наименование дороги | Протяженность, км | Техничес-кая категория | Привязка |  | Протяженность, км | Мосты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало, км+ | конец, км+ |  | кол-во | п.м |
| 1 | г.Темрюк - г.Краснодар - г.Кропоткин - граница Ставропольского края | 50,776 | II | 306+232 | 325+347 | 19,115 | 3 | 198,70 |
|  |  |  | III | 325+347 | 349+685 | 24,338 |  |  |
|  |  |  | II | 349+685 | 357+008 | 7,323 |  |  |
| 2 | ст-ца Тбилисская - г.Кропоткин | 19,172 | III | 15+880 | 35+052 | 19,172 |  |  |
| 3 | г.Гулькевичи - ст-ца Кавказская | 2,127 | III | 15+365 | 17+492 | 2,127 |  |  |
| 4 | г.Кропоткин - ст-ца Темижбекская | 27,130 | III | 0+000 | 17+410 | 17,410 |  |  |
|  |  |  | IV | 17+410 | 27+095 | 9,685 |  |  |
|  |  |  | III | 27+095 | 27+130 | 0,035 |  |  |
| 5 | ст-ца Кавказская - ст-ца Новопокровская | 30,975 | III | 0+050 | 5+122 | 5,072 | 1 | 18,70 |
|  |  |  |  | 5+232 | 31+135 | 25,903 |  |  |
| 6 | г.Кропоткин - х.Лосево - п.Степной | 18,680 | III | 0,055 | 18,735 | 18,680 |  |  |
| 7 | Магистраль "Кавказ" - х.Лосево | 12,847 | IV | 0+038 | 12+885 | 12,847 |  |  |
| 8 | п.Возрождение - п.Мирской | 8,070 | III | 0+030 | 8+100 | 8,070 |  |  |
| 9 | Подъезд к ст-це Казанская | 4,550 | IV | 0+030 | 4+580 | 4,550 |  |  |
| 10 | Западный обход ст-цы Кавказская | 3,517 | III | 0+054 | 3+571 | 3,517 |  |  |
| 11 | Подъезд к х.Черномуровский | 8,346 | IV | 0+054 | 8+400 | 8,346 |  |  |
| 12 | Подъезд к п.Пролетарский | 2,000 | IV | 0+000 | 2+000 | 2,000 |  |  |
| 13 | Подъезд к п.Красноармейский | 8,455 | IV | 0+045 | 8+500 | 8,455 |  |  |
| 14 | Подъезд к п.Мирской | 2,000 | IV | 0+025 | 2+025 | 2,000 |  |  |
| 15 | г.Гулькевичи - г.Кропоткин | 2,220 | III | 7+013 | 9+233 | 2,220 | 1 | 152,82 |
|  | Итого: | 200,865 |  |  |  |  | 5 | 370,22 |

Прочие автодороги находятся на балансе муниципального образования.

В муниципальном ведомстве находятся - 140 км асфальтных дорог, гравийных - 65 км, грунтовых – 93 км, общая протяженность дорог - 298 км.

На обслуживании находится 5 мостов, из которых 3 краевого значения.

Проблемными вопросами на данном этапе развития автомобильного транспорта являются:

  - высокий процент износа дорожной сети;

  - несоответствие транспортно-эксплуатационных характеристик дорог федерального и регионального значения, что приводит к их малой пропускной способности в условиях возрастающего автомобилепотока;

  - прохождение федеральной автодороги по территории г. Кропоткина, что способствует повышению аварийности в условиях отсутствия разноуровневых развязок, уменьшает пропускную способность и ограничивает скоростной режим, а также ограничивает возможность территориального развития населенного пункта;

  - малое количество и низкий уровень обслуживания объектов придорожного сервиса, отсутствие обустроенных мест стоянок большегрузных автомобилей.

Схемой территориального планирования муниципального образования Кавказский район предлагается оптимизация сложившейся транспортной структуры путем реконструкции и модернизации существующих автодорог, а также проектирования новых участков автотранспортной сети с целью сохранения и стабилизирования лидерской позиции района и инвестиционной привлекательности его территории, повышению безопасности и улучшению экологии населенных пунктов.

При проектировании схемы территориального планирования муниципального образования на расчетный срок предложена прогнозная классификация существующих и проектируемых автодорог общего пользования согласно планируемой градостроительной значимости той или иной транспортной оси:

  - автодороги федерального значения – трассы, связывающие между собой субъекты РФ или подводящие к объектам федерального значения (порты, курорты федерального значения и т.д.);

  - автодороги регионального значения – трассы, связывающие между собой, как правило, центры муниципальных образований или подводящие к объектам краевого значения (аэропорты, курорты краевого значения и т.д.);

  - автодороги местного значения – дороги, связывающие между собой рядовые населенные пункты внутри одного или нескольких муниципалитетов, а также ведущие к основным отдельно стоящим объектам муниципального уровня производственного, курортно-туристического, транспортного и иного назначения;

  - прочие автодороги – второстепенные дороги, подводящие к отдельно стоящим объектам (фермы, полевые станы, кладбища и т.п.)

Данная классификация носит рекомендательный характер, учитывающий уровень (значение) трассы, вне зависимости от ее принадлежности, так как схема территориального планирования не рассматривает вопросы собственности и принадлежности, которые могут изменяться в любом направлении по целому ряду экономических предпосылок. На данной стадии проектирования решаются вопросы градостроительного развития территории. На последующих стадиях проектирования в соответствии со стратегией развития дорожного хозяйства Краснодарского края должны быть определены или уточнены основные параметры каждой из транспортных осей (в том числе их категорийность), проходящих по территории Кавказского района во взаимной увязке с автодорогами соседних муниципальных образований.

Первоочередными мероприятиями по совершенствованию структуры автомобильных дорог в Кавказском районе схемой территориального планирования предусматривается проведение работ на автодороге федерального значения.

Для увеличения пропускной способности на всем ее протяжении необходимо произвести модернизацию дорожного полотна, в том числе на участках от границы Тихорецкого района до пересечения с автодорогой «Темрюк – Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского Края» - 17 км, от г. Кропоткин до границы Гулькевического района – 5 км необходимо расширение автодороги для увеличения полос движения.

Существующая магистраль «Кавказ» проходит по территории города, разделяя его на две части – промышленную и жилую. На данном участке магистрали имеется 46 пересечений и примыканий в одном уровне. На территории города Кропоткин вдоль федеральной дороги сконцентрированы объекты сервиса – пункты питания, магазины, гостиницы, АЗС, авторемонтные мастерские и т.д. на участке автомагистрали от км 93+880 до км 95+000 (слева) и от км 94+420 до км 94+700 (справа), в непосредственной близости от дороги, на расстоянии 10 – 15 м находятся жилые дома. Существующее положение федеральной автомобильной дороги морально не соответствует статусу и возросшей интенсивности движения.

По данным пунктам учета движения, расположенного на км 94+485, средняя интенсивность движения за 2007 год составила:

- транспортных единиц – 22 705 авт./сутки;

- транспортных единиц, приведенных к легковому автомобилю – 28 986 авт./сутки.

Согласно «Обоснованию инвестиций в реконструкцию автомагистрали М-29 «Кавказ» из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой на участке км 93 – км 196 в Краснодарском крае», разработанным «СевКавГипродорНИИ»,  рекомендован вариант строительства обхода г. Кропоткина. На км 93+200 трасса уходит вправо на обход и на км 95+600 примыкает к автомагистрали «Кавказ». Обход запроектирован по нормам I-Б категории и проходит по территории промышленной зоны города. На обходе предусмотрено строительство двух транспортных развязок в разных уровнях и эстакады длиной 645,6 м на ПК 15+56 обхода.

Транспортные развязки в разных уровнях на автомагистрали «Кавказ» предусмотрены для обеспечения пересечений с автомобильными дорогами «г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – Граница Ставропольского края» и «ст. Тбилисская – г. Кропоткин».

Работы по проектированию и строительству обхода города Кропоткин планируется осуществить в период с 2010 года по 2014 год, согласно данных ФГУ Упрдор «Кубань».

Региональная автомобильная дорога «г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – Граница Ставропольского края» проходит в северной части муниципального образования города Кропоткин. Техническая категория дороги до границы города – II, а далее до границы Ставропольского края – III. Участок автомобильной дороги является северным обходом города Кропоткин.

Проектом подраздела «Автодороги» схемы территориального планирования Краснодарского края, разработанного Северо-Кавказским филиалом ОАО «ГипродорНИИ», предусмотрена реконструкция этой дороги на участке «ст. Тбилисская – г. Кропоткин» до требований дороги I технической категории, а на участке «г. Кропоткин – граница Ставропольского края» с доведением параметров дороги до требований II технической категории.

Для повышения безопасности дорожного движения на автодороге «ст-ца Кавказская – ст-ца Новопокровская», предлагается строительство объездного участка протяженностью 6,8 км северо-западнее станицы Дмитриевской. Данное решение позволит снять ограничения для развтития селитебной территории станицы.

Для обеспечения безопасности дорожного движения помимо перечисленных ранее двух проектируемых разноуровневых развязок данным проектом предусмотрено также строительство автомобильных развязок на автодорогах:

- федерального значения – при пересечении с автодорогами «Подъезд к п. Мирской» и «Магистраль «Кавказ» - х. Лосево», с автодорогой «п. Возрождение – п. Мирской»;

- регионального значения «Темрюк – Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края» - при пересечении с автодорогой «подъезд к ст. Казанской» и «подъезд к п. Красноармейский», с проектируемой подъездной автодорогой к западной промзоне г. Кропоткина; с автодорогой «г. Кропоткин – х. Лосево – п. Степной»; с проектируемой автодорогой местного значения «Восточный обход г. Кропоткин»; с автодорогой «Западный обход ст. Кавказской»; с автодорогой « ст. Кавказская – ст. Новопокровская»; с проектируемой автодорогой «Восточный подъезд к ст. Кавказской»; с проектируемой автодорогой «подъезд к ст. Темиюбекская».

- регионального значения «Кавказская – Новопокровская» - при пересечении с автодорогой «подъезд к п. Пролетарский», «подъезд к х. Черномуровский», в начале и конце объездного участка в западной части ст. Дмитровской.

Также при пересечениях существующих и проектируемых и железных дорог схемой территориального планирования предусмотрено устройство путепроводов.

На последующих этапах проектирования для организации новых транспортных связей и реконструкции существующих автодорог необходимо произвести выделение земельных отводов под их строительство и расширение.

Ориентировочная площадь под новые автомобильные дороги и отдельные участки , а также для расширения существующих представлена далее в таблице.

| № п/п | Наименование участка автодороги (проектируемые) | Предлагаемая значимость автодороги | Протяженность участка автодороги, км | Ориентировочная площадь участков земельных отводов под автодорогу, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Западный обход г. Кропоткина а/д М-29 «Кавказ» | Федерального значения | 1,5 | 7,5 |
|  | Западный обход ст. Дмитриевской а/д «Кавказская-Новопокровская» | Регионального значения | 6,8 | 27,2 |
|  | а/д «п. Им М. Горького – х. Лосево» | Местного значения | 6,7 | 18,7 |
|  | а/д «х. Казачий – п. Стпеной» | Местного значения | 4,7 | 13,2 |
|  | Участок а/д «п. Мирской – ст. Ловлинская» | Местного значения | 4,0 | 11,2 |
|  | а/д «Северный обход ст. Казанской» | Местного значения | 10,0 | 28,0 |
|  | а/д «подъезд к западной промзоне г. Кропоткин» | Местного значения | 3,5 | 9,8 |
|  | а/д «Южный обход г. Кропоткина» | Местного значения | 7,1 | 24,8 |
|  | «Восточный обход г. Кропоткин» | Местного значения | 3,4 | 11,9 |
|  | «подъезд к ст. Темижбекской» от а/д «Темрюк-Краснодар-Кропоткин – граница Ставропольского края» | Местного значения | 4,4 | 12,3 |
|  | «Восточный подъезд к ст. Кавказской» | Местного значения | 2,6 | 7,3 |
|  | Всего по району |  | 54,7 | 171,9 |

Примечание:

- Протяженность автодорог  дана ориентировочно, т.к. конкретный выбор трассы будет определен на конкретной стадии проектирования автодорог.

- Площадь участков земельных отводов под дороги определена исходя из средних показателей СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог»:

- I категория – 4 полосы – 50 м,

- II категория – 2 полосы – 40 м,

- III категория – 2 полосы – 35 м,

- IV категория – 2 полосы – 28 м.

| № п/п | Наименование участка автодороги (реконструируемые) | Предлагаемая значимость автодороги | Протяженность участка автодороги, км | Ориентировочная площадь участков земельных отводов под автодорогу, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участок, а/д М-29 «Кавказ» от границы Тихорецкого района до а/д «Темрюк-Краснодар-Кропоткин – граница Ставропольского края» | Федерального значения | 17 | 34 |
|  | Участок, а/д М-29 «Кавказ» от г. Кропоткин до границы Гулькевического района | Федерального значения | 5 | 1 |
|  | Участок, а/д «Темрюк-Краснодар-Кропоткин – граница Ставропольского края» от границы Тбилисского района до г. Кропоткин | Регионального значения | 18,4 | 29,4 |
|  | Участок, а/д «Темрюк-Краснодар-Кропоткин – граница Ставропольского края» от г. Кропоткина до границы Ставропольского края | Регионального значения | 31,4 | 44 |
|  | Всего по району |  | 71,8 | 108,4 |

На расчетный срок планируемы перевод земель в земли транспорта для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры представлен в графическом виде на чертеже СТП-4 «Схема границ территорий и земель различных категорий»

Планируемая схема развития транспортной инфраструктуры представлена на чертеже СТП - 6 «Схема автомобильных дорог общего пользования».

В настоящее время прослеживается тенденция развития дорожного сервиса, происходит увеличение числа введенных в эксплуатацию автозаправочных и автогазозаправочных станций, а также объектов придорожного обслуживания.

Учитывая, современные тенденции использования Российской Федерации как транзитной территории в движении товаров и сырья на направлениях Север-Юг и Запад-Восток, как логистической задачи в международной торговле, необходимо максимально использовать это преимущество в собственных интересах России и особенно её регионов. В настоящее время стоит задача, чтобы максимально привлечь к товародвижению региональных российских производителей и включить экономику регионов в международную торговлю.

Данным проектом для реализации поставленных задач и построения системы транспортно-логистических центров предусматриваются зоны возможного размещения объектов транспортной инфраструктуры, придорожного обслуживания и транспортно-логистических комплексов.

Для объектов логистической сети на территории Кавказского района предусмотрены зоны в северо-западной части г. Кропоткина, западнее ст. Дмитриевской, западнее ст. Темижбекской, севернее ст. Кавказской. Для размещения комплексов придорожного сервиса предусмотрены зоны на пересечении автодорог М29 «Кавказ» и «г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – Граница Ставропольского края»; «г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – Граница Ставропольского края» и «г. Кропоткин – х. Лосево – п. Степной; «г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – Граница Ставропольского края» и «ст-ца Кавказская – ст-ца Новопокровская». Для размещения объектов транспортной инфраструктуры, придорожного обслуживания и транспортно-логистических данным проектом предусмотрены территории общей площадью 509,6 га.

Также на территории муниципального образования предусматривается расмещение 6 проектируемых автозаправочных станций и 3 автогазозаправочной станции, в том числе:

  - в ст. Темижбекская – 1 АЗС, 1 АГЗС;

  - в ст. Казанская – 1 АЗС;

  - в х. Казачий – 1 АЗС;

  - в п. им. М. Горького – 1 АЗС;

  - в г. Крапоткин – 2 АЗС, 1 АГЗС;

  - в ст. Кавказская - 1 АГЗС.

Данным проектом для развития автомобильного транспорта определен следующий перечень мероприятий, требующих первоочередного освоения:

  - реконструкция и модернизация существующих автодорог общего пользования;

  - строительство автомобильных развязок;

  - модернизация существующих железнодорожных переездов, строительство путепроводов для исключения пересечения авто- и железных дорог в одном уровне;

  - реконструкция и ремонт улиц и дорог в населенных пунктах района;

  - повышение качества обслуживания путем строительства современных комплексов придорожного обслуживания вдоль основных транспортных артерий.

### Железнодорожный транспорт

По территории Кавказского района проходят железнодорожные ветки четырех направлений: Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Краснодар, Ставрополь, образуя в г. Кропоткин мощный железнодорожный узел – станция Кавказская.

Станция имеет разветвленную сеть железнодорожного полотна для обслуживания предприятий, находящихся на территории промышленной зоны населенного пункта. В железнодорожную инфраструктуру входят такие подразделения как "Локомотивное депо", "Станция Кавказская", "Вагонное депо", "Дистанция погрузочно-разгрузочных работ". В г. Кропоткин размещен железнодорожный вокзал высшего разряда. В дальнейшем для развития западной промзоны г. Кропоткин, а также функционирования проектируемых транспортно-логистических комплексов потребуется строительство новых подъездных путей к объектам.

Транспортный комплекс включает предприятия магистрального железнодорожного транспорта (структурные подразделения СКЖД ОАО «РЖД»), автомобильного транспорта (ГУП КК «Автоколонна № 1493), трубопроводного транспорта (ЗАО «Нафтатранс»), предприятия, осуществляющие вспомогательную и дополнительную транспортную деятельность. В г. Кропоткин размещено два автовокзала. Потребность населения в пассажирских перевозках в полном объёме удовлетворяется ФГУП «Автоколонна 1493». Среднегодовые обороты в транспорте составляют: по грузоперевозкам – 430 млн тн-км, по перевозкам пассажиров – 90 млн пасс-км.

### Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт на территории Кавказского района представлен магистральными нефтепроводами ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» и «Грозный-Трудовая», общей протяженностью 77 км, а также газопроводом «Россия-Турция «Голубой поток» протяженностью 50 км и магистральным газопроводом «Александровская-Ленинградская».

Участие в уникальных российских стройках способствовало размещению в районе крупного инвестиционного проекта трубопроводного транспорта стоимостью 1,2 млрд. рублей. Создано предприятие ЗАО «Нафтатранс», которым построен пункт перевалки нефти «Кавказская» и нефтепровод от пункта перевалки до насосной перекачивающей станции «Кропоткинская» КТК.

## Развитие инженерной инфраструктуры территории

Общее состояние инженерных сетей и оборудования сложилось исторически в условиях развития и хозяйствования муниципального образования Кавказский  район. Наличие участков низкоплотной застройки, автономно размещенных на значительном расстоянии, обусловило децентрализацию водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и газификации. Имеющаяся инженерная инфраструктура перегружена, нуждается в реконструкции и замене оборудования и сетей, в том числе сетей коммунального снабжения.

Для создания условий поступательного развития территории Кавказского района, обеспечения энергоресурсами потребителей населенных пунктов, роста показателей производственной сферы, а также улучшению инвестиционной привлекательности района, данным проектом предусмотрен ряд мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры района, включающий мероприятия по развитию газо- и электроснабжения.

### Электроснабжение

Раздел разработан на основании технических условий, выданных:

- «Армавирские электрические сети» от 25.01.2006г. №102/101

- «Кубаньэнерго» №201-53-2/2 от 25.07.2006 г.

- «Кропоткинские электрические сети» №201-53-2/2 от 05.10.2007г.

а также на основании «Схемы перспективного развития электрических сетей 35 – 110 кВ и выше ОАО Кубаньэнерго», разработанной ОАО «Южный ИЦЭ»

Электроснабжение района осуществляется от электрических сетей  являющихся частью энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго».

В настоящее время Кавказский район электрифицирован от следующих подстанций:

  - ПС 330/110/35/10/6 кВ «Кропоткин» с трансформаторами 1х200, 1х16, 1х10МВА;

  - ПС 110/35/10 кВ «Кавказская» с трансформаторами 1х16 МВА.

  - ПС 110/35/27,5/10 кВ «Кавказская тяговая» с трансформаторами 2х21,5 МВА.

  - ПС 110/35/10 кВ «Найденовская» с трансформаторами  2х16 МВА.

  - ПС 110/35/10 кВ «ГНС-1» с трансформаторами 2х16МВА.

  - ПС 110/35/10 кВ «КПТФ» с трансформаторами 1х10 МВА.

  - ПС 110/6 кВ «Кропоткинский агрохим ГПП» с трансформаторами 2х25 МВА.

  - ПС 110/6 кВ «Радуга» с трансформаторами 1х25 МВА.

  - ПС 35/10 кВ «Митрофановская» с трансформаторами 1х1,6МВА.

  - ПС 35/10 кВ «Мирская» с трансформаторами 1х2,5МВА.

  - ПС 35/10 кВ «Внуковская» с трансформаторами 2х2,5МВА.

  - ПС 35/10 кВ «Озерная» с трансформаторами 1х2,5, 1х4 МВА.

  - ПС 35/10 кВ «Горьковская» с трансформаторами 2х2,5 МВА.

  - ПС 35/10 кВ «Темижбекская» с трансформаторами 2х4МВА.

  - ПС 35/10 кВ «Кавказская» с трансформаторами  1х4 МВА.

  - ПС 35/10 кВ «Нефтяная» с трансформаторами 2х4 МВА.

  - ПС 35/6 кВ «Кавказская ЖД» с трансформаторами 2х10 МВА.

  - ПС 35/6 кВ «Кропоткинская» с трансформаторами 2х6,3 МВА.

  - ПС 35/10 кВ «Дмитриевская» с трансформаторами 2х2,5 МВА.

В настоящее время в районе электрифицированы все населенные пункты.

Высоковольтное напряжение 110 кВ распределяется по ЛЭП 110 кВ с проводами марки АС-120 и АС-150.

Высоковольтное напряжение 35 кВ распределяется по ЛЭП 35 кВ с проводами марки АС-95, АС-70, АС-120 и АС-150.

Высоковольтное напряжение 10 кВ распределяется от КТП 10/0,4 кВ по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-70 и АС-50.Основные объекты электроснабжения в настоящий момент находятся в собственности ОАО «Кубаньэнерго».

Существующая мощность не сможет удовлетворять растущие потребности района в электроснабжении, поэтому потребуется проведение комплекса работ, направленных на модернизацию морально устаревшего оборудования.

Электроснабжение населенных пунктов

| Наименование сельского поселения | Население, чел |  |  | Удельная нагрузка, кВт/чел | Потребная мощность, кВт |  |  | Электропотребление, тыс. кВт-ч/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Проектир. | Расчетн. срок |  | Сущ. | Проектир. | Расчетн. срок | кВт-ч/год на 1 чел | Сущ. | Проектир. | Расчетн. срок |
| г.Кропоткин | 80766 | 100000 | 19234 | 0,41 | 33114 | 41000 | 7886 | 1530 | 123572 | 153000 | 29428 |
| станица Дмитриевская | 3206 | 3700 | 494 | 0,41 | 1314 | 1517 | 203 | 1530 | 4905 | 5661 | 756 |
| поселок им.М.Горького | 2132 | 2300 | 168 | 0,41 | 874 | 943 | 69 | 1530 | 3262 | 3519 | 257 |
| поселок Озерный | 486 | 500 | 14 | 0,41 | 199 | 205 | 6 | 1530 | 744 | 765 | 21 |
| поселок Пролетарский | 699 | 800 | 101 | 0,41 | 287 | 328 | 41 | 1530 | 1069 | 1224 | 155 |
| хутор Пролетарский | 74 | 100 | 26 | 0,41 | 30 | 41 | 11 | 1530 | 113 | 153 | 40 |
| хутор Черномуровский | 267 | 300 | 33 | 0,41 | 109 | 123 | 14 | 1530 | 409 | 459 | 50 |
| станица Кавказская | 11675 | 13500 | 1825 | 0,41 | 4787 | 5535 | 748 | 1530 | 17863 | 20655 | 2792 |
| станица Казанская | 11357 | 12500 | 1143 | 0,41 | 4656 | 5125 | 469 | 1530 | 17376 | 19125 | 1749 |
| хутор Лосево | 1940 | 2330 | 390 | 0,41 | 795 | 955 | 160 | 1530 | 2968 | 3565 | 597 |
| поселок Десятихатка | 256 | 260 | 4 | 0,41 | 105 | 107 | 2 | 1530 | 392 | 398 | 6 |
| хутор Казачий | 217 | 440 | 223 | 0,41 | 89 | 180 | 91 | 1530 | 332 | 673 | 341 |
| хутор Рогачев | 269 | 270 | 1 | 0,41 | 110 | 111 | 0 | 1530 | 412 | 413 | 2 |
| поселок Степной | 1038 | 1120 | 82 | 0,41 | 426 | 459 | 34 | 1530 | 1588 | 1714 | 125 |
| поселок Мирской | 2831 | 3300 | 469 | 0,41 | 1161 | 1353 | 192 | 1530 | 4331 | 5049 | 718 |
| поселок Возрождение | 325 | 350 | 25 | 0,41 | 133 | 144 | 10 | 1530 | 497 | 536 | 38 |
| поселок Комсомольский | 147 | 200 | 53 | 0,41 | 60 | 82 | 22 | 1530 | 225 | 306 | 81 |
| поселок Красноармейский | 140 | 170 | 30 | 0,41 | 57 | 70 | 12 | 1530 | 214 | 260 | 46 |
| поселок Октябрьский | 116 | 150 | 34 | 0,41 | 48 | 62 | 14 | 1530 | 177 | 230 | 52 |
| поселок Расцвет | 499 | 550 | 51 | 0,41 | 205 | 226 | 21 | 1530 | 763 | 842 | 78 |
| хутор Розы Люксембург | 192 | 240 | 48 | 0,41 | 79 | 98 | 20 | 1530 | 294 | 367 | 73 |
| поселок Садовый | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| хутор Привольный | 737 | 850 | 113 | 0,41 | 302 | 349 | 46 | 1530 | 1128 | 1301 | 173 |
| хутор Внуковский | 457 | 500 | 43 | 0,41 | 187 | 205 | 18 | 1530 | 699 | 765 | 66 |
| хутор Восточный | 112 | 130 | 18 | 0,41 | 46 | 53 | 7 | 1530 | 171 | 199 | 28 |
| хутор Красная Звезда | 80 | 100 | 20 | 0,41 | 33 | 41 | 8 | 1530 | 122 | 153 | 31 |
| хутор Полтавский | 135 | 150 | 15 | 0,41 | 55 | 62 | 6 | 1530 | 207 | 230 | 23 |
| хутор Прибрежный | 63 | 70 | 7 | 0,41 | 26 | 29 | 3 | 1530 | 96 | 107 | 11 |
| станица Темижбекская | 6073 | 6620 | 547 | 0,41 | 2490 | 2714 | 224 | 1530 | 9292 | 10129 | 837 |
| Всего по району | 126289 | 151500 | 25211 | - | 51778 | 62115 | 10337 | - | 193222 | 231795 | 38573 |

Примечания:

1.Расчеты предполагаемых нагрузок выполнены в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.Приложение 12 и в соответствии с РД 34.20.185 - 94 таблица 2.4.3н и таблица 2.4.4н

2. Приведенные в таблице данные учитывают нагрузку жилых и общественных зданий, коммуникальных предприятий, транспортного обслуживания (гаражи, открытые стоянки автомобилей), наружное освещение

3. Таблица может быть откорректирована  в сторону увеличения мощности в зависимости от местных условий (например, канатные дороги, пожарные депо, рестораны..и пр.)

| №№ п/п | Потребители | Потребная мощность, кВт. | Электропотребление, тыс. кВт-ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| город Кропоткин |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 41000 | 153000 |
| 2 | Наружное освещение | 2050 | 7650 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 4305 | 16065 |
| 4 | Итого: | 47355 | 176715 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 33149 | 123701 |
| станица Дмитриевская |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 1517 | 5661 |
| 2 | Наружное освещение | 76 | 283 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 159 | 594 |
| 4 | Итого: | 1752 | 6538 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1226 | 4577 |
| поселок им. М.Горького |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 943 | 3519 |
| 2 | Наружное освещение | 47 | 176 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 99 | 369 |
| 4 | Итого: | 1089 | 4064 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 762 | 2845 |
| поселок Озерный |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 205 | 765 |
| 2 | Наружное освещение | 10 | 38 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 22 | 80 |
| 4 | Итого: | 237 | 884 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 166 | 619 |
| поселок Пролетарский |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 328 | 1224 |
| 2 | Наружное освещение | 16 | 61 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 34 | 129 |
| 4 | Итого: | 379 | 1414 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 265 | 990 |
| хутор Пролетарский |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 41 | 153 |
| 2 | Наружное освещение | 2 | 8 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 4 | 16 |
| 4 | Итого: | 47 | 177 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 33 | 124 |
| хутор Черномуровский |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 123 | 459 |
| 2 | Наружное освещение | 6 | 23 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 13 | 48 |
| 4 | Итого: | 142 | 530 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 99 | 371 |
| станица Кавказская |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 5535 | 20655 |
| 2 | Наружное освещение | 277 | 1033 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 581 | 2169 |
| 4 | Итого: | 6393 | 23857 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 4475 | 16700 |
| станица Казанская |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 5125 | 19125 |
| 2 | Наружное освещение | 256 | 956 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 538 | 2008 |
| 4 | Итого: | 5919 | 22089 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 4144 | 15463 |
| хутор Лосево |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 955 | 3565 |
| 2 | Наружное освещение | 48 | 178 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 100 | 374 |
| 4 | Итого: | 1103 | 4117 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 772 | 2882 |
| поселок Десятихатка |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 107 | 398 |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 20 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 11 | 42 |
| 4 | Итого: | 123 | 459 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 86 | 322 |
| хутор Казачий |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 180 | 673 |
| 2 | Наружное освещение | 9 | 34 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 19 | 71 |
| 4 | Итого: | 208 | 778 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 146 | 544 |
| хутор Рогачев |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 111 | 413 |
| 2 | Наружное освещение | 6 | 21 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 12 | 43 |
| 4 | Итого: | 128 | 477 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 90 | 334 |
| поселок Степной |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 459 | 1714 |
| 2 | Наружное освещение | 23 | 86 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 48 | 180 |
| 4 | Итого: | 530 | 1979 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 371 | 1385 |
| поселок Мирской |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 1353 | 5049 |
| 2 | Наружное освещение | 68 | 252 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 142 | 530 |
| 4 | Итого: | 1563 | 5832 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1094 | 4082 |
| поселок Возрождение |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 144 | 536 |
| 2 | Наружное освещение | 7 | 27 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 15 | 56 |
| 4 | Итого: | 166 | 619 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 116 | 433 |
| поселок Комсомольский |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 82 | 306 |
| 2 | Наружное освещение | 4 | 15 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 9 | 32 |
| 4 | Итого: | 95 | 353 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 66 | 247 |
| поселок Красноармейский |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 70 | 260 |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 13 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 7 | 27 |
| 4 | Итого: | 81 | 300 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 56 | 210 |
| поселок Октябрьский |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 62 | 230 |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 11 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 6 | 24 |
| 4 | Итого: | 71 | 265 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 50 | 186 |
| поселок Расцвет |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 226 | 842 |
| 2 | Наружное освещение | 11 | 42 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 24 | 88 |
| 4 | Итого: | 260 | 972 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 182 | 680 |
| хутор Розы Люксембург |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 98 | 367 |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 18 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 10 | 39 |
| 4 | Итого: | 114 | 424 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 80 | 297 |
| поселок Садовый |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 0 | 0 |
| 2 | Наружное освещение | 0 | 0 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 0 | 0 |
| 4 | Итого: | 0 | 0 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 0 | 0 |
| хутор Привольный |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 349 | 1301 |
| 2 | Наружное освещение | 17 | 65 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 37 | 137 |
| 4 | Итого: | 403 | 1502 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 282 | 1051 |
| хутор Внуковский |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 205 | 765 |
| 2 | Наружное освещение | 10 | 38 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 22 | 80 |
| 4 | Итого: | 237 | 884 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 166 | 619 |
| хутор Восточный |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 53 | 199 |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 10 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 6 | 21 |
| 4 | Итого: | 62 | 230 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 43 | 161 |
| хутор Красная Звезда |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 41 | 153 |
| 2 | Наружное освещение | 2 | 8 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 4 | 16 |
| 4 | Итого: | 47 | 177 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 33 | 124 |
| хутор Полтавский |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 62 | 230 |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 11 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 6 | 24 |
| 4 | Итого: | 71 | 265 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 50 | 186 |
| хутор Прибрежный |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 29 | 107 |
| 2 | Наружное освещение | 1 | 5 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 3 | 11 |
| 4 | Итого: | 33 | 124 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 23 | 87 |
| станица Темижбекская |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 2714 | 10129 |
| 2 | Наружное освещение | 136 | 506 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 285 | 1064 |
| 4 | Итого: | 3135 | 11699 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2194 | 8189 |
|  | Итого по району | 50219 | 187409 |
|  | Инвестиционные проекты | 20088 | 74964 |
|  | Всего по району с учетом временного населения и инвестиционных проектов | 70307 | 262373 |

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития района. Планируются осуществить следующие работы:

  - реконструкция  подстанций с заменой на ОРУ-35 ОД КЗ 35 на газовые выключатели и заменить ячейки КНР-10 на ячейки с вакуумными выключателями.

  - реконструкция  подстанции ПС 35/10 кВ «Внуковская» замена трансформаторов 2х2,5МВА на 2х4МВА для подключения.

  - реконструкция  подстанции ПС 35/10 кВ «Кавказская» установка трансформатора 1х4МВА на  2х4 МВА.

  - реконструкция  подстанции ПС 110/35/10 кВ «КПТФ» замена трансформатора 1х10МВА на 2х10МВА и установку.

Увеличить общую мощность КТП 10/0,4 кВ

  - Произвести ремонт ВЛ -35 кВ

  - Произвести ремонт ВЛ -110 кВ

Строительство ВЛ110кВ от ПС 110/35/10кВ «Геймановская», «Кубань», «Казанская» в соответствии со схемой перспективного развития электрических сетей 110кВ и выше

Рекомендуется запроектировать и построить вторую отпайку к ПС110/35/10кВ «Кавказская ПТФ» от ВЛ110кВ «Кропоткин-Найдёновская».

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо разработать технические условия Армавирскими электрическими сетями ОАО «Кубаньэнерго».

Для подключения проектируемых электрических нагрузок жилых и общественных зданий предусматривается строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, линий электропередач 10 кВ и замена на существующих ТП 10/0,4 кВ силовых трансформаторов на трансформаторы с большей мощностью.

Электроснабжение электроприемников жилых и общественных зданий на проектируемых территориях принято от существующих подстанций.

В данном проекте предусмотрено электроснабжение:

жилых домов индивидуальной застройки на проектируемых территориях;

  - проектируемых общественных зданий, расположенных вблизи  проектируемых территорий под жилье (учреждения образования, воспитания, медицины; предприятия бытового обслуживания, торговли, общественного питания и др.)

  - Расчетная электрическая нагрузка определена, согласно следующих нормативных документов:

  - для жилых домов индивидуальной застройки на проектируемых территориях – РД 34.20.185 – 94.

  - общественных зданий, расположенных вблизи  проектируемых территорий под жилье – СП 31-110-2003 и по проектам аналогичных объектов.

Объекты систем водоснабжения и канализации приведены в отдельных разделах – «Водоснабжение», «Канализация».

### Газоснабжение

Раздел выполнен на основании технических условий, выданных ООО «Газпром Трансгаз Кубань», № 05/0240-14/915 от 28.06.2010 г.

Подача природного газа в район осуществляется через пять ГРС с магистрального газопровода высокого давления:

  - ГРС Ловлинская;

  - ГРС Привольная ;

  - ГРС ст. Григорополисской ;

  - ГРС Кропоткинская;

  - ГРС ст. Ильинская;

Обеспечением населения и предприятий района природным газом занимается ОАО «Кропоткингоргаз». В настоящее время дефицита газа в районе нет и имеется запас на расчетный срок с учетом инвестиционных проектов и возрастающей численностью населения.

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок

| Наименование населенного пункта | Население существующее, чел | Прирост, чел. | Население на расчетный срок, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Кропоткин | 80766 | 100000 | 19234 |
| станица Дмитриевская | 3206 | 3700 | 494 |
| поселок им.М.Горького | 2132 | 2300 | 168 |
| поселок Озерный | 486 | 500 | 14 |
| поселок Пролетарский | 699 | 800 | 101 |
| хутор Пролетарский | 74 | 100 | 26 |
| хутор Черномуровский | 267 | 300 | 33 |
| станица Кавказская | 11675 | 13500 | 1825 |
| станица Казанская | 11357 | 12500 | 1143 |
| хутор Лосево | 1940 | 2330 | 390 |
| поселок Десятихатка | 256 | 260 | 4 |
| хутор Казачий | 217 | 440 | 223 |
| хутор Рогачев | 269 | 270 | 1 |
| поселок Степной | 1038 | 1120 | 82 |
| поселок Мирской | 2831 | 3300 | 469 |
| поселок Возрождение | 325 | 350 | 25 |
| поселок Комсомольский | 147 | 200 | 53 |
| поселок Красноармейский | 140 | 170 | 30 |
| поселок Октябрьский | 116 | 150 | 34 |
| поселок Расцвет | 499 | 550 | 51 |
| хутор Розы Люксембург | 192 | 240 | 48 |
| поселок Садовый | 0 | 0 | 0 |
| хутор Привольный | 737 | 850 | 113 |
| хутор Внуковский | 457 | 500 | 43 |
| хутор Восточный | 112 | 130 | 18 |
| хутор Красная Звезда | 80 | 100 | 20 |
| хутор Полтавский | 135 | 150 | 15 |
| хутор Прибрежный | 63 | 70 | 7 |
| станица Темижбекская | 6073 | 6620 | 547 |
| Всего по району | 126289 | 151500 | 25211 |

Учитывая новое строительство на свободных и реконструируемых территориях и техническую пригодность, для газификации жилого фонда в расчете принято 100% охвата газоснабжением проектируемых жилых и общественных зданий, при этом расход газа определен из учета местных отопительных установок.

Площадь жилых зданий подсчитана, исходя из принятой нормы отапливаемой площади на одного человека – 23 м2.

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения по выделенным кварталам под застройку определены в соответствии с принятыми  расчетными показателями по категориям потребителей, приведенными в таблицах  и удельными нормами расхода газа приведенными в таблице.

Удельные нормы расхода газа по индивидуально-бытовым и коммунальным нуждам определены исходя из норм количества теплоты, согласно СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" и теплоты сгорания используемого газа, равной

Q(нр) = 8000 ккал/м3. Расчетной величиной для определения  диаметров газопроводов являются максимально-часовые расходы газа, определяемые исходя из годового расхода газа и числа часов использования максимума каждой категорией потребителей отдельно.

Для определения расчетных нагрузок был проведен расчет годовых и часовых расходов  газа по потребителям.  Данные расчеты предоставлены в таблице.

Расчеты годовых и часовых расходов газа по потребителям

Мостовского  района на перспективу развития

| № п/п | Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проектируе-мый прирост населения на расчетный срок, чел. | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1 | г.Кропоткин | 100000 | 170500 | 94722 |
| 2 | станица Дмитриевская | 3700 | 6309 | 3505 |
| 3 | поселок им.М.Горького | 2300 | 3922 | 2179 |
| 4 | поселок Озерный | 500 | 853 | 474 |
| 5 | поселок Пролетарский | 800 | 1364 | 758 |
| 6 | хутор Пролетарский | 100 | 171 | 95 |
| 7 | хутор Черномуровский | 300 | 512 | 284 |
| 8 | станица Кавказская | 13500 | 23018 | 12788 |
| 9 | станица Казанская | 12500 | 21313 | 11840 |
| 10 | хутор Лосево | 2330 | 3973 | 2207 |
| 11 | поселок Десятихатка | 260 | 443 | 246 |
| 12 | хутор Казачий | 440 | 750 | 417 |
| 13 | хутор Рогачев | 270 | 460 | 256 |
| 14 | поселок Степной | 1120 | 1910 | 1061 |
| 15 | поселок Мирской | 3300 | 5627 | 3126 |
| 16 | поселок Возрождение | 350 | 597 | 332 |
| 17 | поселок Комсомольский | 200 | 341 | 189 |
| 18 | поселок Красноармейский | 170 | 290 | 161 |
| 19 | поселок Октябрьский | 150 | 256 | 142 |
| 20 | поселок Расцвет | 550 | 938 | 521 |
| 21 | хутор Розы Люксембург | 240 | 409 | 227 |
| 22 | поселок Садовый | 0 | 0 | 0 |
| 23 | хутор Привольный | 850 | 1449 | 805 |
| 24 | хутор Внуковский | 500 | 853 | 474 |
| 25 | хутор Восточный | 130 | 222 | 123 |
| 26 | хутор Красная Звезда | 100 | 171 | 95 |
| 27 | хутор Полтавский | 150 | 256 | 142 |
| 28 | хутор Прибрежный | 70 | 119 | 66 |
| 29 | станица Темижбекская | 6620 | 11287 | 6271 |
|  | Всего по району | 151500 | 258313 | 143506 |
|  | Итого по району с учетом инвест. проектов | - | 361638 | 200909 |

Нормы расхода газа

| Назначение расходуемого газа | Расход тепла Q тыс.ккал.год | Расход газа год. м3 при Q(нр)=ккал/м3=8000 | Обоснова-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилые дома |  |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд(при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) | 970 | 121,25 |  |
| б) при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) | 2400 | 300 |  |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя | 1430 | 178,75 |  |
| г) на приготовление кормов для животных (на 1 животное) |  |  |  |
| - коров | 2000 | 250 |  |
| - свиней | 1000 | 125 |  |
| - лошадей | 400 | 50 |  |
| д) подогрев воды для питья и санитарных целей (на 1 животное) | 100 | 12,5 |  |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  |  |  |
| 3. Коммунально-бытовые предприятия и учреждения |  |  |  |
| а) бани на помывку |  |  |  |
| -мытье без ванн | 9,5 | 1,19 |  |
| -мытье в ваннах | 12 | 1,5 |  |
| б) фабрики - прачечные |  |  |  |
| -стирка белья в немеханизированных прачечных | 3000 | 375 |  |
| -стирка белья в механизированных: прачечных | 4500 | 562,5 |  |
| 4. Предприятия общественного питания (столовые, рестораны на 1 обед,завтрак,ужин) |  |  |  |
| -на приготовление обедов | 1 | 0,13 |  |
| -на приготовление завтраков, ужинов | 0,5 | 0,06 |  |
| 5. Учреждения здравоохранения (больницы, родильные дома) |  |  |  |
| -на приготовление пищи | 760 | 95 |  |
| -на приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд и лечебных процедур без стирки белья | 2200 | 275 |  |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития г.Кропоткин

| Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проектируемый прирост населения Чел. | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 100000 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 30000 | 16667 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 30000 | 16667 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 1500 | 833 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 31500 | 17500 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 139000 | 77222 |
| Всего по п.1-3 |  | 170500 | 94722 |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития станица Дмитриевская

| Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 3700 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 1110 | 617 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 1110 | 617 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 56 | 31 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 1166 | 648 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 5143 | 2857 |
| Всего по п.1-3 |  | 6309 | 3505 |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития поселок им.М.Горького

| Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 2300 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 690 | 383 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 690 | 383 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 35 | 19 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 725 | 403 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 3197 | 1776 |
| Всего по п.1-3 |  | 3922 | 2179 |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития поселок Озерный

| Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 500 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 150 | 83 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 150 | 83 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 8 | 4 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 158 | 88 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 695 | 386 |
| Всего по п.1-3 |  | 853 | 474 |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития  поселок Пролетарский

| Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 800 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 240 | 133 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 240 | 133 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 12 | 7 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 252 | 140 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 1112 | 618 |
| Всего по п.1-3 |  | 1364 | 758 |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития  хутор Пролетарский

| Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 100 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 30 | 17 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 30 | 17 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 2 | 1 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 32 | 18 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 139 | 77 |
| Всего по п.1-3 |  | 171 | 95 |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития хутор Черномуровский

| Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 300 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 90 | 50 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 90 | 50 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 5 | 3 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 95 | 53 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 417 | 232 |
| Всего по п.1-3 |  | 512 | 284 |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития станица Кавказская

| Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 13500 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 4050 | 2250 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 4050 | 2250 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 203 | 113 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 4253 | 2363 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 18765 | 10425 |
| Всего по п.1-3 |  | 23018 | 12788 |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития станица Казанская

| Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 12500 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 3750 | 2083 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 3750 | 2083 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 188 | 104 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 3938 | 2188 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 17375 | 9653 |
| Всего по п.1-3 |  | 21313 | 11840 |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития хутор Лосево

| Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 2330 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 699 | 388 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 699 | 388 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 35 | 19 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 734 | 408 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 3239 | 1799 |
| Всего по п.1-3 |  | 3973 | 2207 |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития поселок Десятихатка

| Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 260 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 78 | 43 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 78 | 43 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 4 | 2 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 82 | 46 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 361 | 201 |
| Всего по п.1-3 |  | 443 | 246 |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития хутор Казачий

| Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 440 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 132 | 73 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 132 | 73 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 7 | 4 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 139 | 77 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 612 | 340 |
| Всего по п.1-3 |  | 750 | 417 |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития хутор Рогачев

| Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 270 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 81 | 45 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 81 | 45 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 4 | 2 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 85 | 47 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 375 | 209 |
| Всего по п.1-3 |  | 460 | 256 |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития поселок Степной

| Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 1120 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 336 | 187 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 336 | 187 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 17 | 9 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 353 | 196 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 1557 | 865 |
| Всего по п.1-3 |  | 1910 | 1061 |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития поселок Мирской

| Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 3300 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 990 | 550 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 990 | 550 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 50 | 28 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 1040 | 578 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 4587 | 2548 |
| Всего по п.1-3 |  | 5627 | 3126 |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития поселок Возрождение

| Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 350 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 105 | 58 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 105 | 58 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 5 | 3 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 110 | 61 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 487 | 270 |
| Всего по п.1-3 |  | 597 | 332 |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития поселок Комсомольский

| Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 200 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 60 | 33 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 60 | 33 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 3 | 2 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 63 | 35 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 278 | 154 |
| Всего по п.1-3 |  | 341 | 189 |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития поселок Красноармейский

| Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 170 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 51 | 28 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 51 | 28 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 3 | 1 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 54 | 30 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 236 | 131 |
| Всего по п.1-3 |  | 290 | 161 |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития поселок Октябрьский

| Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 150 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 45 | 25 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 45 | 25 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 2 | 1 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 47 | 26 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 209 | 116 |
| Всего по п.1-3 |  | 256 | 142 |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития поселок Расцвет

| Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 550 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 165 | 92 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 165 | 92 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 8 | 5 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 173 | 96 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 765 | 425 |
| Всего по п.1-3 |  | 938 | 521 |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития хутор Розы Люксембург

| Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 240 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 72 | 40 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 72 | 40 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 4 | 2 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 76 | 42 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 334 | 185 |
| Всего по п.1-3 |  | 409 | 227 |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития поселок Садовый

| Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 0 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 0 | 0 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 0 | 0 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 0 | 0 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 0 | 0 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 0 | 0 |
| Всего по п.1-3 |  | 0 | 0 |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития хутор Привольный

| Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 850 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 255 | 142 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 255 | 142 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 13 | 7 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 268 | 149 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 1182 | 656 |
| Всего по п.1-3 |  | 1449 | 805 |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития хутор Внуковский

| Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 500 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 150 | 83 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 150 | 83 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 8 | 4 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 158 | 88 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 695 | 386 |
| Всего по п.1-3 |  | 853 | 474 |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития хутор Восточный

| Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 130 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 39 | 22 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 39 | 22 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 2 | 1 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 41 | 23 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 181 | 100 |
| Всего по п.1-3 |  | 222 | 123 |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития хутор Красная Звезда

| Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 100 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 30 | 17 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 30 | 17 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 2 | 1 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 32 | 18 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 139 | 77 |
| Всего по п.1-3 |  | 171 | 95 |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития хутор Полтавский

| Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 150 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 45 | 25 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 45 | 25 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 2 | 1 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 47 | 26 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 209 | 116 |
| Всего по п.1-3 |  | 256 | 142 |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития хутор Прибрежный

| Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 70 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 21 | 12 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 21 | 12 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 1 | 1 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 22 | 12 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 97 | 54 |
| Всего по п.1-3 |  | 119 | 66 |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития станица Темижбекская

| Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 6620 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 1986 | 1103 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 1986 | 1103 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 99 | 55 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 2085 | 1159 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 9202 | 5112 |
| Всего по п.1-3 |  | 11287 | 6271 |

Для подключений к ГРС дополнительной расчетной нагрузки необходимо выполнить расчет пропускной способности газопровода, а также необходима реконструкции ГРС для увеличения их пропускной способности.

Для снижения давления газа с высокого Р=0,6 МПа до низкого

Р=0,003 МПа и подачи его коммунально-бытовым потребителям  каждом населенном пункте установить шкафной газорегуляторный пункт (ШРП).

Схема газоснабжения представлена на чертеже СТП-5 Утверждаемой части «Схема объектов электро-газоснабжения».

Схемой территориального планирования для развития системы газоснабжения района на расчетный срок предусматриваются следующие мероприятия:

1.Реконструкции АГРС с заменой морально устаревшего оборудования и доведения мощности до расчетной.

2.Прокладка сетей среднего давления и установки шкафных газорегуляторных пунктов для обеспечения газом проектируемых не газифицированных частей поселков

## Охрана окружающей среды

Предельно допустимые нагрузки на природную среду должны определить ту черту, за которой интенсификация антропогенного воздействия на природу без эффективных мероприятий по ее восстановлению должна быть категорически запрещена.

Суммарная величина предельно допустимой нагрузки складывается из общей приземной концентрации вредных веществ и воздействий степени загрязнения, поверхностных и подземных вод, а также степени истощения недр, плодородного слоя почв, зелени и животного мира.

Территория Кавказского района имеет неравномерную степень хозяйственного использования. Наиболее освоена южная часть района, где сосредоточены наиболее крупные населенные пункты. В центральной и северной частях размещены малые населенные пункты.

Наибольшая нагрузка на природную среду приходится на территории, прилегающие к населенным пунктам, и на территории южной части района, прилегающие к железной дороге и федеральной автодороге М-29 «Кавказ».

В соответствии с законом Российский Федерации "Об охране окружающей природной среды" при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения.

С учетом требований закона "Об охране окружающей природной среды" экологические факторы при принятии решения о строительстве новых объектов, реконструкции или техническом перевооружении действующих являются  определяющими. Эти факторы предусматривают жесткие экологические требования к разрабатываемой документации при принятии управленческих решений, требуют оценки характера использования природных ресурсов, определения параметров воздействия намечаемой деятельности на компоненты окружающей среды, анализа альтернативных вариантов размещения объекта, а также составления прогноза экологических и социальных последствий развития территории.

В процессе реконструкции и строительства объектов будет оказываться негативное воздействие на земельные ресурсы, атмосферный воздух, поверхностные воды, будут образовываться отходы. Негативное воздействие на растительный и животный мир оказываться не будет, так как все объекты строительства (реконструкции) будут располагаться на уже освоенных территориях. Естественная растительность развита только в долине р. Кубань и представлена лесными массивами: дуб, ясень, тополь, акация, с отдельными включениями лугов с водолюбивой растительностью.

### Охрана земельных ресурсов

Прямое воздействие на земельные ресурсы при строительстве и  обустройстве будет выражаться:

- В отчуждении земель под новое строительство (предприятия АПК, строительные организации, разработка карьеров, полигоны ТБО, кладбища, пожарные депо и т.п.);

- При проведении строительных работ (котлованы, фундаменты, прокладка инженерных сетей и т.п.);

- При прохождении по участкам строительства тяжелой спецтехники.

Сельскохозяйственная отрасль района должна быть ориентирована на адаптивно-ландшафтное земледелие, предусматривающее противоэрозионное устройство землепользования, применение почвоохранных систем земледелия.

При этом основными направлениями формирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия должны стать:

- адаптивно-ландшафтное землеустройство территории, предусматривающее агроэкологическую типизацию земель по ресурсам почвенного плодородия, тепла и влаги, дифференциацию земель по функционально-целевому назначению, оптимизацию соотношения угодий в агроландшафтах и структуры посевных площадей, формирование природоохранной инфраструктуры, уточнение специализации хозяйств на базе местных природных и хозяйственных ресурсов;

- адаптивный подбор культур, севооборотов, сортов и технологий возделывания культур к экологическим особенностям земель, биологизация земледелия, мелиорация и консервация деградированных пахотных земель;

- агроэкологический мониторинг и функциональная оценка агроландшафта и его базовых компонентов.

В целях снижения прессинга на почвенный покров, связанного с выращиванием сельскохозяйственной продукции, хозяйствам района, ориентированным на возделывание сельскохозяйственных культур, необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- полностью исключить сжигание стерни;

- грамотно применять пестициды: правильный выбор дозы, сроков и способов внесения, использование новых, более безвредных и эффективных пестицидов;

- снизить количество вредных веществ, особенно токсичных пестицидов, попадающих в почву при их транспортировке, хранении, применении;

- осуществлять постоянный контроль уровня загрязнения почвы и возделываемых на ней культур;

- не допускать пролива нефтепродуктов от сельскохозяйственных машин и механизмов;

- осуществлять контроль качества вносимых органических удобрений: они не должны содержать токсичных элементов и опасных веществ (солей тяжелых металлов и мышьяка, стойких органических соединений, полициклических ароматических углеводородов и др.); навоз, используемый для удобрения почвы должен поступать с ферм и из хозяйств, благополучных по зооантропонозным заболеваниям, общим для животных и человека.

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться следующие основные требования к их проведению:

- осуществление работ подготовительного периода в соответствии с проектной документацией;

- неукоснительное соблюдение границ, отведенного под строительство земельного участка;

- снятие плодородного слоя почвы и рациональное его использование;

- инертные материалы, складируемые на участке, в целях недопущения вторичного пыления в атмосферу, должны постоянно увлажняться, либо иметь пленочное покрытие;

- не допустить захламления строительной зоны мусором, отходами строительных материалов, а также загрязнения горюче-смазочными материалами;

- в целях снижения техногенного воздействия на грунт, использовать строительные машины и механизмы, имеющие минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты;

- рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов отходов производства с их последующей утилизацией или обезвреживанием.

- недопущение загрязнения  поверхностного стока с территории объекта, как при выполнении работ по благоустройству, так при эксплуатации.

- во время строительства организовать отстой строительной техники и автотранспорта, не занятого работами и в не рабочее время, а также их заправку и мойку независимо от задействования в работе.

Организациям, осуществляющим добычу полезных ископаемых, необходимо соблюдать требования земельного законодательства (ГОСТ 17.5.3.04-83, Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995 г. № 525/67), предусматривающего проведение рекультивации нарушенных земель при разработке месторождений полезных ископаемых.

Нормы снятия плодородного слоя почвы, потенциально плодородных слоев и пород устанавливаются в зависимости от уровня плодородия нарушаемых почв на основе почвенных исследований. Выбор направления рекультивации устанавливается в каждом конкретном случае отдельно и определяется особенностями проекта.

В пределах района располагаются земли различных категорий. Особо ценными из них являются земли сельскохозяйственного назначения, которые могут быть использованы исключительно в соответствии с целевым назначением для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных целей, связанных с производством сельскохозяйственной продукции. Территории зон сельскохозяйственного использования могут функционировать в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности и перевода в другие категории в соответствии с проектными предложениями, намеченными Схемой территориального планирования.

### Охрана атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных.

В соответствии со статьей 9 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» юридические лица, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, разрабатывают и осуществляют согласованные с территориальными органами специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха, мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха не должны приводить к загрязнению других объектов окружающей природной среды.

В связи с изложенным, очевидно, что каждое из предприятий Кавказского района, имеющее источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, должно иметь реализуемую программу мероприятий по охране атмосферного воздуха. В случае ее отсутствия, такая программа должна быть разработана.

Согласно климатическому районированию планируемая территория входит в III район, характеризующийся умеренно-континентальным климатом с жарким летом и теплой влажной зимой.

В целом состояние атмосферы в Кавказском районе в настоящее время благоприятное. Однако, прохождение по его территории автомагистралей федерального и регионального значения, а также расположение крупного железнодорожного узла – станции Кавказской, существенно влияют на качество атмосферного воздуха. Более устойчивые зоны с повышенными концентрациями загрязнений возникают в местах активной жизнедеятельности человека – наиболее урбанизированных населенных пунктов с развитой производственной сферой (г. Кропоткин, ст. Кавказская, ст. Казанская, ст. Дмитриевская, п. Мирской).

Существенное влияние на качество атмосферного воздуха на территории района оказывают выбросы от стационарных источников, общий объем которых составляет порядка 1,6 тыс. тонн.

Источниками загрязнения воздушного бассейна непосредственно на рассматриваемой территории являются промпредприятия (ОАО «Кропоткинский молкомбинат», маслоэкстракционный завод ОАО «Кроппиво» и пр.), сельскохозяйственные предприятия и объекты АПК, объекты теплоэнергетики, и ЖКХ, и транспорт движущийся по автомобильным и железнодорожным магистралям.

По заключению Гулькевического филиала Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», годовые замеры атмосферного воздуха в г. Кропоткин, в мониторинговых точка превышений ПДК на зафиксировали.

Данной схемой территориального точках планирования определены основополагающие мероприятия по уменьшению воздействия на атмосферный воздух в процессе освоения новых территорий использования уже освоенных. На последующих стадиях проектирования необходимо более подробно проработать мероприятия по охране воздушного бассейна, а при разработке рабочей документации на конкретные планируемые объекты, оказывающие воздействие на окружающую среду, согласно ФЗ от 23.11.95г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», необходимо проведение государственной экологической экспертизы.

В период строительства основными источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться:

- ДВС строительной техники (дорожные машины: экскаваторы, бульдозеры, трактора и т.п, автокраны, компрессора и др.);

- ДВС автотранспорта (КАМАЗы, ЗИЛы, автобетоносмесители, и т.п);

- Заправка дорожной техники;

- Передвижные ДЭС;

- Сварочные работы;

- Покрасочные работы;

- Погрузочно-разгрузочные работы;

- Инертные материалы: грунт, мергель, песок, цемент, щебень, камень бутовый и др.

Дорожные машины при работе оказывают воздействие на окружающую среду в виде загрязнения атмосферы отработавшими газами, пылью, а также являются источниками шума, вибрации и засорения прилегающей зоны выбросами.

При проведении строительных работ в атмосферный воздух будут поступать следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, оксид углерода, диоксид серы, сажа, пары топлива (бензин, керосин), бензапирен, пыль неорганическая с содержанием 20-70% SiO2, из них:

- 45-50% оксида углерода;

- 13-15% диоксида азота;

- 7-10% оксида азота;

- 8-10% диоксида серы;

- 17-20% пары топлива (бензин, керосин)

- 5-8 % пыли неорганической 20-70%SiO2

- 3-5% другие вещества (сварочный аэрозоль, растворители красок и др.)

Воздействие загрязняющих веществ на атмосферный воздух будет рассредоточенным (по участкам строительства) и временным.

Для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух при проведении строительных работ необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- Устройство временных складов ГСМ и заправку строительной техники осуществлять за пределами водоохранных зон рек района.

- Организацию площадки для временного хранения почвенного слоя, не допуская его размыва во время дождей.

- Ограждение временных складов хранения инертных материалов (песок, щебень, гравий, керамзит и т.п.) бордюром и постоянно увлажнять или иметь пленочное покрытие.

- Исключение использования автотранспорта и строительной техники, находящегося в неисправном состоянии.

- Использование только автотранспорт и спецтехнику с отрегулированными силовыми агрегатами, обеспечивающими минимальные выбросы вредных веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.).

- Запрет на оставление техники, не задействованной в технологии строительства, с работающими двигателями в любое время.

- Запретить работы по выемке грунта и перегрузке инертных материалов при скорости ветра выше 2 м/с.

- Соблюдение требования СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ, СанПиН 2.1.6.983 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест".

Определяющим условием минимизации загрязнения атмосферы отработавшими газами автомобильного транспорта является правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива.

При проведении технического обслуживания автомобильного и дорожных машин следует особое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ.

Для всех видов автомобилей и машин с бензиновыми двигателями объемная доля окиси углерода в отработавших газах автомобилей должна соответствовать ГОСТ Р 52033-2003 Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния. Для дизельных двигателей должны соблюдаться нормы дымности в соответствии с ГОСТ 21393-75 «Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений. Требования безопасности».

Проверку соответствия содержания окиси углерода и дымности в отработавших газах следует проводить на предприятиях, эксплуатирующих автомобили после ремонтов или регулировки системы питания двигателя.

Заправка автомобилей, тракторов и др. самоходных машин топливом и маслами должна производиться на стационарных или передвижных заправочных пунктах в специально отведенных местах, удаленных от водных объектов. Заправка стационарных машин и машин с ограниченной подвижностью (экскаваторы и др.) производится автозаправщиками.

Заправка во всех случаях должна производиться только с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия. Применение для заправки ведер и др. открытой посуды не допускается.

На каждом объекте работы машин должен быть организован сбор отработанных и заменяемых масел с последующей отправкой их на регенерацию. Слив масла на растительный, почвенный покров или в водные объекты категорически запрещается.

Юридические лица, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны:

- разрабатывать и осуществлять планы организационно-технических или иных мероприятий, направленные на обеспечение качества атмосферного воздуха санитарным правилам

- обеспечить разработку ПДК или ОБУВ для веществ, не имеющих нормативов;

- обеспечить проведение лабораторных исследований загрязнения атмосферного воздуха мест проживания населения в зоне влияния выбросов объекта;

- получать санитарно-эпидемиологическое заключение органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы на все изменения технологического процесса или оборудования (увеличение производственной мощности, изменение состава сырья, номенклатуры выпускаемой продукции и другие отклонения от утвержденного проекта);

- обеспечить работы по проектированию, организации и благоустройству санитарно-защитных зон на объектах, не имеющих организованные зоны в соответствии с действующими санитарными правилами;

- информировать органы и учреждения государственной экологической и санитарно-эпидемиологической службы обо всех случаях нерегламентированных и аварийных выбросов вредных примесей в атмосферный воздух, разрабатывать мероприятия по их ликвидации и предотвращению аналогичных ситуаций;

- выполнять в установленные сроки предписания органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы по устранению нарушений санитарных правил.

Основными источниками загрязнения атмосферы населенных пунктов продуктами микробиологического происхождения являются действующие животноводческие фермы.

В данном проекте предусмотрены мероприятия по реконструкции, модернизации и переквалификации сельскохозяйственных предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, для создания необходимого нормативного расстояния до жилых территорий. Предприятия указаны ниже в таблице.

| Место расположения | Название ферм |  | Существующее поголовье |  | Проектное количество голов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КРС | Свиней | КРС | Свиней |  |
| х.Привольный |  | СТФ |  | 3600 | 100 |
| ст.Кавказская | Комплекс |  | 900 |  | 1200 |
|  | Телочная ферма |  | 500 |  | 800 перенос |
|  |  | СТФ |  |  | 12000 |
| ст. Темижбекская | МТФ №4 |  | 260 |  | 1000 |
|  |  | СТФ №2 |  | 2000 | 1000 |
| ст.Дмитриевская | МТФ№4 |  | 300 |  | 1000 |
|  | МТФ№5 |  | 300 |  | вынос |
|  | Телочная ферма №3 |  | 500 |  | 1500 |
|  |  | СТФ №2 |  | 1500 | 1500 |
| ст.Казанская | Телочная ферма №1 |  | 1000 |  | 2000 |
|  | МТФ №2 |  | 600 |  | 2000 |
|  | Ферма по откорму КРС №3 |  | 1100 |  | 1100 |
| пос.Мирской |  | СТФ |  | 362 | 1000 |
|  | МТФ |  |  |  | 2000 |
| пос.Расцвет | МТФ |  | 1000 |  | 2000 |
| Х. Лосево | МТФ |  | 350 |  | вынос |
|  | МТФ |  |  |  | 100 |
|  | МТФ |  |  |  | 100 |
| пос.Степной | Комплекс |  | 517 |  | 5000 |

На последующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть мероприятия по выносу на нормативное расстояние от застройки предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. При развитии селитебных зон неизбежно увеличится выброс вредных веществ в атмосферу, как от объектов теплоснабжения, так и от увеличивающегося потока автомобильного транспорта.

Схемой территориального планирования предусмотрен вынос автодороги федерального значения за пределы селитебной территории г. Кропоткина, а также предусмотрено строительство западного обхода ст. Дмитриевской региональной автодороги.

Также для пропуска транзитного транспорта предусмотрены объездные автодороги. Подробно данные мероприятия прописаны в п. 4 «Развитие транспортной инфраструктуры территории» данной пояснительной записки.

Для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух населенных мест автомобильным транспортом необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- ремонт и модернизация, повышение технических категорий автодорог общего пользования;

- реконструкция и асфальтирование улиц в жилой застройке населенных пунктов;

- проектирование новых автомобильных дорог вести с учетом обеспечение санитарных разрывов до жилой застройки;

- благоустройство, озеленение улиц и населенных пунктов, создание «зеленых» поясов.

Для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух существующих объектов централизованного теплоснабжения необходимо обеспечить ремонт и замену устаревшего оборудования, с обязательным оборудованием котлов фильтрации системами.

Проектирование новых котельных необходимо предусматривать исключительно газовые, их месторазмещение необходимо планировать с учетом санитарных разрывов до ближайшей существующей и проектируемой застройки. На расчетный срок также необходимо предусмотреть мероприятие по переходу на альтернативные источники тепла, работающие от возобновленных источников энергии.

Схемой территориального планирования выделены проектируемые территории производственного назначения, включающие зоны размещения объектов капитального строительства агропромышленного и производственного комплекса, коммунального и складского назначения.

При размещении предприятий в производственной зоне должен учитываться класс вредности и специфика производства. Обязательным условием является обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий.

При разработке мероприятий по снижению загрязнения воздушной среды промышленными выбросами необходимо учитывать взаимодействие всех выбросов (технологических и вентиляционных, организованных и неорганизованных и др.), фон загрязнения, создаваемый соседними предприятиями, природно-климатические и атмосферные условия, рельеф местности и условия проветривания, связанные с застройкой площадки, а также перспективу развития предприятия или промышленного узла.

Помимо вышеперечисленных мероприятий, предусмотренных данным проектом, для уменьшения существующего воздействия на атмосферный воздух и перспективной стабилизации обстановки, также необходимо:

- реализовать мероприятия по сокращению и соблюдению нормативных выбросов и организации требуемых санитарно-защитных зон;

- не осуществлять сжигания отходов и не допускать самовозгорания полигонов ТБО;

- не осуществлять сжигания стерни и строго выполнять мероприятия по охране посевов от пожара;

- проводить плановые мероприятия по предупреждению лесных пожаров;

- пылящие материалы хранить в закрытых, защищенных от ветра складских зданиях и специальных сооружениях;

- осуществлять постоянный надзор над уровнем загрязнения вредными веществами атмосферы населенных пунктов и промышленных зон с целью проведения сравнительных характеристик и обобщений для принятия мер по улучшению обстановки;

- постоянно совершенствовать технологические процессы на производственных предприятиях, устанавливать оборудование с меньшим уровнем выбросов примесей и отходов в окружающую среду, использование современных технологий очистки выбросов в атмосферу;

- во избежание значительного загрязнения воздуха сероводородом, аммиаком, а также микрофлорой, поступающей из животноводческих комплексов, необходима установка вентиляторов с механическим побуждением, воздухообмена (оборудование, фильтры), а также установок дезинфицирующих воздух с бактерицидными лампами;

- для всех источников загрязнения необходимо соблюдение санитарно защитных зон согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

В процессе развития территорий без проведения комплекса мероприятий, направленных на уменьшение антропогенного воздействия на атмосферный воздух, экологическая ситуация в населенных пунктах района будет ухудшаться, что приведет к снижению качества уровня жизни постоянного населения и снизит инвестиционную и туристическую привлекательность территории.

### Акустический режим

В настоящее время зонами неблагоприятного акустического режима являются территории прилегающие к основным автотранспортным магистралям, железнодорожным веткам и территориям производственного назначения.

Как отмечалось ранее, схема территориального планирования предусматривает строительство объездных участков магистральных автодорог, а также обходов населенных пунктов для пропуска транзитного транспорта. В условиях прохождения железных дорог по территории населенного пункта на последующих стадиях проектирования необходимо проработать варианты решений по отселению жителей из санитарно-защитной зоны или сооружению шумозащитных экранизирующих устройств. Размещение производственных зон данным проектом предусмотрено на удалении от селитебных территорий населенных пунктов. На последующих стадиях проектирования обязательным условием является обеспечение всех объектов, оказывающих влияние на окружающую среду, необходимыми нормативными разрывами для организации санитарно-защитных зон.

При освоении территорий под застройку при работе дорожных машин необходимо осуществлять контроль за соблюдением допустимого уровня шума, вибрации регламентируемых СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

При необходимости снижения уровня шума дорожных машин следует применять следующие меры:

- технические средства борьбы с шумом (применение технологических процессов с меньшим шумообразованием и др.);

- защитные акустические устройства (шумоизоляцию, ограждения, специальные помещения для источников звука и др.);

- организационные мероприятия (выбор режима работы, ограничение времени работы и др.).

Зоны с уровнем звука выше 85 дБА должны быть обозначены знаками безопасности. Работающие в этих зонах должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Расчёт уровней звука должен производиться согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по энергии) уровни звука LАэкв и максимальные уровни звука LАмакс. Для территории, непосредственно примыкающей к жилым домам, значения указанных параметров следующие:

Для времени суток с 7 до 23 ч. LАэкв = 55 дБА, LАмакс = 70 дБА;

Для времени суток с 23 до 7 ч. LАэкв = 45 дБА, LАмакс = 60 дБА.

Для территорий, примыкающим к больницам и санаториям (курортной зоны), допустимый уровень шума принимается равным 35 дБА.

Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням проводится одновременно по эквивалентному и максимальному уровням звука. Превышение одного из показателей должно рассматриваться как несоответствие санитарным нормам.

Источниками наиболее мощного шумового воздействия – строительства предприятия АПК являются шум двигателей автомобилей, стройтехники в пределах промплощадки.

Одновременно могут действовать несколько источников шума. При расчёте уровня звука от группы из нескольких источников шума определяется суммарный уровень звука.

Строительство планируемых объектов в соответствии со Схемой территориального планирования муниципального образования Кавказский район при соблюдении строительных норм не приведет к превышению ПДУ как по шумовому, так и электромагнитному воздействию в жилой зоне. При реконструкции объектов капитального строительства в пределах селитебных территорий возможно временное превышение допустимого уровня шума.

### Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов

С юга граница Кавказского района проходит по р. Кубань. Также по территории района протекают несколько средних рек, таких как Бейсуг, Челбас, Калалы. Общая оценка территории по состоянию поверхностных и подземных вод условно благоприятна для труда и отдыха населения.

Главной причиной загрязнения рек и водоемов является неконтролируемая деятельность предприятий и организаций в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, а также неэффективная работа очистных сооружений, обслуживающих предприятия и жилищный комплекс, выпас животных вдоль водоемов, расположение участков жилой застройки и огородов в водоохранных зонах рек.

Основными источниками загрязнения рек и водоемов района являются промышленные, сельскохозяйственные предприятия, ремонтные мастерские, фермы с/х животных, результаты обработки полей и садов.

Серьезной проблемой является загрязнение рек стоками животноводческих ферм, находящихся в водоохранных зонах. Сброс от ферм часто неорганизованный, в связи с чем, возможны попадания стоков в русла рек. В результате этого, реки пересыхающие местами в засушливое время года, могут иметь неудовлетворительное гидрогеологическое и санитарное состояние.

Исходя, из этих проблем проектом предлагается:

- Установить водоохранные зоны и соблюдать в них установленный режим. Водоохранные зоны необходимо использовать под лесные насаждения, посевы многолетних трав. Размеры водоохранных зон для рек района установлены согласно Водному кодексу РФ и составляют: р. Кубань – 200м, реки Бейсуг, Челбас, Калалы – 50-100 м.

- Животноводческие объекты, расположенные в зоне охраны рек предлагается вынести на новые площадки.

- Для ферм, находящихся в зонах охраны рек и сохраняемых до полной амортизации построек, проектом предлагается создать валы для перехвата загрязненных стоков, установить место для водопоя скота.

- В связи с нарушением режима водоохранных зон рек, проектом предусматривается закрытие ряда существующих кладбищ и свалок бытового мусора.

- Во избежание значительного загрязнения водоемов в районе необходимо запретить авиаопыление, авиаопрыскивание,  аэрозольные обработки посевов и насаждений пестицидами и производить их не ближе 1 км от источников водоснабжения, запретить применение ядохимикатов в водоохранных зонах рек.

- Для перехвата поверхностного и дренажно-коллекторного стока с содержанием в нем пестицидов выше ПДК рекомендуется сооружать буферные пруды, в которых, вода выдерживается до разрушения пестицидов. Установить границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Таким образом, первоочередными мероприятиями в области охраны поверхностных водоемов от загрязнения стоками животноводческих объектов являются:

- вынос СТФ (3600 голов) х. Восточный, из водоохранной зоны реки Челбас;

- проведение инженерно-технических мероприятий на территориях СТФ (1500 голов) и МТФ (300 голов) в ст. Дмитриевской для предотвращения попадания стоков в реку Калалы.

На последующих стадиях проектирования необходимо провести анализ существующей ситуации по всем объектам, расположенным вблизи водоохранных зон рек района, а также в балках, являющимся потенциально опасными, и дать обоснованные предложения по их выносу или сокращению.

Схема территориального планирования не рассматривает вопросы канализирования, однако, на стадии разработки генеральных планов поселений района требуется предусмотреть мероприятия по обеспечению населенных пунктов системами ливневой и хозяйственно-бытовой канализации.

Режим использования территории в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос установлен согласно Водному кодексу РФ. Закрепление на местности их границ специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов района являются артезианские подземные источники.

Перечень предприятий – недропользователей, ведущих добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного назначения в границах Кавказского района, представлен в п. 4.1. «Охранные зоны» данной пояснительной записки.

Для обеспечения соответствующих режимов охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с п. 2 ст. 43 Водного Кодекса РФ от 3.06.06 г. № 74-ФЗ и Федеральному закону от 30.03.99г. №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на все существующие и проектируемые источники водоснабжения должны быть установлены зоны санитарной охраны в составе 3х поясов. Проекты должны разрабатываться в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»

В настоящее время утверждены проекты, границы и режимы зон санитарной охраны водозаборных скважин ООО «Стимул» в ст. Казанской.

В целях предотвращения загрязнения подземных вод на существующих скважинах необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

1. Обеспечить герметичное закрытие устья скважин с целью предохранения эксплуатационных водоносных горизонтов от загрязнения.

2. Не допускать излива подземных вод без использования.

3. Оборудовать водозаборы устройством для систематического наблюдения за уровнем воды и водомером для измерения дебита в процессе эксплуатации.

4. Не допускать бесхозяйственного использования воды.

5. По завершении эксплуатации скважины провести ее тампонаж с целью исключения возможного химического, бактериологического загрязнения с поверхности.

6. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности воды вокруг водозаборных сооружений организовать зону санитарной охраны (ЗСО) в составе трех поясов.

### Охрана недр

На территории района расположены месторождения твердых полезных ископаемых и пресных подземных вод. В целях охраны недр организациям, осуществляющим добычу полезных ископаемых, необходимо строго соблюдать требования природоохранного законодательства, предусмотренные законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992 года № 2395-1) и «Правилами охраны недр» (от 6.06.2003 г. № 71).

В настоящее время на территории Кавказского района Краснодарского края осуществляет добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения 22 недропользователя. Все скважины в пределах лицензий умеют утвержденную первую зону санитарной охраны, в пределах которой строительство запрещено.

Из твердых полезных ископаемых на территории муниципального образования ведется добыча кирпично-черепичного сырья (кирпичные глины и суглинки), строительного песка, известняков и песчаника (3 недропользователя).

| Реестр недропользователей Кавказского района Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (по состоянию на 01.10.09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состояние лицензии | Дата регистрации лицензии | Срок окончания лицензии | Серия | Номер | Вид | Предприятие (полностью) | Целевое назначение и вид работ | Местоположение участка недр населенный пункт | Вид полезного ископаемого | Месторождение | Тип добываемого сырья | Статус месторождения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| действующая | 01.09.93 | 31.12.13 | КРД | 39 | ТР | Акционерное общество "Родина", тел. раб. 9-72-35 | Добыча кирпичных суглинков при разработке залежи открытым способом | Кавказский р-он, ЮЗ окраина ст. Казанской | суглинки | неосвоенное | суглинки кирпичные | краевой |
| аннулированная | 12.04.94 | 12.04.19 | КРД | 137 | ТЭ | Военное с/х предприятие "Восток", тел. раб. 5-14-46 | Разведка и добыча глины для производства кирпича при разработке Темижбекского месторождения | Кавказский р-он, ЮЗ окраина ст. Темижбекской | глина | Темижбекское | глина | краевой |
| аннулированная | 14.04.94 | 14.04.14 | КРД | 143 | ТР | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кавказ", тел. раб. 5-62-65 | Добыча глины для производства кирпича при разработке неразведанной залежи | Кавказский р-он, западная окраина ст. Мирская | глина | неосвоенное | глина | краевой |
| действующая | 24.11.94 | 01.10.14 | КРД | 304 | ВЭ | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кавказ", тел. раб. (8-6193) 5-63-00, 5-63-06, 5-66-88 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, ст. Мирская, скважины №№ 3446, 3854, 3855, 5685, 6371, 826, 833, 1223, 4415, 6382, 5682, 3843 | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| действующая | 08.12.94 | 08.12.14 | КРД | 314 | ТР | Акционерное общество "Рассвет", тел. раб. 2-25-62 | Добыча кирпичных глин из неразведанной залежи | ст. Кавказская, СВ окраина | глина | неосвоенное | глина | краевой |
| действующая | 11.07.95 | 01.07.15 | КРД | 532 | ВЭ | Акционерное общество открытого типа Темижбекский мукомольный завод "Мукомол" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, северная окраина ст. Темижбекской, скважина № 46877 | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| действующая | 18.09.95 | 18.09.15 | КРД | 575 | ВЭ | Товарищество с ограниченной ответственностью "Степное", тел. раб. 5-57-24 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, пос. Степной, скважины №№ 6752, 6754, 6752 А, 6754 А, 7828, 30479 | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| действующая | 27.06.96 | 01.07.16 | КРД | 753 | ВЭ | Акционерное общество закрытого типа "Рассвет", тел. раб. 2-22-06 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | ст. Кавказская, СВ часть, скважины №№ 58138, 7278, 7207, 4983, 4461, 7518 | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| действующая | 29.01.98 | 01.02.18 | КРД | 1279 | ВЭ | Акционерное предприятие закрытого типа "Родина", тел. раб. 5-72-35 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, север и запад ст. Казанской, скважины №№ 5336, Д 75-90, 75-90/2, 3828, Д 42-84, 7826, 820, Д 92/91, 65-83/1, Д 41-84/2, 7820, 2806 | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| действующая | 01.09.98 | 01.09.18 | КРД | 1382 | ВЭ | Государственное предприятие "Племенная птицефабрика Кавказская", тел. раб. 2-26-30 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, в 2,5 км СВ ст. Кавказской скважины №№ 7183, 6155, 7555, 4404), х. Казачий скважина № 7830) | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| действующая | 23.03.99 | 01.04.19 | КРД | 1469 | ВЭ | Коммандитное товарищество "Дон и К" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, пос. Садовый, скважина № 3446 | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| действующая | 20.01.00 | 31.12.19 | КРД | 1565 | ВЭ | Акционерное общество закрытого типа "Лосевское", тел. раб. 5-53-00 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, х. Лосево скважины №№ 4962, 6363, 6359, 65541, 4450, 6379, 3234), х. Рогачев скважины №№ 2397, 65542, 6373), х. Казачий скважина № 6171) | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| действующая | 05.05.00 | 31.12.15 | КРД | 1631 | ВЭ | Федеральное государственное унитарное предприятие "Цветы Кубани", тел. раб. (8-6138) 7-76-14, 7-76-10 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, пос. Десятихатка, скважины №№ 21327, Д 107-85 | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| действующая | 11.10.00 | 01.10.20 | КРД | 1742 | ВЭ | Акционерное общество закрытого типа "Восток", тел. раб. 5-14-45 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, СЗ ст. Темижбекской, скважины №№ 7524, 7574, 2002, 5654, 7209, 30221, 1765, 7121, 7123 | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| действующая | 16.11.00 | 15.11.20 | КРД | 1756 | ВЭ | Закрытое акционерное общество "Каспийский трубопроводный консорциум-Р", тел. раб. 57-23-31 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, в 10 км севернее Кропоткина, скважины №№ 17/99, 18/99 | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| действующая | 03.03.03 | 03.03.21 | КРД | 2090 | ВЭ | Садоводческий с/х производственный кооператив "Альтана", тел. раб. 2-29-61 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | ст. Кавказская, южная окраина, скважина № 4425 | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| действующая | 18.07.03 | 18.07.28 | КРД | 2145 | ВЭ | Общество с ограниченной ответственностью фирма "Агроинвест", тел. раб. 2-38-11 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, восточная окраина пос. Черномуровский, скважина № 79066 | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| действующая | 18.09.03 | 18.09.28 | КРД | 2183 | ТР | Общество с ограниченной ответственностью "Керамика", тел. раб. (8-6193) 22-3-15 | Детальная разведка с одновременной добычей кирпичных глин при разработке открытым способом участка недр | ст. Кавказская, в 800 м западнее | глина | неосвоенное | глина | краевой |
| действующая | 02.12.03 | 02.12.28 | КРД | 2222 | ВЭ | Общество с ограниченной ответственностью "Керамика", тел. раб. 2-35-48 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | ст. Кавказская, СЗ окраина, скважина № 30213 | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| действующая | 22.03.04 | 22.03.29 | КРД | 2256 | ВЭ | Общество с ограниченной ответственностью "Арго", тел. раб. 2-25-20 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, в 3 км севернее от пос. Мирского, скважина № 79035 | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| действующая | 14.05.04 | 13.06.16 | КРД | 2290 | ВЭ | С/х производственный кооператив "Дмитриевский", тел. раб. 5-31-72 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, ст. Дмитриевская, скважины №№ 3809, 2308, 2810, 3810, 5639, 2845, 6716, 2305, 3811, 2809 | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| действующая | 08.12.04 | 15.09.17 | КРД | 2364 | ВЭ | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" в лице доверенного представителя "Краснодарского отделения", тел. раб. 264-83-20 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | ст. Кавказская, северная окраина, скважины №№ 40572, 3496 | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| аннулированная | 26.01.05 | 26.01.27 | КРД | 2417 | ТР | Закрытое акционерное общество им. М. Горького, тел. раб. 8-293-54-5-33 | Разведка и добыча глин Горьковского месторождения | Кавказский р-он, ЮЗ окраина п. Озерный | глина | Горьковское | глина | краевой |
| действующая | 22.02.05 | 22.02.30 | КРД | 2442 | ВЭ | Закрытое акционерное общество "Нафтатранс", тел. раб. 095-236-19-92 | Бурение водозаборных скважин и добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | ст. Кавказская | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| действующая | 27.06.05 | 27.06.30 | КРД | 2556 | ВЭ | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, северная окраина ст. Кавказская в 350 м на восток от ж.д.ст. Гетмановская | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| действующая | 27.11.06 | 01.06.20 | КРД | 3258 | ВЭ | Открытое акционерное общество им. И.В. Мичурина | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого, сельскохозяйственного и технологического водоснабжения | Кавказский р-он, западная окраина х. Полтавский, восточная и западная окраина х. Привольный, восточная окраина пос. Мирской и 2,2 км юго-западнее х. Привольный (скважины №№ 7208, 6343, 6344, 7171, 7172, 6350, 65580) | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| действующая | 17.01.07 | 17.01.32 | КРД | 3281 | ВЭ | Общество с ограниченной ответственностью "Агропромсервис", тел. раб. 8-86138-6-83-25, 6-83-53 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения | Кавказский р-он, в 4-х км севернее Кропоткин (скважины №№ 7228, 4427, 4423) | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| действующая | 09.10.08 | 27.05.29 | КРД | 3583 | ВЭ | Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодокомплекс Темижбекский", тел. раб. (8-6193) 51-4-90 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Кавказский р-он, окрестности ст. Темижбекской, скважины №№ 7564, 2825, 5318, 5323, 5328, 5321, 5314, 5320 | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| действующая | 02.06.09 | 20.06.34 | КРД | 3700 | ВЭ | Общество с ограниченной ответственностью "Стимул", тел. раб. (8-6193) 27-0-03 | Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и технологического обеспечения водой сельскохозяйственных и промышленных пунктов | Кавказский р-он, СВ, южная окраины и центральная часть ст. Казанской, скважины №№ 1216, 2834, Д-91-83, 78880, 2196, 5980, 1217 | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, технологическое водоснабжение | краевой |
| действующая | 03.07.09 | 03.07.34 | КРД | 3718 | ВЭ | Муниципальное унитарное предприятие Тепловодкомплекс "Кавказский", тел. раб. (8-6193) 22-3-10, 22-3-20 | Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и технологического обеспечения водой сельскохозяйственных и промышленных объектов | ст. Кавказская, СВ и ЮЗ окраина, скважины №№ 7088, 18690, 58047, 78842, 58090, 7080, Д 86-90, 7084, 78941, 79008, 7943, 7930, 72592, Д-92-85 | подземная пресная вода | неосвоенное | хозяйственно-питьевое, технологическое водоснабжение | краевой |
| действующая | 30.03.06 | бессрочная | КРД | 3068 | ПГ | Открытое акционерное общество "Черноморские магистральные нефтепроводы", тел. раб. 861-7-25-25-13, 25-14-01 | Строительство и эксплуатация подводного перехода магистрального нефтепровода "Малгобек-Тихорецк" на 417 км через реку Кубань | Кавказский р-он (правый берег) и Гулькевичский р-он (левый берег) в 7,0 км к ЮВ от Кропоткин и в 4,0 км к ЮЗ от ст. Кавказская | нет | нет | нет | краевой |

На всех вышеперечисленных горных отводах и месторождениях строительство зданий и сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых производится после получения заключения органа управления недрами (Статья 25 Закона «О Недрах», Постановление Госгортехнадзора РФ от 30.08.1999 г № 64.) и согласия недропользователя.

По завершении добычных работ или при отработке отдельных участков месторождений провести рекультивационные работы.

В целях охраны подземных вод от загрязнения обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- хранение ТБО осуществлять только в специальных местах, имеющих «защитный экран», препятствующий фильтрации загрязняющих веществ в грунтовые воды;

- ливневые воды с территории промпредприятий до отвода на рельеф подвергать очистке на локальных очистных сооружениях;

- на животноводческих предприятиях деятельность по обращению с отходами животноводства осуществлять в строгом соответствии с технологическим регламентом, предусматривающим требования природоохранного законодательства.

Важнейшей целью природно-ресурсной политики является обеспечение рационального и эффективного использования природно-ресурсного потенциала территории с целью удовлетворения текущих и перспективных потребностей экономики. Она должна обеспечить осуществление принципиальных структурных преобразований, исключающих неэффективное ресурсорасточительное природопользование, создание экономических механизмов комплексного решения задач рационального использования, охраны и воспроизводства природных ресурсов, включая государственную поддержку новых методов и способов изучения, прогнозирования, мониторинга состояния природной среды, совершенствование взаимоувязанных систем кадастров на основе цифровых геоинформационных систем.

### Охрана от загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления

Захоронение твердых бытовых отходов в настоящее время производится на единственной санкционированной свалке ТБО в северо-западной части города Кропоткина на площади 12 га, которая выработала свой ресурс еще в 90-х годах, эксплуатируется без соблюдения экологических и санитарных требований. Свалки мусора в Казанском, Кавказском, Дмитриевском, Привольном сельских поселениях несанкционированные и требуют рекультивации.

Данным проектом предусмотрено строительство в северной части Лосевского поселения центрального предприятия по сортировке и переработке вторичного сырья и усовершенствованного полигона для захоронения неперерабатываемых отходов и организация пунктов и площадок приема и сортировки вторичного сырья южнее п. Мирской и севернее ст. Кавказской, и севернее ст. Казанской.

Для уменьшения негативного воздействия объектов размещения отходов производства и потребления на окружающую среду необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- произвести рекультивацию свалок, т.е. комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, а также на улучшение окружающей среды;

- в целях сокращения объема ТБО, подлежащего захоронению, предлагается организовать площадки временного хранения и пунктов первичной сортировки вторсырья; организовать систему раздельного сбора отходов;

- осуществить строительство усовершенствованного полигона для захоронения не утилизируемой части ТБО;

- согласно санитарным и технологическим нормам и правилам для организации работ по санитарному благоустройству сбор и удаление бытовых отходов предлагается осуществлять по планово-регулярной системе с концентрацией всех средств на базе УМП ЖКХ в сроки, предусмотренные санитарными правилами, по утвержденным графикам, независимо от заявок жилищных и других обслуживаемых организаций;

- не допускать сжигание ТБО и принять меры по недопустимости самовозгорания ТБО.

Для оценки и контроля воздействия мусороперерабатывающего предприятия на различные компоненты окружающей природной среды необходима организация производственного контроля за его эксплуатацией.

Программа (план) производственного контроля полигона ТБО должна быть разработана владельцем полигона в соответствии с санитарными нормами и правилами по производственному контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Планируемые мероприятия позволят улучшить санитарное состояние территории района и снизить нагрузку на окружающую среду.

### Охрана зон с особыми условиями использования территории

Особого внимания заслуживает состояние и соблюдение специального режима на территории водоохранных зон рек Кубань, Бейсуг, Челбас, Калалы.

Для предотвращения загрязнения поверхностных вод необходимо четко соблюдать требования природоохранного законодательства. В соответствии с Водным кодексом в пределах водоохранных зон не допускается:

- использовать сточные воды для удобрения почв;

- размещать кладбища, скотомогильники, места захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществлять авиационные меры по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- осуществлять движение и стоянку транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Соблюдение специального режима на территории водоохранной зоны является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Обеспечение режима зон санитарной охраны источников водоснабжения

Предприятия района, имеющие лицензию на добычу подземных вод, обязаны обеспечивать организацию ЗСО источников водоснабжения в соответствии с проектом. При этом должны строго соблюдаться размеры поясов ЗСО и мероприятия по их обустройству и ограничению в их пределах хозяйственной деятельности. Расчет размеров поясов ЗСО должен быть выполнен в соответствии с "Рекомендациями по гидрогеологическим расчетам для определения границ II и III поясов ЗСО подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, Москва, 1983 г).

Обеспечение режима особо охраняемых природных территорий

Отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий регулирует Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 15 февраля 1995 года №33 – ФЗ.

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения. К ним могут относиться как отдельные "точечные" "произведения природы", например скалы, пещеры, водопады, источники, многовековые и оригинальные деревья, так и целые урочища – небольшие участки – территории, например горные массивы, ущелья, рощи, лиманы и др.

На территории Кавказского района находятся памятники природы регионального значения (Парк «30-летия Победы», Родник «Хрустальный», сосновая роща «Западная», сосновая роща «Северная»).

Данные особо охраняемые природные территории выделены в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения.

Режим особой охраны территорий памятников природы

1. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

3. Расходы собственников, владельцев и пользователей указанных земельных участков на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы федерального или регионального значения возмещаются за счет средств соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, а также средств внебюджетных фондов.

Охрана особо охраняемых природных территорий осуществляется государственными органами, в ведении которых они находятся, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления могут осуществлять охрану особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения через специально созданные для этой цели структурные подразделения, наделенные соответствующими полномочиями.

## Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ | тыс. га | 122,507 | 122,507 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | тыс. га | 96,747 | 92,586 |
|  | Земли населенных пунктов | тыс. га | 15,755 | 18,307 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | тыс.га | 2,093 | 3,702 |
|  | Земли лесного фонда | тыс. га | 3,241 | 3,241 |
|  | Земли водного фонда | тыс. га | 3,176 | 3,176 |
|  | Земли запаса | тыс. га | 1,495 | 1,495 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
|  | Численность населения | тыс. чел. | 126290 | 151500 |
|  | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - младше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 19,24 | 33,43 |
|  |  | % от общей численности населения | 15,57 | 22,07 |
|  | - трудоспособного возраста | тыс. чел. | 74,06 | 80,0 |
|  |  | % от общей численности населения | 59,94 | 52,81 |
|  | - старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 30,27 | 38,07 |
|  |  | % от общей численности населения | 24,49 | 25,13 |
|  | Численность населения занятого в экономике | тыс. чел. | 44,5 | 60,0 |
|  |  | % от общей численности населения в трудоспособном возрасте | 60,0 | 75,0 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | место | 3326 | 6462 |
|  | Общеобразовательные учреждения | место | 13793 | 16377 |
|  | Больницы | койка | 806 | 1699 |
|  | Поликлиники/ амбулатории | посещен.в смену | 2455 | 3024 |
|  | Учреждения клубного типа | зрительское место | 4913 | 14240 |
|  | Библиотеки | учрежд | 26 | 27 |
|  | Спортивные залы | м2 зала | Нет данных | 14240 |
|  | Плавательные бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды | 1250 | 4450 |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 76140 | 346990 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования всего | км | 189 | 242 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | км | 35 | 82 |
|  | - муниципального (местного) значения | км | 154 | 160 |
|  | Общая протяженность железных дорог | км | 32,2 | 59,8 |
|  | Плотность транспортной сети |  |  |  |
|  | - железнодорожной | км/100 км2 | 1,98 | 3,7 |
|  | - автомобильной | км/100 км2 | 11,6 | 15 |
|  | Трубопроводный транспорт |  |  |  |
|  | - нефтепровод | км | 160 | 160 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии | млн.кВт.ч. /в год | 208,9 | 385,7 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 31,6 | 62,1 |
|  | Протяженность сетей |  |  |  |
|  | - линий электропередачи среднего напряжения (35 кВ) | км | 133,8 | 143,4 |
|  | - линий электропередачи высокого напряжения (110 кВ) | км | 147,3 | 147,3 |
|  | - линий электропередачи высокого напряжения (220 кВ) | км | 29,5 | 29,5 |
|  | - линий электропередачи высокого напряжения (500 кВ) | км | 23,0 | 23,0 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Протяженность сетей |  |  |  |
|  | - газопровод высокого давления (до ГРС) | км | 37,0 | 37,0 |
| VII | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
|  | Свалки мусора | шт. | 5 | - |
|  | Центральное предприятие по сортировке и переработке ТБО с усовершенствованным полигоном захоронения | шт. | - | 1 |
|  | Площадка приема и сортировки вторичного сырья | шт. | - | 2 |
|  | Кладбище традиционного захоронения | га | 49,1 | 85,5 |