Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 11.10.2022 № 1513

Администрация

муниципального образования

Кавказский район

Схема размещения рекламных конструкций на территории

Дмитриевского сельского поселения муниципального образования Кавказский район

2022 г.

Раздел I

Схема размещения рекламных конструкции на территории

Дмитриевского сельского поселения муниципального образования

Кавказский район

Раздел II

Перечень рекламных конструкций на территории

Дмитриевского сельского поселения муниципального образования

Кавказский район

| № п/п | Тип и вид рекламной конструкции | Количество сторон | Размер информационного поля, м. | Общая площадь информацион-ного поля, кв.м. | Адрес рекламной конструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щит | 2 | 6х3 | 36,0 | ст.Дмитриевская, автодорога «ст.Кавказская-ст.Новопокровская», 20 км. + 536 м. справа |

Раздел III

Карта размещения рекламной конструкции

М 1:1000

Раздел V

Типы и виды рекламных конструкций.

Технические характеристики

|  | Щит Размер информационного поля : 6000 х 3000 мм. Количество рекламных поверхностей: 2 . Торец рекламной конструкции закрыт. Цвет рекламной конструкции: серый (металлик). Количество опорных стоек: одна. Опорная стойка: выполнена из металлической трубы с порошковым полимерным покрытием. Размер опорной стойки: диаметр 377 мм. согласно проекта (технического паспорта) рекламной конструкции. Освещение: наличие внутреннего или внешнего освещения обязательно. Возможные технологии автоматической смены изображения: призматрон, скроллер, иные. |
| --- | --- |

Рекламная конструкция ставится на заглублённом фундаменте (в случае невозможности установки рекламной конструкции на заглублённом фундаменте, допускается установка рекламной конструкции без заглубления фундамента). Информационная панель представляет собой металлическую раму, жёстко соединённую с опорной стойкой под прямым углом. Рекламное поле изготавливается из оцинкованных панелей, либо влагостойкой фанеры, для вариантов статичного исполнения.

Расстояние от нижнего края рекламной конструкции до уровня земли: не менее 4500 мм.

Опорная стойка может быть выполнена из круглой или прямоугольной профильной трубы

Доведение до потребителя рекламных сообщений на щитах 6 х 3 м. может производиться:

- с помощью неподвижных полиграфических постеров;

- с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерных системах или системах поворотных панелей – призматронах и др.).

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                             М.Н. Козлова