# Приложение № 8

# к  решению Совета муниципального

# образования Кавказский район

# от 30 ноября 2016 года № 375

# «Приложение

# УТВЕРЖДЕНО

# решением Совета Привольного сельского поселения муниципального

# образования Кавказский район

от 21 мая 2015 года № 36

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 43. Виды территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории Казанского сельского поселения Кавказского района Краснодарского края.

Настоящими Правилами устанавливаются следующие виды территориальных зон на территории Казанского сельского поселения:

| Кодовые обозначения территориальных зон | Наименование территориальных зон |
| --- | --- |
|  | Жилые зоны: |
| Ж – 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; |
| Ж – 2 | Зона застройки блокированными жилыми домами; |
| Ж – 3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами; |
| Ж – Р | Зона развития застройки жилыми домами. |
|  | ОБЩЕСТВЕННО-ЖИЛЫЕ ЗОНЫ: |
| О– Ж | Зона общественно-жилого назначения. |
|  | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ: |
| ОД-1 | Центральная зона делового, общественного и коммерческого назначения; |
| ОД-2 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения местного значения; |
| ОД-Р | Зона развития общественно-деловой и коммерческой застройки. |
|  | Производственные зоны: |
| П-1 | Зона предприятий, производств и объектов I-II класса вредности СЗЗ-500 и 1000 м;* |
| П-2 | Зона предприятий, производств и объектов III класса вредности СЗЗ-300 м; |
| П-3 | Зона предприятий, производств и объектов IV класса вредности СЗЗ-100 м; |
| П-4 | Зона предприятий, производств и объектов V класса вредности СЗЗ-50 м; |
| П-Р | Зона развития предприятий, производств и объектов. |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур: |
| ИТ-1 | Зона инженерной инфраструктуры; |
| ИТ-2 | Зона территорий общего пользования; |
| ИТ-3 | Зона транспортной инфраструктуры. |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования: |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственных угодий; |
| СХ-2 | Зона объектов сельскохозяйственного назначения; |
|  | Зоны рекреационного назначения: |
| Р | Зона рекреационного назначения. |
|  | Зоны специального назначения: |
| СН-1 | Зона кладбищ; |
| СН-2 | Зона размещения отходов потребления.* |
|  | Зоны военных объектов и иные зоны режимных территорий: |
| В | Зона военных объектов и иные зоны режимных территорий. |
|  | иные виды территориальных зон: |
| ИВ-1 | Зона озеленения специального назначения |
| *Примечание: данная зона отсутствует в части территории поселения, на которой осуществляется градостроительное зонирование |  |

Статья 44. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в различных территориальных зонах.

Жилые зоны:

Ж – 1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами;

Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа, а также жилых домов усадебного типа с возможностью ведения личного подсобного хозяйства  с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «Ж-1» включают:

1. Основные виды разрешенного использования:

- индивидуальные жилые дома усадебного типа;

- малоэтажные жилые дома;

- личное подсобное хозяйство;

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

- теплицы, парники, оранжереи – для индивидуального пользования;

- огороды, сады, палисадники;

- парковки;

- автостоянки (за исключением гаражей-автостоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта с максимальной разрешенной массой не более 3,5 тонн);

- сараи;

- навесы, беседки;

- площадки для сбора мусора;

- резервуары для хранения воды, индивидуальные колодцы;

- бассейны;

- бани, сауны, для индивидуального пользования;

- надворные туалеты, септики, фильтрующие колодцы;

- постройки для содержания скота и птицы;

- иные вспомогательные (хозяйственные) строения, сооружения.

3. Условно разрешенные виды использования:

- многоквартирные жилые дома (этажностью до 3-х этажей);

- среднеэтажные жилые дома;

- комплексное освоение в целях жилищного строительства;

- огороды, сады (при использовании земельных участков для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью);

- детские сады, иные объекты дошкольного образования;

- спортивно-игровые площадки;

- средние школы;

- заведения среднего специального образования;

- высшие учебные заведения;

- музыкальные школы;

- художественные школы;

- библиотеки;

- учреждения социального обслуживания населения;

- религиозные учреждения;

- аптеки;

- предприятия розничной торговли (торговой площадью до 400 кв.м.);

- предприятия общественного питания (при условии сокращения санитарно-защитной зоны до границ земельного участка);

- видеосалоны;

- кабинеты практикующих врачей, центры народной и традиционной медицины;

- офисы, здания административного назначения, конторы различных организаций, фирм, компаний;

- мини-пекарни;

- мини-производства по переработке сельхозпродукции с приусадебного участка;

- мини-производства, не имеющие санитарно-защитных зон;

- рынки, рыночные комплексы, ярмарки (при условии сокращения санитарно-защитной зоны до границ земельного участка);

- предприятия бытового обслуживания населения;

- общежития, гостиницы;

- гараж, комплекс гаражей;

- предприятия по обслуживанию автотранспортных средств V класса (при условии сокращения санитарно-защитной зоны до границ земельного участка);

- выставочные залы, павильоны, комплексы и центры;

- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции:

| А№ п/п | Виды разрешенного использования земельных участков | Размер земельных участков, кв.м. |  | # Предельное количество этажей, # предельная высота зданий, строений, сооружений | # Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мини- мальный | Макси- мальный |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома усадебного типа. | 300 | 2000 | максимальное количество этажей зданий - 3; # максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 12 м; | максимальный процент застройки 60% |
| 2 | Малоэтажные жилые дома. Среднеэтажные жилые дома. Общежития, гостиницы. | 600 | 5000 | максимальное количество надземных этажей зданий - 4 этажа максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 15 м; | максимальный процент застройки участка: - 60%; На территории малоэтажной жилой застройки следует предусматривать 100-процентную обеспеченность местами для хранения и парковки легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов |
| 3 | Комплексное освоение в целях жилищного строительства. | 1200 | 50000 | # максимальное количество надземных этажей 3 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 12 м; | # максимальный процент застройки участка -30 |
| 4 | Личное подсобное хозяйство. огороды, сады (при использовании земельных участков для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью). Мини-производства по переработке сельхозпродукции с приусадебного участка. | 500 | 5000 | максимальное количество этажей зданий - 3; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 12 м; | максимальный процент застройки 60% |
| 5 | Гараж (на 1 м/место) | 20 | 60 | максимальное количество надземных этажей 2 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 6 м; | максимальный процент застройки участка -80 |
| 6 | Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. | 30 | 1000 | # - | # максимальный процент застройки участка -80% |
| 7 | Иные виды разрешенного использования предусмотренные градостроительным регламентом. | 300 | 30000 | # максимальное количество надземных этажей 3 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 12 м; | # максимальный процент застройки участка -60% |

Данные предельные размеры земельных участков применяются в отношении вновь формируемых земельных участков и не распространяются на земельные участки, образуемые в результате раздела, выдела, объединения, перераспределения земельных участков.

1.2. Минимальная ширина предоставляемого земельного участка по фронту улиц (проездов) – 15 м.

2.1 Здания должны располагаться с отступом от красных линий.

Основное строение должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м.

В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся застройки (по линии застройки, в отдельных случаях по красной линии), в соответствии с проектом планировки участка, квартала, района или градостроительным планом земельного участка.

Расстояние от вспомогательных (хозяйственных) строений и сооружений, за исключением навесов и септиков, до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

Расстояние от навесов и септиков до красных линий допускается сокращать                  до 1 метра.

При отсутствии технической возможности строительства гаража в глубине участка, допускается его размещение по красной линии. При этом запрещается устройство распашных ворот.

При размещении отдельно стоящего или встроено-пристроенного объекта общественного назначения на приквартирном участке, допускается располагать его по линии застройки, красной линии, при условии возможности устройства гостевой автостоянки.

2.2. До границы соседнего земельного участка расстояния должны быть не менее:

1) от основного строения - 3 м;

2) в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и менее, для строительства основного строения минимальный отступ от границы соседнего земельного участка должен быть не менее:

1,0 м - для одноэтажного жилого дома;

1,5 м - для двухэтажного жилого дома;

2,0 м - для трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м;

3) от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;

4) от других хозяйственных (вспомогательных) строений и сооружений - 1 м;

5) от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

6) от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

7) от кустарника - 1 м.

2.3 Расстояния измеряются до наружных поверхностей стен зданий, строений, сооружений с учетом всех выступающих элементов несущих конструкций.

  - Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и стен вспомогательных (хозяйственных) строений, сооружений, расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

2.5. Расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а между зданиями высотой 4 этажа - не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других особых градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений из окна в окно.

2.6. Допускается блокировка основных строений, а также вспомогательных (хозяйственных) строений, сооружений на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

2.7. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к индивидуальным жилым домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями, при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

  - Для многоквартирных домов допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется при проектировании.

  - При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

Расстояние от септиков и фильтрующих колодцев до границы соседнего земельного участка должно быть в пределах 20 метров от красной линии не менее 4 м и 7 м соответственно, далее - не менее 1 м.

3.1. Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц, с максимально допустимой высотой ограждений - 2,0 м. Допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других).

Устройство ограждения выполняется по меже между участками. По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли и высотой не более 2,0 м. По взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений. При общей толщине конструкции ограждения до 100 мм ограждение допускается устанавливать по центру межевой границы участка, при большей толщине конструкции - смещать в сторону участка инициатора ограждения на величину превышения указанной нормы.

Установка ограждений на земельном участке, который принадлежит на праве общей (долевой) собственности нескольким совладельцам допускается только сетчатым, решетчатым или смешанным высотой не выше 2 м при условии согласия всех совладельцев.

3.2. Изменение общего рельефа приусадебного участка, осуществляемое путем выемки или насыпи, ведущее к изменению существующей водоотводной (дренажной) системы, к заболачиванию (переувлажнению) смежных участков или нарушению иных законных прав их владельцев, не допускается. При необходимости изменения рельефа должны быть выполнены мероприятия по недопущению возможных негативных последствий.

3.3. Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.

3.4. Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка.

Отмостка зданий должна быть не менее 0,8м. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания.

3.5. Расстояние от септиков до фундаментов зданий, строений, сооружений – не менее 5м., от фильтрующих колодцев – не менее 8м.

3.6. При необходимости облицовки стен существующего индивидуального жилого дома, расположенного на расстоянии ближе 1,5 метра (но не менее 0,8 метра) от границы соседнего земельного участка, кирпичной кладкой толщиной 120 мм, разрешается выполнять данные работы без согласия владельцев соседних земельных участков. Также не требуется согласие совладельцев земельного участка, на котором расположен жилой дом, при условии, если облицовываемый жилой дом не находится в общедолевой собственности.

3.7. Устройство парковочных мест допускается организовывать на территориях прилегающих к объекту при условии согласования с заинтересованными службами.

4. Проектные и строительные работы вести в соответствии с установленными параметрами разрешенного строительства, реконструкции, а также требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов действующих на территории Российской Федерации.

Ж – 2. Зона застройки блокированными жилыми домами;

Зона застройки блокированными жилыми домами Ж-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов с размещением блокированных односемейных домов с участками с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «Ж-2» включают:

1. Основные виды разрешенного использования:

- блокированные жилые дома.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

- огороды, сады, палисадники;

- теплицы, парники, оранжереи – для индивидуального пользования;

- парковки;

- автостоянки (за исключением гаражей-автостоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта с максимальной разрешенной массой не более 3,5 тонн);

- бассейны;

- бани, сауны, для индивидуального пользования;

- индивидуальные колодцы;

- надворные туалеты;

- постройки для содержания скота и птицы;

- сараи;

- навесы, беседки;

- площадки для мусорных контейнеров;

- резервуары для хранения воды;

- септики, фильтрующие колодцы;

- спортивно-игровые площадки;

- площадки для отдыха;

- площадки для хозяйственных целей;

- площадки для выгула собак;

- иные вспомогательные (хозяйственные) строения, сооружения.

3. Условно разрешенные виды использования недвижимости:

- индивидуальные жилые дома усадебного типа

- личное подсобное хозяйство;

- комплексное освоение в целях жилищного строительства;

- спортивно-игровые площадки;

- предприятия розничной торговли (капитальные объекты торговой площадью до 400 кв.м) имеющие санитарно-защитную зону;

- отдельно стоящие временные (некапитальные) предприятия розничной торговли и бытового обслуживания площадью до 20 кв.м;

- профессионально-технические и средние специальные учебные заведения;

- учреждения дополнительного образования;

- заведения среднего специального образования;

- высшие учебные заведения;

- музыкальные школы;

- художественные школы;

- амбулаторно-поликлинические учреждения без стационара;

- учреждения социального обслуживания населения;

- офисы, здания административного назначения, конторы различных организаций, фирм, компаний;

- предприятия общественного питания с количеством посадочных мест до 50;

- предприятия бытового обслуживания населения;

- учреждения жилищно-коммунального хозяйства;

- автостоянки;

- гараж, комплекс гаражей;

- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи (на земельных участках предназначенных для индивидуального жилищного строительства);

- общественные туалеты (объекты капитального строительства).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции:

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков | Размер земельных участков, кв.м. |  | # Предельное количество этажей , # предельная высота зданий, строений, сооружений | # Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мини- мальный | Макси мальный |  |  |
| 1 | Блокированные жилые дома. | 600 | 3000 | максимальное количество этажей зданий - 3; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 12 м; | максимальный процент застройки 60 % |
| 2 | Индивидуальные жилые дома усадебного типа | 300 | 2000 | максимальное количество этажей зданий - 3; # максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 12 м | максимальный процент застройки 60 |
| 3 | Комплексное освоение в целях жилищного строительства. | 1200 | 50000 | # максимальное количество надземных этажей 3 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 12 м; | # максимальный процент застройки участка -30 |
| 4 | Отдельно стоящие временные (некапитальные) предприятия розничной торговли площадью до 20 кв.м. Предприятия бытового обслуживания населения (временные (некапитальные) объекты), за исключением химчисток и прачечных. Общественные туалеты. | 6 | 100 | # максимальное количество надземных этажей 1 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 4 м; | # максимальный процент застройки участка -90 |
| 5 | Личное подсобное хозяйство. огороды, сады (при использовании земельных участков для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью). Мини-производства по переработке сельхозпродукции с приусадебного участка. | 500 | 5000 | максимальное количество этажей зданий - 3; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 12 м; | максимальный процент застройки 60% |
| 6 | Гараж: - для легковых автомобилей на 1 м/место - для грузовых автомобилей на 1 м/место | 20 30 | 60 100 | максимальное количество надземных этажей 2 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 8 м; | максимальный процент застройки участка -80 |
| 7 | Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. | 30 | 1000 | # - | # максимальный процент застройки участка -80% |
| 8 | Иные виды разрешенного использования предусмотренные градостроительным регламентом. | 300 | 30000 | # максимальное количество надземных этажей 3 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 12 м; | # максимальный процент застройки участка -60% |

Данные предельные размеры земельных участков применяются в отношении вновь формируемых земельных участков и не распространяются на земельные участки, образуемые в результате раздела, выдела, объединения, перераспределения земельных участков.

1.2. Минимальная ширина предоставляемого земельного участка для индивидуального жилищного строительства по фронту улиц (проездов) – 15 м.

2. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением –                     от 3  до 5 м, в соответствии со сложившейся линией застройки и с учетом красных линий.

2.1. Здания должны располагаться с отступом от красных линий.

Основные строения должны отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м,                   от красной линии проездов - не менее чем на 3 м.

В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся застройки (по линии застройки, в отдельных случаях по красной линии), в соответствии с проектом планировки участка, квартала, района или градостроительным планом земельного участка.

При размещении отдельно стоящего или встроено-пристроенного объекта общественного назначения на приквартирном участке, допускается располагать его по линии застройки, красной линии, при условии возможности устройства гостевой автостоянки.

Расстояние от вспомогательных (хозяйственных) строений и сооружений, за исключением навесов и септиков, до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

Расстояние от навесов и септиков до красных линий допускается сокращать                          до 1 метра.

При отсутствии технической возможности строительства гаража в глубине участка для индивидуального жилого дома, допускается его размещение по красной линии. При этом запрещается устройство распашных ворот.

2.2. До границы соседнего земельного участка расстояния должны быть не менее:

1) от основного строения - 3 м;

2) в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и менее, для строительства основного строения минимальный отступ от границы соседнего земельного участка должен быть не менее:

1,0 м - для одноэтажного жилого дома;

1,5 м - для двухэтажного жилого дома;

2,0 м - для трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м;

3) от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;

4) от других хозяйственных (вспомогательных) строений и сооружений - 1 м;

5) от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

6) от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

7) от кустарника - 1 м.

2.3 Расстояния измеряются до наружных поверхностей стен зданий, строений, сооружений с учетом всех выступающих элементов несущих конструкций.

2.4. Расстояние от окон жилых комнат индивидуального жилого дома до стен соседнего дома и стен вспомогательных (хозяйственных) строений, сооружений, расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

2.5. Расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой                     2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а между зданиями высотой 4 этажа - не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других особых градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений из окна в окно.

2.6. Допускается блокировка основных строений, а также вспомогательных (хозяйственных) строений, сооружений на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

2.7. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к индивидуальным жилым домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями, при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

2.8. Для многоквартирных домов допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется при проектировании.

2.9. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

Расстояние от септиков и фильтрующих колодцев до границы соседнего земельного участка должно быть в пределах 20 метров от красной линии не менее 4 м и 7 м соответственно, далее - не менее 1 м.

3.1. Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц, с максимально допустимой высотой ограждений - 2,0 м. Допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других).

Устройство ограждения выполняется по меже между участками. По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли и высотой не более 2,0 м. По взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений. При общей толщине конструкции ограждения до 100 мм ограждение допускается устанавливать по центру межевой границы участка, при большей толщине конструкции - смещать в сторону участка инициатора ограждения на величину превышения указанной нормы.

Установка ограждений на земельном участке, который принадлежит на праве общей (долевой) собственности нескольким совладельцам допускается только сетчатым, решетчатым или смешанным высотой не выше 2 м при условии согласия всех совладельцев.

3.2. Изменение общего рельефа приусадебного участка, осуществляемое путем выемки или насыпи, ведущее к изменению существующей водоотводной (дренажной) системы, к заболачиванию (переувлажнению) смежных участков или нарушению иных законных прав их владельцев, не допускается. При необходимости изменения рельефа должны быть выполнены мероприятия по недопущению возможных негативных последствий.

3.3. Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.

3.4. Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка.

Отмостка зданий должна быть не менее 0,8м. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания.

3.5. Расстояние от септиков до фундаментов зданий, строений, сооружений – не менее 5м., от фильтрующих колодцев – не менее 8м.

3.6. При необходимости облицовки стен существующего индивидуального жилого дома, расположенного на расстоянии ближе 1,5 метра (но не менее 0,8 метра) от границы соседнего земельного участка, кирпичной кладкой толщиной 120 мм, разрешается выполнять данные работы без согласия владельцев соседних земельных участков. Также не требуется согласие совладельцев земельного участка, на котором расположен жилой дом, при условии, если облицовываемый жилой дом не находится в общедолевой собственности.

3.7. Устройство парковочных мест допускается организовывать на территориях прилегающих к объекту при условии согласования с заинтересованными службами.

4. Проектные и строительные работы вести в соответствии с установленными параметрами разрешенного строительства, реконструкции, а также требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов действующих на территории Российской Федерации.

Ж – 3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами;

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами выделена для формирования жилых районов с размещением жилых многоквартирных домов этажностью не выше 8 этажей, с минимально разрешенным набором услуг местного значения. Разрешено размещение объектов обслуживания низового уровня и (ограниченно) других видов деятельности, скверов.

Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «Ж-3» включают:

1. Основные виды разрешенного использования:

- среднеэтажные жилые дома.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

- огороды, сады, палисадники;

- теплицы, парники, оранжереи – для индивидуального пользования;

- парковки;

- автостоянки (за исключением гаражей-автостоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта с максимальной разрешенной массой не более 3,5 тонн);

- бассейны;

- бани, сауны, для индивидуального пользования;

- индивидуальные колодцы;

- надворные туалеты;

- постройки для содержания скота и птицы;

- сараи;

- навесы, беседки;

- площадки для мусорных контейнеров;

- резервуары для хранения воды;

- септики, фильтрующие колодцы;

- спортивно-игровые площадки;

- площадки для отдыха;

- площадки для хозяйственных целей;

- площадки для выгула собак;

- иные вспомогательные (хозяйственные) строения, сооружения.

3. Условно разрешенные виды использования недвижимости:

- индивидуальные жилые дома усадебного типа

- личное подсобное хозяйство;

- комплексное освоение в целях жилищного строительства;

- спортивно-игровые площадки;

- предприятия розничной торговли (капитальные объекты торговой площадью до 400 кв.м) имеющие санитарно-защитную зону;

- отдельно стоящие временные (некапитальные) предприятия розничной торговли и бытового обслуживания площадью до 20 кв.м;

- профессионально-технические и средние специальные учебные заведения;

- учреждения дополнительного образования;

- заведения среднего специального образования;

- высшие учебные заведения;

- музыкальные школы;

- художественные школы;

- амбулаторно-поликлинические учреждения без стационара;

- учреждения социального обслуживания населения;

- офисы, здания административного назначения, конторы различных организаций, фирм, компаний;

- предприятия общественного питания с количеством посадочных мест до 50;

- предприятия бытового обслуживания населения;

- учреждения жилищно-коммунального хозяйства;

- автостоянки;

- гараж, комплекс гаражей;

- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи (на земельных участках предназначенных для индивидуального жилищного строительства);

- общественные туалеты (объекты капитального строительства).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции:

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков | Размер земельных участков, кв.м. |  | # Предельное количество этажей , # предельная высота зданий, строений, сооружений | # Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мини- мальный | Макси мальный |  |  |
| 1 | Среднеэтажные жилые дома. | 600 | 5000 | максимальное количество надземных этажей зданий - 4 этажа максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 15 м; | максимальный процент застройки участка: - 60%; На территории малоэтажной жилой застройки следует предусматривать 100-процентную обеспеченность местами для хранения и парковки легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов |
| 2 | Индивидуальные жилые дома усадебного типа | 300 | 2000 | максимальное количество этажей зданий - 3; # максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 12 м | максимальный процент застройки 60 |
| 3 | Комплексное освоение в целях жилищного строительства. | 1200 | 50000 | # максимальное количество надземных этажей 3 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 12 м; | # максимальный процент застройки участка -30 |
| 4 | Отдельно стоящие временные (некапитальные) предприятия розничной торговли площадью до 20 кв.м. Предприятия бытового обслуживания населения (временные (некапитальные) объекты), за исключением химчисток и прачечных. Общественные туалеты. | 6 | 100 | # максимальное количество надземных этажей 1 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 4 м; | # максимальный процент застройки участка -90 |
| 5 | Личное подсобное хозяйство. огороды, сады (при использовании земельных участков для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью). Мини-производства по переработке сельхозпродукции с приусадебного участка. | 500 | 5000 | максимальное количество этажей зданий - 3; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 12 м; | максимальный процент застройки 60% |
| 6 | Гараж: - для легковых автомобилей на 1 м/место - для грузовых автомобилей на 1 м/место | 20 30 | 60 100 | максимальное количество надземных этажей 2 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 8 м; | максимальный процент застройки участка -80 |
| 7 | Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. | 30 | 1000 | # - | # максимальный процент застройки участка -80% |
| 8 | Иные виды разрешенного использования предусмотренные градостроительным регламентом. | 300 | 30000 | # максимальное количество надземных этажей 3 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 12 м; | # максимальный процент застройки участка -60% |

Данные предельные размеры земельных участков применяются в отношении вновь формируемых земельных участков и не распространяются на земельные участки, образуемые в результате раздела, выдела, объединения, перераспределения земельных участков.

1.2. Минимальная ширина предоставляемого земельного участка для индивидуального жилищного строительства по фронту улиц (проездов) – 15 м.

2. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением –                     от 3  до 5 м, в соответствии со сложившейся линией застройки и с учетом красных линий.

2.1. Здания должны располагаться с отступом от красных линий.

Основные строения должны отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м,                   от красной линии проездов - не менее чем на 3 м.

В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся застройки (по линии застройки, в отдельных случаях по красной линии), в соответствии с проектом планировки участка, квартала, района или градостроительным планом земельного участка.

При размещении отдельно стоящего или встроено-пристроенного объекта общественного назначения на приквартирном участке, допускается располагать его по линии застройки, красной линии, при условии возможности устройства гостевой автостоянки.

Расстояние от вспомогательных (хозяйственных) строений и сооружений, за исключением навесов и септиков, до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

Расстояние от навесов и септиков до красных линий допускается сокращать                          до 1 метра.

При отсутствии технической возможности строительства гаража в глубине участка для индивидуального жилого дома, допускается его размещение по красной линии. При этом запрещается устройство распашных ворот.

2.2. До границы соседнего земельного участка расстояния должны быть не менее:

1) от основного строения - 3 м;

2) в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и менее, для строительства основного строения минимальный отступ от границы соседнего земельного участка должен быть не менее:

1,0 м - для одноэтажного жилого дома;

1,5 м - для двухэтажного жилого дома;

2,0 м - для трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м;

3) от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;

4) от других хозяйственных (вспомогательных) строений и сооружений - 1 м;

5) от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

6) от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

7) от кустарника - 1 м.

2.3 Расстояния измеряются до наружных поверхностей стен зданий, строений, сооружений с учетом всех выступающих элементов несущих конструкций.

2.4. Расстояние от окон жилых комнат индивидуального жилого дома до стен соседнего дома и стен вспомогательных (хозяйственных) строений, сооружений, расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

2.5. Расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой                     2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а между зданиями высотой 4 этажа - не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других особых градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений из окна в окно.

2.6. Допускается блокировка основных строений, а также вспомогательных (хозяйственных) строений, сооружений на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

2.7. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к индивидуальным жилым домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями, при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

  - Для многоквартирных домов допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется при проектировании.

  - При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

Расстояние от септиков и фильтрующих колодцев до границы соседнего земельного участка должно быть в пределах 20 метров от красной линии не менее 4 м и 7 м соответственно, далее - не менее 1 м.

3.1. Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц, с максимально допустимой высотой ограждений - 2,0 м. Допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других).

Устройство ограждения выполняется по меже между участками. По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли и высотой не более 2,0 м. По взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений. При общей толщине конструкции ограждения до 100 мм ограждение допускается устанавливать по центру межевой границы участка, при большей толщине конструкции - смещать в сторону участка инициатора ограждения на величину превышения указанной нормы.

Установка ограждений на земельном участке, который принадлежит на праве общей (долевой) собственности нескольким совладельцам допускается только сетчатым, решетчатым или смешанным высотой не выше 2 м при условии согласия всех совладельцев.

3.2. Изменение общего рельефа приусадебного участка, осуществляемое путем выемки или насыпи, ведущее к изменению существующей водоотводной (дренажной) системы, к заболачиванию (переувлажнению) смежных участков или нарушению иных законных прав их владельцев, не допускается. При необходимости изменения рельефа должны быть выполнены мероприятия по недопущению возможных негативных последствий.

3.3. Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.

3.4. Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка.

Отмостка зданий должна быть не менее 0,8м. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания.

3.5. Расстояние от септиков до фундаментов зданий, строений, сооружений – не менее 5м., от фильтрующих колодцев – не менее 8м.

3.6. При необходимости облицовки стен существующего индивидуального жилого дома, расположенного на расстоянии ближе 1,5 метра (но не менее 0,8 метра) от границы соседнего земельного участка, кирпичной кладкой толщиной 120 мм, разрешается выполнять данные работы без согласия владельцев соседних земельных участков. Также не требуется согласие совладельцев земельного участка, на котором расположен жилой дом, при условии, если облицовываемый жилой дом не находится в общедолевой собственности.

3.7. Устройство парковочных мест допускается организовывать на территориях прилегающих к объекту при условии согласования с заинтересованными службами.

4. Проектные и строительные работы вести в соответствии с установленными параметрами разрешенного строительства, реконструкции, а также требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов действующих на территории Российской Федерации.

Ж-Р. Зона развития застройки жилыми домами.

Зона развития застройки жилыми домами Ж – Р выделена для формирования жилых районов с возможностью определения параметров жилой застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке территории органами местного самоуправления.

Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования селитебных территорий при  перспективном градостроительном развитии. При необходимости осуществляется зонирование таких территорий, и вносятся изменения  в соответствии с порядком, предусмотренных главой 7 настоящих Правил.

ОБЩЕСТВЕННО – ЖИЛЫЕ ЗОНЫ:

О – Ж. Зона общественно-жилого назначения

Зона многофункциональной общественной и жилой застройки с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций О-Ж выделена для формирования ленточных центров обслуживания вдоль главных, магистральных улиц на основе сложившихся типов жилья.

Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «О-Ж» включают:

1. Основные виды разрешенного использования:

- многофункциональные здания, за исключением зданий, включающих в себя объекты, имеющие санитарно-защитную зону;

- гостиницы, дома приёма гостей;

- предприятия общественного питания;

- архивы, информационные центры;

- аптеки;

- кабинеты практикующих врачей, центры народной и традиционной медицины;

- амбулаторно-поликлинические учреждения без стационара;

- предприятия бытового обслуживания населения (капитальные объекты), не имеющие санитарно-защитную зону;

- учреждения жилищно-коммунального хозяйства;

- учреждения социального обслуживания населения;

- художественные мастерские, мастерские изделий народных промыслов;

- почтовые отделения, переговорные пункты, интернет центры;

- предприятия розничной торговли (капитальные объекты), за исключением гипермаркетов, супермаркетов, торговых комплексов и центров, мелкооптовых рынков;

- выставочные залы, павильоны;

- офисы, здания административного назначения, конторы различных организаций, фирм, компаний;

- кредитно-финансовые и страховые учреждения, банки;

- научные организации, проектные и конструкторские учреждения;

- учреждения культуры и искусства;

- зрелищные и досугово-развлекательные учреждения, не имеющие санитарно-защитную зону;

- суды, прокуратура, нотариальные конторы, другие юридические учреждения;

- редакционно-издательские и информационные организации, не имеющие санитарно-защитную зону;

- компьютерные центры;

- фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи;

- дом культуры;

- дворец бракосочетаний;

- консульские представительства;

- транспортные агентства по сервисному обслуживанию населения: кассы по продаже билетов, менеджерские услуги и т.д.;

- выставки товаров;

- туристические агентства;

- фотосалоны;

- видеосалоны;

- телевизионные центры и радиостудии;

- рекламные агентства.

2. Вспомогательные виды использования:

- площадки для мусорных контейнеров;

- навесы, беседки;

- резервуары для хранения воды;

- спортивно-игровые площадки;

- площадки для отдыха;

- парковки;

- автостоянки;

- иные вспомогательные (хозяйственные) строения, сооружения.

3. Условно разрешенные виды использования:

- многофункциональные здания, включающие в себя объекты, имеющие санитарно-защитную зону;

- предприятия розничной торговли (капитальные объекты), имеющие санитарно-защитную зону;

- отдельно стоящие временные (некапитальные) объекты розничной торговли площадью до 20 кв.м.;

- предприятия бытового обслуживания населения (капитальные объекты), имеющие санитарно-защитную зону;

- предприятия бытового обслуживания населения (временные (некапитальные) объекты);

- зрелищные и досугово-развлекательные учреждения, имеющие санитарно-защитную зону;

- редакционно-издательские и информационные организации, имеющие санитарно-защитную зону;

- детские дошкольные учреждения;

- средние школы;

- заведения среднего специального образования;

- высшие учебные заведения;

- музыкальные школы;

- художественные школы;

- иные учреждения дополнительного образования;

- учреждения здравоохранения;

- объекты спортивного и физкультурно-досугового назначения;

- детские игровые площадки;

- автостоянки;

- гараж, комплекс гаражей;

- рынки, рыночные комплексы;

- выставочные залы, павильоны, комплексы и центры;

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

- религиозные учреждения;

- ювелирные мастерские;

- общественные туалеты (объекты капитального строительства).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции:

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков | Размер земельных участков, кв.м. |  | # Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | # Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мини- мальный | Макси мальный |  |  |
| 1 | Отдельно стоящие временные (некапитальные) объекты розничной торговли площадью до 20 кв.м. Предприятия бытового обслуживания населения (временные (некапитальные) объекты), за исключением химчисток и прачечных. Общественные туалеты. | 6 | 100 | # максимальное количество надземных этажей 1 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 4 м; | # максимальный процент застройки участка -90 |
| 2 | Гараж: - для легковых автомобилей на 1 м/место - для грузовых автомобилей на 1 м/место | 20 30 | 60 100 | максимальное количество надземных этажей 2 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 8 м; | максимальный процент застройки участка -80 |
| 3 | Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. | 30 | 1000 | # - | # максимальный процент застройки участка -80% |
| 4 | Иные виды разрешенного использования предусмотренные градостроительным регламентом. | 300 | 30000 | # максимальное количество надземных этажей 3 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 15 м; | # максимальный процент застройки участка -60% |

Данные предельные размеры земельных участков применяются в отношении вновь формируемых земельных участков и не распространяются на земельные участки, образуемые в результате раздела, выдела, объединения, перераспределения земельных участков.

2.1. Здания должны располагаться с отступом от красных линий не менее чем                          на 1,5 м.

В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся застройки (по линии застройки, в отдельных случаях по красной линии), в соответствии с проектом планировки участка, квартала, района или градостроительным планом земельного участка.

При размещении отдельно стоящего или встроено-пристроенного объекта общественного назначения на приквартирном участке, допускается располагать его по линии застройки, красной линии, при условии возможности устройства гостевой автостоянки.

При размещении здания по красной линии допускается использовать в качестве отмостки примыкающий к зданию тротуар.

Расстояние от вспомогательных (хозяйственных) строений и сооружений до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

2.2. До границы соседнего земельного участка расстояния должны быть не менее:

1) от основного строения – 3 м;

2) от вспомогательных строений и сооружений – 3 м;

3) от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

4) от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

5) от кустарника - 1 м.

2.3 Расстояния измеряются до наружных поверхностей стен зданий, строений, сооружений с учетом всех выступающих элементов несущих конструкций.

2.4. Допускается блокировка зданий, строений, сооружений на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

  - Расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой                2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а между зданиями высотой 4 этажа - не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других особых градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений из окна в окно.

2.6. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

Расстояние от септиков и фильтрующих колодцев до границы соседнего земельного участка должно быть в пределах 20 метров от красной линии не менее 4 м и 7 м соответственно, далее - не менее 1 м.

3.1. Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц, с максимально допустимой высотой ограждений - 2,0 м. Допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других).

Устройство ограждения выполняется по меже между участками. По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли и высотой не более 2,0 м. По взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений. При общей толщине конструкции ограждения до 100 мм ограждение допускается устанавливать по центру межевой границы участка, при большей толщине конструкции - смещать в сторону участка инициатора ограждения на величину превышения указанной нормы.

Установка ограждений на земельном участке, который принадлежит на праве общей (долевой) собственности нескольким совладельцам допускается только сетчатым, решетчатым или смешанным высотой не выше 2 м при условии согласия всех совладельцев.

3.2. Изменение общего рельефа приусадебного участка, осуществляемое путем выемки или насыпи, ведущее к изменению существующей водоотводной (дренажной) системы, к заболачиванию (переувлажнению) смежных участков или нарушению иных законных прав их владельцев, не допускается. При необходимости изменения рельефа должны быть выполнены мероприятия по недопущению возможных негативных последствий.

3.3. Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.

3.4. Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка.

Отмостка зданий должна быть не менее 0,8м. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания.

3.5. Расстояние от септиков до фундаментов зданий, строений, сооружений – не менее 5м., от фильтрующих колодцев – не менее 8м.

3.6. При необходимости облицовки стен существующего индивидуального жилого дома, расположенного на расстоянии ближе 1,5 метра (но не менее 0,8 метра) от границы соседнего земельного участка, кирпичной кладкой толщиной 120 мм, разрешается выполнять данные работы без согласия владельцев соседних земельных участков. Также не требуется согласие совладельцев земельного участка, на котором расположен жилой дом, при условии, если облицовываемый жилой дом не находится в общедолевой собственности.

3.7. Устройство парковочных мест допускается организовывать на территориях прилегающих к объекту при условии согласования с заинтересованными службами.

4. Проектные и строительные работы вести в соответствии с установленными параметрами разрешенного строительства, реконструкции, а также требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов действующих на территории Российской Федерации.

ОД – 1.  Центральная зона делового, общественного и коммерческого

назначения;

Центральная зона делового, общественного и коммерческого назначения ОД-1  выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального назначения. Разрешается размещение административных объектов районного, общепоселенческого и местного значения.

Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «ОД-1» включают:

1. Основные виды разрешенного использования:

- социальное обслуживание;

- объекты образования и просвещения;

- объекты здравоохранения;

- бытовое обслуживание;

- объекты культуры;

- общественное управление;

- обеспечение научной деятельности;

- ветеринарное обслуживание;

- деловое управление;

-торговые центры (торгово-развлекательные центры);

- рынки;

- магазины;

- банковская и страховая деятельность;

- общественное питание;

- гостиничное обслуживание;

- развлечения;

- предприятия бытового обслуживания населения (капитальные объекты), не имеющие санитарно-защитную зону;

- предприятия розничной торговли (капитальные объекты), за исключением гипермаркетов, супермаркетов, торговых комплексов и центров, мелкооптовых рынков;

- офисы, здания административного назначения, конторы различных организаций, фирм, компаний;

- кредитно-финансовые и страховые учреждения, банки;

- научные организации, проектные и конструкторские учреждения;

- зрелищные и досугово-развлекательные учреждения, не имеющие санитарно-защитную зону;

- суды, прокуратура, нотариальные конторы, другие юридические учреждения;

- редакционно-издательские и информационные организации, не имеющие санитарно-защитную зону;

- компьютерные центры;

- фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи;

- объекты физкультуры и спорта.

2. Вспомогательные виды использования:

- площадки для мусорных контейнеров;

- навесы, беседки;

- резервуары для хранения воды;

- спортивно-игровые площадки;

- площадки для отдыха;

- парковки;

- автостоянки;

- иные вспомогательные (хозяйственные) строения, сооружения.

3. Условно разрешенные виды использования:

- многофункциональные здания, включающие в себя объекты, имеющие санитарно-защитную зону;

- предприятия розничной торговли (капитальные объекты), имеющие санитарно-защитную зону;

- отдельно стоящие временные (некапитальные) объекты розничной торговли площадью до 20 кв.м.;

- предприятия бытового обслуживания населения (капитальные объекты), имеющие санитарно-защитную зону;

- предприятия бытового обслуживания населения (временные (некапитальные) объекты);

- зрелищные и досугово-развлекательные учреждения, имеющие санитарно-защитную зону;

- редакционно-издательские и информационные организации, имеющие санитарно-защитную зону;

- детские игровые площадки;

- автостоянки;

- гараж, комплекс гаражей;

- выставочные залы, павильоны, комплексы и центры;

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

- религиозные учреждения;

- ювелирные мастерские;

- общественные туалеты (объекты капитального строительства).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции:

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков | Размер земельных участков, кв.м. |  | # Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | # Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мини- мальный | Макси мальный |  |  |
| 1 | Отдельно стоящие временные (некапитальные) объекты розничной торговли площадью до 20 кв.м. Предприятия бытового обслуживания населения (временные (некапитальные) объекты), за исключением химчисток и прачечных. Общественные туалеты. | 6 | 100 | # максимальное количество надземных этажей 1 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 4 м; | # максимальный процент застройки участка -90 |
| 2 | Гараж: - для легковых автомобилей на 1 м/место - для грузовых автомобилей на 1 м/место | 20 30 | 60 100 | максимальное количество надземных этажей 2 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 8 м; | максимальный процент застройки участка -80 |
| 3 | Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. | 30 | 1000 | # - | # максимальный процент застройки участка -80% |
| 4 | Иные виды разрешенного использования предусмотренные градостроительным регламентом. | 300 | 30000 | # максимальное количество надземных этажей 3 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 15 м; | # максимальный процент застройки участка -60% |

Данные предельные размеры земельных участков применяются в отношении вновь формируемых земельных участков и не распространяются на земельные участки, образуемые в результате раздела, выдела, объединения, перераспределения земельных участков.

2.1. Здания должны располагаться с отступом от красных линий не менее чем                               на 1,5 м.

В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся застройки (по линии застройки, в отдельных случаях по красной линии), в соответствии с проектом планировки участка, квартала, района или градостроительным планом земельного участка.

При размещении здания по красной линии допускается использовать в качестве отмостки примыкающий к зданию тротуар.

Расстояние от вспомогательных (хозяйственных) строений и сооружений до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

2.2. До границы соседнего земельного участка расстояния должны быть не менее:

1) от основного строения – 3 м;

2) от вспомогательных строений и сооружений – 3 м;

3) от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

4) от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

5) от кустарника - 1 м.

2.3 Расстояния измеряются до наружных поверхностей стен зданий, строений, сооружений с учетом всех выступающих элементов несущих конструкций.

2.4. Площадь озеленения земельных участков должна быть не менее 20% от площади земельного участка.

3.1. По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли и высотой не более 2,0 м.

3.2. Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.

3.3. Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка.

Отмостка зданий должна быть не менее 0,8м. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания.

3.4. Устройство парковочных мест допускается организовывать на территориях прилегающих к объекту при условии согласования с заинтересованными службами.

4. Проектные и строительные работы вести в соответствии с установленными параметрами разрешенного строительства, реконструкции, а также требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов действующих на территории Российской Федерации.

ОД – 2. Зона делового, общественного и коммерческого назначения

местного значения;

Зона обслуживания и деловой активности местного значения ОД - 2 выделена для обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) центров  с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «ОД-2» включают:

1. Основные виды разрешенного использования:

- социальное обслуживание;

- бытовое обслуживание;

- объекты образования и просвещения;

- объекты здравоохранения;

- объекты культуры;

- общественное управление;

- деловое управление;

-торговые центры (торгово-развлекательные центры);

- рынки;

- магазины;

- банковская и страховая деятельность;

- общественное питание;

- гостиничное обслуживание;

- развлечения;

- обеспечение внутреннего правопорядка;

- предприятия бытового обслуживания населения (капитальные объекты), не имеющие санитарно-защитную зону;

- предприятия розничной торговли (капитальные объекты), за исключением гипермаркетов, супермаркетов, торговых комплексов и центров, мелкооптовых рынков;

- офисы, здания административного назначения, конторы различных организаций, фирм, компаний;

- кредитно-финансовые и страховые учреждения, банки;

- научные организации, проектные и конструкторские учреждения;

- зрелищные и досугово-развлекательные учреждения, не имеющие санитарно-защитную зону;

- суды, прокуратура, нотариальные конторы, другие юридические учреждения;

- редакционно-издательские и информационные организации, не имеющие санитарно-защитную зону;

- компьютерные центры;

- фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи;

- объекты физкультуры и спорта.

- религиозные учреждения;

2. Вспомогательные виды использования:

- площадки для мусорных контейнеров;

- навесы, беседки;

- резервуары для хранения воды;

- спортивно-игровые площадки;

- площадки для отдыха;

- парковки;

- автостоянки;

- иные вспомогательные (хозяйственные) строения, сооружения.

3. Условно разрешенные виды использования:

- многофункциональные здания, включающие в себя объекты, имеющие санитарно-защитную зону;

- предприятия розничной торговли (капитальные объекты), имеющие санитарно-защитную зону;

- отдельно стоящие временные (некапитальные) объекты розничной торговли площадью до 20 кв.м.;

- предприятия бытового обслуживания населения (капитальные объекты), имеющие санитарно-защитную зону;

- предприятия бытового обслуживания населения (временные (некапитальные) объекты);

- зрелищные и досугово-развлекательные учреждения, имеющие санитарно-защитную зону;

- редакционно-издательские и информационные организации, имеющие санитарно-защитную зону;

- детские игровые площадки;

- автостоянки;

- гараж, комплекс гаражей;

- выставочные залы, павильоны, комплексы и центры;

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

- ювелирные мастерские;

- общественные туалеты (объекты капитального строительства).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции:

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков | Размер земельных участков, кв.м. |  | # Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | # Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мини- мальный | Макси мальный |  |  |
| 1 | Отдельно стоящие временные (некапитальные) объекты розничной торговли площадью до 20 кв.м. Предприятия бытового обслуживания населения (временные (некапитальные) объекты), за исключением химчисток и прачечных. Общественные туалеты. | 6 | 100 | # максимальное количество надземных этажей 1 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 4 м; | # максимальный процент застройки участка -90 |
| 2 | Гараж: - для легковых автомобилей на 1 м/место - для грузовых автомобилей на 1 м/место | 20 30 | 60 100 | максимальное количество надземных этажей 2 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 8 м; | максимальный процент застройки участка -80 |
| 3 | Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. | 30 | 1000 | # - | # максимальный процент застройки участка -80% |
| 4 | Иные виды разрешенного использования предусмотренные градостроительным регламентом. | 300 | 30000 | # максимальное количество надземных этажей 3 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 15 м; | # максимальный процент застройки участка -60% |

Данные предельные размеры земельных участков применяются в отношении вновь формируемых земельных участков и не распространяются на земельные участки, образуемые в результате раздела, выдела, объединения, перераспределения земельных участков.

2.1. Здания должны располагаться с отступом от красных линий не менее чем                               на 1,5 м.

В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся застройки (по линии застройки, в отдельных случаях по красной линии), в соответствии с проектом планировки участка, квартала, района или градостроительным планом земельного участка.

При размещении здания по красной линии допускается использовать в качестве отмостки примыкающий к зданию тротуар.

Расстояние от вспомогательных (хозяйственных) строений и сооружений до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

2.2. До границы соседнего земельного участка расстояния должны быть не менее:

1) от основного строения – 3 м;

2) от вспомогательных строений и сооружений – 3 м;

3) от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

4) от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

5) от кустарника - 1 м.

2.3 Расстояния измеряются до наружных поверхностей стен зданий, строений, сооружений с учетом всех выступающих элементов несущих конструкций.

2.4. Площадь озеленения земельных участков должна быть не менее 20% от площади земельного участка.

3.1. По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли и высотой не более 2,0 м.

3.2. Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.

3.3. Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка.

Отмостка зданий должна быть не менее 0,8м. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания.

3.4. Устройство парковочных мест допускается организовывать на территориях прилегающих к объекту при условии согласования с заинтересованными службами.

4. Проектные и строительные работы вести в соответствии с установленными параметрами разрешенного строительства, реконструкции, а также требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов действующих на территории Российской Федерации.

ОД – Р. Зона развития общественно-деловой и коммерческой застройки.

Зона развития общественно-деловой и коммерческой застройки ОД – Р выделена для формирования участков общественных центров с возможностью определения параметров застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке территории органами местного самоуправления.

Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий общественной застройки при  перспективном градостроительном развитии. При необходимости осуществляется зонирование таких территорий, и вносятся изменения  в соответствии с порядком, предусмотренных главой 7 настоящих Правил.

Производственные зоны:

П – 1. Зона предприятий, производств и объектов I-II класса вредности

СЗЗ-500 и 1000 м;*

Зона П - 1 выделена для обеспечения правовых условий формирования предприятий, производств и объектов I и II класса вредности и ниже. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований

Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «П-1» включают:

1. Основные виды разрешенного использования:

- предприятия I - II класса вредности, различного профиля;

- объекты складского назначения I - II класса вредности различного профиля;

- автостоянки;

- гараж, комплекс гаражей;

- таможенные терминалы, оптовые рынки;

- усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов;

- поля ассенизации и поля запахивания;

- скотомогильники с захоронением в ямах;

- утильзаводы для ликвидации трупов животных и конфискатов;

- усовершенствованные свалки для неутилизированных твердых промышленных отходов;

- крематории;

- мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты мощностью свыше                         40 тыс. т/год;

- мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты мощностью                        до 40 тыс. т/год;

- участки компостирования твердых бытовых отходов;

- скотомогильники с биологическими камерами;

- сливные станции;

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

- парковки;

- автостоянки;

- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;

- производственно-лабораторные корпуса;

- физкультурно и лечебно-оздоровительные сооружения на территории предприятий;

- офисы, конторы;

- иные вспомогательные (хозяйственные) строения, сооружения.

3.Условно разрешенные виды использования:

- проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации, связанные с обслуживанием предприятий;

- предприятия III класса вредности различного профиля;

- обслуживание автотранспорта;

- автозаправочные станции;

- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения, склады временного хранения утильсырья;

- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции:

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков | Размер земельных участков, кв.м. |  | # Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | # Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мини- мальный | Макси мальный |  |  |
| 1 | Гараж: - для легковых автомобилей на 1 м/место - для грузовых автомобилей на 1 м/место | 20 30 | 60 100 | максимальное количество надземных этажей 2 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 8 м; | максимальный процент застройки участка -80 |
| 2 | Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. | 30 | 1000 | # - | # максимальный процент застройки участка -80% |
| 3 | Иные виды разрешенного использования предусмотренные градостроительным регламентом. | 500 | 250000 | # максимальное количество надземных этажей 3 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа-15 м; | # максимальный процент застройки участка -60% |

Данные предельные размеры земельных участков применяются в отношении вновь формируемых земельных участков и не распространяются на земельные участки, образуемые в результате раздела, выдела, объединения, перераспределения земельных участков.

2.1. Здания должны располагаться с отступом от красных линий не менее чем                        на 1,5 м.

В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся застройки (по линии застройки, в отдельных случаях по красной линии), в соответствии с проектом планировки участка, квартала, района или градостроительным планом земельного участка.

При размещении здания по красной линии допускается использовать в качестве отмостки примыкающий к зданию тротуар.

Расстояние от вспомогательных (хозяйственных) строений и сооружений до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

2.2. До границы соседнего земельного участка расстояния должны быть не менее:

1) от основного строения – 3 м;

2) от вспомогательных строений и сооружений – 3 м;

3) от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

4) от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

5) от кустарника - 1 м.

2.3 Расстояния измеряются до наружных поверхностей стен зданий, строений, сооружений с учетом всех выступающих элементов несущих конструкций.

2.4. Допускается блокировка зданий, строений, сооружений на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

2.5. Площадь озеленения земельных участков должна быть не более 15% от площали земельного участка.

2.6. Устройство парковочных мест допускается организовывать на территориях прилегающих к объекту при условии согласования с заинтересованными службами.

3.1. По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли и высотой не более 2,0 м.

3.2. Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.

3.3. Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка.

Отмостка зданий должна быть не менее 0,8м. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания.

4. Проектные и строительные работы вести в соответствии с установленными параметрами разрешенного строительства, реконструкции, а также требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов действующих на территории Российской Федерации.

П -2. Зона предприятий, производств и объектов III класса вредности

СЗЗ-300 м;

Зона П - 2 выделена для обеспечения правовых условий формирования предприятий, производств и объектов III класса вредности и ниже. Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «П-2» включают:

1. Основные виды разрешенного использования:

- предприятия III класса вредности различного профиля;

- производственные базы и объекты складского назначения различного профиля;

- объекты складского назначения III класса вредности различного профиля;

- автостоянки;

- гараж, комплекс гаражей;

- автобусные парки, автокомбинаты (с ремонтной базой);

- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;

- проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации и лаборатории;

- опытно-производственные хозяйства;

- участки для парникового и тепличных хозяйств с использованием отходов;

- учебные, учебно-опытные и учебно-производственные хозяйства;

- научно-исследовательские учреждения.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

- предприятия общественного питания, связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий;

- физкультурно- и лечебно-оздоровительные сооружения на территории предприятий;

офисы, конторы, административные службы;

- парковки;

- автостоянки;

- иные вспомогательные (хозяйственные) строения, сооружения.

3. Условно разрешенные виды использования:

- обслуживание автотранспорта;

- автозаправочные станции;

- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения, склады временного хранения утильсырья;

- предприятия, производства и объекты IV класса вредности;

- профессионально-технические учебные заведения;

- поликлиники;

- отдельно стоящие предприятия бытового обслуживания;

- временные (некапитальные) объекты розничной торговли;

- аптеки;

- ветеринарные лечебницы с содержанием животных;

- ветеринарные приемные пункты;

- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции:

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков | Размер земельных участков, кв.м. |  | # Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | # Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мини- мальный | Макси мальный |  |  |
| 1 | Гараж: - для легковых автомобилей на 1 м/место - для грузовых автомобилей на 1 м/место | 20 30 | 60 100 | максимальное количество надземных этажей 2 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 8 м; | максимальный процент застройки участка -80 |
| 2 | Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. | 30 | 1000 | # - | # максимальный процент застройки участка -80% |
| 3 | Временные (некапитальные) объекты розничной торговли. | 6 | 100 | максимальное количество надземных этажей 1 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа – 4 м; | максимальный процент застройки участка -90 |
| 4 | Иные виды разрешенного использования предусмотренные градостроительным регламентом. | 500 | 250000 | # максимальное количество надземных этажей 3 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 15 м; | # максимальный процент застройки участка -60% |

Данные предельные размеры земельных участков применяются в отношении вновь формируемых земельных участков и не распространяются на земельные участки, образуемые в результате раздела, выдела, объединения, перераспределения земельных участков.

2.1. Здания должны располагаться с отступом от красных линий не менее чем                            на 1,5 м.

В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся застройки (по линии застройки, в отдельных случаях по красной линии), в соответствии с проектом планировки участка, квартала, района или градостроительным планом земельного участка.

При размещении здания по красной линии допускается использовать в качестве отмостки примыкающий к зданию тротуар.

Расстояние от вспомогательных (хозяйственных) строений и сооружений до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

2.2. До границы соседнего земельного участка расстояния должны быть не менее:

1) от основного строения – 3 м;

2) от вспомогательных строений и сооружений – 3 м;

3) от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

4) от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

5) от кустарника - 1 м.

2.3 Расстояния измеряются до наружных поверхностей стен зданий, строений, сооружений с учетом всех выступающих элементов несущих конструкций.

2.4. Допускается блокировка зданий, строений, сооружений на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

2.5. Площадь озеленения земельных участков должна быть не более 15% от площади земельного участка.

3.1. По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли и высотой не более 2,0 м.

3.2. Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.

3.3. Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка.

Отмостка зданий должна быть не менее 0,8м. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания.

3.4. Устройство парковочных мест допускается организовывать на территориях прилегающих к объекту при условии согласования с заинтересованными службами.

4. Проектные и строительные работы вести в соответствии с установленными параметрами разрешенного строительства, реконструкции, а также требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов действующих на территории Российской Федерации.

П – 3. Зона предприятий, производств и объектов IV класса вредности

СЗЗ-100 м;

Зона П-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования предприятий, производств и объектов IV класса вредности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «П-3» включают:

1. Основные виды разрешенного использования:

- предприятия IV класса вредности различного профиля;

- объекты складского назначения IV класса вредности различного профиля;

- объекты по обслуживанию  легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10, таксомоторный парк;

- механизированные транспортные парки по очистке поселения (КМУ) без ремонтной базы;

- автостоянки;

- гараж, комплекс гаражей;

- автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом;

- мойки  грузовых автомобилей портального типа;

- предприятия бытового обслуживания населения;

- автобусные и троллейбусные парки до 300 машин;

- мусороперегрузочные станции;

- мойка автомобилей с количеством постов от 2 до 5;

- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения;

- проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации и лаборатории;

- опытно-производственные хозяйства;

- учебные, учебно-опытные и учебно-производственные хозяйства;

- образовательные учреждения сельскохозяйственного профиля;

- научно-исследовательские учреждения;

- карьеры по добыче гравия, глины, песка;

- предприятия  оптовой, мелкооптовой торговли и розничной торговли;

    - Вспомогательные виды разрешенного использования:

- офисы, конторы, административные службы;

- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;

- предприятия общественного питания, связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий;

- физкультурно- и лечебно-оздоровительные сооружения на территории предприятий;

- парковки;

- автостоянки;

- иные вспомогательные (хозяйственные) строения, сооружения.

3.Условно разрешенные виды использования:

- автозаправочные станции;

- предприятия V класса вредности различного профиля;

- теплицы;

- временные (некапитальные) объекты розничной торговли;

- спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий;

- аптеки;

- отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;

- учреждения жилищно-коммунального хозяйства;

- питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон;

- ветеринарные приемные пункты;

- ветлечебницы с содержанием животных, виварии, питомники,  кинологические центры, пункты передержки животных;

- СИЗО, приемники-распределители;

- кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га;

- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции:

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков | Размер земельных участков, кв.м. |  | # Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | # Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мини- мальный | Макси мальный |  |  |
| 1 | Гараж: - для легковых автомобилей на 1 м/место - для грузовых автомобилей на 1 м/место | 20 30 | 60 100 | максимальное количество надземных этажей 2 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 8 м; | максимальный процент застройки участка -80 |
| 2 | Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. | 30 | 1000 | # - | # максимальный процент застройки участка -80% |
| 3 | Временные (некапитальные) объекты розничной торговли. | 6 | 100 | максимальное количество надземных этажей 1 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа – 4 м; | максимальный процент застройки участка -90 |
| 4 | Иные виды разрешенного использования предусмотренные градостроительным регламентом. | 500 | 250000 | # максимальное количество надземных этажей 3 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 15 м; | # максимальный процент застройки участка -60% |

Данные предельные размеры земельных участков применяются в отношении вновь формируемых земельных участков и не распространяются на земельные участки, образуемые в результате раздела, выдела, объединения, перераспределения земельных участков.

2.1. Здания должны располагаться с отступом от красных линий не менее чем                      на 1,5 м.

В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся застройки (по линии застройки, в отдельных случаях по красной линии), в соответствии с проектом планировки участка, квартала, района или градостроительным планом земельного участка.

При размещении здания по красной линии допускается использовать в качестве отмостки примыкающий к зданию тротуар.

Расстояние от вспомогательных (хозяйственных) строений и сооружений до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

2.2. До границы соседнего земельного участка расстояния должны быть не менее:

1) от основного строения – 3 м;

2) от вспомогательных строений и сооружений – 3 м;

3) от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

4) от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

5) от кустарника - 1 м.

  - Расстояния измеряются до наружных поверхностей стен зданий, строений, сооружений с учетом всех выступающих элементов несущих конструкций.

2.4. Допускается блокировка зданий, строений, сооружений на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

2.2. Площадь озеленения земельных участков должна быть не более 15% от площади земельного участка.

3.1. По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли и высотой не более 2,0 м.

3.2. Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.

3.3. Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка.

Отмостка зданий должна быть не менее 0,8м. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания.

3.4. Устройство парковочных мест допускается организовывать на территориях прилегающих к объекту при условии согласования с заинтересованными службами.

6. Проектные и строительные работы вести в соответствии с установленными параметрами разрешенного строительства, реконструкции, а также требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов действующих на территории Российской Федерации.

П – 4. Зона предприятий, производств и объектов V класса вредности

СЗЗ-50 м;

Зона П-4 выделена для обеспечения правовых условий формирования предприятий, производств и объектов V класса вредности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «П-4» включают:

1. Основные виды разрешенного использования:

- предприятия V класса вредности различного профиля;

- объекты складского назначения V класса вредности различного профиля;

- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения;

- проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации и лаборатории;

- опытно-производственные хозяйства;

- учебные, учебно-опытные и учебно-производственные хозяйства;

- научно-исследовательские учреждения;

- образовательные учреждения сельскохозяйственного профиля;

- предприятия  оптовой, мелкооптовой и розничной торговли;

- автостоянки;

- гараж, комплекс гаражей;

- отдельно стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные районные комиссариаты;

- автозаправочные станции для легкового автотранспорта, оборудованные системой закольцовки паров бензина с объектами обслуживания (магазины, кафе);

- мойка  автомобилей до двух постов;

- химчистки  производительностью не более 160 кг/смену.

- антены сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

- офисы, конторы, административные службы;

- физкультурно и лечебно-оздоровительные сооружения на территории предприятий;

- парковки;

- автостоянки;

- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;

- иные вспомогательные (хозяйственные) строения, сооружения;

- зеленые насаждения.

3. Условно разрешенные виды использования:

- временные (некапитальные) объекты розничной торговли;

- лчное подсобное хозяйство (без права строительства жилых сроений);

- спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий;

- предприятия общественного питания, связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий;

- аптеки;

- отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;

- питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон;

- ветлечебницы без содержания животных.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции:

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков | Размер земельных участков, кв.м. |  | # предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | # максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мини- мальный | Макси мальный |  |  |
| 1 | Гараж: - для легковых автомобилей на 1 м/место - для грузовых автомобилей на 1 м/место | 20 30 | 60 100 | максимальное количество надземных этажей 2 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 8 м; | максимальный процент застройки участка -80 |
| 2 | Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. | 30 | 1000 | # - | # максимальный процент застройки участка -80% |
| 3 | Временные (некапитальные) объекты розничной торговли. | 6 | 100 | максимальное количество надземных этажей 1 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа – 4 м; | максимальный процент застройки участка -90 |
| 4 | Иные виды разрешенного использования предусмотренные градостроительным регламентом. | 500 | 250000 | # максимальное количество надземных этажей 3 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 15 м; | # максимальный процент застройки участка -60% |

Данные предельные размеры земельных участков применяются в отношении вновь формируемых земельных участков и не распространяются на земельные участки, образуемые в результате раздела, выдела, объединения, перераспределения земельных участков.

2.1. Здания должны располагаться с отступом от красных линий не менее чем                    на 1,5 м.

В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся застройки (по линии застройки, в отдельных случаях по красной линии), в соответствии с проектом планировки участка, квартала, района или градостроительным планом земельного участка.

При размещении здания по красной линии допускается использовать в качестве отмостки примыкающий к зданию тротуар.

Расстояние от вспомогательных (хозяйственных) строений и сооружений до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

2.2. До границы соседнего земельного участка расстояния должны быть не менее:

    - от основного строения – 3 м;

2) от вспомогательных строений и сооружений – 3 м;

3) от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

4) от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

5) от кустарника - 1 м.

2.3 Расстояния измеряются до наружных поверхностей стен зданий, строений, сооружений с учетом всех выступающих элементов несущих конструкций.

2.4. Допускается блокировка зданий, строений, сооружений на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

2.5. Площадь озеленения земельных участков должна быть не более 15% от площади земельного участка.

3.1. По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли и высотой не более 2,0 м.

3.2. Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.

3.3. Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка.

Отмостка зданий должна быть не менее 0,8м. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания.

3.4. Устройство парковочных мест допускается организовывать на территориях прилегающих к объекту при условии согласования с заинтересованными службами.

4. Проектные и строительные работы вести в соответствии с установленными параметрами разрешенного строительства, реконструкции, а также требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов действующих на территории Российской Федерации.

П-Р. Зона развития предприятий, производств и объектов.

Зона П-Р предназначена для обеспечения правовых условий формирования производственных территорий при  перспективном градостроительном развитии. При необходимости осуществляется зонирование таких территорий, и вносятся изменения с учетом особенностей, предусмотренных главой 7 настоящих Правил.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

ИТ-1. Зона инженерной инфраструктуры;

Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «ИТ-1» включают:

1. Основные виды разрешенного использования:

- объекты трубопроводного транспорта;

- объекты делового управления (административные здания, конторы, офисы и т.п.);

- телефонные станции;

- стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники;

- объекты коммунального обслуживания;

- здания и помещения, предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг

2. Вспомогательные виды использования:

- размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набережных и других мест, постоянно открытых для посещения без взимания платы

3. Условно разрешенный вид использования:

- объекты по обслуживанию автотранспорта

- гаражи,

- автостоянки,

- автозаправочные станции (бензиновые, газовые),

- магазины сопутствующей торговли,

- здания общественного питания в качестве придорожного сервиса,

- автомойки;

- автохимчистки;

- мастерские по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, машин и оборудования и иные объекты по обслуживанию автотранспортных средств;

- объекты общественного питания;

- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи;

- общественные туалеты.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции:

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков | Размер земельных участков, кв.м. |  |  | # Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | # Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мини- мальный |  | Макси мальный |  |  |
| 1 | Гараж: - для легковых автомобилей на 1 м/место - для грузовых автомобилей на 1 м/место | 20 30 |  | 60 100 | максимальное количество надземных этажей 2 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 8 м; | максимальный процент застройки участка -80 |
| 2 | Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. | 30 |  | 1000 | # - | # максимальный процент застройки участка -80% |
| 3 | Общественные туалеты | 6 |  | 100 | максимальное количество надземных этажей 1 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа – 4 м; | максимальный процент застройки участка -80 |
| 4 | Объекты трубопроводного транспорта | По проекту |  |  | максимальная высота зданий 15 метров; высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией | максимальный процент застройки участка – 70 |
| 5 | Иные виды разрешенного использования предусмотренные градостроительным регламентом. | 500 | 30000 |  | # максимальное количество надземных этажей 3 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 15 м; | # максимальный процент застройки участка -60% |

Данные предельные размеры земельных участков применяются в отношении вновь формируемых земельных участков и не распространяются на земельные участки, образуемые в результате раздела, выдела, объединения, перераспределения земельных участков.

ИТ-2. Зона территорий общего пользования;

Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «ИТ-1» включают:

1. Основные виды разрешенного использования:

- автомобильные дороги;

- пешеходные тротуары в границах населенных пунктов;

- пешеходные переходы;

- парки;

- скверы;

- бульвары;

- другие места, постоянно открытые для посещения без взимания платы

- поклонные кресты.

2. Вспомогательные виды использования:

Градостроительным регламентом не предусмотрены

3. Условно разрешенный вид использования:

Градостроительным регламентом не предусмотрены

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции:

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков | Размер земельных участков, кв.м. |  | # Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | # Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мини- мальный | Макси мальный |  |  |
| 1 | Иные виды разрешенного использования предусмотренные градостроительным регламентом. | # По проекту |  |  |  |

Данные предельные размеры земельных участков применяются в отношении вновь формируемых земельных участков и не распространяются на земельные участки, образуемые в результате раздела, выдела, объединения, перераспределения земельных участков.

ИТ-3. Зона инженерной инфраструктуры;

Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «ИТ-3» включают:

1. Основные виды разрешенного использования:

- железные дороги;

- здания, строения, сооружения, коммуникации железнодорожного транспорта;

- автомобильные дороги краевого и федерального значения;

- объекты по обслуживанию автотранспорта (шиномонтажные мастерские, автозаправочные станции (бензиновые, газовые), магазины сопутствующей торговли, автомойки, автохимчистки, мастерские по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств);

- здания, строения, сооружения, коммуникации автомобильных дорог;

- вокзалы

- объекты делового назначения (административные здания, конторы, офисы и т.п.).

2. Вспомогательные виды использования:

- офисы, конторы, административные службы;

- объекты технического и инженерного обеспечения;

- парковки;

- иные вспомогательные (хозяйственные) строения, сооружения.

3. Условно разрешенный вид использования:

- специальные оборудованные площадки для ярмарок, выставок-продаж;

- автостоянки;

- гараж, комплекс гаражей;

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

- предприятия общественного питания;

- транспортные агентства по продаже железнодорожных билетов и предоставлению сервисных услуг;

- фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи;

- почтовые отделения, переговорные пункты, интернет центры;

- аптеки;

- учреждения коммунально-бытового назначения

- общественные туалеты, бани, сауны;

- объекты складского назначения различного профиля, камеры хранения;

- гостиницы, мотели;

- склады.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции:

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков | Размер земельных участков, кв.м. |  | # Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | # Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мини- мальный | Макси мальный |  |  |
| 1 | Гараж: - для легковых автомобилей на 1 м/место - для грузовых автомобилей на 1 м/место | 20 30 | 60 100 | максимальное количество надземных этажей 2 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 8 м; | максимальный процент застройки участка -80 |
| 2 | Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. | 30 | 1000 | # - | # максимальный процент застройки участка -80% |
| 3 | Общественные туалеты | 6 | 100 | максимальное количество надземных этажей 1 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа – 4 м; | максимальный процент застройки участка -80 |
| 4 | Железные дороги. Коммуникации железнодорожного транспорта. Автомобильные дороги краевого и федерального значения. Коммуникации автомобильных дорог. | По проекту |  | максимальная высота зданий 15 метров; высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией | максимальный процент застройки участка – 70 |
| 5 | Иные виды разрешенного использования предусмотренные градостроительным регламентом. | 500 | 30000 | # максимальное количество надземных этажей 3 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 15 м; | # максимальный процент застройки участка -60% |

Данные предельные размеры земельных участков применяются в отношении вновь формируемых земельных участков и не распространяются на земельные участки, образуемые в результате раздела, выдела, объединения, перераспределения земельных участков.

Зоны сельскохозяйственного использования:

СХ-1. Зона сельскохозяйственных угодий

Градостроительный регламент территориальной зоны сельскохозяйственных угодий  «СП» согласно действующему законодательству не устанавливается

СХ-2. Зона объектов сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования земельных участков на территории зоны «СХ-2» включают:

1. Основные виды разрешенного использования:

- ведение сельского хозяйства: животноводство, скотоводство, звероводство, птицеводство, свиноводство, пчеловодство, рыбоводство;

- научное обеспечение сельского хозяйства;

- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;

- ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках;

- питомники;

- недропользование.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

- обеспечение сельскохозяйственного производства.

3. Условно разрешенные виды использования:

- сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов;

- промышленные базы, склады;

- нефтехранилища и нефтеналивные станции;

- газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции;

- элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

- предприятия розничной и оптовой торговли сельхозпродукцией;

- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции:

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков | Размер земельных участков, кв.м. |  | # Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | # Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мини- мальный | Макси мальный |  |  |
| 1 | Личное подсобное хозяйство. Огороды. | 500 | 5000 | максимальное количество надземных этажей 3 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 12 м; | максимальный процент застройки участка -60 |
| 2 | Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. | 30 | 1000 | # - | # максимальный процент застройки участка -80% |
| 3 | Иные виды разрешенного использования предусмотренные градостроительным регламентом. | 500 | 30000 | # максимальное количество надземных этажей 3 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 15 м; | # максимальный процент застройки участка -60% |

Данные предельные размеры земельных участков применяются в отношении вновь формируемых земельных участков и не распространяются на земельные участки, образуемые в результате раздела, выдела, объединения, перераспределения земельных участков.

Зона рекреационного назначения

Р. Зона рекреационного назначения.

Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения. Хозяйственная деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии с режимом, установленным для лесов зеленой зоны города, на основе лесного законодательства; допускается строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, спортивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных функций территории.

Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе данной зоны Р только в случае, когда части территорий общего пользования переведены в установленном порядке на основании проектов планировки (установления красных линий) из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.

В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данной зоны Р, которые относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными линиями, градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.

Виды разрешенного использования земельных участков на территории зоны «Р-1» включают:

1. Основные виды разрешенного использования:

- открытые водоемы;

- природные заповедники;

- памятники природы;

- национальные, природные, дендрологические и иные парки;

- ботанические сады;

- сельские сады, рощи;

- лесные массивы;

- обустройство мест для занятия спортом и физкультурой;

- пешие или верховые прогулки;

- отдых, наблюдение за природой;

- пикники, охота, рыбалка и иная деятельность.

2. Вспомогательные виды использования:

- прокат игрового и спортивного инвентаря;

- спасательные станции;

- общественные туалеты;

- парковки;

- беседки, навесы;

- площадки для отдыха;

- площадки для мусорных контейнеров;

- иные вспомогательные (хозяйственные) строения, сооружения.

3. Условно разрешенные виды использования:

- реабилитационные учреждения;

- памятники, мемориальные комплексы;

- аттракционы.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции:

1.1. Предельные размеры земельных участков:

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков | Размер земельных участков, кв.м. |  | # Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | # Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мини- мальный | Макси мальный |  |  |
| 2 | Все виды разрешенного использования предусмотренные градостроительным регламентом. | 100 кв. м. | 800 га | максимальное количество надземных этажей 2 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 15м; | максимальный процент застройки участка -40 |

Данные предельные размеры земельных участков применяются в отношении вновь формируемых земельных участков и не распространяются на земельные участки, образуемые в результате раздела, выдела, объединения, перераспределения земельных участков.

1.2. Баланс территории следует принимать в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Территории | % общей площади |
| --- | --- |
| Древесно-кустарниковые насаждения и открытые луговые пространства, водоёмы | 90-96 |
| Дорожно-транспортная сеть, спортивные и игровые площадки | 2-5 |
| Обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки | 2-5 |

1.3. Площадь озеленения земельных участков должна быть не менее 60% от площади земельного участка.

2. Площадь земельного участка определяется расчетом, в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов действующих на территории Российской Федерации.

3.1. Здания должны располагаться с отступом от красных линий не менее чем                          на 1,5 м.

В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся застройки (по линии застройки, в отдельных случаях по красной линии), в соответствии с проектом планировки участка, квартала, района или градостроительным планом земельного участка.

Расстояние от вспомогательных (хозяйственных) строений и сооружений до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

3.2. До границы земельного участка расстояния должны быть не менее:

1) от основного строения – 3 м;

2) от вспомогательных строений и сооружений – 3 м;

3) от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

4) от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

5) от кустарника - 1 м.

3.3. Расстояния измеряются до наружных поверхностей стен зданий, строений, сооружений с учетом всех выступающих элементов несущих конструкций.

3.4. Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений следует принимать в соответствии с таблицей 2  при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного автотранспорта; от воздушных линий электропередачи - в соответствии с Правилами устройства электроустановок.

Таблица 2

| Здание, сооружение | Расстояние (м) от здания, сооружения, объекта до оси |  |
| --- | --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |
| Наружная стена здания и сооружения | 5,0 | 1,5 |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |
| Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы | 2,0 | 1,0 |
| Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада | 4,0 | - |
| Подошва откоса, террасы и другие | 1,0 | 0,5 |
| Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3,0 | 1,0 |
| Подземные сети: |  |  |
| газопровод, канализация | 1,5 | - |
| тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке) | 2,0 | 1,0 |
| водопровод, дренаж | 2,0 | - |
| силовой кабель и кабель связи | 2,0 | 0,7 |

Примечания:

1) приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

2) деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.

3) при односторонней юго-западной и южной ориентации жилых помещений необходимо предусматривать дополнительное озеленение, препятствующее перегреву помещений.

3.5. Устройство парковочных мест допускается организовывать на территориях прилегающих к объекту при условии согласования с заинтересованными службами.

4.1. Не допускается устройство сплошных ограждений.

4.2. Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка.

Отмостка зданий должна быть не менее 0,8м. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания.

5. Проектные и строительные работы вести в соответствии с установленными параметрами разрешенного строительства, реконструкции, а также требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов действующих на территории Российской Федерации.

Градостроительный регламент  зоны для занятий физической культурой

и спортом «С» с видами разрешенного использования объектов недвижимости

Виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости на территории зоны «С» включают:

1. Основные виды разрешенного использования:

- плоскостные спортивные сооружения;

- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий;

- спортивные комплексы;

- физкультурно-оздоровительные комплексы;

- спортивные и спортивно-технические школы;

- спортивно-тренировочные учреждения;

- спортивные залы;

- спортивно-досуговые центры и комплексы;

- спортивные клубы и клубы физподготовки;

- ледовые дворцы;

- дворцы спорта;

- тренажерные залы;

- теннисные корты;

- стадионы;

- плавательные бассейны;

- спортивные и игровые площадки;

- ипподромы;

- конноспортивные комплексы;

- клубы занятий спортом на открытой воде;

- специализированные спортивные сооружения;

- пункты проката спортивного инвентаря;

- магазины спортивных товаров;

- другие закрытые и открытые здания, сооружения, комплексы, предназначенные проведения спортивных мероприятий и занятий спортом.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

- гостиницы;

- общежития;

- парковки;

- автостоянки;

- навесы, беседки;

- резервуары для хранения воды;

- площадки для отдыха;

- площадки для мусорных контейнеров;

- общественные туалеты;

- иные вспомогательные (хозяйственные) строения, сооружения.

3. Условно разрешенные виды использования:

- гостиницы;

- предприятия общественного питания;

- отдельно стоящие временные (некапитальные) объекты розничной торговли площадью до 20 кв.м.;

- общественные туалеты (объекты капитального строительства).

- офисы, здания административного назначения, конторы различных организаций, фирм, компаний;

- гараж, комплекс гаражей.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции:

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков | Размер земельных участков, кв.м. |  | # Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | # Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мини- мальный | Макси мальный |  |  |
| 1 | Отдельно стоящие временные (некапитальные) объекты розничной торговли площадью до 20 кв.м. Общественные туалеты. | 6 | 100 | # максимальное количество надземных этажей 1 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 4 м; | # максимальный процент застройки участка -90 |
| 2 | Гараж: - для легковых автомобилей на 1 м/место | 20 | 60 | максимальное количество надземных этажей 2 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 8 м; | максимальный процент застройки участка -80 |
| 3 | Иные виды разрешенного использования предусмотренные градостроительным регламентом. | 100 | 250000 | # максимальное количество надземных этажей 3 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 22 м; | # максимальный процент застройки участка -60% |

Данные предельные размеры земельных участков применяются в отношении вновь формируемых земельных участков и не распространяются на земельные участки, образуемые в результате раздела, выдела, объединения, перераспределения земельных участков.

2.1. Здания должны располагаться с отступом от красных линий не менее чем                               на 1,5 м.

В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся застройки (по линии застройки, в отдельных случаях по красной линии), в соответствии с проектом планировки участка, квартала, района или градостроительным планом земельного участка.

При размещении здания по красной линии допускается использовать в качестве отмостки примыкающий к зданию тротуар.

Расстояние от вспомогательных (хозяйственных) строений и сооружений до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

2.2. До границы соседнего земельного участка расстояния должны быть не менее:

1) от основного строения – 3 м;

2) от вспомогательных строений и сооружений – 3 м;

3) от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

4) от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

5) от кустарника - 1 м.

2.3 Расстояния измеряются до наружных поверхностей стен зданий, строений, сооружений с учетом всех выступающих элементов несущих конструкций.

2.4. Допускается блокировка зданий, строений, сооружений на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

2.5. Площадь озеленения земельных участков должна быть не менее 30% от площади земельного участка.

3.1. По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли и высотой не более 2,0 м.

3.2. Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.

3.3. Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка.

Отмостка зданий должна быть не менее 0,8м. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания.

3.4. Устройство парковочных мест допускается организовывать на территориях прилегающих к объекту при условии согласования с заинтересованными службами.

4. Проектные и строительные работы вести в соответствии с установленными параметрами разрешенного строительства, реконструкции, а также требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов действующих на территории Российской Федерации.

Зоны специального назначения

СН.1. Зона кладбищ

Виды разрешенного использования земельных участков на территории зоны «СН.1» включают:

1. Основные виды разрешенного использования:

- кладбища;

- крематории;

- колумбарии;

- мемориалы;

- памятники;

- братские могилы

- размещение соответствующих культовых сооружений.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

- хозяйственные корпуса ритуального назначения;

- резервуары для хранения воды технического использования;

- объекты пожарной охраны;

- общественные туалеты;

- парковки;

- автостоянки;

- иные вспомогательные (хозяйственные) строения, сооружения.

3. Условно разрешенные виды использования:

- мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей;

- ритуальные и обслуживающие учреждения;

- предприятия общественного питания, предназначенные для проведения поминальных мероприятий;

- предприятия розничной торговли ритуальными принадлежностями;

- отдельно стоящие временные (некапитальные) объекты розничной торговли площадью до 20 кв.м.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции:

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков | Размер земельных участков, кв.м. |  | # Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | # Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мини- мальный | Макси мальный |  |  |
| 1 | Отдельно стоящие временные (некапитальные) объекты розничной торговли площадью до 20 кв.м. Общественные туалеты. | 6 | 100 | # максимальное количество надземных этажей 1 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 4 м; | # максимальный процент застройки участка -90 |
| 2 | Иные виды разрешенного использования предусмотренные градостроительным регламентом. | 300 | 450000 | # максимальное количество надземных этажей 3 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 22 м; | # максимальный процент застройки участка -60% |

Данные предельные размеры земельных участков применяются в отношении вновь формируемых земельных участков и не распространяются на земельные участки, образуемые в результате раздела, выдела, объединения, перераспределения земельных участков.

СН.2. Зона размещения отходов

Виды разрешенного использования земельных участков на территории зоны «СН-2» включают:

1. Основные виды разрешенного использования:

- размещение скотомогильников;

- захоронение отходов потребления и промышленного производства.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

- здания, строения, сооружения, необходимые для эксплуатации основных видов разрешенного использования данной зоны.

3. Условно разрешенные виды использования:

- не установлены.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции:

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков | Размер земельных участков, кв.м. |  | # Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | # Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мини- мальный | Макси мальный |  |  |
| 1 | Иные виды разрешенного использования предусмотренные градостроительным регламентом. | 300 | 30000 | По проекту | # По проекту |

Данные предельные размеры земельных участков применяются в отношении вновь формируемых земельных участков и не распространяются на земельные участки, образуемые в результате раздела, выдела, объединения, перераспределения земельных участков.

Зона военных объектов и иные зоны режимных территорий:

В. Зона военных объектов и иные зоны режимных территорий.

Зона В предназначена для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим, порядок использования территории определяется федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъекта Федерации по согласованию с органами местного самоуправления в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, специальными нормативами.

Виды разрешенного использования земельных участков на территории зоны «В» включают:

1. Основные виды разрешенного использования:

- образовательные учреждения, реализующие военные профессиональные программы;

- стрельбища;

- предприятия, учреждения и организации федеральных органов исполнительной власти, выполняющих задачи по обороне, безопасности и космическому обеспечению;

- обеспечение внутреннего правопорядка.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

- парковки;

- автостоянки;

- производственные здания для обслуживания в/ч;

- общежития для военнослужащих;

- учреждения связи;

- инженерные коммуникации;

- иные вспомогательные (хозяйственные) строения, сооружения.

3. Условно разрешенные виды использования:

- предприятия розничной торговли (торговой площадью до 400 кв.м);

- предприятия бытового обслуживания населения;

- предприятия общественного питания с количеством посадочных мест до 50;

- здания административного назначения;

- гараж, комплекс гаражей.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции:

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков | Размер земельных участков, кв.м. |  | # Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | # Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мини- мальный | Макси мальный |  |  |
| 1 | Гараж: - для легковых автомобилей на 1 м/место - для грузовых автомобилей на 1 м/место | 20 30 | 60 100 | максимальное количество надземных этажей 2 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 8 м; | максимальный процент застройки участка -80 |
| 2 | Иные виды разрешенного использования предусмотренные градостроительным регламентом. | 500 | 80000 | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка -5 метров: или на основании утвержденной документации по планировке территории для размещения промышленного предприятия | # По проекту |

Данные предельные размеры земельных участков применяются в отношении вновь формируемых земельных участков и не распространяются на земельные участки, образуемые в результате раздела, выдела, объединения, перераспределения земельных участков.

иные виды территориальных зон:

ИВ-1. Зона озеленения специального назначения

Виды разрешенного использования земельных участков на территории зоны «ИВ-1» включают:

1. Основные виды разрешенного использования:

- растениеводство;

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

- не установлены.

3. Условно разрешенные виды использования:

- не установлены.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции:

| № п/п | Виды разрешенного использования земельных участков | Размер земельных участков, кв.м. |  | # Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | # Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мини- мальный | Макси мальный |  |  |
| 1 | Все виды разрешенного использования предусмотренные градостроительным регламентом | # По проекту |  |  |  |

Данные предельные размеры земельных участков применяются в отношении вновь формируемых земельных участков и не распространяются на земельные участки, образуемые в результате раздела, выдела, объединения, перераспределения земельных участков.